Лекция 2

Лекция 2

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Межхозяйственный процесс проводят в определенной последовательности, которая представляет собой землеустроительный  процесс.

Производственный процесс состоит из следующих стадий:

1. Подготовительные работы.

2. Разработка и обоснование проекта.

3. Рассмотрение и утверждение проектной документации.

4. Перенесение проекта в натуру.

5. Оформление и выдача землеустроительных материалов и документов.

6. Осуществление проекта и авторского надзора за собственниками земли, землепользователями и арендаторами.

Стадии производственного процесса МХЗ

На основании задания составляют проект, основные положения которого с учетом возможных вариантов намечают обычно при проведении подготовительных работ. Проектная документация, которая разрабатывается в процессе межхозяйственного землеустройства, готовится в таком составе:

1. Графическая часть — проект межхозяйственного землеустройства, чертеж землеустроительного обследования и другие чертежи, предусмотренные заданием.

2. Текстовая часть:

- пояснительная записка, в которой даются пояснения и обоснования по всем проектным решениям, а также приводятся характеристики агроклиматических условий и современного состояния и перспектив развития сельскохозяйственного производства затрагиваемых землеустройством хозяйств;

-  технико-экономические расчеты по обоснованию проектных предложений в процессе межхозяйственного землеустройства;

- правовая документация — материалы рассмотрения, согласования и утверждения проекта межхозяйственного землеустройства;

- задание на проектирование;

- экспликация земель в разрезе затрагиваемого землеустройством

хозяйства.

Проектные предложения должны быть обоснованы и отвечать правовым

нормам о земле. После составления проекта его рассматривают и утверждают.

Юридическое оформление проекта включает рассмотрение, согласование и утверждение, производится в следующем порядке:

1. Проект рассматривается и согласовывается всеми землеустраиваемыми хозяйствами; документы передаются в районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству.

2. Комитет проверяет и рассматривает представленные материалы, их соответствие земельному законодательству, согласовывает проект и визирует проект решения главы администрации об утверждении проекта.

3. Комитет представляет проект решения вместе с проектной документацией и своим заключением на утверждение и подписание главой администрации района.

Утвержденный проект переносится в натуру.

Перенесение проекта в натуру.

Перенесение проекта в натуру состоит в технически точном проложении  на местности проектных границ землепользовании сельскохозяйственных и других предприятий, организаций и учреждений и закреплении их межевыми знаками. Межевые знаки установленного образца ставятся друг от друга на расстоянии, обеспечивающем взаимную видимость. На местности границы устанавливаются специалистами землеустройства совместно со специалистами затрагиваемых хозяйств и при необходимости с участием смежных землепользователей и землевладельцев. Для перенесения проекта в натуру составляется рабочий чертеж, позволяющий проложить новые границы с необходимой точностью и подключиться к пунктам государственной геодезической сети. На рабочем чертеже показываются необходимые графические элементы с соответствующими надписями:

а) ситуация, которая позволяет ориентироваться на местности;

б) геодезические данные для выполнения измерений углов и линий;

в) направление инструментального хода, поворотные точки (места установки приборов);

г) места установки межевых знаков.

Проложенные на местности границы землепользовании и землевладений

показываются и сдаются на местности представителям землеустраиваемых хозяйств. При этом составляется протокол с описанием границ и приложением чертежа установления границ. После этого оформляют и выдают документ на право собственности или пользования земельным участком.

Оформление и выдача документов на право собственности и пользования землей.

Документом на право собственности и пользования землей является Акт на право частной собственности, Акт на право временного или постоянного землепользования земельным участком, форма которого утверждена Постановлением Правительства РК.

Акт выдается гражданам и юридическим лицам, которым предоставлена земля в собственность или пользование. Акт выдают после регистрации прав собственности в регистрирующем органе Министерства Юстиции РК.

В нем указываются:

1. Дата, основание выдачи, название органа регистрации.

2. Сведения о гражданине, или предприятии, или организации, их адреса.

3. Форма собственности или пользования землей.

4. Местоположение земельного участка и его площадь.

При описании собственности указывают кадастровый номер участка, кадастровую оценку, категорию земель и целевое их использование.

В акте отражаются ограничения прав в использовании земель (наличие обременении и сервитутов).

В случаях, когда земельный участок отграничивается в натуре, к акту прилагается чертеж границ земельного участка, на котором показывают: поворотные точки границ, их номера, линейные измерения, элементы гидрографической сети и линейные объекты (дороги и т. д.), которые являются границами участка; границы и кадастровые номера земельных участков других собственников, владельцев и пользователей, расположенных в границах предоставленного участка; границы и номера территорий с особым режимом использования земель, границы обремененных территорий.

Чертеж в двух экземплярах подписывается должностным лицом, где также хранится подлинник чертежа.

При передаче земли в аренду для использования в целях сельскохозяйственного производства заключается «Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения между арендатором и арендодателем», закрепляющий право на использование земельного участка, к которому прилагается «План земель, предоставленных в аренду», а также экспликация земель.

Осуществление проекта.

Утвержденный в установленном законом порядке проект переносят в натуру, после чего начинают его осуществление, содержание и порядок которого включает:

1. Обеспечение своевременного перехода к установленной специализации, к правильному и полному использованию предоставленных земель в соответствии с их целевым назначением.

2. Выполнение в определенные сроки всех намеченных мероприятий по мелиорации, инженерному оборудованию территории и т.д.

3. Постоянное наблюдение за состоянием внешних границ и межевых знаков.

Вместе с тем реализация мероприятий проекта межхозяйственного землеустройства не всегда может быть выполнена сразу после перенесения проекта в натуру. В таких случаях целесообразно составлять план осуществления проекта, который, как правило, должен включать:

1. Сроки реализации мероприятий или перехода к пользованию участком.

2. Объемы освоения, улучшения, охраны и защиты земель с разработкой календарных сроков и очередности проведения работ.

3. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и понесенных убытков землепользователей и собственников земли.

4. Рекультивацию и землевание нарушенных участков.

5. Выполнение условий предоставления земель.

6. Проведение реорганизации существующих форм землепользовании

7. Планомерный переход к разрешенному использованию земельных

участков.

Во всех случаях следует создавать необходимые условия для соблюдения принципа непрерывности в использовании земли с учетом производства сельскохозяйственной продукции.