Лекция 5

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МХЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Экономическое обоснование выполняется одновременно с разработкой проекта. По каждому землепользованию расчеты на три срока:

- на год составления проекта

- на первый год работы (на момент вхождения в новые границы)

- на перспективу.

Обоснование проекта включает:

1. проектные землеустроительные расчеты:

- основание размещения землепользований и центральных усадьб, площадей, состава угодий в них, вычисление площадей, составление экспликации и др.

2. организационно- хозяйственное обоснование, т.е. разработка экономических показателей, согласованных с организацией землепользования, экономическая эффективность проектных предложений.

МХЗ крестьянских хозяйств

Крестьянское хозяйство-это семейно-трудовое объединение лиц, создаваемое для ведения сельского хозяйства.

К МХЗ относится то часть землеустроительных задач, которая решается вне пределов территории крестьянских хозяйств.

Образование новых землевладельцев и землепользователей таких хозяйств, внесение в них необходимых улучшений и изменений, выполнение других действий, относящихся к МХЗ, влекут за собой серьезные изменения в существующей организации использования земель, поэтому такие решения должны быть научно-обоснованными.

Юридическое оформление и закрепление на местности границ крестьянского хозяйства осуществляется на основе проекта МХЗ. Обосновывается проект системой технико-экономических и других показателей и расчетов, подтверждающих целесообразность, эффективность и реальность осуществления проектных предложений, учитываются экологические требования.

Экономическая сущность МХЗ крестьянских хозяйств заключается в соответствии всех создаваемых форм и элементов организации территории (площадь, конфигурация, размещение, границы) потребностям землеустраиваемого хозяйства, организации производства, экономической эффективности, развития и использования земли в нем.

При проведении МХЗ крестьянских хозяйств преследуется 2 цели:

- организация рационального использования и охраны земли;

- территориальная организация производства, то есть размещение на территории с учетом ее свойств производственных объектов, средств производства и трудовых ресурсов ( рабочей силы ).

Проект образования крестьянского хозяйства включает такие же вопросы, как и проект образования землепользования сельскохозяйственного предприятия: определение площади, размещение и формирование участка, размещение усадьбы; включение необходимых видов и площадей угодий в составе участка; размещение границ участка; составление схемы внутрихозяйственного землеустройства; природоохранные мероприятия.

Определение площади крестьянского хозяйства

Размер крестьянского хозяйства зависит от многих условий и факторов. К ним можно отнести:

- производственное направление хозяйства, которое определяет его размер и состав угодий.

Для хозяйств зернового направления требуется земельная площадь большего размера, чем для хозяйств специализирующих производство овощей, винограда, и других культур:

- обеспеченность хозяйства трудовыми ресурсами, уровень квалификации трудоспособных членов семьи, возможность привлечения рабочей силы со стороны;

- наличие в хозяйстве денежно-материальных средств (возможность использования банковских кредитов);

- природный	 условия, характеризующие плодородие почв, мелиоративное и культуртехническое состояние угодий, их контурность, удаленность от хозяйственных центров, основных дорого и другое.

Размещение и формирование участка крестьянского хозяйства.

При размещении и формировании участка крестьянского хозяйства необходимо выполнять следующие требования:

- учитывать состояние территории и существующую организацию (устройство) территории;

- формировать хозяйство виде единого компактного участка удобной конфигурации;

- размещение участка по возможности ближе к дому гражданина, образующего хозяйство;

- создавать условия для обеспечения хозяйства коммуникациями;

- размещение крестьянского хозяйства с учетом специализации, удаленности и размещения рынков сбыта продукции;

- обеспечивать охрану природы.

Проект образования и размещения крестьянского хозяйства включает следующие этапы землеустроительных работ:

- подготовительные работы;

- составление проекта;

- оформление, согласование и утверждение проекта;

- изготовление и выдача материалов проекта и документов на права собственности, владения или пользования землей.

Порядок и состав подготовительных работ следующий:

1) изучают имеющийся материал о земельном участке;

2) изучают участки земель, подлежащих к размещению крестьянских хозяйств, с позиции обеспеченности дорожной сетью, ЛЭП, водообеспеченностью, и так далее.

Выбирают схему предварительного размещения крестьянских хозяйств. Схему согласовывают с заинтересованными землевладельцами.

Далее заказчик в лице комитета по земельным ресурсам при участии проектной организации разрабатывает задание на составление проекта.

Составление проекта

Проект составляют на одно конкретное хозяйство или группу хозяйств.

Основой проектирования служит план предварительного размещения крестьянских хозяйств, составленный на этапе подготовительных работ.

Проект образования и размещения крестьянских хозяйств состоит из графической и текстовой документации. Графическая документация включает районную карту масштаба 1:50 000 или 1:100 000 и планы землевладений сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других предприятий масштаба 1:10 000 или 1:25 000. в текстовую часть входят задания на составление проекта, пояснительная записка с необходимыми табличными материалами, материалы согласования и утверждения проекта.

Оформление, согласование и утверждение проекта

Состав и содержание пояснительной записки при составлении проекта для группы крестьянских хозяйств предусматривает следующие вопросы:

- введение, в котором кратко освещаются цели и задачи проекта, основания для его составления и используемые проектно-изыскательские и другие материалы;

- общие сведения о районе (сельскохозяйственная зона расположения, специализация, площадь общая, структура сельскохозяйственных угодий, количество сельскохозяйственных предприятий, объемы производства основных сельскохозяйственных продуктов, численность населения, и так далее);

- краткая характеристика природных условий района;

- анализ состояния проводимой земельной и аграрной реформы (анализ состояния земель фонда перераспределения, спецфонда района, переданных в аренду, в том числе краткосрочную и так далее);

- проект размещения крестьянского хозяйства, приводится характеристика выделенных земельных массивов для размещения крестьянских хозяйств в разрезе сельскохозяйственных предприятий по месторасположению, размерам, качественной характеристике этих земель;

- предложения по реализации проекта, проект согласовывается с собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами, чьи земли он затрагивает, с администрацией, заинтересованными организациями.

Обоснование проектов образования крестьянских хозяйств

Экономическое обоснование выполняют одновременно с разбивкой проекта.

Расчеты по каждому крестьянскому хозяйству, которое организуют, делают на 3 срока: на год составления; первый год работы (момент вхождения в новые границы); на перспективу.

Обоснование проекта межхозяйственного землеустройства крестьянских хозяйств включает:

- проектные землеустроительные расчеты, показывающие содержание и целесообразность решений по организации крестьянских хозяйств, обоснование их размещения, площадь и состав угодий, и так далее;

- организационно-хозяйственное обеспечение, то есть разработку экономических показателей;

- расчеты, доказывающие, что выбрано лучшее проектное решение.