Лекция 8

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Непосредственное использование земель осуществляется государственными и кооперативными организациями, учреждениями, НИИ, крестьянскими хозяйствами и их ассоциациями, АО и ТОО, которые землю имеют в собственности, на правах пользования и аренды в форме землевладения и землепользования.

Понятия «землепользование» и «землевладение» не имеют однозначного

характера и обладают многочисленными аспектами:

а) экономический — функция земли как средства производства, а также средств производства, неразрывно связанных с землей, в процессе производства выражает экономическую сущность как землепользования, так и землевладения;

б) вещественный — содержанием землепользования и землевладения являются земельные угодья, их количественная и качественная характеристика, правильное размещение и внутреннее устройство;

в) правовой — устанавливает порядок, условия, формы использования  и распоряжения землей. Поэтому, с правовой точки зрения, землепользование и землевладение — это отграниченная земельная площадь, переданная в пользование или собственность, на территории которой регламентируется хозяйственный и правовой режим использования земли;

г) экологический — содержание землепользования и землевладения выражается в обеспечении рационального использования земли с учетом поддержания экологического равновесия на конкретной территории; д) социальный — содержание землепользования и землевладения  выражается в улучшении условий труда и отдыха работников

сельхозпредприятий;

е) природный — специфические природные условия (климат, рельеф, почвы, растительность и др.) каждого конкретного землепользователя и землевладения оказывают существенное влияние на размеры и специализацию хозяйств.

Поэтому землепользование или землевладение — это деятельность по целенаправленному использованию земли на отграниченной площади с установленным порядком владения и пользования землей и принципами управления земельными ресурсами на основе организации производственного землеустроительного процесса, который заключается в следующем:

1. Образование землевладений и землепользовании — это подготовка земельного участка для создания нового хозяйства или предприятия на любых землях.

2. Реорганизация землевладений (землепользовании) — это подготовка и проведение значительных изменений в размещении, конфигурации, количестве хозяйств и, соответственно, их площадей.

3. Упорядочение землевладений (землепользовании) — это целенаправленные землеустроительные действия по улучшению конфигурации,

параметров земельных участков, ликвидации любых недостатков пространственного характера.

4. Отвод и изъятие земельных участков:

а) предоставление земель — это оформление землеустроительных документов и принятие решения о передаче земельного  участка в собственность, владение, пользование и аренду гражданам и юридическим лицам;

б) отвод — это землеустроительные действия по оформлению и установлению на местности границ земельного участка, предоставленного в собственность, владение, пользование;

в) изъятие земель — это подготовка документов и принятие решения о прекращении в установленном порядке права собственности, владения, пользования, аренды земельного участка или в случаях нарушения земельного законодательства по использованию конкретного земельного участка.

5. Установление черты населенных пунктов — это подготовка проекта установления черты и перенесение ее на местность.

Поэтому образование землевладений или землепользовании сельскохозяйственных предприятий представляет собой землеустроительные действия, включающие составление, обоснование, утверждение проекта и перенесение его в натуру, в результате которых создают и оформляют новую земельную территорию, отграниченную на местности, для ведения сельскохозяйственного производства. Землевладение и землепользование при этом размещают и формируют как составную часть системы землепользовании района.

Размеры и состав землевладений и землепользовании зависят от зон их расположения, каждая из которых характеризуется природными и экономическими условиями. При этом площадь землевладения или землепользования и размеры производства должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены. В то же время размер хозяйства влияет не только на возможный объем произведенной продукции, но и на разного рода затраты и потери, которые, в свою очередь, зависят от величины территории, на которой осуществляется производство, например, на транспортные расходы.

От площади землевладения или землепользования, его размещения, компактности зависят объем продукции, затраты на ее производство и управляемость хозяйством. Компактность землевладения или землепользования, его конфигурация, расположение усадьбы на территории хозяйства определяют дальнейшую внутрихозяйственную организацию территории и производства сельскохозяйственного предприятия. Поэтому образование землевладения или землепользования — задача первостепенной важности, которая решается составлением экономического обоснования проекта.

Методические подходы образования землевладений и землепользований сельскохозяйственных предприятий и организаций

Все вышеназванные основные вопросы, составляющие содержание проекта, называют его составными частями, которые имеют тесную взаимосвязь, но в то же время каждая из них имеет свою относительную самостоятельность и решает задачи по специальной методике.

Установление площади новых землевладений  или  землепользовании

Площади устанавливают одновременно с определением размеров производства. Рациональной следует считать такую площадь землевладения или землепользования, на которой возможно размещение производства сельскохозяйственного предприятия в управляемых размерах (без чрезмерных затрат на преодоление расстояний) при обеспечении его отраслей необходимым составом и площадями угодий. При определении размеров хозяйства используют различные методы.

1. Балансовый метод, при котором рассчитываются потребность в нормах зеленого конвейера, площадей под все кормовые культуры, структуры посевных площадей, и др. Трудоемкость ведения таких расчетов не позволяет широко использовать этот метод.

2. Расчетно-конструктивный метод имеет множество модификаций и заключается в анализе различных вариантов показателей.

Одним из способов расчета исходных размеров хозяйства является построение экономико-статистических моделей типа:

Уз = а - а1х1 + а ^ - ... а3х3 - а4х4 + а5х5 - а6х6,

где Уз — площадь хозяйства;

а — свободный член уравнения;

а,, а2, г^, а4, а5, — коэффициенты регрессии;

х1 — доля сельскохозяйственных угодий в общей площади хозяйства;

х2 — площадь сельскохозяйственных угодий в переводена условную пашню;

х3 — продуктивность 1 га условной пашни;

х4 — плотность поголовья (условных голов) на 1 га;

х5 — доля земель хозяйства в общей площади района;

х6 — доля привозимых кормов.

Кроме того, применяют экономико-математические методы с использованием производственных функций.

Например, Пз — функция многих факторов

П = F (С, У, Б, Т, М, Ф),

где С — специализация хозяйства;

У — доля сельскохозяйственных угодий и пашни;

Б — продуктивность земель;

Т — трудообеспеченность;

М — фондообеспеченность;

Ф — объем инвестиций.

Помимо этого при определении размеров сельскохозяйственного предприятия используют рекомендации научных учреждений, метод аналогов.

После определения расчетной площади хозяйства устанавливают его окончательный проектный размер с учетом конкретных условий.

Размещение и формирование землевладений и землепользовании

Размещение хозяйства заключается в определении места его расположения с учетом придания этому участку целесообразной конфигурации. При   размещении землевладений и землепользовании необходимо выполнение следующих требований:

1. Учет существующей организации и состояния территории.

2. Экономное расходование ранее произведенных капвложений.

3. Расположение и экономическое значение существующих населенных пунктов.

4. Производить формирование землевладения или землепользования в виде единого компактного массива, удобной конфигурации.

5. Обеспечивать наименьшую протяженность землевладений или землепользования.

6. Создать благоприятные условия для последующей внутрихозяйственной организации территории.

7. Создать условия для обеспечения территорий новых хозяйств инженерным оборудованием.

8. Создать территориальные условия для межхозяйственной кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств и других с / х предприятий.

9. Обеспечить экологическое равновесие на прилегающих ландшафтах.

Выполнение этих правил делает землевладение или землепользование компактным. Компактным считается землепользование, имеющее при данной площади наименьший периметр. В этой связи используют коэффициент компактности — частное от деления фактического периметра (П) хозяйства на периметр квадрата той же площади (4Л/Р ), т. е. Для расчета величины транспортных затрат определяют среднее и средневзвешенное расстояние до земельных участков и земельных массивов в целом. Средним считается расстояние от центра земельного участка до усадьбы, а средневзвешенным — частное от деления суммы произведений средних расстояний на площадь земельных участков на сумму площадей данных земельных участков.

Размещение усадьбы хозяйства

Размещение усадьбы производится, как правило, при образовании новых с / х предприятий и при этом должны соблюдаться следующие требования:

1. С размещения усадьбы целесообразно вести образование нового землевладения или землепользования.

2. Наличие надежного водоснабжения.

3. Местоположение усадьбы должно обеспечить удобную и наикратчайшую связь со всеми производственными центрами и земельными угодьями.

4. Обеспечить по возможности размещение усадьбы в существующем населенном пункте, что даст экономию капитальных вложений на создание новых поселений.

5. По возможности не занимать пахотные угодья или экономно расходовать такие площади.

6. Учет санитарных, противопожарных и экологических мероприятий при размещении усадьбы.

Установление видов и площадей угодий в составе землевладений и землепользовании

Земли, включаемые в состав новых землевладений и землепользовании, по площади, видам и качеству должны соответствовать потребностям хозяйства, его специализации.  Установление проектного состава и соотношения угодий выполняют на основании расчетов экономических показателей обоснования проекта межхозяйственного землеустройства при образовании нового хозяйства. Кроме того, природные условия должны обеспечить организацию и развитие всех отраслей хозяйства. Например, в составе овощеводческих хозяйств должны, преобладать плодородные пахотные

земли с источниками воды для полива, для зерновых — плодородные земли, удобные по площадям и рельефу для эффективного использования техники, и т. д.

При размещении землевладений и землепользовании включают исходный состав угодий, который может не полностью соответствовать потребностям создаваемого хозяйства, однако путем трансформации в последующем можно достичь потребных площадей. В состав угодий отдельных специализированных хозяйств не следует включать земли, рациональное и эффективное использование которых в таких хозяйствах невозможно. Например, в хозяйствах со свиноводческим или птицеводческим направлением нецелесообразно в состав угодий включать пастбища и т. д.

Размещение границ землепользований

Границы землевладений или землепользовании должны быть расположены на местности так, чтобы создавались хорошие условия для последующей организации территории, а также правильного использования и охраны земель. Границы сельскохозяйственных предприятий проектируют и размещают по следующим правилам:

1. На открытой местности размещение прямолинейное, без изломов и с углами поворотов 90°.

2. Совмещение с естественными рубежами (живыми урочищами) — реками, ручьями, оврагами, балками, опушками леса и т. д.

3. Размещение, согласованное с рельефом, исключающее возможность возникновения эрозионных процессов, предусматривающее проложение границ по водоразделам, тальвегам, элементам гидрографической сети, на склонах — по линии стока.

4. В районах с орошаемым земледелием границы совмещают с оросительными и другими каналами.

Таким образом, правильно сформированное и наилучшим образом размещенное на местности землевладение или землепользование в полной мере обеспечивает наилучшие условия для внутрихозяйственной организации территории нового хозяйства. В схеме решаются такие вопросы внутрихозяйственной организации территории: размещение производственных подразделений и производственных центров, размещение внутрихозяйственных дорог, сельскохозяйственных угодий и различных типов севооборотов и др. Все эти мероприятия проектируются с учетом сложившегося расселения, рационального использования земли и связанных с ней средств производства. Намеченные в схеме элементы наносятся на проектный план.