Лекция 9

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ИХ ЗЕМЕЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Классификация населенных пунктов и зонирование их территории

Населенные пункты классифицируются по видам:

- города;

- поселки городского типа;

- рабочие поселки;

- курортные поселки;

- сельские населенные пункты, которые подразделяются на села, станицы, слободы, хутора, деревни.

Каждый из видов населенных пунктов характеризуется величиной. Например, города подразделяются: на очень крупные (свыше 5,0 млн жителей), крупные (0,5—5 млн), средние (0,1—0,5 млн) и малые (до 0,1 млн жителей). Градации эти могут быть весьма разнообразны.

Населенные пункты подразделяются по значимости:

• центр подразделения;

• центральная усадьба хозяйства;

• центр сельской администрации;

• центр административного района;

• областной, краевой и республиканский центр;

• центр, столица, главный город страны.

Выделяются также центры, например, экономического района, угольного бассейна, газонефтяного комплекса, курортной зоны, промышленного узла и т. д.

Все эти факторы или характеристики населенного пункта — вид, величина, назначение — оказывают существенное влияние на установление его площади, состава и соотношения угодий или территорий. Общая площадь территории населенного пункта может определяться по усредненному показателю на одного жителя или складываться из площадей составных частей населенного пункта (площадь застройки общего пользования, лесопарковых зон, зон отдыха и т. д.), каждая из которых складывается из расчетов по усредненным показателям на одного или 1000 жителей. Площадь застройки может формироваться из различной системы застроенных территорий (одноэтажная, двух-, трех- и многоэтажная застройка), характера, видов, типов производственных территорий и т. д.

При установлении площади населенных пунктов, соотношения угодий и соответствующих территорий необходимо учитывать создание благоприятных культурно-бытовых, санитарно-гигиенических, экологических и других условий для проживания и деятельности жителей. Такое положение достигается при обязательном соблюдении норм и правил размещения территорий населенных пунктов и их составляющих территориальных зон.

Вся территория населенного пункта разделяется на соответствующие зоны: жилая, производственная, санитарная, рекреационная, природоохранная,

заповедная и др.

Размещение каждой зоны в пределах населенного пункта производится с учетом определенных условий и требований. Так, одним из главных условий зонирования территории населенного пункта является разработка территориальных планов использования земель в городах и других поселениях, содержание которых включает характеристики состава и соотношения земель по категориям, наличие и выполнение генеральных планов населенного пункта, оценку существующего и перспективного использования земельных  ресурсов с точки зрения развития отраслей городского хозяйства.

Кроме того, размещение каждой зоны производится с учетом специфических требований, которые включают соответствующие нормы: санитарные, градостроительные, экологические, технические и т. д. Зонирование земельной территории поселений осуществляется путем  установления территорий со специальным или особым режимом использования земель и особыми условиями землепользования (селитебные, охранные, защитные, запретные, пригородные и др.).

Селитебные зоны устанавливаются с учетом обеспечения благоприятных условий для размещения жилых домов, культурно-бытовых, оздоровительных и других объектов, обслуживающих проживание людей на этой территории. Зоны с особыми условиями устанавливаются в целях обеспечения безопасности населения, создания необходимых условий для нормальной эксплуатации промышленных, транспортных и других объектов городской инфраструктуры, для использования земельных участков в строгом соответствии с целевым назначением.

Производственные зоны устанавливаются с учетом обеспечения  удобства расположения промышленных, складских и других объектов по отношению к жилой застройке, экологической безопасности для проживания населения и соблюдения инженерно-строительных требований по их размещению.

Территориальные планы использования земельных угодий населенных пунктов и территориальные зоны подлежат обязательному использованию при проведении проектных работ, земельно-оценочного районирования, разработке кадастровых документов, а также осуществлении контроля за целевым использованием городских земель с учетом градостроительных норм и правил.

Следовательно, зонирование земельной территории имеет свои особенности, и каждый вид такого зонирования имеет свои специфику и направления использования. Поэтому в общем понимании зонирование земельной территории может включать:

- зонирование по природно-климатическим условиям;

- зонирование по природно-хозяйственному использованию земель;

- зонирование (районирование) с целью проведения земельно-оценочных работ;

- зонирование территории по разрядам для целей налогообложения;

- зонирование территории для размещения и функционирования народного хозяйства;

- природоохранное зонирование, а также различные виды зонирования иного назначения.

В последующем производится установление границ зон и различного вида землепользовании в застройке поселений. При этом основной целью установления (межевания) и закрепления границ земельных участков является передача их и прочно связанного с ними недвижимого имущества в населенных пунктах в собственность, владение, пользование, аренду физическим и юридическим лицам, а также для последующей их регистрации, налогообложения, осуществления других сделок с землей.

При этом решаются следующие задачи:

1. Установление границ (межевание) сложившихся земельных участков

с закрепленными на них объектами недвижимости.

- Формирование новых земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости в черте застройки населенных пунктов.

Установление (межевание) границ землепользовании производится как на застроенных, так и на подлежащих застройке территориях в соответствии с генеральными планами и проектами планировки и застройки поселений, а также другими документами территориального развития.

При межевании территории сложившейся застройки населенных пунктов из границ земельного участка исключаются территории, занятые инженерно-транспортными коммуникациями, и земли общего пользования, т. е. фактически производится их размежевание.

При межевании должны соблюдаться такие правила:

- границы и площади земельных участков, переданных в собственность, владение, пользование и аренду, не должны изменяться;

- в границы земельных участков должны включаться все объекты, входящие в состав недвижимого имущества, подъезды и проходы к ним при обеспечении доступа ко всем объектам социальной инженерно-транспортной инфраструктуры;

- при установлении границ должно быть предусмотрено обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка: территории, занятые инженерными коммуникациями, пешеходными проходами и другими обременениями или сервитутами.

При межевании территорий поселений производится выделение структурных планировочных единиц — зон, районов, микрорайонов, с выделением территорий транспортных и инженерных коммуникаций, а также установление границ существующих и новых земельных участков с объектами недвижимости. Межевание включает: подготовительные работы (сбор заявок, материалов и документов, их изучение и обработка), разработку плана межевания - зонирование, районирование, выделение кварталов, согласование границ со всеми физическими и юридическими владельцами этих участков и установление границ в натуре. Границы земельных участков, зон, районов и микрорайонов устанавливаются по красным линиям, осям проездов, другим границам.

Поэтому к плану межевания прилагаются:

1. Акты согласования границ землепользований, зон, районов, микрорайонов, кварталов.

2. Каталог координат границ землепользований и других образований.

3. Перечень сервитутов.

4. Пояснительная записка.

План межевания утверждается решением органа местного самоуправления и является основанием для установления границ земельных участков в натуре, закрепления их межевыми знаками и регистрации в установленном порядке.