Лекция 13

Особенности использования земли, установление и изменение черты сельских населенных пунктов.

Территории сельских населенных пунктов являются динамичными образованиями, поэтому установление и изменение их черты производится по мере необходимости и имеет свои особенности. Такая работа выполняется в случаях:

• неясности или вообще отсутствия таких границ;

• изменения генерального плана и проекта планировки и их застройки;

• предоставления дополнительной земельной площади для развития

населенного пункта, а также для нужд администрации.

Для уточнения площадей населенных пунктов, их границ, использования

земель по формам собственности и хозяйствования проводится инвентаризация, главной задачей которой является создание основы для ведения Государственного земельного кадастра в сельских поселениях, обеспечение регистрации прав собственности, владения, пользования, аренды с выдачей землепользователям и собственникам документов установленного образца, создание банка данных на обычных и компьютерных носителях, организация постоянного контроля за использованием земель.

Работы по инвентаризации земель сельских поселений выполняются в два этапа: подготовительный и производственный.

При подготовке выполняются:

- сбор, изучение и анализ имеющихся материалов, а также технической, методической и технологической обеспеченности работ по инвентаризации земель;

- разбивка кварталов и массивов и составление карты-схемы топографической обеспеченности;

- подготовка рабочего инвентаризационного плана (схемы).

На основе подготовительных работ составляется техническое задание на проведение инвентаризации земель, которое предусматривает выполнение следующих работ:

• разбивка территории населенного пункта на кварталы (массивы);

• выбор технологии проведения производственного этапа инвентаризации;

• создание инвентаризационного плана-схемы;

• составление землеустроительного квартала (массива);

• обследование геодезической сети;

В техническом задании дается описание технологии производственного этапа, которая определяется наличием топографического обеспечения территории населенного пункта или его отдельной части (квартала,

массива).

При работе на производственном этапе, как правило, руководствуются следующими принципами:

1. Для создания рабочего инвентаризационного плана необходимо иметь в качестве основы топографические планы.

2. Масштаб исходного топографического материала должен быть не мельче 1:2000.

3. На топографической основе не обязательно иметь отображение подземных коммуникаций и рельефа.

4. В случае отсутствия топографической основы следует использовать материалы аэрофотосъемки, приведенные к масштабу 1:2000 или 1:2500.

До проведения инвентаризации земель населенного пункта необходимо:

1. Составить списки всех собственников земли и землепользователей (включая аренду).

2. Разослать повестки всем заинтересованным лицам.

3. Получить от каждого собственника земли и землепользователя декларации (заявления) о фактическом использовании земельного участка.

4. Получить сведения о наличии всех документов, удостоверяющих право каждого землепользователя и землевладельца на землю.

В землеустроительное дело, которое готовится по каждому кварталу (массиву), включают:

- списки всех собственников земли и землепользователей с указанием площадей закрепленных за ними земельных участков по документам и по результатам обследований;

- рабочий инвентаризационный план с показом всех землепользовании и землевладений;

- список граждан, имеющих недооформленные или просроченные документы на право пользования землей;

- выявленные земли, используемые не по их целевому назначению или с нарушением режима пользования;

- данные о неиспользуемых или нерационально используемых земельных участках.

В случаях отсутствия черты сельских населенных пунктов составляется проект ее установления, в который включают существующие и резервные территории, необходимые для их развития в перспективе: селитебная, производственная, санитарно-защитная зоны, сельскохозяйственные и другие угодья и резервные территории.

Черта сельского населенного пункта устанавливается на основе:

- проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства;

• проектов перераспределения земель по формам собственности и хозяйствования;

• проектов и схем архитектурно-планировочного устройства сельских населенных пунктов.

Изменение черты населенного пункта происходит за счет земель того хозяйства, на территории которого он расположен.

При составлении проекта проводятся подготовительные работы, которые включают сбор, изучение, анализ и обработку современного состояния сельского поселка.

На основе подготовительных работ составляется проект установления черты сельского населенного пункта, который включает решение следующих вопросов:

1. Определение площадей, необходимых для развития индивидуального общественного строительства, АПХ, огородничества, садоводства, сенокошения и выпаса скота.

2. Уточнение и размещение всех собственников земельных участков и землепользователей.

3. Проектирование использования земельных угодий, расположенных вне черты населенных пунктов, но находящихся в ведении сельской администрации.

4. Составление экспликации земель — как входящих в черту населенных пунктов, так и всей территории сельской администрации.

5. Определение площадей, изымаемых у прежних землепользователей и остающихся в их пользовании или собственности.

6. Определение мест расположения и площадей резервных территорий.

Определение площадей под все виды пользования производится, как правило, по укрупненным показателям: на один двор, на одного жителя, одну голову скота, а также с учетом урожайности тех или иных культур.

При установлении черты сельских населенных пунктов необходимо соблюдать в обязательном порядке требование прилегающих ландшафтов, создание экологически устойчивых территорий и обеспечение эффективного использования и охраны земель, как в черте сельских поселений, так и на прилегающих территориях.

В результате выполнения работ по каждому сельскому населенному пункту и сельской администрации в целом формируется землеустроительное дело, в состав которого входят:

1. Схема расположения населенных пунктов на территории сельской администрации.

2. Проекты установления границ земель, передаваемых в ведение сельских администраций.

3. Проект установления черты сельского поселения.

4. Проектные экспликации угодий в установленных границах земель, передаваемых в ведение сельской администрации.

5. Экспликация угодий в установленных границах, изымаемых из состава угодий сельскохозяйственных и других предприятий.

6. Перечень посторонних землепользовании, расположенных в пределах черты сельских поселений.

7. Экспликация угодий, остающихся в распоряжении тех хозяйств и ведомств, из состава которых произведена передача земель.

8. Пояснительная записка.

9. Документы согласования и утверждения проектных предложений по установлению черты.

На завершающем этапе проектирования по установлению черты производится, при необходимости, перенесение границ и черты сельских поселений и земель сельской администрации на местность с установлением на поворотных точках межевых знаков.