Лекция 2

2 Задачи геодезических работ на промышленных площадках шахт и карьеров

План лекции:

1 Геодезические работы при разведке месторождений;

2 Геодезические работы при строительстве горного предприятия;

3 Геодезические работы при разработке месторождений.

На всех этапах освоения месторождений полезных ископаемых (разведке, строительстве и эксплуатации) вплоть до ликвидации горных предприятий производятся маркшейдерские работы.

При разведке месторождений полезных ископаемых маркшейдер на основе топографической съемки разведываемого участка и утвержденного проекта геологоразведочных работ указывает в натуре места заложения разведочных выработок (скважин, шурфов, канав, штолен и т. п.), затем производит съемку и составляет план их расположения. Вместе с геологом маркшейдер оформляет документацию на пройденные выработки (место отбора проб, геологические нарушения, контакты породи т. д.) и составляет графическую документацию (планы, разрезы и пр.), характеризующую форму залегания месторождения и вмещающих пород, геометрию распределения свойств полезного ископаемого. По построенным графикам маркшейдер и геолог производят подсчет запасов полезного ископаемого.

При проектировании горных предприятий используются маркшейдерские графические и цифровые материалы.

При строительстве горного предприятия основными задачами маркшейдера являются: перенесение в натуру геометрических элементов запроектированных сооружений и горных выработок; осуществление в процессе строительства сооружений и проведения горных выработок контроля за соблюдением геометрических элементов проекта; маркшейдерская съемка, составление планов и разрезов фактического положения вновь построенных сооружений и пройденных в недрах горных выработок.

При разработке месторождений полезных ископаемых основными задачами маркшейдерской службы являются: получение на основании своевременных и полных съемок горных выработок информации об их положении и состоянии, о горно-геологических особенностях месторождения, составление и систематическое пополнение планов горных работ, обработка многочисленной информации, поступающей в маркшейдерские отделы, при помощи современных способов и средств на ЭВМ с оценкой точности полученных результатов.

При подземной разработке месторождений необходимо установить взаимосвязь между подземными горными выработками и земной поверхностью. Маркшейдеру всегда должно быть известно с необходимой точностью, что находится на земной поверхности над горными выработками и какие горные выработки ведутся под тем или иным участком земной поверхности.

Полная и своевременная маркшейдерская съемка горных выработок и ориентирование их относительно земной поверхности являются важнейшими условиями безопасного ведения горных работ. На основании результатов съемки и маркшейдерских планов горных работ шахты или карьера решают различные геометрические задачи, возникающие в процессе ведения горных работ, осуществляют контроль за правильным (т. е. соответствующим проекту) ведением горных работ, следят за полнотой извлечения полезного ископаемого, изучают процесс сдвижения горных пород и земной поверхности, обеспечивают охрану сооружений от вредного влияния горных разработок.

Маркшейдер горного предприятия ведет учет движения запасов полезного ископаемого, определяет количество добытого и потерянного в недрах полезного ископаемого, участвует в текущем и перспективном планировании горных работ шахты или карьера, составляет прогноз горногеологических условий в процессе разработки месторождений, который является основой для планирования развития горных работ, для применения средств механизации при проведении капитальных и подготовительных выработок, а также при выемке полезного ископаемого в очистном забое.

При ликвидации горного предприятия маркшейдер производит съемки горных выработок, пополняет маркшейдерские планы, приводит в надлежащий вид журналы вычислений координат, нивелирования и ориентировок подземной съемки, передает основные маркшейдерские документы ликвидированной шахты или карьера на бессрочное хранение.

Таким образом, современное маркшейдерское дело является отраслью горной науки и техники, занимающейся съемками на земной поверхности и в горных выработках с целью изображения их на чертежах, а также для решения различных гор но-геометрических задач, возникающих при разведке месторождений, проектировании, строительстве и эксплуатации горных предприятий.

Термин маркшейдерское дело (искусство) происходит от немецкого слова «Markscheidenkunst»: Mark —граница, межа, scheiden — различать, разделять; Kunst—искусство. Таким образом, в буквальном переводе: искусство устанавливать границы или межевание. Этот термин возник на заре развития горного дела, когда необходимо было устанавливать границы горных разработок частных предпринимателей. В процессе формирования и развития горной науки в России многими учеными (М. В. Ломоносовым, П. М. Леонтовским, П. К. Соболевским и другими) предлагались другие наименования данной дисциплины, более соответствующие ее содержанию (например, горная геометрия), но поскольку термин «маркшейдерское дело» прочно укоренился в горном деле, заменить его чем- либо новым оказалось весьма затруднительно.

Рекомендуемая литература:	1. Маркшейдерское дело: Учебник для вузов/ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Те-расименко, А.Г. Акимов и др -3-е изд., перераб. и доп.— М.:Недра, 1981—704с.