8 Геодезическая опорная сеть на открытых разработках

План лекции:

1 Характеристика сетей триангуляции;

2 Характеристика сетей полигонометрии;

3 Конструкция опорных сетей;

4 Выбор плотности создания сети и закрепление пунктов плановой основы.

8.1,2 Характеристика сетей триангуляции и полигонометрии

Геодезические сети стран СНГ подразделяются на государственные геодезические сети и сети сгущения. Государственные геодезические сети представляют собой главную геодезическую основу и делятся на плановые сети 1,2,3,4 классов создаваемые методом триангуляции, трилатерации, полигонометрии и высотные (нивелирные) сети I, II,III и IV классов. Геодезические сети сгущения развиваются на основе государственной геодезической сети. Они подразделяются на сети триангуляции и полигонометрии 1 и 2 разрядов и служат для обеспечения топографических съемок крупных масштабов и решения инженерно технических задач. Высотные отметки пунктов этих сетей определяются нивелированием IV класса и техническим нивелированием. На территории горного предприятия опорная сеть представлена пунктами триангуляции и полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов.

Таблица 8.1 - Характеристика сетей триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов

| Показатели | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Длина стороны треугольника, км, не более | 5 | 5 | 5 |
| Минимальная допустимая величина угла: в сплошной цепи в цепочке треугольников во вставке | 20о | 20о 30о 30о | 20о 30о 20о |
| Число треугольников между исходными сторонами, или между исходными стороной и пунктом | - | 10 | 10 |
| Средняя квадратическая погрешность измерения углов, вычисленная по невязкам треугольников | 2// | 5// | 10// |
| Невязка в треугольнике | 8// | 20// | 40// |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная длина исходной стороны, км | - | 1 | 1 |
| Относительная погрешность базисной стороны | 1:200000 | 1:50000 | 1:20000 |
| Относительная погрешность стороны в самом слабом месте | - | 1:20000 | 1:10000 |

Таблица 8.2 - Характеристика сетей полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разряда

| Показатели | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельная длина хода, км: отдельного между исходной и узловыми точками между узловыми точками | 10 7 5 | 5 3 2 | 3 2 1,5 |
| Предельный периметр полигона, км | 30 | 15 | 9 |
| Длина сторон хода, км наибольшая наименьшая средняя расчетная | 2 0,25 0,5 | 0,8 0,12 0,3 | 0,35 0,08 0,2 |
| Число сторон в ходе, не более | 15 | 15 | 15 |
| Предельная относительная невязка хода | 1:25000 | 1:10000 | 1:5000 |
| Средне квадратическая погрешность измерения (по невязкам в ходах и полигонах) | 2// | 5// | 10// |
| Угловая невязка хода или полигона, не более | 5//√n | 10//√n | 20//√n |

Плотность плановой опорной сети всех классов и разрядов должна быть не менее четырех пунктов на 1 км2, а высотное не менее 1 репера на 5 км.

8.3 Конструкция опорных сетей

Маркшейдерскую опорную сеть на карьерах создают методами триангуляции 1 и 2 разрядов и нивелированием III и IV классов. Конструкция опорных сетей в зависимости от формы залежей, рельеф местности, характера горных работ может быть в виде цепи треугольников, центральной системы, четырехугольников, вставок в угол и т.д.

Выходные (базисные) стороны могут измеряться базисным прибором БП-3, светодальномерами ТД-1, ДТ-62, и др. приборами, равноценными по точности.

а) Для вытянутого месторождения –                    б)  Для месторождения

цепочка треугольников                                  больших размеров –

геодезический четырехугольник

в) Для группы месторождений -  центральная система и неполная центральная система.

Рисунок 8.1 – Построение геодезических сетей

Измерение углов производится теодолитами Т2 и Т5 или другими теодолитами такой же точности: в сетях 1-го разряда тремя или четырьмя круговыми приемами, а в сетях 2-го разряда – двумя.

8.4 Выбор плотности создания сети и закрепление пунктов плановой основы

При построении опорных сетей должны соблюдаться следующие условия: равномерное размещение пунктов на отвалах и бортах карьеров; обеспечение видимости каждого пункта на обширной территории горных работ; обеспечение длительного срока сохранности пунктов; близкое расположение пунктов от неподвижных бортов; учет перспектив развития горных работ и рекультивация земель.

Для обеспечения необходимой точности маркшейдерских работ, взаимное положение пунктов плановой опорной сети должно быть определено с ошибкой не более 0,1 мм в масштабе основанного от того к какому классу триангуляции или полигонометрии относится пункт.

Маркшейдерские опорные сети на россыпных месторождениях создают в виде полигонометрии 4 класса или триангуляции 1 и 2 разрядов при протяженности россыпи не более 7 км; при большей протяженности создают сети триангуляции не ниже 4 класса. Высоты пунктов опорной сети определяют нивелированием III и IV классов.

Нивелирные сети III и IV классов прокладывают внутри полигонов высшего класса отдельными линиями или в виде систем линий с узловыми пунктами.

Периметр полигонов III класса – не более 150 км. Нивелирование выполняется в прямом и обратном направлениях; невязки в полигонах и по линиям допускают не более 20мм√L. Длина линий нивелирования 50 км.

Пункты маркшейдерской опорной геодезической сети закрепляют центрами, рекомендованные для местных условий инструкциями ГУГК, ведомственными инструктивными и методическими указаниями. На пунктах триангуляции 1 разряда устанавливают простые пирамиды и сигналы, 2 разряда – допускается установка вехи.

При создании опорной сети сторонними организациями места закладки пунктов согласовывают с главным маркшейдером горного предприятия. Пункты маркшейдерской опорной сети сдают для наблюдения за сохранностью горному предприятию; акты о приемке геодезических пунктов подписывает руководитель маркшейдерской службы горного предприятия.

Рекомендуемая литература

1. Маркшейдерское дело: Учебник для вузов/ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Те-расименко, А.Г. Акимов и др -3-е изд., перераб. и доп.— М.:Недра, 1981—704с.