11 Детальная маркшейдерская съемка карьеров

План лекции:

1 Объекты и элементы маркшейдерской съемки;

2 Требования инструкции к съемке подробностей;

3 Способы съемок подробностей.

11.1 Объекты и элементы маркшейдерской съемки

Целью съемки подробностей является наиболее полное графическое отображение и полный учет всех видов работ на карьере: горных, геологоразведочных, дренажных, строительных и т.д. Съемка подробностей выполняется с точек съемочного обоснования.

На поверхности:	рельеф и ситуация земной поверхности;	устья и трассы разведочных выработок, дренажных выработок и водоотливных канав, естественные обнажения полезного ископаемого и коренных пород; транспортные пути, станции, эстакады, мосты, путепроводы и др.; горнотехнические и гражданские сооружения, здания и коммуникации; породные отвалы и склады полезного ископаемого.

В горных выработках карьера:	поверхности горизонтов;	верхние и нижние бровки уступов, выездные и разрезные траншеи и съездов, неровности на их откосах;	устья и трассы разведочных, взрывных, дренажных скважин и выработок;	геологические и геологоразведочные элементы и факторы (контакты пород вскрыши и полезного ископаемого, места взятия проб, границы зон различного качества полезного ископаемого, элементы геологических нарушений, очаги пожаров, оползни и др.); внутрикарьерная ситуация (транспортные пути, ЛЭП, трубопроводы, конвейеры и т.д.); отвалы на площадках и откосах уступов.

11.2 Требования инструкции к съемке подробностей

Точность маркшейдерской съемки на земной поверхности зависит от масштаба съемки и сложности земной поверхности и оценивается по данным контрольных замеров.

Предельное расхождение в положении контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов съемочной сети не должны превышать на плане 1 мм, в горных районах – 1,4 мм, капитальных сооружений, зданий и других важных объектов – 0,4 мм.

Предельное расхождение высот точек относительно высот точек съемочного обоснования не должно превышать  высоты сечения рельефа при углах наклона местности до 20. Для планов масштабов 1:5000, 1:2000 и при углах наклона до 100 расхождение не должно превышать  высоты сечения.

Число расхождений близких к предельным значениям не должно превышать 10% от общего числа контрольных замеров.

Предельные погрешности определения положения устьев и  разведочных и дренажных выработок, водоотливных канав, геологических элементов на земной поверхности независимо от масштаба съемки не должны превышать 1 м в плане и 0,3 м по высоте относительно ближайших пунктов маркшейдерского съемочного обоснования.

Точность маркшейдерской съемки в карьерах зависит от масштаба, сложности контуров и поверхности горных выработок и регулируется числом пикетных точек, набираемых при съемке.

Расстояния между пикетами на бровках уступов, при съемке в масштабе 1:1000 не должно превышать 20 м, если бровки уступов сложные и 30 м – если бровки вытянутые. При съемке в масштабе 1:2000 эти расстояния равны соответственно 30 и 40 м, а если бровки прямолинейные на большом протяжении – 50 м.

При съемке отвалов вскрышных пород в масштабе 1:5000 расстояния между пикетами не должно превышать 100 м; при съемке поверхности взорванных пород в масштабе 1:1000 – 10 м, в масштабе 1:2000 – 20 м.

Расхождения контуров на границах участков съемки с различных пунктов съемочного обоснования не должны превышать 1 мм на плане для четких контуров и 1,5 мм – для нечетких контуров.

Расхождения высот пикетов не должны превышать 0,4 м при наземных съемках и 0,8 м – при аэрофотограмметрической съемке.

Периодичность съемки устанавливается в зависимости от цели, которую преследует данная съемка. Для оплаты за экскавацию и транспортировку горной массы маркшейдерскую съемку выполняют ежемесячно. Если для оплаты принимаются данные оперативного учета, периодичность съемки устанавливается исходя из производственной необходимости, но не реже одного раза в квартал.

11.3 Способы съемок подробностей

Способ перпендикуляров (рис. 11.1) (ординат). Способ перпендикуляров (ординат) является наиболее простым способом маркшейдерской съемки.

Рисунок 11.1 – Способ ординат

Сущность способа состоит в следующем. На концах линии АВ связывающей два пункта съемочного сети  устанавливают вехи. В створе вех протягивают стальную мерную ленту и закрепляют ее шпильками. Передвигаясь с экером вдоль ленты, опускают из характерных точек ситуации 1, 2, 3, … перпендикуляры на сторону АВ. Измеряют расстояния до основания перпендикуляра d0 и длину перпендикуляра li. Измерение длин производят с точностью до 0,1 м. При удалении объекта на расстояние 40-50 м линию полигона переносят параллельно АВ, от которой и производят дальнейшую съемку.

В журнал заносят номера точек, длины абсцисс и ординат, а также делают зарисовку (абрис) объекта.

Высотные отметки пикетных точек определяют геометрическим нивелированием.

Камеральные работы заключаются в вычислении высотных отметок пикетов, графическом нанесении пикетов и построении контуров на плане. Для работы используют масштабную линейку и угольник.

Применяется в карьерах с достаточно ровными горизонтальными площадками при отсутствии препятствий для измерения расстояний.

Тахеометрическая съемка (рис. 11.2).

Рисунок 11.2 – Тахеометрическая съемка

;, где k=100; n – разность отсчетов по верхней и нижней дальномерным нитям.

;;;;

; Нi=Hст+hi.

Съемка производится с точек съемочного обоснования, а при недостатке этих точек на рабочих площадках на расстоянии 150-200 м в одну или обе стороны выносят переходные точки. Работу на станции начинают с обязательного определения МО.

Для нанесения на план пикетных точек применяют тахеометрический транспортир из прозрачной пластмассы, металлические транспортиры с нониусом и полярный координатограф. Для контроля нанесения пикетных точек используют полярные сетки. Погрешность нанесения пикета на план не должна превышать 0,5 мм.

Тахеометрическую съемку выполняют теодолитами типа Т30, Т15, авторедукционными тахеометрами. Отсчеты по горизонтальному кругу округляют до десяти минут.

Предельное расстояние от прибора до реечной точки, при съемке нечетких предметов, не должно превышать 300, 200 и 150 м для масштабов соответственно 1:5000, 1:2000и 1:1000. При съемке  теодолитом с увеличением зрительной трубы 25* и более, расстояния могут быть увеличены на 50 м. При съемке четких контуров (здания, сооружения) эти расстояния – 150, 100 и 80 м.

Мензульная съемка,применяется на карьерах в тех случаях, когда в короткий срок необходимо выполнить съемку значительной территории и получить детальный комплексный план в крупном масштабе. Ее используют как контрольную и производят один раз в год. Для текущих маркшейдерских съемок применение этого метода нецелесообразно.

Нормы предельных расстояний до пикетных точек и требования к точности те же, что и при тахеометрической съемке.

Стереофотограмметрическая съемка

В настоящее время все большее распространение получает наземная стереофотограмметрическая и аэрофотограмметрическая съемки. Этот метод съемки  наиболее эффективен при съемке крупных карьеров со сложной конфигурацией уступов и с внутренними и внешними отвалами.

Под стереофотограмметрической съемкой понимается измерительная фотография, позволяющая по двум снимкам определить размеры и положение в пространстве сфотографированных объектов, а также составить по этим фотографиям план.

Преимущество способа: повышение производительности труда, объективность материала и возможность его восстановления за прошедшие годы, безопасность съемочных работ, возможны съемки недоступных мест, широкое использование материала съемки для геологического контролирования.	Основной недостаток – большой объем камеральных работ.