Лекция 2

2 Электрические цепи постоянного тока

2.1 Закон Ома. Сопротивление

Электрический ток – это направляемое движение носителей зарядов. Ток определяется количеством электричества (зарядом), проходящим через поперечное сечение проводника в единицу времени, 1А=1Кл/1с:

(2.1)

Плотность тока, А/мм2:

(2.2)

где I – ток в проводнике, А;

S – площадь поперечного сечения, мм2.

Закон Ома для участка цепи: ток проходящий по участку цепи, прямо пропорционален напряжению U, приложенному к этому участку, и обратно пропорционален его сопротивлению R:

I=U/R                                      (2.3)

Закон Ома для всей цепи:

(2.4)

где Е – электродвижущая сила источника электрической энергии, В;

R – сопротивление внешней цепи, Ом;

r – внутреннее сопротивление источника, ОМ.

Электрическое сопротивление проводника6

R=U/I                                          (2.5)

Величина, обратная сопротивлению, называют проводимость G и выражают в сименсах (См), 1См=1/Ом:

G=1/R                                        (2.6)

Сопротивлении проводника6

(2.7)

где ρ – удельное сопротивление, Ом×мм2/м:

l – длина проводника, м;

S – площадь его поперечного сечения, мм2.

Величину, обратную удельному сопротивлению, называют удельной проводимостью, м/(Ом×мм2):

v=1/ρ                                        (2.8)

сопротивление проводника зависит от температуры:

(2.9)

где R1 – сопротивление проводника при температуре Т1, Ом;

R2 – сопротивление проводника при температуре Т2, Ом;

α – температурный коэффициент сопротивления, численно равный относительному приращению сопротивления при нагревании проводника на 1°С.

2.2 Энергия и мощность электрической цепи

Работа (энергия W), затраченная на перенос заряда Q на участке цепи за время t:

A = W=UQ, или A = W=UIt                                     (2.10)

где А—в джоулях (Дж).

Работа, совершенная источником электрической энергии с ЭДС Е:

A = EQ или A=EIt                                (2.11)|

Мощность, потребляемая нагрузкой:

P=A/t=UI=RI2 = U2/R                                  (2.12)

где Р—в ваттах (Вт).

Мощность, развиваемая источником или генератором:

РГ=Е1                                                    (2.13)

По закону сохранения энергии мощность генератора равна сумме мощностей потребителей. Это равенство называют балансом мощностей в электрических цепях:

Рг=∑РЕ=∑I2R                                (2.14)

2.3 Закон Джоуля – Ленца

Количество теплоты (Дж), выделенное при прохождении постоянного тока в проводнике:

Q=I2Rt                                    (2.15)

или

Q=0,24I2Rt                        (2.16)

где Q—в калориях.

2.4 Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов

Последовательное соединение. Эквивалентное сопротивление ряда последовательно соединенных резисторов равно сумме их сопротивлений:

R=R1+R2 + … + Rn                                  (2.17)

Параллельным называют такое соединение резисторов, при котором между двумя узлами электрической цепи присоединено несколько резисторов. Эквивалентная  проводимость этого участка цепи равна сумме   проводимостей всех параллельных ветвей:

G=G1 + G2 + ... + Gn                               (2.18)

или

(2.19)

При параллельном соединении n ветвей с равными сопротивлениями в каждой ветви, т. е. R=R1=R2=…=Rn

R=Rn/n                                   (2.20)

При параллельном соединении двух резисторов R1 и R2 их эквивалентное сопротивление

(2.21)

Смешанное соединение резисторов – это последовательно-параллельное соединение резисторов или участков цепи.