Лекция 3

2.5 Первый закон Кирхгофа

Сумма токов, направленных к узлу, равна сумме токов, направленных от узла, или алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

I1+ I3+ ...+In= I2+I4+...+ Iк                              (2.22)

где I1+ I3+ ...+In – токи, направленные к узлу;

I2+I4+...+ Iк – токи, направленные от узла, или:

∑I=0                                                    (2.23)

Со знаком «+» записывают токи, направленные к узлу, со знаком «-» - от узла.

2.6 Второй закон Кирхгофа

В замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжений вдоль того же контура:

∑E=∑IR                                    (2.24)

При составлении уравнений по этому закону ЭДС источника записывают со знаком «+», если ее направление совпадает с выбранным направлением обхода контура. Падение напряжения записывают со знаком «+», если направление тока через резистор совпадает с выбранным направлением обхода контура.

2.7 Потеря напряжения в проводах линии электропередачи

Разность напряжений в начале и конце линии Ut-U2, равная падению напряжения в линии, называют потерей напряжения:

AU=U1-U2=IRПP                                                  (2.25)

где Rпp—сопротивление проводов в линии:  (l – длина одного провода двухпроводной линии, м; S – сечение провода, мм2 ρ – удельное сопротивление, Ом×мм2/м:).

Мощность потерь в линии (Вт):

∆P=I∆U=I2Rпр                                           (2.26)

Коэффициент полезного действия линии

где P1 – мощность в начале линии; Вт;

Р2 – мощность в конце линии, Вт.