Лекции 14

3 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

3.1 Магнитная индукция. Магнитный поток

Интенсивность магнитного поля характеризуется магнитной индукцией В. Единица магнитной индукции – тесла (Тл).

Магнитная индукция – векторная величина. Направление этого вектора совпадает с направлением поля в данной точке.

Произведение магнитной индукции В на площадь S, перпендикулярную вектору магнитной индукции, называют магнитным потоком Ф, который выражают в веберах (Вб):

Ф=В×S                                                   (3.1)

Если между направлением потока и площадью угол отличается от 90°, то

Ф=В×S×cosα                                               (3.2)

где α—угол между вектором В и перпендикуляром к поверхности.

Электромагнитная сила. На проводник с током длиной l, находящийся в магнитном поле, перпендикулярно направлению поля действует сила F, выражаемая в ньютонах (Н):

F=I×B×l                                              (3.3)

Если проводник с током расположен под углом а к вектору магнитной индукции В, то

F=I×B×l×sin α                                   (3.4)

Направление электромагнитной силы определяют по правилу левой руки.

Механическую работу по перемещению проводника с током в магнитном поле на расстояние а вычисляют по формуле

A=F×a=I×B×l×a=I×B×S=I×Ф                         (3.5)

где S —площадь, описанная проводником при его перемещении, м2.

Работу выражают в джоулях (Дж).

3.2 Взаимодействие проводников с током

Электромагнит. Сила взаимодействия проводников, по которым проходят токи I1 и I2:

(3.6)

где μа – абсолютная магнитная проницаемость, Гн/м;

l - длин проводников, м;

a – расстояние между ними, м;

F – сила взаимодействия, Н.

Магнитная индукция во всех точках, расположенных на расстоянии а от оси провода:

(3.7)

Абсолютная магнитная проницаемость воздуха и всех веществ, за исключением ферромагнитных материалов, близка к абсолютной магнитной проницаемости вакуума, называемой магнитной постоянной: μ0=45π×107Гн/м = 1,256×106 Гн/м.

Абсолютная магнитная проницаемость вещества:

(3.8)

где μ – магнитная проницаемость, показывающая, во сколько раз абсолютная магнитная проницаемость данного материала больше магнитной постоянной. Подъемная сила электромагнита (Н):

F=4×IO5×B2×S                                (3.9)

где В—магнитная индукция, Тл;

S-—сечение полюса, м2.

3.3 Напряженность магнитного поля. Магнитное напряжение

Напряженность магнитного поля (А/м)

Н=В/μа=В/(μ×μ0)                       (3.10)

Напряженность магнитного поля – вектор, направление которого совпадает с направлением поля в данной точке.

Произведение напряженности магнитного поля Н на длину участка магнитной линии ∆l называют магнитным напряжением и выражают в амперах (А).

Магнитное напряжение, взятое по всей длине линии магнитной индукции, называют магнитодвижущей силой (МДС) или намагничивающей силой (НС) Fm.

Закон полного тока. Полный ток – это алгебраическая сумма токов, пронизывающих поверхность, ограниченную замкнутым контуром.

По закону полного тока намагничивающая сила (НС) Fm вдоль замкнутого контура равна полному току: Fm=Hl:

1 Напряженность (А/м) магнитного поля в точке, удаленной  на расстояние R от  прямолинейного проводника:

H=I/(2πR)                                      (3.11)

Магнитная индукция:

(3.12)

2 Напряженность магнитного поля внутри проводника в точке, удаленной от ее оси на расстояние а:

H=I×а/(2πR2)                                         (3.13)

Если a=R, то напряженность на поверхности такого проводника

H=I/(2πR)

где R – радиус цилиндрического проводника, м.

3 Напряженность  магнитного  поля  в  центре кольцевого проводника:

H=I/(2×R)=I/d                                     (3.14)

где R—радиус кольца, м.

4 Напряженность магнитного поля внутри кольцевой катушки

H=I×w/(2πRх)                                   (3.15)

где Rx – радиус от центра кольцевой катушки до искомой точки, м.

Магнитная индукция;

(3.16)

5 Напряженность магнитного поля на средней магнитной линии кольцевой (тороидальной) катушки:

H=I×w/l                                           (3.17)

где I – ток в обмотке катушки, A;

w – число витков катушки;

l – длина средней магнитной линии катушки, м.

Магнитная индукция:

(3.18)

Магнитный поток:

(3.19)

где S – площадь поперечного сечения катушки, м2.

6 Напряженность магнитного поля на оси цилиндрической катушки в любой ее точке (рис. 3.1):

(3.20)

Если d≤l, то H=Iw/l. Магнитная индукция:

(3.21)

или, по приближенной формуле, при условии d≤l

(3.22)

Рисунок 1 – Напряженность магнитного поля на оси цилиндрической катушки в любой ее точке