6 АНТЕННЫ ПОПЕРЕЧНОГО И ОСЕВОГО ИЗЛУЧЕНИЙ

УКВ ДИАПАЗОНА

5.1 Синфазные вибраторные антенные решетки

В этой лекции рассматривается устройство синфазных вибраторных антенн, применяемых для создания направленного излучения в метровом и дециметровом диапазонах волн.

Существует несколько модификаций схем питания вибраторов: последовательного питания, параллельного питания и их комбинации. Наиболее простой является схема, изображенная на рис.5.1.а, в которой вертикальные группы вибраторов питаются последовательно, но соединяются между собой параллельно на входе антенны. Вибраторы вертикальной группы подсоединяются к вертикальной двухпроводной линии. Поскольку напряжение в точках линии, удаленных друг от друга на λ/2, меняется на 180°, для обеспечения синфазности питания вибраторов, провода фидера перекрещиваются.

Входное сопротивление каждого вибратора определяется как сумма собственного и наведенных сопротивлений. Поскольку вибраторы подсоединяются к фидеру через λ/2, входные сопротивления вибраторов пересчитываются к началу линии (точки 1-1' и 2-2', рис.5.1.а), так что оказываются включенными параллельно. Для того чтобы результирующее активное сопротивление было соизмеримым с волновым сопротивлением фидера (реактивная компонента сопротивления устраняется благодаря настройке вибраторов в резонанс), необходимо, чтобы входное сопротивление вибраторов было велико. Это достигается выбором длины плеча вибраторов, близкой к λ/2, при которой собственное входное сопротивление вибратора весьма значительно. Распределение амплитуд токов, возбуждающих вибраторы вертикальной группы в схеме, изображенной на рис.5.1.а, близко к равномерному. Для сужения ДН в горизонтальной плоскости число вибраторов в этаже может быть увеличено. Неравномерное амплитудное распределение (для уменьшения уровня боковых лепестков) в горизонтальной плоскости может быть обеспечено подбором волновых сопротивлений параллельно включенных фидеров. Переход от двухпроводной линии к коаксиальному кабелю на выходе антенны осуществляется с помощью одной из схем симметрирующих устройств.

Недостатком описанной схемы является ее узкополосность, поскольку синфазность питания резко нарушается при отходе рабочей частоты от расчетной, при этом нарушается и амплитудное распределение в вибраторах вертикальной группы.

Значительно более широкополосной является схема, изображенная на рис. 5.1. б. Синфазность питания здесь достигается на любой частоте, поскольку   расстояния   от   входа   антенны  до   любого вибратора одинаковы.

Рисунок 5.1 - Схемы питания вибраторов.

Число этажей и число вибраторов в этаже должно быть равно 2, где п = 1, 2, 3, ... . Подобная схема питания значительно сложнее предыдущей, особенно при большом числе вибраторов. Максимальное излучение синфазной решетки вибраторов ориентировано	нормально к     плоскости вибраторов, направленность  Е-плоскости расположения причем излучения    в (плоскости,

параллельной осям вибраторов) определяется	числом вибраторов в одном этаже, а в Н-плоскости	(плоскости, перпендикулярной	осям вибраторов) - числом этажей. Однонаправленность излучения достигается применением экранов (рефлекторов), отстоящих от активного полотна на расстоянии примерно λ/4. Рефлектор в диапазоне УКВ выполняется обычно либо сплошным, либо из проводов, параллельных вибраторам, натянутых на жесткой раме. Крепление вибраторов к экрану осуществляется с помощью металлических стержней, подсоединяемых к середине плеч вибраторов (в точке узла напряжения или нулевого потенциала) и не оказывающих поэтому влияния на их работу.

Список литературы

1. Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства. - M.:Связь, 1972г.

2. Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства. - M.: Связь, 1989г.

3. Ерохин Г.А., Чернышев О.В., Козырев Н.Д., Кочержевский В.Г. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн. -M.: Радио и связь, 1996г.

6 АНТЕННЫ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ

6.1. Антенны радиорелейных линий прямой видимости

К антеннам радиорелейных линий (РРЛ) прямой видимости предъявляются следующие основные требования:

Коэффициент усиления антенны, позволяющий использовать передатчики небольшой мощности, компактную и экономичную аппаратуру, должен быть 30...45 дБ.

Рабочая полоса частот антенно-фидерной системы должна обеспечить многоствольный режим работы, в котором на каждой станции на различных частотах работают несколько приемопередатчиков на общую антенну. Это повышает экономическую эффективность радиорелейной системы, так как стоимость антенных опор башен или мачт нередко превышает стоимость приемопередатчиков.

Коэффициент защитного действия антенны (отношение ) должен быть равен - (60...70) дБ, что обусловлено при двухчастотной системе, применяемой на современных радиорелейных линиях, требованием высоких защитных свойств антенн от приема сигналов с обратного направления.

Для снижения уровня переходных шумов согласование антенны с фидерным трактом должно быть высоким; коэффициент отражения в тракте не должен превышать 2,5...3,5%.

Кроссполяризационная защита антенны, т.е. ослабление поля перекрестной поляризации при приеме с главного направления должна составлять 20...30дБ.

Уровень боковых лепестков антенны, характеризующий ее помехозащищенность, определяется как электрической и конструктивной схемами выполнения антенны, так и влиянием дополнительных факторов (опоры, оттяжки и т.п.).

Для ориентировочной оценки уровня бокового излучения антенны в переднем полупространстве МККР дает следующую формулу для огибающих боковых лепестков  где G - диаметр антенны; λ -длина волны; Ө - угол, отсчитываемый от направления максимального излучения, град. Радиорелейные линии занимают важное место в системах связи. Их протяженность в стране достигает тысячи километров, при этом расстояние между соседними станциями составляет в основном 40...70 км и каждая станция снабжена приемопередающей аппаратурой и антеннами. Тип антенн для РРЛ в основном определяется рабочим диапазоном частот и емкостью линии (числом телефонных или телевизионных каналов). На РРЛ прямой видимости, работающих в дециметровом диапазоне волн, в основном, применяются спиральные антенны, которые обеспечивают требуемые электрические характеристики, достаточно просты в изготовлении и испытывают небольшие ветровые нагрузки. При этом для увеличения КУ используются антенны,   состоящие из двух или четырех   параллельно включенных спиральных излучателей. При расстоянии между соседними ретрансляционными пунктами 40...70 км для устойчивой связи необходимо, чтобы КУ антенны составлял 30...48 дБ. Площадь излучающего раскрыва таких антенн составляет 2...15 м . Ширина ДН 200,5 находится в пределах от 5° (при G = 30 дБ) до 0,7° (при G = 48 дБ). Радиорелейные линии большой емкости работают в сантиметровом диапазоне волн. Здесь, как правило, применяется двухчастотный план распределения частот. При этом на промежуточной станции передача в оба направления (прямое и обратное) ведется на одной частоте f1.   а прием с обоих направлений - на другой частоте f2. Таким образом, антенна находится в поле действия двух сигналов, имеющих одинаковые несущие частоты f2, но приходящие с противоположных направлений. Для снижения помех между прямым и обратным каналом связи КЗД антенны должен составлять не более -(65...70) дБ. Уровень боковых лепестков антенны, характеризующий ее помехозащищенность при приеме и оказывающий существенное влияние на ЭМС при передаче, должен быть по возможности мал. Необходимое переходное затухание между трактами приема и передачи (отношение мощности, излучаемой передающей антенной к мощности, просачивающейся в приемный тракт этой или рядом расположенной антенны) обеспечивается взаимно перпендикулярными поляризациями излучаемого и принимаемого антенной поля. Однако вследствие того, что излучаемое параболической антенной поле кроме составляющей с основной поляризацией имеет также составляющие перпендикулярной ей поляризации, возможен переход части мощности из канала передачи в канал приема. Во избежание связанных с этим искажений коэффициент поперечной (кросс) поляризации поля антенны должен составлять -(25...30)дБ, что достигается выбором типа параболического зеркала (лучше длиннофокусного) и облучателя (например, рупора). Отраженные волны в тракте питания приводят к нелинейности фазовой характеристики последнего, что вызывает искажения изображения при передаче телевидения, и появлению шумов в телефонных каналах. Допустимое значение коэффициента отражения, вызванное рассогласованием волнового сопротивления линии и входного сопротивления антенны, для многоканальных систем не должно превышать 2...3% во всей рабочей полосе частот. Для этих систем полоса частот, удовлетворяющая данному требованию, составляет 10...15% несущей частоты высокочастотного сигнала. Антенна должна иметь жесткую конструкцию, чтобы при порывах ветра упругая деформация антенны не превышала допустимую величину. Атмосферные осадки не должны попадать в тракт питания антенны, так как это приводит к увеличению затухания и рассогласованию тракта. Обычные одно- и двухзеркальные антенны, используемые в РРЛ, имеют ряд недостатков. Один из них - сложность получения в их раскрыве оптимального распределения амплитуды поля. Это обстоятельство, а также переливание поля от облучателя за края зеркала и затенение раскрыва облучателем не позволяют добиться достаточно низкого УБЛ и высокого КЗД. Кроме того, недостатком этих антенн является плохое согласование облучателя с фидером, определяемое перехватом облучателем части отраженных от зеркала лучей. Для уменьшения бокового излучения и увеличения КЗД применяют различного рода защитные экраны. Для антенн с КУ, равным примерно 40 дБ, КЗД составляет -(45...50) дБ, что недопустимо при использовании антенны на РРЛ, работающей по двухчастотному плану. У высококачественных антенн, снабженных защитными экранами, КЗД может быть снижен до -(55...70) дБ. На рис.6.1 изображена двухзеркальная симметричная антенна со смещенной фокальной осью (АДЭ - антенна двухзеркальная со смещенной фокальной осью и с эллиптической образующей малого зеркала), в которой эффект затенения отсутствует.

Рисунок 6.1 - Двухзеркальная антенна со смещённой фокальной осью

В схеме такой антенны фокальная ось параболы, являющаяся образующей основного зеркала, не совпадает с осью симметрии. Фазовый центр 0 рупора, излучающего сферическую волну, расположен на оси симметрии антенны АА. Фокальная ось ВВ параболы BQ с фокусом в точке Fn смещена параллельно оси АА на расстояние d/2. Симметричная парабола B'Q' с фокусом в точке F'n также смещена от оси симметрии на d/2. В пространстве фокусы параболы располагаются на фокальном кольце с диаметром d. Фокус параболы Fn и фазовый центр рупора 0 выбираются в качестве фокусов эллипса. Вращением отрезка этого эллипса вокруг оси симметрии АА образована поверхность малого зеркала. Рассмотрим ход лучей в антенне. Лучи рупора, являющегося источником сферической волны, падая на поверхность малого зеркала собираются в  фокусах Fn и F'n.  Эти точки могут быть представлены    как    точечные    источники    (в плоскости рисунка), облучающие параболы BQ и B'Q'. Следовательно, в раскрыве большого зеркала образуется синфазный волновой фронт с направлением распространения, совпадающим с осью симметрии. Чтобы исключить возврат части лучей в рупор после их отражения от малого зеркала, размер его раскрыва следует ограничить диаметром d. В этом случае параболоид полностью освещается полем, отраженным от малого зеркала, от начального значения угла ψ= 0 ° до предельного угла раскрыва

ψ = ψ0 Данная антенна по сравнению с обычными двухзеркальными антеннами обладает рядом преимуществ:

- наличие конического острия на малом зеркале значительно ослабляет реакцию зеркала на облучатель и улучшает согласование антенны;

- появляется возможность существенно сократить расстояние между облучателем и малым зеркалом и тем самым уменьшить утечку энергии за это зеркало и упростить его крепление;

- вследствие того, что лучи, идущие через область центра раскрыва облучателя (которым соответствует наибольшая плотность энергии), переизлучаются малым зеркалом на периферию параболоида, а лучи, отраженные от точек, находящихся вблизи краев вспомогательного зеркала (им соответствует меньшая плотность энергии), попадают на участки поверхности параболоида, близкие к его вершине, обеспечивается большая равномерность амплитудного распределения поля в раскрыве антенны (более высокий апертурный КИП).

Рисунок 6.2 –Однозеркальная               Рисунок 6.3 - Расфазированный рупор