4.8 Аралас қоздырылатын (АҚ) ТТҚ-ның механикалық сипаттамалары және оның жылдамдығын реттеу

АҚ ТТҚ қосылу сұлбасы 4.12. суретте келтірілген. Машина екі қозу ормамсынан тұрады:тізбекті М1ҚО және тәуелсіз М2ҚО.

4.12 Сурет – АҚ ТТҚ қосылу сұлбасы

Қозғалтқыштық электрлік және механикалық сипаттамалар теңдеуі тізбектей қоздырылатын ТТҚ-на ұқсас келеді:

д = ;    д = ;                      (4.30)

Және де мұнда магнит ағын   М1ҚО магнит ағыны Φ1  және М2ҚО магнит ағыны орамаларының қосындысы ретінде анықталады.

Φ = Φ1  + Φ2.                                                    (4.31)

АҚ ТТҚ үшін, тізбектей қоздырылатын ТТҚ-на қарағанда идеал бос жүріс жылдамдығы келесі қорытқы мәнге ие және  Φ2 анықталады:

0 = .                                                          (4.32)

1

0

д

М

2

3

4

4.13 сурет – Қозғалтқыштардың механикалық сипаттамасы

Аралас қоздырылатын қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы ( 4.13 суреттегі 3 қисық)  тәуелсіз ТТҚ -1қисық, және тізбектей ТТҚ -2 қисық арасында орналасады. АҚ ТТҚ-ның жылдамдығы аз жүктемеде едәуір өзгереді, ал үлкен жүктемеде сипаттама тәуелсіз қоздырылатын ТТҚ-да тәрізді  неғұрлым қатаң және сызықтыққа жақын болады .

АҚ ТТҚ үшін тізбектей қоздырылатын ТТҚ-на сияқты тежелу режимдері тән: 1) генераторлық ; 2) динамикалық; 3)қарсы қосумен.

Генераторлық тежелу 0 - ден үлкен жылдамдықтағы сипаттама сәйкес келеді. Генераторлы тежелу режиміне ауысу кезінде якорьдегі тоқ және тізбектей қоздырылатын орамадағы тоқ өз таңбасын өзгертеді, ол машинаның магнитсізденуіне әкелуі мүмкін. Сол себепті жылдамдықтың  0  артуы кезінде М1ҚО-сын әдетте шунттайды және машина тәуелсіз қоздырылатын ТТҚ тәрізді жұмыс жасайды.

Динамикалық тежелу үшін қозғалтқыш якорін қосымша кедергіге тұйықтап, магнитсізделуден құтылу үшін М1ҚО –ны ажыратады.Нәтижесінде машина тәуелсіз қоздырылатын ТТҚ сияқты жұмыс істейді,және дәл сол тежелу сипаттамаларына ие болады.

Қарсы қосу арқылы тежеу кезінде  якорь тізбегіне якорь тоғын шектеуші қосымша кедергілер енгізеді.Бұл кезде сипаттама жұмсақтау болады (3.5 суреттегі 4 қисық). Машина қарсы қосу режиміне жылдамдықтың теріс мәнінде ауысады.