1 және 2 тапсырмаға арналған типтік есептер

1 Мысал. Трехфазный трансформатор со схемой соединения обмоток  Орамалары Y/ – 11 сұлбамен қосылған үш фазалы трансформатор келесі номиналды параметрлерден турады: толық қуаты Sном = 320 кВА; жоғарғы (бірінші реттік) сызықтық кернеу U1ном = 10 кВ; төменгі (екінші реттік) сызықтық кернеу U2ном = 230 В.

Бірінші және екінші реттік орамалардың номиналды тоқтарын, фазалық кернеуін, трансформация коэффициентін анықтап орамалардың қосулу сұлбасын сызыңдар.

Шешімі:

# Номиналды сызықтық бірінші және екінші реттік тоқтар

I1ном = = 18,48  А ; I1обм = I1ном ;

I1ном =  = 803 А ; I2обм = I2ном /  .

Y /  – 11 қосылу сұлбасындағы номиналды фазалық кернеулер

U1ф.ном = U1ном / = 5773 В ;

U2ф.ном = U2ном = 230 В.

Трансформация коэффициенті

= U1ф.ном / U2ф.ном = 5773 / 230 = 25,1.

Орамалардың қосулу сұлбасы 1 суретте сызылған.

А

B

в

а

с

C

# 1 Сурет – Трансформатордың орамалардың қосулу сұлбасы

2 Мысал. Трехфазный трансформатор из 1 мысалдағы үш фазалы трансформатор келесі паспортты мәліметтерден турады: бос жүріс қуатының шығындары P0 = 1400 Вт; қысқа тұйықталу қуатының шығындары Pк = 6800 Вт; қысқа тұйықталу кернеуі Uк = 5,5 % ; бос жүріс тоғы i0 = 5,15 % .

Бір фазаның Т – тәріздес орын басарлық сұлбасын сызып оның параметрлерін есептеп шығарыныз.

Шешімі:

Бір фазаның Т – тәріздес орын басарлық сұлбасы 2 суретте сызылған.

# Орын басарлық сұлбаның параметрлері

r0 = P0 / 3I20 = P0 / 3 (i0 I1ном / 100)2 = 1400/3 (5,15 18,48/100)2 = 516 Ом ;

z0 = U1ф.ном / I0 = U1ф.ном / (i0 I1ном / 100) = 5773 / (5,15 18,48 / 100) = 6070 Ом ;

x0 = = 6048 Ом ;

rк = Pк  / 3I21ном = 6800 / (3 18,482) = 6,64 Ом ;

zк = U кф./ I1ном= U к  U1ф.ном / 100 I1ном = 5,5 5773 / (10018,48 ) = 17,18 Ом ;

U1ф.ном

I1

r1

x1

r2′

x2′

r0

I0

x0

I2′

U′2ф.ном

# 2 Сурет - Бір фазаның Т – тәріздес орын басарлық сұлбасы

xк= = 15,84 Ом ;

r1 = r2 = rк / 2 = 6,64 / 2 = 3, 32 Ом ;

x1 = x2 = xк / 2 = 15.84 / 2 = 7, 92 Ом .

3 Мысал. Жүктеме қуатының коэффициенті cos 2 = 0,8 50 % режімінде жүктелген бірінші реттік ораманың қуат коэффициентің 1 және 2 мысалдағы үш фазалы трансформатор үшін анықтаныздар.

Шешімі:

Бірінші реттік ораманың қуат коэффициенті

cos 1 = P1 / ,

бұнда P1 =   Sном  cos 2 + P0 +  2  Pк - бірінші реттік ораманың активті қуаты;

Q1 =   S ном sin 2 + i0  Sном / 100 + 2  Sном  Uкр / 100 - бірінші реттік ораманың реактивті қуаты;

Uкр =  - қысқа тұйықталған кернеудің реакивті құрастырушысы, % ;

Uка = (Pк / S ном )  100 % - қысқа тұйықталған кернеудің акивті құрастырушысы, % ;

Берілген жүктеме режімінде ( = 0,5 ; cos2 = 0,8 )

=0,7474

Uка =  = 2,125 % ;

Uкр =  = 5,073 % .

4 Мысал. 1-3 мысалдағы үш фазалы трансформатордың екінші реттік ораманың тоқ пен ЭҚК келтірілген мәндерін, екінші және бірінші реттік орамалардың кедергідегі кернеу түсуін, бос жүріс тоғының активті және реактивті құрастырушыларын, берілген жүктеме қуатының коэффициентте cos2 = 0,8 номиналды жүктеме режіміндегі ( = 1) бірінші реттік ораманың тоғын анықтаныздар

Шешімі:

сұлбамен қосылған номиналды жүктеме режімінде екінші реттік ораманың келтірілген фазалық тоғы

# I 2ф.ном = I2 ном / n   = 803 / 25,1   = 18,48 А .

Екінші реттік ораманың кедергісіндегі кернеі түсуінің келтірілген мәні

U2а =   I 2ф.ном r2 = 118,48  3,32 = 61,34 В ;

U2 р =   I 2ф.ном x2 = 118,48  7,92 = 146,4 В

Екінші реттік ораманың келтірілген ЭҚК

Е2 = U2ф.ном n + U2а  cos 2 +U2p  sin 2 =

=230 25,1 + 61,340,8+146,40,6=5910 В.

Магниттену тоғы  бос жүріс тоғына тең

# I10 = (i0 / 100) I1ном = (5,15 / 100)  18,48 = 0,952 А.

Бос  жүріс режімінде қуат коэффициенті 3 мысалдағы келтірілген формуламен табылады  немесе келесі формула қолдаланады

cos10 = = 0,0846 ;

sin 10 = 0,9964 .

Магниттену тоқтың активті құрастырушысы

# I10а = I10  cos10 = 0,952  0,0846 = 0,08054 А.

Магниттену тоқтың реактивті құрастырушысы

# I10р= I10  sin10 = 0,952  0,9964= 0,9486 А.

Келтірілген жүктеме тоқтың активті құрастырушысы

# I2ф.ном.а = I2ф.ном  cos2 = 18,48  0,8 = 14,78 А.

Келтірілген жүктеме тоқтың реактивті құрастырушысы

# I2ф.ном.р = I2ф.ном  sin2 = 18,48  0,6 = 11,09 А.

# Бірінші реттік ораманың тоғы

# I1 =  =

== 19,12 А.

1 = arctg  = 39.

Бірінші реттік ораманың кедергісіндегі кернеі түсуінің келтірілген мәні

U1а =  I1r1

119,123,32 = 63,48  61,34 В ;

U1 р =  I1x1

119,127,92 = 151,4  146,4 В ;

Трансформатордың номиналды жүктемесінде номиналды екінші реттік кернеуді қамтама ету үшін бірінші реттік ораманың фазалық кернеуі былай теңделу керек

U1ф = E1 + U1а cos1 + U1 р sin 1 =

= 5910 + 63,480,777 + 151,40,629 = 6055 В.

Егер бірінші реттік кернеу номиналдыға тең болып (U1ф.ном = 5773 В) мөлшері өзгермесе, трансформатор жүктелгенде екінші реттік кернеу өзгеріп  оның келтірген мәні

# U2ф = U1ф.ном –  ( Uка  cos2 / 100 + Uкр sin 2 / 100 ) U1ф.ном .

Есептелген тоқ, кернеу және ЭҚК бойнша трансфоматордың векторлық  диаграммасын сызамыз (3 сурет).

-E1

I10a

-I′2

∆U1p

∆U1a

U1

I1

φ2

U′2

∆U′2p

E′2=E1

I10p

I′2

∆U′2a

Фm

3 Сурет – Трансфоматордың векторлық  диаграммасын

# Тоқ пен кернеудің масштабтарын таңдап келтірілген екінші реттік кернеудің U2ф.ном=U2ф.номn = 23025,1=5773В векторын саламыз келтірілген тоқ векторы I2ф.ном = 18,48А 2 бұрыш аралығында салынады. E2 = U2 + I2r2 + jI2x2  теңдеу бойынша E2 = E1 векторы салынады. Магнит өрісінің Фm векторы /2 бұрышына E2 векторын өзып кетеді. Фm векторына қатар осы тоқтың реактивті құрастырушысын I10p саламыз ал перпендикуляр бойынша тоқтың активті құрастырушысын I10а  саламыз, бұл екі тоқтың соммасы I10 векторын береді. I1 тоқ векторы I1 = I10 – I 2ф.ном теңдеу бойынша салынады. U1 векторы U1 = –Е1 + r1I1 + jx1I1 теңдеу бойынша салынады.

5 Мысал. 1-4  мысалдағы  трансформаторға номиналды режімдегі (=1, cos2 = 0,8) ПӘК-ті және жылдық эксплуатациалық ПӘК-ті анықтаңдар егер трансформатор  жылына 2000 сағат 100 % жүктелген, 3000 сағат - 60 %, ал  қалған уақытта трансформатор бос жүрісте.

Шешімі:

Трансформатор ПӘК -гі

= .

# Номиналды жүктемеде (=1, cos2=0,8)

= = 0,969.

Жылдық эксплуатациалық ПӘК-ті шығару үшін трансформатодың жүктемеге беретін энергиясын анықтаймыз,

# А= Р2Т = S ном  cos2  Т ;

Трансформатордағы энергия шығындары

А = (Р0 + 2 Рк)  Т .

Номиналды жүктемеде (=1, Т = 1500 с)

# А1, 0 = 13201030,81500 = 3,84108 Втч = 384000 кВтс;

А1, 0 = (1400+126800)1500 = 12,3106 Втч = 12300 кВтс .

50%  жүктемеде (=0,5; Т=3000 с)

А0,5 = 0,53201030,83000 = 3,84108 Втч=384000 кВтс;

А0,5 =  (1400 + 0,526800)3000 = 9,3106 Втч = 9300 кВтс.

Бос жүріс режімінде (=0; Т= 8760 – 1500 – 3000 = 4260)

# А0 = 0;

А0 =  (1400 + 026800)4260 = 5,964106 Втч = 5964 кВтс.

Жылдық эксплуатациалық ПӘК

г.э = =

= = 0,965.