# 3 тапсырмаға арналған типтік есептер

1 Мысал. Үш фазалы қысқа тұйықталған роторлы АҚ номиналды қуаты Рном = 22 кВт, номиналды кернеуі Uном = 380 В, номиналды айналым жиілігі nном = 2900 мин –1, номиналды ПӘК ном = 89,0% , номиналды қуат коэффициенті cosном = 0,88. Іске қосу токтың есілі I1 п / I1ном = 7, артық жүктелу қабылеті Км = Мmax / Мном = 2,2.

Қозғалтқыштың номиналды жұмыс режімі үшін: 1) біліктегі қажетті айналым моментті; 2) роторға әсер келтіретін электр магнит моментті; 3) желіден тұтынатын ток пен қуатты; 4) ротордағы ток пен ЭҚК жиілігін, өрістің айналым жиілігін анықтаңдар

Шешімі:

# 1. Біліктегі айналым моменті

# М ном = (9550 Рном ) / nном = (955022) /2900 = 72,45 Нм .

# 2. Электр магнит моменті біліктегі моменттен көп

# М эм. ном = 9550 (Рном +Рмех ) / nном ,

мұнда Рмех – әмбебап қисықтар (6 сурет) бойынша анықталатын механикалық қуаттың шығындары,

Р мех. ном = Р мех. ном / Рном = 1,1 % .

Рмех. ном   , %

Pном

1.8

1.4

1.0

0.8

0.6

0.5

10              20     30     50 70 100  200  300    500           1000           Рном, кВт

# 6 Сурет - Әмбебап қисықтар

# Мынан номиналды режімдегі механикалық қуаттың шығындары

# Р мех. ном = 0,01122 = 0,242 кВт.

Номиналды электр магнит моменті

# М эм. ном = 9550 (22+0,242)/2900 = 73,25 Нм.

М ном және Мэм. ном салыстырғаннан екі мән бір біріне жақын екені көрінеді. Бұл есептегенде Мэм. ном орнына М ном мәнінін алуға рұқсат беріп, қозғалтқыштың механикалық сипаттамаларын салғанын жеңілдетеді.

# 3. Тұтыну қуаты

# Р1 ном = Рном / ном = 22 / 0,89 = 24,72 кВт.

# Номиналды ток

# I1 ном = ==42,68 А.

# 4. Өрістің айналым жиілігі n0 = 60 f1 / p

# мұнда  р– полюстер жүп саны;

# f1 = 50 Гц

# p және n0 арасындағы мүмкіндік қатынастар 9 кестеде берілген.

9 Кесте  -  p және n0 арасындағы мүмкіндік қатынастар

| p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n0 , мин –1 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 |

Содан соң, АҚ роторы номиналды режімінде nном жиілікпен айналады, nном жиілігі n0 жиілігіне жақын, өріс жиілігінің айналымын шартта берілген nном = 2900 мин –1 ең жақын мәнге сай 9 кесте бойынша таңдаймыз бойынша. Сөйтіп, n0 = 3000 мин –1.

Сырғу

# Sном = (n0 - nном) / n0 = (3000 – 2900) / 3000 = 0,033.

# Ротордағы ток пен ЭҚК жиілігі

f2 = f1Sном = 500,033 = 1,65 Гц.

2 Мысал. Қозғалтқыштың каталог мәндері бойынша, 1 мысалдағы келтірілген шарттармен, жаратынды механикалық сипаттамасын салыңдар.

Шешімі:

Қозғалтқыштың каталог мәндері бойынша жеңілдетілген Клосс формуласына сәйкес, тәжірибеге жеткілікті дәлдікпен АҚ механикалық сипаттамаларын салыңдар

# М = ,

мұнда Мmax = KмМном – қозғалтқыштың максималды электрмагнит моменті;

Sкр – аумалы сырғу

Клосс формуласы бойынша

# Sкр1,2 = Sном (Км  ).

# 1 мысалда табылған  Sном есептелген мәні бойынша

Sкр1 = 0,033 (2,2 + ) = 0,137;

nкр.1 = n0 (1- Sкр1 ) = 3000 (1– 0,137) = 2589 мин –1 .

Екінші түбір мәні Sкр2  Sном АҚ-тың жұмыс істеу принципіне сәйкес келмеудіктен алынбайды.

10 кестеде есептелген және аралық сырғу мәндері берілген.

10 Кесте – Сырғудың есептелген және аралық мәндері

| S | 0 | 0,033 | 0,05 | 0,1 | 0,137 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, мин –1 | 3000 | 2900 | 2850 | 2700 | 2589 | 2400 | 1800 | 900 | 0 |
| М, Нм | 0 | 72,45 | 102,6 | 151,8 | 159,4 | 148,6 | 97,7 | 60,0 | 42,9 |

# Жаратынды механикалық сипаттама 7 суретте салынған.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

25

50

125

150

75

100

М,Н∙м

Мmax

Мном

n,мин-1

nном

nкр

7 Сурет  - Жаратынды механикалық сипаттама