6 тапсырмаға арналған типтік есептер

1 Мысал. U = 220В кернеулі желіге қосылған, қатарлас қоздыру тұрақты ток қозғалтқышы тың келесі техникалық мәлметтері берілген: Рном = 12 кВт; nном = 685 мин –1 ; I ном = 64 А; Iв.ном = 1,75 А; Rя = 0,281 Ом. Якорь тізбегінде және қоздырғы орамасында реостатар қосылған.

Қажетті: 1) магнит өрісін Ф = 0,78Фном мәніне дейін азайту үшінқоздырғы тізбегіндегі реттелу реостаттың Rр кедергісін есептеңдер; 2) Ф = 0,78Фном  және Rn = 0 тең боғанда жасанды және жаратымды механикалық сипаттамаларын салыңдар. Якорь реакциясынмен елемендер.

Шешімі:

1. Қоздырғы ораманың кедергісі:

Rқ=Uном / Iв.ном=220/1,75=125,7 Ом.

Реттелу реостаттың кедергісін табу үшін алдыменала қоздырғы ораманың тоғын іздейміз, төмендеген магнит өрісінде Ф = 0,78 Фном. Осы мақсатпен тұрақты ток қозғалтқыштардың магниттеу қисығымен пайдаланады (13 кесте).

13 Кесте – Тұрақты ток қозғалтқыштарынын магниттеу қисығы

| Iв / Iв.ном | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф / Фном | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,67 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,92 | 0,94 | 1,0 | 1,04 | 1,08 |

Интерполяция бойынша Ф / Фном=0,78 болғанда ток қатынасы Iв /Iв.ном= 0,55 тең болады.

сонда

Iв = 0,55 Iв.ном = 0,55  1,75 = 0,962 А

# Қоздыру тізбегінің ортақ кедергісі

# R в + Rр = U ном / Iв = 220/0,962 = 228,3 Ом.

Қоздыру тізбегіндегі реттеу реостатының кедергісі

# Rр = (U ном / Iв) – R в = 228,3 – 125,7 = 102, 6 Ом.

2. Қоздырғыштың номиналды режім жұмысы үшін келесі мәндерді анықтаймыз

Якорь тізбегіндегі ток

# Iя.ном = Iном – I в.ном = 64 – 1,75 = 62,25 А;

# Якорьдың ЭҚК

# Ея.ном = Uном – R я  Iя.ном = 220 – 0,281  62,25 = 202,5 В ;

моменті

# Мном = 9550  (Р ном / n ном) = 9550  (12/685) = 167,3 Нм.

Қатарлас қоздыру қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы сызықты тәуелдіктер боп келеп, екі нүкте бойынша салынады.

Жаратынды сипаттаманың екі нүктенің координаттарын есептейміз.

# 1) бос жүріс режімінді М=0, айналым жиілігі

n0 = Uном / (Се  Фном) = (Uном / Ея. ном)  n ном = (220/202,5)  685 = 744 мин–1;

2) номиналды жүктемеде

# М = М ном , n = nном .

Жаратынды сипаттама 9а суретте тұтас сызығымен салынған.

Жасанды механикалық сипаттаманы салу үшін екі нүктесін есептейміз:

1) бос жүріс режімінді М=0, магнит өрісі Ф = 0,78 Фном босағандағы якорь айналым жиілігі

n0 = Uном /(Се  Ф ) = Uном /(0,78 Се  Фном) = n0/0,78 = 744/0,78 =955 мин–1;

# 2) номиналды жүктемеде М = Мном

n = Ея / (0,78  Се  Ф ном) = ( Uном – R я  Iя.)/(0,78  Ея.ном)  nном =

=  (220 – 0,281  80) / (0,78  202,5)  685 = 856 мин–1,

мұнда

Iя = Мном / (0,78  См  Фном ) = Iя.ном / 0,78 = 62,25 / 0,78 = 80 А.

Жасанды сипаттама 9а суретте штрих сызығымен салынған.

2 Мысал. 1 мысалда келтірілген қозғалтқыш үшін:

1) якорь тізбегіндегі реостатсыз іске қосылған токты және іске қосу тоғының мәні In = 2,1Iя.ном шектелу үшін іске қосу реостаттың Rn кедергісін есептеңдер;

2) Ф = Фном және іске қосу реостатының Rn жасанды механикалық сипаттамасын салыңдар.

Шешімі:

1. Іске қосқан кезде якорьдың ЭҚК Ея = 0 , ал іске қосу тоғы

# In = Uном / R я = 220 / 0,281 = 783 А.

Іске қосу реостаттың кедергісі келесі теңдіктен анықталады

In = КI  Iя. ном = U ном / R я + R n ).

бұдан

R n = Uном / (КI  Iя. ном) – R я = 220 / (2,1  62,25) – 0,281 = 1,4 Ом.

2. Жасанды механикалық сипаттаманы екі нүкте бойынша саламыз:

# 1) бос жүріс режімінді М=0, айналым жиілігі

n0 = Uном / (Се  Фном) = 744 мин–1

(1мысалға қара)

# 2) номиналды жүктемеде М = М ном, айналым жиілігі

n = Ея / (Се  Фном) = nном Uном –( R я + R n)  Iя. ном  / Ея .ном =

= 685  220 – (0,281 + 1,4)  62,25  / 202,5 = 390 мин–1 .

Сипаттама 9 суретте штрихпуктир сызығымен салынған.