# 2 ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

## 2.1 Задачи и методы строительной теплофизики

Теплозащитные свойства зданий и конструкций рассматриваются в строительной теплофизике, являющейся разделом строительной физики.

Основная задача строительной теплофизики – обоснование наиболее целесообразных в эксплуатации решений зданий и ограждающих конструкций, удовлетворяющих требованиям благоприятного микроклимата для деятельности или отдыха человека.

Методы строительной теплофизики основаны на общей теории теплообменных и массообменных процессов в материальных системах.

В термодинамическом отношении ограждающие конструкции зданий - это открытые системы, обменивающиеся с окружающей воздушной средой как энергией (теплообмен), так и веществом (влагообмен и воздухообмен).

В рационально спроектированных и качественно выполненных ограждающих конструкциях явления влагообмена и воздухообмена обычно ограничиваются техническими средствами до пределов, допустимых в гигиеническом отношении и не оказывающих практически заметного влияния на условия теплообмена.

В тех случаях, когда такое ограничение затруднительно из-за особенностей конструкций (например, створных переплётов в светопроёмах) или большой интенсивности внешних воздействий, учитывается влияние процессов обмена вещества на теплопередачу (например, охлаждение ограждающих конструкций при морозе и ветре).

Теплофизические методы имеют широкое применение, поэтому закономерно стремление к возможной простоте расчётных операций, однако не в ущерб их допустимой точности.

Наибольшая простота вычислительных операций достигается при использовании расчётных методов для установившихся, не изменяющихся во времени процессов теплообмена и массообмена.

Поскольку природные условия обмена энергией и веществом обычно не имеют установившегося характера, а связаны с периодическими изменениями температуры и других физических параметров воздушной среды, применяются более сложные методы расчёта (например, для не установившегося процесса передачи тепла).

В некоторых случаях в расчёты по установившимся условиям вводятся параметры, повышающие их точность (например, различные значения расчётных температур для лёгких и массивных конструкций).

При рассмотрении неустановившихся процессов, к которым в частности, относятся постепенные охлаждение, увлажнение, разрушение, целесообразно введение понятий о предельно допустимых состояниях этого процесса, коренным образом влияющих на эксплуатационные качества рассчитываемой конструкции.

Методы расчета по «предельным состояниям» в строительной теплофизике применяются прежде всего для определения допустимых сопротивлений охлаждения и увлажнения ограждений.

Строительная теплофизика становится всё более необходимой для повышения качества строительства по мере его развития на территориях с неблагоприятным климатом, совершенствования индустриальных методов возведения зданий, уменьшения массы конструкций и применения новых эффективных материалов.

## 2.2 Теплотехнические требования к ограждающим конструкциям

Теплотехнические качества ограждений, отделяющих помещения от наружной среды, влияют:

- на долговечность здания;

- колебания температуры  в помещениях при неблагоприятных метеорологических или эксплуатационных условиях;

- степень переохлаждения помещений зимой или перегрева летом;

- влажностный режим в толще ограждения и на его внутренней поверхности, а также на температуру этой поверхности.

Чрезмерное охлаждение внутренней поверхности наружного ограждения вызывает появление на ней сырости (конденсата) и приводит к простудным заболеваниям людей.

Долговечность здания обеспечивается конструктивным решением ограждения, применением соответствующих материалов по морозо- и влагостойкости с учётом физико-климатических условий района расположения здания, а также внутреннего температурно-влажностного режима помещений.

На долговечность ограждений таких помещений, как бани, прачечные (мокрого режима), влияет сопротивление внутренней поверхности ограждения проникновению влаги воздуха помещения в толщу ограждения, что может вызвать не только резкое ухудшение теплозащитных качеств конструкции, но и её разрушение.

К наружным ограждающим конструкциям и внутренним ограждениям, разделяющим помещения, с разностью температур воздуха в них, превышающей 100С, предъявляют следующие теплотехнические требования:

- ограждение должно обладать теплозащитными качествами и обеспечивать нормативный температурный режим помещения, чтобы надёжно сохранять тепло в помещениях зимой или защитить от перегрева в летнее время;

- ограждение должно быть достаточно воздухонепроницаемым, что имеет особое значение для районов с сильными и устойчивыми ветрами. Воздухопроницаемость ограждения выше установленного предела понижает его теплозащитные качества и вызывает у людей вблизи ограждения ощущение продуваемости;

- при эксплуатации помещениё на их внутренней поверхности не должен возникать конденсат;

- не должно быть переувлажнения материала ограждения, т.к. такое переувлажнение снижает его теплозащитные качества (повышается коэффициент теплопроводности материала).

## 2.3 Основы теплозащиты зданий

### 2.3.1 Задачи теплозащиты

- Понятие о комфорте в помещении.

Здание должно не только служить убежищем, но и создавать комфорт и поддерживать здоровье.

Комфорт в помещении зависит от:

  - Температуры внутреннего воздуха: оптимально 20°С—22°С.

  - Температуры внутренних поверхностей стен, ограждающих помещение: минимум 16°С-18°С. В противном случае появляется ощущение сквозняка.

  - Тепловой инерции (накопление тепла) стен, ограждающих помещения. Барачный микроклимат: быстрый нагрев, быстрое охлаждение.

  - Температуры поверхности пола: оптимально 22°С—24°С.

  - Относительной влажности воздуха в помещении:

а) φв =50%-60%  — нормально;

б) φв <40% — сухость слизистой оболочки;

в) φв >60% — тепличный климат;

  - Движение воздуха: максимально 0,2 м/с. >0,2 м/с — ощущение сквозняка

  - Деятельности человека: сидячая работа, подвижная работа.

- Задачи, имеющие конструктивные причины.

Напряжение вследствие влияния температуры ведут к повреждениям строительных конструкций (летом — температурное расширение, зимой — уменьшение размеров).

- Задачи из условий экономии энергии.

Запросы людей возрастают, растет их жизненный уровень, сырьевые запасы становятся дефицитными продуктами, то есть они невоспроизводимы, их запасы ограничены. Поэтому с сырьем следует обходиться экономно.

- Задачи из условия защиты окружающей среды.

Сжигание жидкого топлива для отопительной цели и в качестве горючего усиливает нагрузку на окружающую среду вредных газов и кислот.

S + о 2 => so2 + Н2о => H2Sо 3  — сернистая кислота;

s + о3 => so3 + н2о => H2Sо 4  — серная кислота;

с + о2 => со2 + н2о => н2со3 —  углекислая

N + о2 => Nо2 + Н2о => H2Nо3  — азотная кислота

Поэтому теплозащита – это и защита окружающей среды.

Для снабжения энергией имеются многие источники:

### 2.3.2 Источники тепла

1) Солнце: Солнечная энергия

Солнечные коллекторы: Вода нагревается в коллекторе и дает тепло потребителю воды.

Солнечные фотоэлементы: Кремневые фотоэлементы преобразуют фотоэлектрическим путем солнечную энергию в электрический ток.

2) Вода: Тепловой насос: Вода-Вода.

Тепловая энергия отбирается у грунтовых вод, речной или морской воды и используется для подогрева потребительской воды.

Или: Рекуперативное получение тепла из канализационной воды.

3) Воздух: Тепловой насос: Воздух-Вода

Наружный воздух отсасывается, уплотняется в теплонасосе и таким образом отбирается тепловая энергия для нагрева потребительской воды.

4) Земля: Тепловой насос: Земля-Вода.

Тепловая энергия отбирается в земле, причем трубы укладываются в земле как при напольном отоплении.

5) Грунт: Выращивание растений для получения горючего, например рапсовое масло.

6) Ветер: Ветровые электростанции: производство электроэнергии

1) Механические:  трение

2) Химические:  уголь, нефть, газ.

3) Электрические:  ток.

4) Атомные:  ядерная энергия

Рисунок 2.1- Температурные шкалы

### 2.3.3 Факторы, влияющие на теплозащиту

| 1) Солнцезащитные устройства, такие, как: • Маркизы • Солнцезащитные крыши •Жалюзи (наружные наиболее эффективны) 2) Накопление тепла в ограждающих конструкциях, таких как: • Стены • Потолки (полы) Их влияние выражается в благоприятном соотношении амплитуд температуры на их внешних и внутренних поверхностях. 3) Расположение отдельных слоев в многослойных ограждающих конструкциях — высыхание конструкций в летние месяцы (период выпаривания влаги), тепловая инерция и сдвиг по фазе температурных колебаний на поверхности конструкции. 4) Общий коэффициент пропускания энергии окнами и прочими светопрозрачными конструкциями, такими, как • Наружные двери • Зимние сады • Прозрачная теплозащита • Стекла с металлическим напылением (наружные стекла) 5) Отношение площади окон и других светопрозрачных конструкций к площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания. 6) Географическое положение здания: • Широта • Высота над уровнем моря • Условия облачности 7) Ориентация окон и других светопрозрачных конструкций по сторонам света. Различные солнцезащитные устройства в зависимости от ориентации. 8) Возможности вентиляции: • Принудительная вентиляция с помощью вентиляционных установок, • С помощью открывания окон (через окна под углом друг к другу — наиболее эффективно). 9) Окраска наружных поверхностей стен • Светлые поверхности отражают тепловые лучи • Темные поверхности поглощают тепловые лучи. | 1) Теплоизоляция ограждающих конструкций, таких, как • Стены • Перекрытия • Окна • Наружные двери 2) Тепловая инерция ограждающих конструкций, таких, как • Стены • Потолки (полы) Для комфорта человека вблизи стен, а также для предотвращения конденсата влаги, тепловая инерция конструкций имеет очень важное значение. 3) Расположение отдельных слоев в многослойных ограждающих конструкциях. Правильная последовательность слоев изнутри — наружу особенно важна. Образование конденсата внутри конструкции. 4) Общий коэффициент пропускания энергии окнами и прочими светопрозрачными конструкциями, такими, как • Наружные двери • Зимние сады • Прозрачная солнцезащита • Стекла с металлическим напылением (внутренние стекла) 5) Отношение площади окон и других светопрозрачных конструкций к площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания, (окна часто являются слабыми местами). 6) Географическое положение здания: • Широта • Высота над уровнем моря • Условия облачности • Частота туманов 7) Ориентация окон и других светопрозрачных конструкций по сторонам света. Солнечные теплопоступления различны в зависимости от ориентации. 8) Воздухообмен: • Открывание окон и наружных дверей, а также • Воздухопроницаемость окон и дверей за счет швов и неплотностей. • Воздухообмен с механическим приводом вентиляционных установок с-, или без рекуперации тепла. |
| --- | --- |

### 2.3.4. Виды теплообмена. Теплопередача

Теплообмен представляет собой совокупность явлений, связанных с распространением тепловой энергии от более нагретых тел к другим, т.е. распространение тепла от зоны с высокой температурой к зоне с более низкой температурой.

Различают три вида теплообмена: теплопроводность (кондукцию), конвекцию и излучение (радиацию).

Причиной того, что в помещении имеют место примерно одинаковые температуры, независимо от расположения источников тепла, или того, что температура в помещении после отключения отопления понижается с различной скоростью, являются различные возможности передачи тепла.

Теплопроводностью называют теплообмен между частицами тела, находящимися  в соприкосновении друг с другом.

Передача энергии в этом случае происходит в газах в результате столкновения молекул, в твердых диэлектриках ─ при колебаниях соседних молекул, а в металлах ─ благодаря тепловому движению электронов.

Вид передачи тепла от молекулы к молекуле характерен для ограждений из твердых, жестких материалов (бетон, кирпич и др.).

| Рисунок 2.2 Гвоздь становиться горячим | Рисунок 2.3 Дерево не нагревается | Рисунок 2.4 Спички воспламеняются на различных металлах в различное время |
| --- | --- | --- |

Теплопроводность выражается коэффициентом теплопроводности λR

Тепловые потоки и тепловая конвекция

Конвекция представляет собой процесс распространения тепла в результате механического перемещения частицы вещества газообразной или жидкой среды из одной части пространства в другую.

Передача тепла вместе с потоком теплоносителя

| Тепловой поток: В жидкостях | Тепловая конвекция: В воздухе (газах) |
| --- | --- |
| Рисунок 2.5. Вода циркулирует в трубке | Рисунок 2.6. Воздух циркулирует от отопительного прибора и к нему. |

Тепловая радиация

Передача тепла излучением (радиацией) происходит между телами через пространство.

Сущность лучистого теплообмена состоит в том, что часть внутренней энергии тела преобразуется в энергию излучения, которая передается в форме электромагнитных волн. Встречая на своем пути другие тела, лучистая энергия поглощается ими в той или иной степени и превращается снова в тепловую энергию.

Тепловая энергия с помощью радиации может передаваться как через заполненное воздухом, так и через безвоздушное пространство.

Тепловые лучи имеют различные длины волн и не связаны с материей. Поэтому они без потерь могут пронизывать безвоздушное пространство (космос).

Поступающие на тело тепловые лучи частично поглощаются, частично отражаются.

Эффект поглощения используется в солнечных коллекторах, причем поверхность коллекторов окрашивается в черный цвет.

Отражение используется когда нужно задержать радиационное тепло в помещении, как, например, в случае покрытого отражающим слоем внутреннего стекла.

На практике обычно один из перечисленных видов теплообмена хотя и сопровождается другими, однако настолько преобладает над остальными, что практически рассматривают только этот вид.

Рисунок 2.7- В случае покрытого отражающим слоем солнцезащитного наружного стекла. Покрытие внутри: тепло должно быть задержано в помещении

Рисунок 2.8 - Покрытие наружного стекла: тепло должно не допускаться в помещение

Рисунок 2.9 - Алюминиевая фольга: за отопительным прибором

Рисунок 2.10 - Отопительная плоскость отдает тепло в помещение

Рисунок 2.11 - Тепло должно отражаться обратно в помещение

Так, при передаче тепла через сплошные ограждающие конструкции теплообмен осуществляется главным образом путем теплопроводности. Теплообмен конвекцией и излучением происходит через воздушные прослойки ограждений, а также у их внутренних и наружных поверхностей.

Включающий все виды теплообмена перенос тепла от одной нагретой газообразной среды к другой через разделяющую их стенку (обычно твердую) называется теплопередачей.

Процесс теплообмена между твердой стенкой и обтекающей его газообразной или жидкой средой иногда называют теплоотдачей.