- БЛОК

1. Егер бөлменің ұзындығы lП=36 м, бөлменің биіктігі HП=10 м болса, көру жұмысының I разряды кезінде, жарық өткізгіштердің бір жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

2. Егер бөлменің ұзындығы lП=36 м, бөлменің биіктігі HП=10 м болса, көру жұмысының V  разряды кезінде, жарық өткізгіштердің бір жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

3. Егер бөлменің ұзындығы lП=36 м, бөлменің биіктігі HП=10 м болса, көру жұмысының VIII  разряды кезінде, жарық өткізгіштердің бір жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

4. Егер бөлменің ұзындығы lП=36 м, бөлменің биіктігі HП=10 м болса, көру жұмысының I разряды кезінде, жарық өткізгіштердің екі жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

5. Егер бөлменің ұзындығы lП=36 м, бөлменің биіктігі HП=10 м болса, көру жұмысының V  разряды кезінде, жарық өткізгіштердің екі жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

6. Егер бөлменің ұзындығы lП=36 м, бөлменің биіктігі HП=10 м болса, көру жұмысының VIII  разряды кезінде, жарық өткізгіштердің екі жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

7. Егер бөлменің ұзындығы lП=26 м, бөлменің биіктігі HП=12 м болса, көру жұмысының II  разряды кезінде, жарық өткізгіштердің бір жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

8. Егер бөлменің ұзындығы lП=26 м, бөлменің биіктігі HП=12 м болса, көру жұмысының VI  разряды кезінде, жарық өткізгіштердің бір жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

9. Егер бөлменің ұзындығы lП=26 м, бөлменің биіктігі HП=12 м болса, көру жұмысының VIII  разряды кезінде, жарық өткізгіштердің бір жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

10. Егер бөлменің ұзындығы lП=26 м, бөлменің биіктігі HП=12 м болса, көру жұмысының II  разряды кезінде, жарық өткізгіштердің екі жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

11. Егер бөлменің ұзындығы lП=26 м, бөлменің биіктігі HП=12 м болса, көру жұмысының V   разряды кезінде, жарық өткізгіштердің екі жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

12. Егер бөлменің ұзындығы lП=26 м, бөлменің биіктігі HП=12 м болса, көру жұмысының VIII   разряды кезінде, жарық өткізгіштердің екі жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

13. Егер бөлменің ұзындығы lП=42 м, бөлменің биіктігі HП=8 м болса, көру жұмысының  IV разряды кезінде, жарық өткізгіштердің екі жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

14. Егер бөлменің ұзындығы lП=42 м, бөлменің биіктігі HП=8 м болса, көру жұмысының  VII разряды кезінде, жарық өткізгіштердің екі жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

15. Егер бөлменің ұзындығы lП=42 м, бөлменің биіктігі HП=8 м болса, көру жұмысының  VIII  разряды кезінде, жарық өткізгіштердің екі жақты орналасуы кезінде, еденнің ауданын (жеткілікті табиғи жарықтандырудың ауданын) SП (м2) есептеңіз.

- БЛОК

1.Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, тек бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=18 м, ұзындығы a=36 м, биіктігі h=10 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,7 төбе, ρ2=0,6 қабырға, ρ3=0,3 еден.

2. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, тек бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=18 м, ұзындығы a=36 м, биіктігі h=10 м бөлме үшін.  Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,5 төбе, ρ2=0,4 қабырға, ρ3=0,2 еден.

3. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, тек бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=18 м, ұзындығы a=36 м, биіктігі h=10 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,8 төбе, ρ2=0,5 қабырға, ρ3=0,3 еден.

4. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, тек бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=12 м, ұзындығы a=24 м, биіктігі h=8 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,7 төбе, ρ2=0,6 қабырға, ρ3=0,3 еден.

5. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, тек бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=12 м, ұзындығы a=24 м, биіктігі h=8 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,5 төбе, ρ2=0,4 қабырға, ρ3=0,2 еден.

6. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, тек бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=12 м, ұзындығы a=24 м, биіктігі h=8 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,8 төбе, ρ2=0,5 қабырға, ρ3=0,3 еден.

7. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, тек бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=10 м, ұзындығы a=32 м, биіктігі h=12 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,9 төбе, ρ2=0,5 қабырға, ρ3=0,4 еден.

8. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, тек бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=10 м, ұзындығы a=32 м, биіктігі h=12 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,7 төбе, ρ2=0,5 қабырға, ρ3=0,4 еден.

9. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, жоғарғы мен бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=18 м, ұзындығы a=36 м, биіктігі h=10 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,7 төбе, ρ2=0,6 қабырға, ρ3=0,3 еден.

10. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, жоғарғы мен бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=18 м, ұзындығы a=36 м, биіктігі h=10 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,5 төбе, ρ2=0,4 қабырға, ρ3=0,2 еден.

11. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, жоғарғы мен бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=18 м, ұзындығы a=36 м, биіктігі h=10 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,8 төбе, ρ2=0,5 қабырға, ρ3=0,3 еден.

12. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, жоғарғы мен бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=12 м, ұзындығы a=24 м, биіктігі h=8 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,5 төбе, ρ2=0,4 қабырға, ρ3=0,2 еден.

13. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, жоғарғы мен бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=12 м, ұзындығы a=24 м, биіктігі h=8 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,7 төбе, ρ2=0,6 қабырға, ρ3=0,3 еден.

14. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, жоғарғы мен бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=12 м, ұзындығы a=24 м, биіктігі h=8 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,8 төбе, ρ2=0,5 қабырға, ρ3=0,3 еден.

15. Бүйірлік жарықтандыру кезінде орташа өлшенген шағылысу коэффициентін ρорт анықтаңыз, жоғарғы мен бүйірлік жарықтандыру жүйесінде ені b=10 м, ұзындығы a=32 м, биіктігі h=12 м бөлме үшін. Бөлменің шағылысу коэффициенттері: ρ1=0,9 төбе, ρ2=0,5 қабырға, ρ3=0,4 еден.

- БЛОК

- Егер Данилюк графигі бойынша сәулелер саны белгілі болса, εб үй-жайының кез келген нүктесінде табиғи жарықтандырудың геометриялық коэффициентін анықтаңыз: n1=28, n2=40.

- Егер Данилюк графигі бойынша сәулелер саны белгілі болса, εб үй-жайының кез келген нүктесінде табиғи жарықтандырудың геометриялық коэффициентін анықтаңыз: n1=27, n2=39.

- Егер Данилюк графигі бойынша сәулелер саны белгілі болса, εб үй-жайының кез келген нүктесінде табиғи жарықтандырудың геометриялық коэффициентін анықтаңыз: n1=23, n2=34.

- Егер Данилюк графигі бойынша сәулелер саны белгілі болса, εб үй-жайының кез келген нүктесінде табиғи жарықтандырудың геометриялық коэффициентін анықтаңыз: n1=13, n2=29.

- Егер Данилюк графигі бойынша сәулелер саны белгілі болса, εб үй-жайының кез келген нүктесінде табиғи жарықтандырудың геометриялық коэффициентін анықтаңыз: n1=8, n2=24.

- Егер Данилюк графигі бойынша сәулелер саны белгілі болса, εб үй-жайының кез келген нүктесінде табиғи жарықтандырудың геометриялық коэффициентін анықтаңыз: n1=6, n2=22.

- Егер Данилюк графигі бойынша сәулелер саны белгілі болса, εб үй-жайының кез келген нүктесінде табиғи жарықтандырудың геометриялық коэффициентін анықтаңыз: n1=31, n2=47.

- Егер Данилюк графигі бойынша сәулелер саны белгілі болса, εб үй-жайының кез келген нүктесінде табиғи жарықтандырудың геометриялық коэффициентін анықтаңыз: n1=24, n2=37.

- Егер т.ж.к. eH = 1,5 және жарық климатының коэффициенті m=0,9 болса, т.ж.к.-ның  eN нормаланған мәнін анықтаңыз.

- Егер т.ж.к. eH = 1 және жарық климатының коэффициенті m=0,85 болса, т.ж.к.-ның  eN нормаланған мәнін анықтаңыз.

- Егер т.ж.к. eH = 1,5 және жарық климатының коэффициенті m=1,2 болса, т.ж.к.-ның  eN нормаланған мәнін анықтаңыз.

- Егер т.ж.к. eH = 4,2 және жарық климатының коэффициенті m=0,85 болса, т.ж.к.-ның  eN нормаланған мәнін анықтаңыз.

- Егер т.ж.к. eH = 2,4 және жарық климатының коэффициенті m=1,1 болса, т.ж.к.-ның  eN нормаланған мәнін анықтаңыз.

- Егер т.ж.к. eH = 1,8 және жарық климатының коэффициенті m=0,7 болса, т.ж.к.-ның  eN нормаланған мәнін анықтаңыз.

- Егер т.ж.к. eH = 6 және жарық климатының коэффициенті m=0,75 болса, т.ж.к.-ның  eN нормаланған мәнін анықтаңыз.

- БЛОК

- Егер қоршаудың қалыңдығы δ=0,51 м және жылу өткізгіштік коэффициенті λ =0,52 Вт/м∙°С болса, R термиялық кедергісін анықтаңыз.

- Егер қоршаудың қалыңдығы δ=0,1 м және жылу өткізгіштік коэффициенті λ =0,052 Вт/м∙°С болса, R термиялық кедергісін анықтаңыз.

- Егер қоршаудың қалыңдығы δ=0,12 м және жылу өткізгіштік коэффициенті λ =0,64 Вт/м∙°С болса, R термиялық кедергісін анықтаңыз.

- Егер қоршаудың қалыңдығы δ=0,015 м және жылу өткізгіштік коэффициенті λ =0,81 Вт/м∙°С болса, R термиялық кедергісін анықтаңыз.

- Егер қоршаудың қалыңдығы δ=0,25 м және жылу өткізгіштік коэффициенті λ =0,47 Вт/м∙°С болса, R термиялық кедергісін анықтаңыз.

- Егер қоршаудың қалыңдығы δ=0,15 м және жылу өткізгіштік коэффициенті λ =0,041 Вт/м∙°С болса, R термиялық кедергісін анықтаңыз.

- Егер қоршаудың қалыңдығы δ=0,12 м және жылу өткізгіштік коэффициенті λ =0,58 Вт/м∙°С болса, R термиялық кедергісін анықтаңыз.

- Егер термиялық кедергісінің мәні R = 0,98 м2·°С/Вт, ал жылу өткізгіштік коэффициенті λ = 0,52 Вт / м∙°С болса, қоршау қалыңдығын δ анықтаңыз.

- Егер термиялық кедергісінің мәні R = 1,92 м2·°С/Вт, ал жылу өткізгіштік коэффициенті λ = 0,052 Вт / м∙°С болса, қоршау қалыңдығын δ анықтаңыз.

- Егер термиялық кедергісінің мәні R = 0,188 м2·°С/Вт, ал жылу өткізгіштік коэффициенті λ = 0,64 Вт / м∙°С болса, қоршау қалыңдығын δ анықтаңыз.

- Егер термиялық кедергісінің мәні R = 0,019 м2·°С/Вт, ал жылу өткізгіштік коэффициенті λ = 0,81 Вт / м∙°С болса, қоршау қалыңдығын δ анықтаңыз.

- Егер термиялық кедергісінің мәні R = 0,532 м2·°С/Вт, ал жылу өткізгіштік коэффициенті λ = 0,47 Вт / м∙°С болса, қоршау қалыңдығын δ анықтаңыз.

- Егер термиялық кедергісінің мәні R = 3,659 м2·°С/Вт, ал жылу өткізгіштік коэффициенті λ = 0,041 Вт / м∙°С болса, қоршау қалыңдығын δ анықтаңыз.

- Егер термиялық кедергісінің мәні R = 0,207 м2·°С/Вт, ал жылу өткізгіштік коэффициенті λ = 0,58 Вт / м∙°С болса, қоршау қалыңдығын δ анықтаңыз.

- Егер термиялық кедергісінің мәні R = 0,135 м2·°С/Вт, ал жылу өткізгіштік коэффициенті λ = 0,24 Вт / м∙°С болса, қоршау қалыңдығын δ анықтаңыз.

- БЛОК

- Егер жылыту кезеңінің ұзақтығы ZHT=213 тәулік, ішкі ауа температурасы tint=+220С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 280С болса, DD жылыту кезеңінің градус-тәулік шамасын анықтаңыз.

- Егер жылыту кезеңінің ұзақтығы ZHT=215 тәулік, ішкі ауа температурасы tint=+210С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 250С болса, DD жылыту кезеңінің градус-тәулік шамасын анықтаңыз.

- Егер жылыту кезеңінің ұзақтығы ZHT=214 тәулік, ішкі ауа температурасы tint=+200С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 250С болса, DD жылыту кезеңінің градус-тәулік шамасын анықтаңыз.

- Егер жылыту кезеңінің ұзақтығы ZHT=208 тәулік, ішкі ауа температурасы tint=+210С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 230С болса, DD жылыту кезеңінің градус-тәулік шамасын анықтаңыз.

- Егер жылыту кезеңінің ұзақтығы ZHT=200 тәулік, ішкі ауа температурасы tint=+250С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 270С болса, DD жылыту кезеңінің градус-тәулік шамасын анықтаңыз.

- Егер жылыту кезеңінің ұзақтығы ZHT=190 тәулік, ішкі ауа температурасы tint=+220С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 200С болса, DD жылыту кезеңінің градус-тәулік шамасын анықтаңыз.

- Егер жылыту кезеңінің ұзақтығы ZHT=195 тәулік, ішкі ауа температурасы tint=+250С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 260С болса, DD жылыту кезеңінің градус-тәулік шамасын анықтаңыз.

- Егер жылыту кезеңінің ұзақтығы ZHT=210 тәулік, ішкі ауа температурасы tint=+210С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 240С болса, DD жылыту кезеңінің градус-тәулік шамасын анықтаңыз.

- Егер қабырға қабаттарының жылу кедергісі белгілі болса, қабырғаның жалпы жылу кедергісін R0 (м2·°С/Вт) анықтаңыз: R1=0,98 м2·°С/Вт, R2=1,923 м2·°С/Вт, R3=0,188 м2·°С/Вт, қоршаудың ішкі бетінің жылу қабылдау коэффициенті =8,7 Вт/м2 С, қоршаудың сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті =23 Вт/м2·°С.

- Егер қабырға қабаттарының жылу кедергісі белгілі болса, қабырғаның жалпы жылу кедергісін R0 (м2·°С/Вт) анықтаңыз: R1=0,25 м2·°С/Вт, R2=1,423 м2·°С/Вт, R3=0,128 м2·°С/Вт, қоршаудың ішкі бетінің жылу қабылдау коэффициенті =8,7 Вт/м2 С, қоршаудың сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті =23 Вт/м2·°С.

- Егер қабырға қабаттарының жылу кедергісі белгілі болса, қабырғаның жалпы жылу кедергісін R0 (м2·°С/Вт) анықтаңыз: R1=1,98 м2·°С/Вт, R2=0,925 м2·°С/Вт, R3=0,088 м2·°С/Вт, қоршаудың ішкі бетінің жылу қабылдау коэффициенті =8,7 Вт/м2 С, қоршаудың сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті =23 Вт/м2·°С.

- Егер қабырға қабаттарының жылу кедергісі белгілі болса, қабырғаның жалпы жылу кедергісін R0 (м2·°С/Вт) анықтаңыз: R1=0,452  м2·°С/Вт, R2=0,923 м2·°С/Вт, R3=1,287 м2·°С/Вт, қоршаудың ішкі бетінің жылу қабылдау коэффициенті =8,7 Вт/м2 С, қоршаудың сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті =23 Вт/м2·°С.

- Егер қабырға қабаттарының жылу кедергісі белгілі болса, қабырғаның жалпы жылу кедергісін R0 (м2·°С/Вт) анықтаңыз: R1=1,988 м2·°С/Вт, R2=0,023 м2·°С/Вт, R3=0,348 м2·°С/Вт, қоршаудың ішкі бетінің жылу қабылдау коэффициенті =8,7 Вт/м2 С, қоршаудың сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті =23 Вт/м2·°С.

- Егер қабырға қабаттарының жылу кедергісі белгілі болса, қабырғаның жалпы жылу кедергісін R0 (м2·°С/Вт) анықтаңыз: R1=0,157 м2·°С/Вт, R2=1,287 м2·°С/Вт, R3=1,348 м2·°С/Вт, қоршаудың ішкі бетінің жылу қабылдау коэффициенті =8,7 Вт/м2 С, қоршаудың сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті =23 Вт/м2·°С.

- Егер қабырға қабаттарының жылу кедергісі белгілі болса, қабырғаның жалпы жылу кедергісін R0 (м2·°С/Вт) анықтаңыз: R1=0,385 м2·°С/Вт, R2=0,143 м2·°С/Вт, R3=1,882 м2·°С/Вт, қоршаудың ішкі бетінің жылу қабылдау коэффициенті =8,7 Вт/м2 С, қоршаудың сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті =23 Вт/м2·°С.

- БЛОК

- Rreq (м2·°С/Вт) сыртқы қабырғаларының жылу беруге нормаланған кедергісін  аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=5432 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,0002,  b= 1,0.

- Rreq (м2·°С/Вт) сыртқы қабырғаларының жылу беруге нормаланған кедергісін  аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=3481 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,0002,  b= 1,0.

- Rreq (м2·°С/Вт) сыртқы қабырғаларының жылу беруге нормаланған кедергісін  аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=2756 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,0002,  b= 1,0.

- Rreq (м2·°С/Вт) сыртқы қабырғаларының жылу беруге нормаланған кедергісін  аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=4825 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,00035, b= 1,4.

- Rreq (м2·°С/Вт) сыртқы қабырғаларының жылу беруге нормаланған кедергісін  аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=6785 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,00035, b= 1,4.

- Rreq (м2·°С/Вт) сыртқы қабырғаларының жылу беруге нормаланған кедергісін  аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=3426 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,00035, b= 1,4.

- Rreq (м2·°С/Вт) сыртқы қабырғаларының жылу беруге нормаланған кедергісін  аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=8213 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,0003,  b= 1,2.

- Rreq (м2·°С/Вт) сыртқы қабырғаларының жылу беруге нормаланған кедергісін  аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=9558 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,0003,  b= 1,2.

- Rreq (м2·°С/Вт) сыртқы қабырғаларының жылу беруге нормаланған кедергісін  аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=7214 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,0003,  b= 1,2.

- Шатыр қабатының жылу беруге нормаланған кедергісін  Rreq (м2·°С/Вт) аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=4772 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,00045, b= 1,9.

- Шатыр қабатының жылу беруге нормаланған кедергісін  Rreq (м2·°С/Вт) аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=9842 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,00045, b= 1,9.

- Шатыр қабатының жылу беруге нормаланған кедергісін  Rreq (м2·°С/Вт) аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=5620 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,00035, b= 1,3.

- Шатыр қабатының жылу беруге нормаланған кедергісін  Rreq (м2·°С/Вт) аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=7451 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,00035, b= 1,3.

- Шатыр қабатының жылу беруге нормаланған кедергісін  Rreq (м2·°С/Вт) аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=8743 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,0002, b= 1.

- Шатыр қабатының жылу беруге нормаланған кедергісін  Rreq (м2·°С/Вт) аныктаңыз, егер жылыту кезеңінің градусо-тәулігінің шамасы DD=4820 ºС.тәул. және  коэффициенттер a= 0,0002, b= 1.

- БЛОК

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=2,1 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+220С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 280С, коэффициенттер αint= 8,7 Вт/м2 С және n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=2,8 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+200С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 240С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С және n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=3,5 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+260С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 280С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С және n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=4,2 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+200С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 290С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С және n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=4,9 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+250С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 270С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С және n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=5,6 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+270С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 290С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С және n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=3,7 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+170С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 240С, коэффициенттер αint=7,6 Вт/м2 С және n=0,9.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=2,1 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+220С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 280С, коэффициенттер αint=7,6 Вт/м2 С және n=0,9.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=4,6 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+220С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 280С, коэффициенттер αint=7,6 Вт/м2 С және n=0,9.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=5,5 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+200С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 270С, коэффициенттер αint=7,6 Вт/м2 С және n=0,9.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=6,4 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+250С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 300С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С, n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=2,1 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+250С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 320С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С, n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=2,8 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+250С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 280С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С, n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=1,8 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+240С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 270С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С, n=1.

- Қоршау конструкциясының Δt0 (0C)  есептік температуралық айырмасын анықтаңыз, егер мынадай параметрлер берілген болса: қоршау конструкциясының жылу беруінің жалпы кедергісі R0=2,4 м2·°С/Вт, ішкі ауа температурасы tint=+230С, сыртқы ауаның орташа температурасы text= - 280С, коэффициенттер αint=8,7 Вт/м2 С, n=1.

- БЛОК

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы Еint=2,64 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint =55% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы Еint=1,94 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint =50% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=2,06 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=51% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=2,19 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=52% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=2,34 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=53% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=2,48 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=54% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=1,81 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=55% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=1,7 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=60% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=1,59 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=58% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=1,5 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=55% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=2,81 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=58% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=2,99 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=60% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=1,23 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=65% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=1,07 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=70% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- Егер қаныққан су буының парциалды қысымы  Еint=1,15 кПа және ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φint=68% болса, бөлмедегі ішкі ауаның су буының парциалды қысымын еint (Па) анықтаңыз.

- БЛОК

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=2300 кг/м3 және қалыңдығы h=100 мм болатын ауыр бетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=1500 кг/м3 және қалыңдығы h=120 мм болатын керамзитобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=2200 кг/м3 және қалыңдығы h=140 мм болатын ауыр бетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=1300 кг/м3 және қалыңдығы h=110 мм болатын керамзитобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,2. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=2400 кг/м3 және қалыңдығы h=100 мм болатын ауыр бетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=2550 кг/м3 және қалыңдығы h=80 мм болатын ауыр бетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=1100 кг/м3 және қалыңдығы h=160 мм болатын керамзитобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,4. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=1000 кг/м3 және қалыңдығы h=115 мм болатын газобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,5. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=800 кг/м3 және қалыңдығы h=140 мм болатын газобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,6. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=600 кг/м3 және қалыңдығы h=125 мм болатын газобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,7. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=1300 кг/м3 және қалыңдығы h=95 мм болатын гипсобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,3. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=1200 кг/м3 және қалыңдығы h=135 мм болатын гипсобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,4. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=1000 кг/м3 және қалыңдығы h=110 мм болатын гипсобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,5. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=1700 кг/м3 және қалыңдығы h=150 мм болатын керамзитобетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1,1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Бір қабатты жалпақ қоршау құрылымының ауа шуының оқшаулауының жиілік сипаттамасын құру үшін, егер бөлім тығыздығы γ=2350 кг/м3 және қалыңдығы h=125 мм болатын ауыр бетоннан жасалған болса, В нүктесінің ординатын анықтаңыз, коэффициент К=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- БЛОК

- Тығыздығы γ=2300 кг/м3 және қалыңдығы h=100 мм болатын бетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=1500 кг/м3 және қалыңдығы h=120 мм болатын керамзитобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=2200 кг/м3 және қалыңдығы h=140 мм болатын ауыр бетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=1300 кг/м3 және қалыңдығы h=110 мм болатын керамзитобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,2. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=2400 кг/м3 және қалыңдығы h=100 мм болатын ауыр бетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=2550 кг/м3 және қалыңдығы h=80 мм болатын ауыр бетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=1100 кг/м3 және қалыңдығы h=160 мм болатын керамзитобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,4. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=1000 кг/м3 және қалыңдығы h=115 мм болатын газобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,5. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=800 кг/м3 және қалыңдығы h=140 мм болатын газобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,6. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=600 кг/м3 және қалыңдығы h=125 мм болатын газобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,7. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=1300 кг/м3 және қалыңдығы h=95 мм болатын гипсобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,3. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=1200 кг/м3 және қалыңдығы h=135 мм болатын гипсобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,4. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=1000 кг/м3 және қалыңдығы h=110 мм болатын гипсобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,5. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=1700 кг/м3 және қалыңдығы h=150 мм болатын керамзитобетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1,1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- Тығыздығы γ=2350 кг/м3 және қалыңдығы h=125 мм болатын ауыр бетоннан жасалған қалқа үшін RW (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, коэффициенті K=1. (Шыққан мәнді бүтінге дейін дөңгелектеңіз).

- БЛОК

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Бағалау қисығы | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Бағалау қисығы | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Бағалау қисығы | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Бағалау қисығы | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Бағалау қисығы | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Бағалау қисығы | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Бағалау қисығы | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Бағалау қисығы | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Бағалау қисығы | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Бағалау қисығы | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Бағалау қисығы | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Бағалау қисығы | 35 | 38 | 41 | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Бағалау қисығы | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Бағалау қисығы | 35 | 38 | 41 | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

- Бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың санын есептеңіз.

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Бағалау қисығы | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |

- БЛОК

- Қалыңдығы 14 мм екі бірдей гипсокартоннан жасалған материалдың тығыздығы ағаш жақтауда γ=850 кг/м3 болатын қалқаның fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз.  Ауа саңылауының қалындығы 100 мм. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- Қалыңдығы 22 мм екі бірдей гипсокартоннан жасалған материалдың тығыздығы ағаш жақтауда γ=800 кг/м3 болатын қалқаның fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз.  Ауа саңылауының қалындығы 120 мм. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- Қалыңдығы 12 мм екі бірдей гипсокартоннан жасалған материалдың тығыздығы ағаш жақтауда γ=850 кг/м3 болатын қалқаның fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз.  Ауа саңылауының қалындығы 125 мм. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- Қалыңдығы 25 мм екі бірдей гипсокартоннан жасалған материалдың тығыздығы ағаш жақтауда γ=830 кг/м3 болатын қалқаның fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз.  Ауа саңылауының қалындығы 95 мм. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- Қалыңдығы 10 мм екі құрғақ гипс сылақтың парағыннан жасалған материалдың тығыздығы ағаш жақтауда γ=1100 кг/м3 болатын қалқаның fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз.  Ауа саңылауының қалындығы 50 мм. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- Қалыңдығы 12 мм екі құрғақ гипс сылақтың парағыннан жасалған материалдың тығыздығы ағаш жақтауда γ=1200 кг/м3 болатын қалқаның fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз.  Ауа саңылауының қалындығы 40 мм. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- Қалыңдығы 20 мм екі құрғақ гипс сылақтың парағыннан жасалған материалдың тығыздығы ағаш жақтауда γ=750 кг/м3 болатын қалқаның fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз.  Ауа саңылауының қалындығы 90 мм. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- Қалыңдығы 16 мм екі құрғақ гипс сылақтың парағыннан жасалған материалдың тығыздығы ағаш жақтауда γ=900 кг/м3 болатын қалқаның fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз.  Ауа саңылауының қалындығы 75 мм. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- 6 мм және 4 мм әйнектері бар қос саңырау металл витражымен fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз. Шыны арасындағы қашықтық 60 мм, шыны тығыздығы γ = 2500 кг/м3. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- 4 мм және 5 мм әйнектері бар қос саңырау металл витражымен fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз. Шыны арасындағы қашықтық 70 мм, шыны тығыздығы γ = 2500 кг/м3. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- 10 мм және 8 мм әйнектері бар қос саңырау металл витражымен fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз. Шыны арасындағы қашықтық 45 мм, шыны тығыздығы γ = 2550 кг/м3. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- 5 мм және 7 мм әйнектері бар қос саңырау металл витражымен fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз. Шыны арасындағы қашықтық 120 мм, шыны тығыздығы γ = 2600 кг/м3. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- 12 мм және 8 мм әйнектері бар қос саңырау металл витражымен fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз. Шыны арасындағы қашықтық 45 мм, шыны тығыздығы γ = 2600 кг/м3. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- 6 мм және 4 мм әйнектері бар қос саңырау металл витражымен fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз. Шыны арасындағы қашықтық 75 мм, шыны тығыздығы γ = 2570 кг/м3. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).

- 10 мм және 5 мм әйнектері бар қос саңырау металл витражымен fр (Гц) ауа шуылының оқшаулау резонансының жиілігін анықтаңыз. Шыны арасындағы қашықтық 100 мм, шыны тығыздығы γ = 2500 кг/м3. (Жауап бүтін санға дөңгелектенеді).