Лекция 1

Тема: «Введение в прикладную механику. Аксиомы статики.  Связи и реакции  связей. Система сходящихся сил»

Вопрос 1. Аксиомы статики.

Статика основана на аксиомах, вытекающих из опыта и принимаемых без доказательств. Аксиомы статики устанавливают основные свойства сил, приложенных абсолютно твердому телу.

Первая аксиома определяет уравновешенную систему сил. Система сил, приложенная к материальной точке, является уравновешенной, если под ее воздействием точка находится в состоянии относительного покоя или движется равномерно и прямолинейно.

Вторая аксиома устанавливает  условие равновесия двух сил.

Две равные по модулю или численному значению силы (F1 = F2), приложенные к абсолютно твердому телу и направленные по одной прямой в противоположные стороны, взаимно уравновешиваются (Рисунок 1, а).

Рисунок 1

Системой сил называют совокупность нескольких сил, приложенных к телу, точке или системе тел и точек. Система сил, линии действия которых, лежат в разных плоскостях, называется пространственной. Если же линии действия рассматриваемых сил лежат в одной плоскости, система называется плоской. Система сил с пересекающимися в одной точке линиями действия называется сходящейся. Сходящаяся система сил может быть как пространственной, так и плоской. Наконец, различают еще систему параллельных сил, которая аналогично сходящейся может быть пространственной или плоской.

Третья аксиома служит основой для преобразования сил.  Не нарушая механического состояния абсолютно твердого тела, к нему нужно приложить или отбросить от него уравновешенную систему сил.

Тело (рисунок 1, б, в) находится в состоянии равновесия. Если к нему приложить несколько взаимно уравновешенных сил то равновесие не нарушится. Аналогичный эффект получится при отбрасывании этих уравновешенных сил.

Четвертая аксиома определяет правило сложения двух сил. Равнодействующая двух сил, приложенных к одной точке, приложена в этой точке и является диагональю параллелограмма, построенного на данных силах.

Так, равнодействующая двух сил и  приложенных к точке А (рисунок 2, а), будет сила представляющая собой диагональ параллелограмма ACDB, построенного на векторах заданных сил. Определение равнодействующеё двух сил по правилу параллелограмма называется векторным или геометрическим, сложением и выражается векторным равенством

F∑  = F1  + F2               (1)

а)

б)

Рисунок 2

Пятая аксиома устанавливает, что в природе не может быть одностороннего действия силы. При взаимодействии тел всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие. Так, если на тело В (рисунок 2, б) действует сила со стороны материального тела А, то на тело А действует со стороны тела В такая же по численному значению сила Обе силы действуют по одной прямой и направлены в противоположные стороны. Действие и противодействие всегда приложены к различным телам, и именно поэтому они не могут уравновешиваться.

Вопрос 2. Связи и их реакции.

Рассматриваемые в механике тела могут быть свободными и несвободными. Свободным называют тело, которое не испытывает никаких препятствий для перемещения в пространстве в любом направлении. Если  же тело связано с другими телами, которые ограничивают его движение в одном или нескольких направлениях, то оно является несвободным. Тела, которые ограничивают движение рассматриваемого тела, называют связями.

При взаимодействии между телом и его связями возникают силы, противодействующие возможным движениям тела. Эти силы действуют на тело со стороны связей и называются реакциями связей.

Реакция связи всегда противоположна тому направлению, по которому связь препятствует движению тела. Существование реакций обосновывается аксиомой о действии и противодействии. Для определения реакций связей используют принцип освобождения от связей. Не изменяя равновесия тела, каждую связь можно отбросить, заменив ее реакцией. Определение реакций связей является одной из наиболее важных задач статики. Ниже приведены наиболее распространенные виды связей, встречающиеся в задачах.

1. Связь в виде гладкой (т. е. без трения) плоскости или поверхности (рисунок 3, а). В этом случае реакция связи всегда направлена по нормали к опорной поверхности.

2. Связь в виде контакта цилиндрической или шаровой поверхности с плоскостью. В этом случае реакция связи направлена также по нормали к опорной поверхности (рисунок 3, б).

3. Связь в виде шероховатой плоскости (рисунок 3, в). Здесь возникают две составляющие реакции: нормальная, перпендикулярная  плоскости, и касательная, лежащая в плоскости. Касательная реакция  называется силой трения и всегда направлена в сторону, противоположную действительному или возможному движению тела.

Полная реакция , равная геометрической сумме нормальной и касательной составляющих, отклоняется от нормали к  опорной поверхности на некоторый угол	При взаимодействии тела  с реальными связями возникают силы трения. Однако во многих случаях силы трения незначительны и вследствие этого ими часто пренебрегают.

4. Гибкая связь, осуществляемая веревкой, тросом, цепью и т. п (рисунок 3, г). Реакции гибких связей  и  направлены вдоль связей, причем гибкая связь может работать только на растяжение.

5. Связь в виде жесткого прямого стержня с шарнирным закреплением концов (рисунок 3, д). Здесь реакции ,  и всегда направлены вдоль осей стержней. Стержни при этом могут быть как растянутыми, так и сжатыми.

6. Связь, осуществляемая ребром двугранного угла или точечной опорой. Реакция такой связи или направлена перпендикулярно поверхности опирающегося тела (рисунок 3, е).

а)

F

R

F

Rt

Rn

R

в)

д)

A

B

G

RA

RB

г)

G

R1

R2

R3

б)

F

R

G

R1

R2

R3

е)

Рисунок 3

Вопрос 3. Плоская система сходящихся сил.

Силы называют сходящимся, если их линии действия пересекаются в одной точке. Различают плоскую систему сходящихся сил, когда линии действия всех данных сил лежат в одной плоскости, И пространственную систему сходящихся сил, когда линии действия сил лежат в разных плоскостях.

На основании следствия из третьей аксиомы силу можно переносить по линии ее действия, поэтому сходящиеся силы всегда можно перенести в одну точку - в точку пересечения их линий действия. Выполнив перенос, на рисунке 4, а получим четыре силы

приложенные к точке К. Для определения их равнодействующей сложим последовательно все данные силы, используя правило треугольника.

Рисунок 4

б)

а)

Находим частичные равнодействующие:

;                           (2)

И, наконец, сложив все силы, определяем полную равнодействующую

.                       (3)

Фигура ОАВСD  (рисунок 4, б) называется силовым многоугольником.

Когда при построении силового многоугольника конец последней слагаемой силы совместится с началом первой, равнодействующая   системы сходящихся сил окажется равной нулю. В этом случае система сходящихся сил находится в равновесии.