Лекция 7

Тема:  «Деформация и напряжение при сдвиге. Условия прочности при срезе и при смятии. Расчет на прочность заклёпочных соединений».

Вопрос 1. Деформация и напряжение при сдвиге.

P

P

δ

а

в

с

с′ ′ ′

d′ ′ ′

d ′ ′

γ

Pисунок 18

h

Чистым сдвигом называют такое напряженное состояние, когда на гранях элементарного, выделенного из бруса элемента действуют только касательные напряжения.

Приложим к брусу две равные противоположно направленные силы Р действующие на расстоянии весьма близко друг к другу (рисунок 18). При достаточной величине этих произойдет срез по некоторому сечению ав.

Деформации среза предшествует перекашивание прямых углов параллелепипеда авсd эту деформацию называют сдвигом. Под действием касательных напряжений грань сd сместится в положение с′d′. Величина δ = сс′ называется абсолютным сдвигом, а γ – углом сдвига. Угол сдвига  tg = δ/h ≈ γ характеризует относительную деформацию при сдвиге.

Для деформации чистого сдвига

τ = G· γ                                                             (32)

где G – модуль упругости II рода (модуль Юнга).

Формула 32 носит название закона Гука при сдвиге.

Между модулем сдвига G и модулем упругости Е существует зависимость:

G = Е / [2(1+μ)]                                                     (33)

Вопрос 2. Условия прочности при срезе и при смятии.

Приближенно можно принять, что касательные напряжения распределяются по сечению равномерно  τ = Q/A.

Условие прочности элементов, работающих на срез, имеет вид:

τ = Р/Aср≤ [τср]                                                 (34)

где Aср – площадь среза; [τср] – допускаемое напряжение среза.

На срез работают заклепочные соединения, но кроме среза стержень заклепки давление со стороны отверстия передается по боковой поверхностью полуцилиндра высотой, равной толщине соединяемых пластин. Смятием называется местная деформация сжатия по площадкам передачи давления.

Проверку элементов конструкции на смятие производят по формуле:

σ = Р/Aсм≤ [σсм]                                                (35) где Aсм – площадь смятия; [σсм] – допускаемое напряжение на смятие.

Вопрос 3. Расчет на прочность заклёпочных соединений.

Примером элемента металлических конструкций, работающего на срез, может служить заклепка. Так как площадь поперечного сечения заклепки является круг, подставляя в формулу 34 площадь среза одной заклепки, получим формулу для расчета заклепочных соединений:

τ = 4Р/(πd2·i·z) ≤ [τср]                                                (36)

Рисунок 19

Р

Р

d

а)

h

Р

Р

d

б)

h

где i- число плоскостей среза, для односрезного (рисунок 19, а) i = 1, для двухсрезного  (рисунок 19, б) i = 2;  z –число заклепок.

За площадь смятия заклепки условно принимают ее диаметральное сечение под одной пластиной, т. е. прямоугольник Aсм = d·h. Подставляя в формулу 35 площадь среза одной заклепки, получим формулу для расчета заклепочных соединений:

σ = 4Р/(d·h ·z) ≤ [σсм]                                                (37)

где h – наименьшая толщина соединяемых пластин.