Лекция 9

Тема:  «Поперечный изгиб. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов».

Вопрос 1.Поперечный изгиб.

Нагружение при котором в поперечных сечениях деталей возникают внутренние моменты, действующие в плоскости, перпендикулярной к плоскости поперечного сечения называется изгибом. Если изгибающий момент является единственным внутренним силовым фактором, то изгиб называют чистым, а при наличии поперечных сил – поперечным.

Внутренние силы в любом сечении балки могут быть заменены силой Q и парой сил с моментом  М. Сила Q называется поперечной силой, а момент М – изгибающим моментом в поперечном сечении балки.

Поперечная сила в каком либо поперечном сечении балки численно равна алгебраической сумме проекций на ось у внешних сил, действующих на балку по одну сторону от рассматриваемого сечения, а изгибающий момент – алгебраической сумме моментов сил, взятых относительно центра тяжести сечения.

Вопрос 2. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

Рисунок 25

Q > 0

n

n

М < 0

m

m

m

m

М < 0

n

n

Q < 0

Рассмотрим ряд типовых примеров, содержащих наиболее часто встречающиеся случаи нагружения. Первоначально введем «правило знаков» (рисунок 25).

Рисунок 26

x1

P

l

Р

I

I

a)

б)

в)

Эп Q

Pl

Эп M

Случай 1 – Балка с защемленным концом, нагружена сосредоточенной силой на свободном конце (рисунок 26, а).

Проведем произвольное сечение I-I и, отбросив левую часть от сечения, рассмотрим равновесие правой части (рекомендуется отбрасывать защемленную часть).

Граница сечения I-I: 0 ≤ х1 ≤ l

Q1= Σ Fiy = Р

т. е. на протяжении всего участка Q1 постоянна и равна Р (рисунок 26, б).

М1 = Σ  М(Fi) = -Р х1;

Момент изменяется линейно, поэтому эпюру М строим по двум точкам (рисунок 26, в)

при х1 = 0  М1 = 0; при х1 = l  М1 = -Р · l

Случай 2 – Балка с защемленным концом, нагружена равномерно распределенной нагрузкой q (рисунок 27, а).

q

x1

I

I

Рисунок 27

в)

q·l2/2

Эп M

a)

б)

Эп Q

q·l

Проведем произвольное сечение I-I и, отбросив левую часть от сечения, рассмотрим равновесие правой части.

Граница сечения I-I: 0 ≤ х1 ≤ l

Q1= Σ Fiy = q х1;

Поперечная сила изменяется линейно, поэтому эпюру Q  строим по двум точкам (рисунок 26, б)

при х1 = 0  Q1 = 0; при х1 = l  Q1  = q · l

М1 = Σ  М(Fi) = - q · х21/2;

Получилось уравнение второго порядка (кривая – парабола), поэтому эпюру М строим как минимум по трем точкам (рисунок 26, в)

при х1 = 0         М1 = 0;

при х1 = l / 2      М1 = - q · l2 / 8

при х1 = l           М1 = - q · l2 / 2

Случай 3 – Балка с защемленным концом, нагружена сосредоточенной  парой сил с моментом m на свободном конце (рисунок 28, а).

Рисунок 28

x1

m

l

m

I

I

a)

б)

в)

Эп Q

Q = 0

Эп M

Проведем произвольное сечение I-I и, отбросив левую часть от сечения, рассмотрим равновесие правой части.

Граница сечения I-I: 0 ≤ х1 ≤ l

Q1= Σ Fiy = 0

т. к. сумма проекций сил пары на любую ось равна нулю.

М1 = Σ  М(Fi) = m;

Изгибающий момент в любом сечении равен внешнему моменту на свободном конце; он положителен так как внешний момент справа направлен против часовой стрелки и балка изгибается выпуклостью вниз.

Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов  построены на рисунке 28, б, в. Балка в рассмотренном примере испытывает чистый изгиб, так как поперечная сила во всех ее поперечных сечениях равна нулю. Эпюра моментов при чистом изгибе ограничивается прямой линией, параллельной оси балки.

Случай 4 – Балка лежащая на двух опорах и  нагружена сосредоточенной силой  Р (рисунок 29, а).

Рисунок 29

x2

Р

в

II

II

a)

б)

в)

Эп Q

Эп M

Р

RA

x1

I

I

l

a

Р·а·в / l

RA

RB

А

В

RB

Для балки лежащей на двух опорах предварительно необходимо определить опорные реакции

∑МА= 0   – Р·а + RB· l = 0

∑МВ= 0      Р·в – RА· l = 0,

откуда

RB = Р·а / l;    RА = Р·в / l.

Разделим всю балку на два участка. Проведем произвольное сечение I-I и, отбросив правую часть от сечения, рассмотрим равновесие левой части.

Граница сечения I-I: 0 ≤ х1 ≤ а

Q1= Σ Fiy = RА= Р·в / l

М1 = Σ  М(Fi) =  RА · х1

Полученное уравнение определяет прямую линию, которую можно построить по двум точкам

при х1 = 0     М1 = 0;

при х1 = а     М1 = RА · а = Р·в· а / l

Далее проведем произвольное сечение II-II и, отбросив левую часть от сечения, рассмотрим равновесие правой части.

Граница сечения II-II : 0 ≤ х2 ≤ в

Q2 = Σ Fiy = RВ = Р·а / l

М2 = Σ  М(Fi) =  RВ · х2

Полученное уравнение также определяет прямую линию, которую можно построить по двум точкам

при х2 = 0     М2 = 0;

при х2 = в     М2 = RВ · в = Р·а ·в / l

Эпюра поперечных сил показана на рисунке 29, б. В сечении где приложена сила Р, поперечная сила имеет скачок, равный значению Р, и меняет знак на противоположный.

Эпюра изгибающих моментов построена на рисунке 29, в. Изгибающий момент имеет максимальную величину в том сечении, в котором поперечная сила меняет знак.

Случай 5 – Балка лежащая на двух опорах и  нагружена равномерно распределенной нагрузкой q (рисунок 30, а).

Рисунок 30

q

a)

б)

в)

Эп Q

Эп M

RA

x1

I

I

l

q·l2/8

RA

RB

А

В

RB

Для балки лежащей на двух опорах предварительно необходимо определить опорные реакции

∑МА= 0   – q·l·l/2 + RB· l = 0

∑МВ= 0      q·l·l/2  – RА· l = 0,

откуда

RА = RB = q·l /2.

Проведем произвольное сечение I-I и, отбросив правую часть от сечения, рассмотрим равновесие левой части.

Граница сечения I-I: 0 ≤ х1 ≤ l

при х1 = 0   Q1= RА= q·l /2

при х1 = l   Q1= RА- q·l= -q·l /2

Эпюра Q построена на рисунке 30, б.

М1 = Σ  М(Fi) =  RА · х1 - q·x1·х1/2 =

=q·l /2 - q·x21/2

В это уравнение х1 входит во второй степени, поэтому эпюра М изобразится параболой, которую можно построить по трем точкам. Вершину параболы находим в точке, где эпюра Q пересекает нейтральную линию. Для этого выражение Q1 нужно приравнять к нулю

Q1= RА- q·x01= 0 откуда x01= q(l /2)/ q = l /2

при х1 = 0     М1 = 0;  при х1 = l/2     М1 = q·l21/ 2;    при х1 = l     М1 = 0;

Эпюра изгибающих моментов построена на рисунке 30, в. Изгибающий момент имеет максимальную величину в том сечении, в котором поперечная сила меняет знак.