Практическое занятие №3

Определение объемов земляных работ

Трудоемкость – 1 час.

Задачу решать по своему варианту.

ПРИМЕР: Определить объем траншеи длиною L = 150 м, шириною по дну a = 1,5 м. Глубина траншеи в начале участка h1 = 3,0 м. Продольный уклон траншеи i1 = -0,002; продольный уклон поверхности земли i2 = -0,008.  Крутизна откосов траншеи 1: m =1:1.5. В поперечном направлении поверхность земли к траншеи горизонтальна.

Объем следует подсчитать дважды – по точным и приближенным формулам, а так же определить ошибку в процентах, получаемую в последнем случае. Продольный профиль изображен на рисунке 3.3.

i = 0.008 Уклон земли

i = 0.002 Уклон траншеи

150 м

3 м

Рисунок 3. 3 – Продольный профиль траншеи

РЕШЕНИЕ: Глубина траншеи в конце участка определяется по зависимости:

h2 = (3,00+150×0,002) – (150×0,008)=2,10 м; Ширина траншеи по верху в начале участка b1 = 1,5 + (2×3,0×1.5) = 10,5 м; то же в конце участка b2 = 1.5 + (2×2.10×1.5) = 7.80 м.

Рисунок 3.4 - Схема для определения объема траншей

1. Определяем объем траншеи по точной формуле (формула Винклера):

| W1=F1+ F22 – h2-h12× m6х L, | (3.13) |
| --- | --- |

где:   F1 – площадь поперечного сечения траншеи в начале участка, а F2 – в конце участка; m – коэффициент заложения; L – длинна траншеи.

Из условий задачи определяем площади поперечного сечения траншеи

F1 = [(1,5 + 10,5) × 3] : 2 = 18,00 м2. F2 = [(1,5 + 7,8) × 2,10] : 2 =9,76 м2.

Тогда W1  = [(18,00 + 9,76) : 2 – (2,10 – 3,0)2 × 1,5 : 2] × 150 = 2052 м3

2. Определяем объем траншеи по другой точной формуле (формула Мурзо)

| W2 =Fс+ h2- h12 m12× L , | (3.14) |
| --- | --- |

где: Fс – площадь поперечного сечения траншеи в середине участка и в этом месте глубина ее будет равна hс = (3,0 + 2,1) : 2 = 2,55 м. Тогда Fс = {[1,5 + (1,5 + 2 × 2,55)2 × 1,5] : 12} : 2,55 = 13,58 м2. Тогда W2 = {13,58 + [(2,1 – 3,0) × 1,5] : 12} × 150 = 2052 м3.

3. Объем траншеи по приближенной формуле будет равен W = [(F1 + F2) × L] : 2 = [(18,00 + 9,76) × 150] : 2 = 2082,0 м3.

Ошибка, получаемая задачу с изменением приближенной формулы равна [(2082 – 2052)/2] × 100 = 1,5%.

Задача 3.2 Решить предыдущую  задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Основные данные для определения количества циклов

| Вариант | L, м | h, м | i1 | i2 | 1 : m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 2.0 | -0.002 | -0.01 | 1:1,25 |
| 2 | 100 | 2.5 | -0.003 | -0.008 | 1:1 |
| 3 | 120 | 3.2 | +0.004 | +0.002 | 1:1,5 |
| 4 | 140 | 2.9 | -0.005 | -0.001 | 1:1,5 |
| 5 | 180 | 3.8 | +0.003 | +0.006 | 1:1,25 |
| 6 | 200 | 2.4 | +0.004 | +0.007 | 1:1,25 |
| 7 | 150 | 2.7 | -0.001 | -0.006 | 1:1 |
| 8 | 170 | 3.0 | +0.002 | +0.004 | 1:1,5 |
| 9 | 160 | 2.6 | -0.003 | -0.001 | 1:1,5 |
| 10 | 190 | 3.9 | +0.005 | +0.005 | 1:1,25 |
| 11 | 210 | 2.2 | +0.004 | +0.006 | 1:1,25 |