Практическое занятие №8

Земляные работы при строительстве водопроводно-канализационных сооружений

Трудоемкость – 1 часа.

Задачу решать по своему варианту из каждого блока работ. Работы выделены жирным шрифтом жёлтой заливкой.

Прокладка железобетонного коллектора на участке длиной L = 500 м производится ниже уровня грунтовых вод.

ЗАДАЧА: Необходимо запроектировать понижение уровня грунтовых вод иглофильтровыми установками. Глубина траншеи hт = 3,2 м, ширина понизу b = 1,7 м; уровень грунтовых вод (УГВ) на глубине 0,5 м от дневной поверхности. Грунт — крупнозернистый песок с коэффициентом фильтрации К = 20 м/сутки. Мощность водоносного слоя Н = 8 м (рисунок 3.29).

РЕШЕНИЕ: Принимается иглофильтровая установка ЛИУ-2 с однорядным расположением игл по длине траншеи. Комплект состоит из 24 игл. Производительность установки 720 м3/сутки.

Определяем приток на 1 м траншеи для однорядной установки:

| q= К (Н2- h12)R , | (1) |
| --- | --- |

где: h1 – толщина слоя воды при водоотливе; h2 = hт + 0,5 (запас с целью предотвращения намокания поверхности верха грунта  в траншеи или котловане);  h1 = Н – h2 = 8,0 – 3,7 = 4,3 м; R — радиус влияния иглофильтра, определяемый по формуле:

| R= 3KtHμ , | (2) |
| --- | --- |

где: t – расчетная продолжительность откачки (по опытным данным для первых ярусов иглофильтровых установок); t = 25 суток; Принимаем t = 2 суток; μ – коэффициент водоотдачи (для мелкозернистых песков μ = 0,15— 0,21; для крупнозернистых и гравелистых песков μ = 0,22 — 0,25); принимаем μ = 0,22. Тогда R = 3× 20 ×2 ×80,22 = 66,0 м; q= 20 ×(82- 4,32)66,0=13,8 м3/сутки.

Рисунок 3.29 – Схема водопонижения легкими иглофильтрами

При расстоянии между иглофильтрами 1,5 м длина участка, обслуживаемого комплектом, составит lк =24×1,5 = 36 м. Общий приток воды к участку определим по формуле:

| Q= qlк , | (3) |
| --- | --- |

По расчету получаем = 13,8 × 36 = 497 м3/сутки.  Это удовлетворяет условию, так как производительность установки 720 м3/сутки. Количество рабочих участков 500/36 = 14.

Задача 3. 11 Решить задачу 3.11 по данным, приведенным в таблице 3.13 и  запроектировать понижение уровня грунтовых вод.

Таблица 3.13 – Основные  параметры для определения количества установок.

| Вариант | Размеры траншеи, м |  | УГВ от поверхности, м | Н, м | h2, м | К, м/сутки | t, сутки | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 12 | 5,0 | 16 | 3 | 0,15 |
| 2 | 3,5 | 1,5 | 0,8 | 10 | 4,0 | 12 | 4 | 0,10 |
| 3 | 4,2 | 1,8 | 0,9 | 11 | 5,0 | 14 | 5 | 0,11 |
| 4 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 10 | 5,0 | 16 | 3 | 0,15 |
| 5 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 10 | 4,0 | 12 | 4 | 0,10 |
| 6 | 4,1 | 1,8 | 0,9 | 11 | 5,0 | 14 | 5 | 0,11 |
| 7 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 12 | 5,0 | 16 | 3 | 0,15 |
| 8 | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 10 | 4,0 | 12 | 4 | 0,10 |
| 9 | 4,4 | 1,8 | 0,9 | 11 | 5,0 | 14 | 5 | 0,11 |
| 10 | 4,6 | 2,0 | 1,0 | 12 | 5,0 | 16 | 3 | 0,15 |
| 11 | 3,7 | 1,5 | 0,8 | 10 | 4,3 | 12 | 4 | 0,10 |