МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанский государственный технический университет

им. Д. Серикбаева

Факультет: Школа архитектуры, строительства и дизайна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по дисциплине "Технология возведения зданий и сооружений"

Тема: " Монтаж строительных конструкций одноэтажного промышленного здания"

|  |  | Руководитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____________________ А.Г.Гольцев (подпись) |
|  |  | "____" ______________ 2022 г. |
|  |  | Студент |
|  |  | Специальности……….., группы ………. |
|  |  | ___________________ .................. (подпись) |
|  |  | "____" ______________ 2022 г. |

Усть-Каменогорск

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ...…………………………………………………………….....3

- ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ….………………...4

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ….….5

- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ………...………………...8

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ…………………….…...……………10

- МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ……………...……….…..16

  - Ведомость автотранспортных средств……………………….......…17

  - Ведомость грузозахватных приспособлений……………………….19

  - Технические характеристики крана………………………………...22

  - Технические параметры самоходно-стреловых кранов…………...35

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ КРАНА……………...37

  - Определение сменной эксплуатационной производительности крана…………………………………………………………………...37

  - Определение продолжительности монтажных работ……………...41

  - Определение трудоёмкости монтажных работ………………….....42

  - Определение основных экономических параметров………………43

  - Экономическая эффективность кранов……………………………..47

- УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ……………………………48

  - Складирование сборных конструкций……………………………...48

  - Монтаж фундаментных балок……………………………………….48

  - Монтаж колонн……………………………………………………….49

  - Монтаж наружных стеновых панелей………………………………50

  - Монтаж плит покрытия……………………………………………...51

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ………………………..52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...57

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………...58

ВВЕДЕНИЕ

Возведение зданий и сооружений складывается из ряда строительных работ, которые в свою очередь подразделяются на отдельные процессы. При этом выполнение строительных работ осуществляется в определённой технологической последовательности: подготовительные работы – производство работ подземной части или так называемые  “нулевые циклы”; возведение надземной части; отделочные работы; благоустройство территории.

В целях сокращения сроков строительства эти виды работ совмещают по времени, т.е. осуществляют поточным методом, что позволяет более эффективно использовать машины и механизмы, повысить производительность труда и снизить стоимость строительства.

Монтаж строительных конструкций является ведущим технологическим процессом, который во многом определяет структуру объектных потоков, общий темп строительства объекта, порядок и методы производства других видов работ. При этом необходимо иметь в виду, что выполнение всех видов строительных работ, включая и монтаж конструкций, должно быть увязано в единый технологический процесс – поток, конечной целью которого является получение готовой продукции в виде здания и сооружения.

Поточный метод строительства основан на применении принципов непрерывности и равномерного выполнения процессов в строительном производстве. Для создания строительного потока необходимо:

во-первых, весь комплекс работ по строительству объектов расчленить на составляющие процессы, разделить труд между исполнителями и закрепить составляющие процессы за бригадами и звеньями;

во-вторых, рассчитать производственный ритм путем разделения общего фронта работ (здания или сооружения) на отдельные участки (захватки) и назначения примерно одинаковой продолжительности работ на этих участках, максимально совместив во времени и пространстве выполнение составляющих процессов.

Технология монтажа конструкций определяется совокупностью решения организационных и технологических задач путем использования оптимальных способов и методов производства работ, в конечном счете, которой получаем готовую продукцию в виде здания или сооружения. Выбор оптимального варианта производства работ во многом предопределяет сроки строительства и его качество.

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ

- Монтируемое здание – промышленное, одноэтажное, каркасное, 4-х пролетное, состоит из 4х18 м пролетов.

- Длина здания 120 м.

- Ширина здания 72 м.

- Каркас здания, покрытия, стеновые ограждения из сборного железобетона.

- Шаг колонн наружного и внутреннего рядов 6 м.

2	СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 2.1 – Спецификация элементов сборных конструкций

| № | Наименование элементов сборных конструкций | Марка элемента | Размеры элемента (мм) |  |  | Количество элемента (шт.) |  | Масса (т) |  | Объем (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | высота | на 1 блок | На всё здание | Одного элемента | Всего | Одного элемента | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Фундамент | Ф1 | 1500 | 1500 | 1800 | 50 | 100 | 3,5 | 350 | 1,4 | 140 |
|  |  | Ф2 | 2500 | 1500 | 1800 | 5 | 5 | 5,25 | 26,25 | 2,1 | 10,5 |
|  |  | Ф3 | 1500 | 1500 | 1800 | 8 | 16 | 3,5 | 56 | 1,4 | 140 |
| 2 | Фундаментная балка | БФ1 | 5000 | 260 | 450 | 30 | 60 | 1,3 | 78 | 0,52 | 31,2 |
|  |  | БФ2 | 4500 | 260 | 450 | 2 | 4 | 1,2 | 4,8 | 0,48 | 1,92 |
| 3 | Колонны крайнего и средних рядов | КК1 | 4900 | 400 | 400 | 25 | 50 | 2,45 | 122,5 | 0,98 | 49 |
|  |  | КС1 | 4900 | 400 | 400 | 30 | 60 | 2,45 | 147 | 0,98 | 58,8 |
| 4 | Колонна фахверка | КФ1 | 5400 | 400 | 400 | 4 | 8 | 2,7 | 21,6 | 1,08 | 8,64 |
|  |  | КФ2 | 5700 | 400 | 400 | 4 | 8 | 2,85 | 22,8 | 1,14 | 9,12 |
| 5 | Плита покрытия | ПП1 | 5970 | 1490 | 300 | 480 | 960 | 2,7 | 2592 | 1,08 | 1036,8 |
| 6 | Балка покрытия | БП1 | 17860 | 300 | 1800 | 44 | 88 | 4,5 | 396 | 1,8 | 158,4 |
| 7 | Стеновая панель | СП1 | 6240 | 240 | 1800 | 2 | 4 | 1,55 | 6,2 | 0,62 | 2,48 |
|  |  | СП2 | 6240 | 240 | 1200 | 6 | 12 | 1,35 | 16,2 | 0,54 | 6,48 |
|  |  | СП3 | 5980 | 240 | 1800 | 28 | 56 | 1,55 | 86,8 | 0,62 | 34,72 |
|  |  | СП4 | 5980 | 240 | 1200 | 64 | 128 | 1,3 | 166,4 | 0,52 | 66,56 |
|  |  | СП5 | 5980 | 240 | 1500 | 6 | 12 | 1,43 | 17,16 | 0,57 | 6,84 |
| 8 | Остекленение | ОК1 | 6000 | - | 1200 | 18 | 36 | 1,66 | 59,76 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1607 |  | 4169,47 |  | 1761,46 |

Рисунок 2.1 – Продольный фасад здания

Рисунок 2.2 – Поперечный фасад здания

Рисунок 2.3 – План здания

- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 3.1 – Ведомость потребных материалов

Выполняется на основе таблицы 1,  а также СН РК 8.02-05-2002 «Сборник 7»

| № п/п | Наименование строительной конструкции и марка | Ед.изм. | Кол-во сборных элементов | Наименование потребных материалов | Ед.изм. | Норма потребления материалов на ед.изм. | Общее количество потребных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Колонны прямоугольного сечения в стаканах фундаментов КК1, КС1, КФ1, КФ2 | 1 шт. | 126 | Бетон В25 | м3 | 0,086 | 10,836 |
|  |  |  |  | Прочие материалы | тг | 75,69 | 9536,94 |
| 2 | Фундаментные балки БФ1, БФ2 | 1 шт. | 64 | Бетон В15 | м3 | 0,0305 | 1,952 |
|  |  |  |  | Раствор М-50 | м3 | 0,0042 | 0,2688 |
|  |  |  |  | Прочие материалы | тг | 44,53 | 2849,92 |
| 3 | Балки покрытия БП1 | 1 шт. | 88 | Электроды d=6мм, Э42 | т | 0,0008 | 0,0704 |
|  |  |  |  | Закладные детали | т | 0,0076 | 0,6688 |
| 4 | Плиты покрытия ПП1 | 1 шт. | 960 | Электроды d=6мм, Э42 | т | 0,0002 | 0,192 |
|  |  |  |  | Закладные детали | т | 0,0012 | 1,152 |
|  |  |  |  | Бетон В10 | м3 | 0,085 | 81,6 |
|  |  |  |  | Прочие материалы | тг | 104,64 | 100454,4 |
| 5 | Стальной оконный переплет | 100 м2 | 36 | Болты нормальной точности | кг | 6 | 216 |
|  |  |  |  | Электроды Э-42 | т | 0,048 | 1,728 |
|  |  |  |  | Прочие материалы | тг | 3078 | 110808 |

Продолжение таблицы 3.1 – Ведомость потребных материалов

| № п/п | Наименование строительной конструкции и марка | Ед.изм. | Кол-во сборных элементов | Наименование потребных материалов | Ед.изм. | Норма потребления материалов на ед.изм. | Общее количество потребных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Стеновые панели СП1,СП2,СП3,СП4,СП5 | 1 шт. | 212 | Раствор М-50 | м3 | 0,0152 | 3,2224 |
|  |  |  |  | Закладные детали | т | 0,014 | 2,968 |
|  |  |  |  | Электроды Э-42 | т | 0,0008 | 0,1696 |
|  |  |  |  | Утеплитель d=30 мм | 100м | 0,139 | 29,468 |
|  |  |  |  | Мастика МСУ-50 | т | 0,0037 | 0,7844 |

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование строительного процесса | Ед. изм. | Формула подсчета | Общее количество | Обоснование (ЕНиР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка фундамента под колонну Ф-1 | 1 элемент | См.специф. | 100 | Е4-1-1 |
| 2 | Установка фундамента под колонну Ф-2 | 1 элемент | См.специф. | 5 | Е4-1-1 |
| 3 | Установка фундамента под колонну Ф-3 | 1 элемент | См.специф. | 16 | Е4-1-1 |
| 4 | Установка колонн в стаканы фундаментов при помощи кондуктора КК-1,КС-1, КФ1,КФ2 | 1 колонна | Nk=Nфунд. | 126 | Е4-1-4(А) |
| 5 | Установка фундаментных балок БФ-1 | 1 элемент | См.специф. | 60 | Е4-1-6(Б) |
| 6 | Установка фундаментных балок БФ-2 | 1 элемент | См.специф. | 4 | Е4-1-6(Б) |
| 7 | Установка балок покрытия БП-1 | 1 панель | См.специф. | 88 | Е4-1-6(А) |
| 8 | Укладка плит покрытия ПП-1 S=9 м2 | 1 элемент | См.специф. | 960 | Е4-1-7 |
| 9 | Установка стеновых панелей: | 1 элемент | См.специф. | - | Е4-1-8(А) |
|  | СП-1 S=11,2 м2 |  |  | 4 |  |
|  | СП-2 S=7,5 м2 |  |  | 12 |  |
|  | СП-3 S=10,8 м2 |  |  | 56 |  |
|  | СП-4 S=7,2 м2 |  |  | 128 |  |
|  | СП-5 S=9 м2 |  |  | 12 |  |

Продолжение таблицы 4.1 – Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование строительного процесса | Ед. изм. | Формула подсчета | Общее количество | Обоснование (ЕНиР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Установка стальных оконных переплетов | 1 тонна | См.специф. | 36 | Е5-1-15 |
| 11 | Заделка стыков колонн в стаканы фундаментов | 1 стакан | Nст.=Nкол. | 126 | Е4-1-25(А) |
| 12 | Заделка стыков балок с колоннами | 1 узел | Nуз.=Nкол. | 126 | Е4-1-25(Б) |
| 13 | Антикоррозионное покрытие сварных соединений | 10 стаканов | Nст.=(Nстен.п.+Nок.+Nпл.покр.)∙4+Nб.п∙210 | 501 | Е4-1-22 |
| 14 | Заливка швов панелей наружных стен | 100 м шва | lшва=lгор+lверт100, lверт=Нзд∙(Nосей по перим-у-4), lгор=Рзд∙Nстен.п и окон в 1 ячейке | 17,95 | Е4-1-26 |
| 15 | Заливка швов плит покрытия | 100 м шва | lшва=lпрод+lпопер100, lпопер=Взд∙(Nцифр.осей+1), lпрод=Lзд∙(Nплит.пок в 1 шаге+1) | 74,64 | Е4-1-26 |
| 16 | Гидроизоляция швов стеновых панелей | 10 м шва | lгидр-ции=lшва стен. пан∙10 | 179,5 | Е4-1-27 |
| 17 | Конопатка, зачеканка и расшивка швом стеновых панелей | 10 м шва | lконоп=lгидр-ции | 179,5 | Е4-1-28 |

Продолжение таблицы 4.1 – Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование строительного процесса | Ед. изм. | Формула подсчета | Общее количество | Обоснование (ЕНиР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Электросварка стальных соединений | 10 м шва | lшва=(Nстен.п.+Nок.+Nпл.покр.+Nб.п)10 lверт=Nстен.п.+Nок.10; lгор=Nпл.покр.+Nб.п10. | 129,6 24,8 104,8 | Е22-1-1 |

Определяем количество стыков сварных соединений по формуле:

Nст.=(Nстен.п.+Nок.+Nпл.покр.)∙4+Nб.п∙210,                                                              (1)

где  Nстен.п. – количество стеновых панелей, определяемое по таблице 2.1 и равное 212;

Nок. - количество оконных переплетов, определяемое по таблице 2.1 и равное 36;

Nпл.покр. - количество плит покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 960;

Nб.п - количество балок покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 88.

Nст.=(212+36+960)∙4+88∙210=1208∙4+17610=4832+17610=500810=501 стык.

Определяем длину вертикальной заливки швов панелей наружных стен по формуле:

lверт=Нзд∙(Nосей по перим-у-4),                                                             (2)

где Нзд – высота здания, равная 5,4 м;

Nосей по перим-у – количество осей по периметру здания, равное 52.

lверт=5,4∙52-4=5,4∙48=259 м.

Определяем длину горизонтальной заливки швов панелей наружных стен по формуле:

lгор=Рзд∙Nстен.п и окон в  1 ячейке,                                                                (3)

где Рзд – периметр здания равный 384 м;

Nстен.п и окон в  1 ячейке – количество оконных переплетов и стеновых панелей в одной ячейке здания, равное 4.

lгор=384∙4=1536 м.

Определяем полную длину заливки швов панелей наружных стен по формуле:

lшва=lгор+lверт100,                                                                                             (4)

где lгор – длина горизонтальной заливки швов панелей наружных стен, равная 1536 м;

lверт - длина вертикальной заливки швов панелей наружных стен, равная 259,2 м.

lшва=1536+259100=1795100=17,95 м.

Определяем длину поперечной заливки швов плит покрытия по формуле:

lпопер=Взд∙(Nцифр.осей+1),                                                                    (5)

где  Взд – ширина здания, равная 72 м;

Nцифр.осей – количество цифровых осей, равное 21.

lпопер=72∙21+1=72∙22=1584 м.

Определяем длину продольной заливки швов плит покрытия по формуле:

lпрод=Lзд∙(Nплит.пок в 1 шаге+1),                                                            (6)

где Lзд – длина здания, равная 120 м;

Nплит.пок в 1 шаге – количество плит покрытия в одном шаге, равное 48.

lпрод=120∙48+1=120∙49=5880 м.

Определяем полную длину заливки швов плит покрытия по формуле:

lшва=lпрод+lпопер100,                                                                                          (7)

где lпрод - длина продольной заливки швов плит покрытия, равная 5880 м;

lпопер – длина поперечной заливки швов плит покрытия, равная 1584 м.

lшва=5880+1584100=74,64 м.

Определяем длину гидроизоляции швов стеновых панелей по формуле:

lгидр-ции=lшва стен. пан∙10,                                                                        (8)

где lшва стен. пан - полная длина заливки швов панелей наружных стен, равная 17,95 м.

lгидр-ции=17,95∙10=179,5 м.

Определяем конопатку, зачеканку и расшивку швом стеновых панелей по формуле:

lконоп=lгидр-ции,                                                                                        (9)

где lгидр-ции - длина гидроизоляции швов стеновых панелей, равная 179,5 м.

lконоп=179,5 м.

Определяем длину вертикальной электросварки стальных соединений по формуле:

lверт=Nстен.п.+Nок.10,                                                                                    (10)

где  Nстен.п. – количество стеновых панелей, определяемое по таблице 2.1 и равное 212;

Nок. - количество оконных переплетов, определяемое по таблице 2.1 и равное 36.

lверт=212+3610=24810=24,8 м.

Определяем длину горизонтальной электросварки стальных соединений по формуле:

lгор=Nпл.покр.+Nб.п10,                                                                                    (11)

где Nпл.покр. - количество плит покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 960;

Nб.п - количество балок покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 88.

lгор=960+8810=104810=104,8 м.

Определяем полную длину электросварки стальных соединений по формуле:

lшва=(Nстен.п.+Nок.+Nпл.покр.+Nб.п)10,                                                                 (12)

где  Nстен.п. – количество стеновых панелей, определяемое по таблице 2.1 и равное 212;

Nок. - количество оконных переплетов, определяемое по таблице 2.1 и равное 36;

Nпл.покр. - количество плит покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 960;

Nб.п - количество балок покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 88.

lшва=(212+36+960+88)10=129610=129,6 м.

5 МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Механизация строительно-монтажных работ — замена ручных средств труда машинами и механизмами; одно из главных направлений научно-технического прогресса в строительстве. Строительные и монтажные работы по способу выполнения делят на следующие основные группы: механизированные, комплексно-механизированные, автоматизированные, роботизированные и ручные.

При производстве строительно-монтажных работ должны применяться наиболее эффективные способы и средства механизации, обеспечивающие высокое качество, снижение себестоимости и сокращение трудоемкости работ. Механизация строительно-монтажных работ должна быть, как правило, комплексной. При этом все трудоемкие процессы должны выполняться средствами механизации, увязанными по производительности применительно к ведущей машине.

Выбор транспортных средств, производится в зависимости от габаритов и веса элемента, принятого для них способа погрузки и коэффициента использования транспортных средств. Для типовых конструкций разработаны таблицы, в которых указаны количество элементов, укладываемых на автомобили различных марок при коэффициенте использования их грузоподъёмности.

Элементы наибольшей длины перевозят в кузовах автомобилей и двухосных прицепах. Длинномерные конструкции рекомендуется перевозить на автомобилях с полуприцепами и прицепами роспусками. Стеновые панели и перегородки перевозят на специально оборудованных двухосных автомобилях. Крупные панели доставляют на панелевозах. Экономически целесообразны перевозки на небольшие расстояния автотранспортом. Железобетонные балки и фермы перевозят в вертикальном положении; панели стен и перегородки - в вертикальном или слегка наклонном положении; прочие элементы - в горизонтальном (плиты перекрытий, лестничные марши).

5.1.  Ведомость автотранспортных средств

Таблица 5.1 – Ведомость автотранспортных средств

| № | Наименование строительной конструкции | Марка элемента | Размеры элемента (мм) |  |  | Объем элемента (м3) | Масса элемента (т) | Наименование автотранспортного средства | Характеристики |  |  | Количество перевозимых элементов (шт) | Масса перевозимых элементов (т) | Коэффициент грузоподъемности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Длина кузова, м | Ширина кузова, м | Грузоподъемность, т |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Фундамент под колонны | Ф1 | 1500 | 1500 | 1800 | 1,4 | 3,5 | ГКБ-817В ЗИЛ-130Г | 4,7 | 2,35 | 5,5 | 1 | 5,5 | 1 |
|  |  | Ф2 | 2500 | 1500 | 1800 | 2,1 | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф3 | 1500 | 1500 | 1800 | 1,4 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Балки покрытия | БП1 | 17860 | 300 | 1800 | 1,8 | 4,5 | ПК-1724 КРАЗ-258 | 24,58 | 2,5 | 17 | 4 | 16,4 | 0,96 |
| 3 | Колонна крайняя | КК1 | 4900 | 400 | 400 | 0,98 | 2,45 | УПЛ-0906 ЗИЛ-130В1 | 6,32 | 2,5 | 9 | 4 | 8,8 | 0,98 |
| 4 | Колонна фахверка | КФ1 | 5400 | 400 | 400 | 1,08 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КФ2 | 5700 | 400 | 400 | 1,14 | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Колонна средняя | КС1 | 4900 | 400 | 400 | 0,98 | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Плиты покрытия | ПП1 | 5970 | 300 | 1490 | 1,08 | 2,7 | УПЛ-0906 ЗИЛ-130В1 | 6,32 | 2,5 | 9 | 3 | 8,1 | 0,9 |
| 7 | Фундаментная балка | БФ1 | 5000 | 260 | 450 | 0,52 | 1,3 | УПЛ-0906 ЗИЛ-130В1 | 6,32 | 2,5 | 9 | 5 | 8 | 0,89 |

Продолжение таблицы 5.1 – Ведомость автотранспортных средств

| № | Наименование строительной конструкции | Марка элемента | Размеры элемента (мм) |  |  | Объем элемента (м3) | Масса элемента (т) | Наименование автотранспортного средства | Характеристики |  |  | Количество перевозимых элементов (шт) | Масса перевозимых элементов (т) | Коэффициент грузоподъемности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Длина кузова, м | Ширина кузова, м | Грузоподъемность, т |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | Стеновые панели | СП1 | 6240 | 240 | 1800 | 0,62 | 1,55 | УПП-0907 ЗИЛ-130В1 | 6,72 | 1,6 | 8,5 | 6 | 7,8 | 0,92 |
|  |  | СП2 | 6240 | 240 | 1200 | 0,54 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП3 | 5980 | 240 | 1800 | 0,62 | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП4 | 5980 | 240 | 1200 | 0,52 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП5 | 5980 | 240 | 1500 | 0,57 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стальной оконный переплет | ОК1 | 6000 | - | 1200 | - | 1,66 | УПП-0907 ЗИЛ-130В1 | 6,72 | 1,6 | 8,5 | 5 | 8,28 | 0,97 |

5.2. Ведомость грузозахватных приспособлений

Таблица 5.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений

| № | Наименование строительного элемента | Марка элемента | Масса элемента | Наименование грузозахватного приспособления | Технические характеристики приспособления |  |  | Необходимое количество приспособлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузоподъемность (т) | Масса (т) | Расчетная высота (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Фундаментный блок | Ф1 | 3,5 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 7 | 0,048 | 4,5 | 2 |
|  |  | Ф2 | 5,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф3 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оконный переплет | ОК1 | 1,66 | Строп двухветвевой | 5 | 0,046 | 5 | 2 |
| 3 | Колонна крайнего и среднего ряда | КК1 | 2,45 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 3 | 0,135 | 0,5 | 2 |
|  |  | КС1 | 2,45 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 5.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений

| № | Наименование строительного элемента | Марка элемента | Масса элемента | Наименование грузозахватного приспособления | Технические характеристики приспособления |  |  | Необходимое количество приспособлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузоподъемность (т) | Масса (т) | Расчетная высота (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Фахверковая колонна | КФ1 | 2,7 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 3 | 0,135 | 0,5 | 2 |
|  |  | КФ2 | 2,85 |  |  |  |  |  |
| 5 | Балка покрытия | БП1 | 4,5 | Траверса (чертёж ПИ Промстальконструкция №4234-24) | 15 | 0,025 | 3,6 | 2 |

Продолжение таблицы 5.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений

| № | Наименование строительного элемента | Марка элемента | Масса элемента | Наименование грузозахватного приспособления | Технические характеристики приспособления |  |  | Необходимое количество приспособлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузоподъемность (т) | Масса (т) | Расчетная высота (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Плиты покрытия | ПП1 | 2,7 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 5 | 0,044 | 4,5 | 2 |
| 7 | Фундаментная балка | БФ1 | 1,3 | Строп двухветвевой | 5 | 0,046 | 5 | 2 |
|  |  | БФ2 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Стеновые панели | СП1 | 1,55 | Траверса чертёж ЮжНИИ (Харьков) | 6 | 0,21 | 3,5 | 2 |
|  |  | СП2 | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП3 | 1,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП4 | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП5 | 1,43 |  |  |  |  |  |

5.3. Технические характеристики крана

Стреловые краны относятся к мобильным монтажным средствам, свободно перемещаются с одной стоянки (объекта) на другую, имеют высокую маневренность и большую зону обслуживания. Стреловые краны широко применяются для погрузо-разгрузочных работ и монтажа конструкций одно- и малоэтажных зданий.

Для увеличения вылета стрелы применяют дополнительные устройства – гуськи или клювы со вспомогательным крюком.

Тип выбираемого монтажного крана определяется:

- конструктивной схемой и размерами здания;

- принятыми методами монтажа;

- массой, размерами и расположением основных конструктивных элементов.

Выбор крана начинают с уточнения массы сборных элементов, монтажной оснастки, грузозахватных устройств, габаритов и проектного положения конструкций в сооружении.

Определяются группы сборных элементов, которые характеризуются максимальными монтажными, техническими параметрами. Для этих сборных элементов подбирают наименьшие требуемые параметры монтажных кранов.

Требуемые параметры монтажных кранов:

а) требуемая грузоподъемность, Qтр, т;

б) требуемая высота подъема стрелы, Нстртр, м;

в) требуемая длина стрелы, Lстр, м;

г) требуемый вылет стрелы, Lстртр, м.

Расчет ведут приближенным способом, обеспечивающим точность, достаточную для курсового проекта.

Грузоподъемность - наибольшая масса груза, которая может быть поднята краном при условии сохранения его устойчивости;

Высота подъема крюка - расстояние от уровня стоянки крана до центра грузового полиспаста в его верхнем положении;

Длина стрелы - расстояние между осью крепления стрелы крана и вертикальной осью, проходящей через центр обоймы грузового полиспаста;

Вылет стрелы - расстояние между осью вращения поворотной платформы крана и вертикальной осью, проходящей через центр грузового полиспаста;

Колея - расстояние между осями передних и задних колёс пневмоколесных или рельсовых кранов.

Для расчета требуемых технических характеристик крана выбираем два варианта.

Марки кранов подбирают по техническим характеристикам, приведенным в справочниках, удовлетворяющим расчетным данным, приведенным ниже.

Определив требуемые расчетные параметры крана, подбираем в соответствии с ними краны, рабочие параметры которых равны или несколько больше параметров, полученных расчетным путем.

Для первого варианта принимаем стреловой кран на гусеничном ходу СКГ-25.

Для второго варианта принимаем стреловой кран на пневмоколесном ходу К-401.

Рисунок 5.1 - Схема для определения требуемых технических параметров стрелового крана

Требуемая грузоподъемность (Qтр) определяется по формуле:

Qтр=gстр+Pэл,                                                                                        (13)

где gстр - вес грузозахватного приспособления, а также всех сопутствующих приспособлений, т;

Pэл – вес монтируемого элемента, т.

Требуемая высота подъема стрелы (Нстртр) определяется по формуле:

Нстртр=Н0+hзап+hэл+hстр+hп.п.,                                                      (14)

где Н0 - отметка установки конструкции либо высота конструкции, над которой проносится монтируемая конструкция, м;

hзап - запас по высоте, принимаем от 0,5 до 1м, в курсовом проекте принимаем запас равным 1 м;

hэл – высота элемента в проектном положении, м;

hстр - расчётная высота грузозахватного приспособления, м;

hп.п. - высота грузового полиспаста в стянутом состоянии, принимаемая в нашем курсовом проекте равным 1,5 м.

Требуемая длина стрелы ( Lстр) определяется по формуле:

Lстр=Lстртр-bш2+Нстртр-hш2,                                                     (15)

где Lстртр – требуемый вылет стрелы определяемый по формуле (16),м;

bш - расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы (шарнира) (около 1,5 м), точно определяется по справочникам,  в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м;

Нстртр - требуемая высота подъема стрелы, определяемая по формуле (14),м;

hш - расстояние от оси крепления стрелы (шарнира) до уровня стоянки крана (около 1,5 м), точно определяется по справочникам, в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м.

Требуемый вылет стрелы (Lстртр) определяется по формуле:

Lстртр=Нстртр-hш∙b1+b2+b3hстр+hп.п.+bш,                                                                (16)

где Нстртр - требуемая высота подъема стрелы, определяемая по формуле (14),м;

hш - расстояние от оси крепления стрелы (шарнира) до уровня стоянки крана (около 1,5 м), точно определяется по справочникам, в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м;

hстр - расчётная высота грузозахватного приспособления, м;

hп.п. - высота грузового полиспаста в стянутом состоянии, принимаемая в нашем курсовом проекте равным 1,5 м;

bш - расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы (шарнира) (около 1,5 м), точно определяется по справочникам,  в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м.

Так же необходимо определить требуемый грузовой момент по формуле:

Мгртр=Lстртр∙Qтр,                                                                                        (17)

где Lстртр – требуемый вылет стрелы определяемый по формуле (16),м;

Qтр – требуемая грузоподъемность, определяемая по формуле (13), т.

Приведенная выше методика справедлива при условии стоянки крана в момент монтажа напротив устанавливаемой плиты покрытия, т.е. перпендикулярно оси стропильных конструкций при движении крана по оси пролета «на себя».

При монтаже ряда параллельно укладываемых плит покрытия с одной стоянки крана необходимо поворачивать стрелу в горизонтальной плоскости. При повороте изменяются вылет стрелы, длина стрелы при заданной высоте подъема стрелы.

Рисунок 5.2 - Схема для определения требуемых технических параметров стрелового самоходного крана при повороте стрелы

Тогда вылет стрелы будет определятся по формуле:

Lстртр(при повороте)=Lстртр2+d2,                                                               (18)

где Lстртр – требуемый вылет стрелы определяемый по формуле (16),м;

d – горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до центра тяжести устанавливаемого элемента, для здания пролетом 18 м равная 8,25 м.

Длина стрелы будет определятся по формуле:

Lстр(при повороте)=Lстртр(при повороте)-bш2+Нстртр-hш2,            (19)

где Lстртр(при повороте) – требуемый вылет стрелы при повороте, определяемый по формуле (18),м;

bш - расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы (шарнира) (около 1,5 м), точно определяется по справочникам,  в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м;

Нстртр - требуемая высота подъема стрелы, определяемая по формуле (14),м;

hш - расстояние от оси крепления стрелы (шарнира) до уровня стоянки крана (около 1,5 м), точно определяется по справочникам, в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м.

Данная методика в нашем курсовом проекте справедлива лишь при монтаже ряда параллельно укладываемых плит покрытия с одной стоянки крана.

Необходимо посчитать требуемые характеристики крана  при подъеме им следующих конструкций:

- Фундамента под колонну Ф1:

Нстртр=0+1+1,8+4,5+1,5=8,8 м;

Qтр=0,048+3,5=3,548 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙3,548=33,71 т∙м;

Lстр=8,8-1,52+9,5-1,52=7,32+82=53,29+64=117,29=10,8 м.

- Фундамента под колонну Ф2:

Нстртр=0+1+1,8+4,5+1,5=8,8 м;

Qтр=0,048+5,25=5,298 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙5,298=50,33 т∙м;

Lстр=8,8-1,52+9,5-1,52=7,32+82=53,29+64=117,29=10,8 м.

- Фундамента под колонну Ф3:

Нстртр=0+1+1,8+4,5+1,5=8,8 м;

Qтр=0,048+3,5=3,548 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙3,548=33,71 т∙м;

Lстр=8,8-1,52+9,5-1,52=7,32+82=53,29+64=117,29=10,8 м.

- Колонна средняя К1:

Нстртр=0+1+4,9+0,5+1,5=7,9 м;

Qтр=0,135+2,45=2,585 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙2,585=24,56 т∙м;

Lстр=7,9-1,52+9,5-1,52=6,42+82=40,96+64=104,96=10,2 м.

- Колонна крайняя КК1:

Нстртр=0+1+4,9+0,5+1,5=7,9 м;

Qтр=0,135+2,45=2,585 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙2,585=24,56 т∙м;

Lстр=7,9-1,52+9,5-1,52=6,42+82=40,96+64=104,96=10,2 м.

- Колонна фахверка КФ1:

Нстртр=0+1+5,4+0,5+1,5=8,4 м;

Qтр=0,135+2,7=2,835 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙2,835=26,93 т∙м;

Lстр=8,4-1,52+9,5-1,52=6,92+82=47,61+64=111,61=10,6 м.

- Колонна фахверка КФ2:

Нстртр=0+1+5,7+0,5+1,5=8,7 м;

Qтр=0,135+2,85=2,985 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙2,985=28,36 т∙м;

Lстр=8,7-1,52+9,5-1,52=7,22+82=51,84+64=115,84=10,8 м.

- Плиты покрытия ПП1:

Нстртр=6,7+1+0,3+4,5+1,5=14 м;

Qтр=0,044+2,7=2,744 т;

Lстртр=14-1,5∙(0,5+0,5+3)4,5+1,5+1,5=12,5∙46+1,5=8,3+1,5=9,8 м;

Lстртр(при повороте)=9,82+8,252=96,04+68,0625=164,1025=12,8 м;

Мгртр=12,8∙2,744=35,12 т∙м;

Lстр=14-1,52+12,8-1,52=12,52+11,32=156,25+127,69=283,94=16,9 м.

- Фундаментная балка БФ1:

Нстртр=0+1+0,45+5+1,5=7,95 м;

Qтр=0,046+1,3=1,346 т;

Lстртр=6 м;

Мгртр=6∙1,346=8,076 т∙м;

Lстр=6-1,52+7,95-1,52=4,52+6,452=20,25+41,6025=61,8525=7,9 м.

- Фундаментная балка БФ2:

Нстртр=0+1+0,45+5+1,5=7,95 м;

Qтр=0,046+1,2=1,246 т;

Lстртр=6 м;

Мгртр=6∙1,346=7,476 т∙м;

Lстр=6-1,52+7,95-1,52=4,52+6,452=20,25+41,6025=61,8525=7,9 м.

- Оконный переплет ОК1:

Нстртр=1,8+1+1,2+5+1,5=10,5 м;

Qтр=0,046+1,66=1,706 т;

Lстртр=6 м;

Мгртр=6∙1,706=10,24 т∙м;

Lстр=6-1,52+10,5-1,52=4,52+92=20,25+81=101,25=10,1 м.

- Балка покрытия БП1:

Нстртр=4,9+1+1,8+3,6+1,5=12,8 м;

Qтр=0,025+4,5=4,525 т;

Lстртр=6,8 м;

Мгртр=6,8∙4,525=33,7 т∙м;

Lстр=6,8-1,52+12,8-1,52=5,32+11,32=28,09+127,69=155,78=12,5 м.

- Стеновая панель СП5:

Нстртр=4,2+1+1,5+3,5+1,5=11,7 м;

Qтр=0,21+1,43=1,64 т;

Lстртр=6 м;

Мгртр=6∙1,64=9,84 т∙м;

Lстр=6-1,52+11,7-1,52=4,52+10,22=20,25+104,04=124,29=11,1 м.

Таблица 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр, м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр,т | Грузовой момент Мгртр,т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фундамент под колонну Ф1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 0 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 0,048 | 4,5 | 9,5 | 8,8 | 3,548 | 33,71 | 10,8 | СКГ-25 | К-401 |
| 2 | Фундамент под колонну Ф2 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 5,25 | 0 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 0,048 | 4,5 | 9,5 | 8,8 | 5,298 | 50,33 | 10,8 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр,м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр,т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | Фундамент под колонну Ф3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 0 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 0,048 | 4,5 | 9,5 | 8,8 | 3,548 | 33,71 | 10,8 | СКГ-25 | К-401 |
| 4 | Колонна средняя КС1 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 2,45 | 0 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 0,135 | 0,5 | 9,5 | 7,9 | 2,585 | 24,56 | 10,2 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр, м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр, т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | Колонна крайняя КК1 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 2,45 | 0 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 0,135 | 0,5 | 9,5 | 7,9 | 2,585 | 24,56 | 10,2 | СКГ-25 | К-401 |
| 6 | Колонна фахверка КФ1 | 5,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 0 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 0,135 | 0,5 | 9,5 | 8,4 | 2,835 | 26,93 | 10,6 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр,м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр,т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | Колонна фахверка КФ2 | 5,7 | 0,4 | 0,4 | 2,85 | 0 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 0,135 | 0,5 | 9,5 | 8,7 | 2,985 | 28,36 | 10,8 | СКГ-25 | К-401 |
| 8 | Плиты покрытия ПП1 | 5,97 | 0,3 | 1,49 | 2,7 | 6,7 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 0,044 | 4,5 | 12,8 | 14 | 2,744 | 35,12 | 16,9 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр,м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр, т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | Фундаментная балка БФ1 | 5 | 0,26 | 0,45 | 1,3 | 0 | Строп двухветвевой | 0,046 | 5 | 6 | 7,95 | 1,346 | 8,076 | 7,9 | СКГ-25 | К-401 |
| 10 | Фундаментная балка БФ2 | 4,5 | 0,26 | 0,45 | 1,2 | 0 | Строп двухветвевой | 0,046 | 5 | 6 | 7,95 | 1,246 | 7,476 | 7,9 | СКГ-25 | К-401 |
| 11 | Оконный переплет ОК1 | 6 | - | 1,2 | 1,66 | 1,8 | Строп двухветвевой | 0,046 | 5 | 6 | 10,5 | 1,706 | 10,24 | 10,1 | СКГ-25 | К-401 |
| 12 | Балка покрытия БП1 | 17,86 | 0,3 | 1,8 | 4,5 | 4,9 | Траверса (чертёж ПИ Промстальконструкция №4234-24) | 0,025 | 3,6 | 6,8 | 12,8 | 4,525 | 30,77 | 12,5 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр,м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр,т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | Стеновые панели СП5 | 5,98 | 0,24 | 1,5 | 1,43 | 4,2 | Траверса чертёж ЮжНИИ (Харьков) | 0,21 | 3,5 | 6 | 11,7 | 1,64 | 9,84 | 11,1 | СКГ-25 | К-401 |

5.4. Технические параметры самоходно-стреловых кранов

Таблица 5.4 - Технические параметры самоходно-стреловых кранов

| Параметры | СКГ-25 | К-401 |
| --- | --- | --- |
| - Грузоподъемность в т. при вылете стрелы - наименьшем - наибольшем - Вылет стрелы в м. - наименьший - наибольший - Высота подъема крюка в м, при вылете стрелы - наименьшем - наибольшем - Скорость - подъем груза в м/мин. - поворота стрелы в об/мин. - Установленная мощность двигателя в л.с. - Ширина колеи в мм - Общая масса в т. | 17 4,5 5,5 18 20,5 12,3 7,1; 10,6 0,7 93 4100 64,3 | 14 2,75 6,5 20 22 15 5; 14 0,5-1,5 100 3210 50 |

Таблица 5.5 – Затраты на эксплуатацию самоходно стреловых кранов

| Показатели | СКГ-25 | К-401 |
| --- | --- | --- |
| - Инвентарно-расчетная стоимость крана Синв. (тенге) - Нормативное число часов работы в году в среднем климатическом поясе Тгод (ч) - Годовые отчисления - на полное восстановление стоимости (%) - капитальный ремонт (%) - Единовременные затраты - транспортирование крана Ст (тенге) - монтаж крана См (тенге) - демонтаж крана Сд (тенге) - пробный пуск крана Спп (тенге) - Эксплуатационные затраты на 1 маш/час работы крана стоимость - ремонтов (кроме капитального) Эр (тенге) - сменной оснастки - энергоресурсов и смазочных материалов - зарплата машиниста крана | 25 403 000 3 370 6 4 21 35011 200 22 26011 480 15 6108 400 2 2401 148 1 785525 63 448 798 | 29 771 000 3420 6 4 21 35011 200 25 90011 550 21 0009 170 2 5901 155 1 848427 483 651 798 |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ КРАНА

6.1. Определение сменной эксплуатационной производительности крана

Расчет сменной эксплуатационной производительности монтажных кранов начинается с определения их среднечасовой эксплуатационной производительности Пэ.ч. при монтаже сборных элементов, отличающихся по назначению и размерам. Среднечасовая эксплуатационная производительность выражается в штуках и определяется по формуле:

Пэ.ч.=60∙К1Тц.ср,                                                                                                (20)

где К1 – коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы в работе крана по конструктивно-техническим и технологическим причинам.  В нашем курсовом проекте для гусеничного крана мы берем К1 равным 0,85, а для крана на пневмоходу К1=0,8;

Тц.ср – средневзвешенное время одного цикла монтажа в мин.

Средневзвешенное время одного цикла монтажа определяется по формуле :

Тц.ср= Тц.i∙NiNi,                                                                                           (21)

где Ni – количество конструкций каждого типа соответственно;

Ni – общее количество конструкций монтируемых данным монтажным краном;

Тц.i – время цикла для конструкций каждого вида в мин.

Время цикла для конструкций каждого вида определяется по формуле:

Тц.i=Труч.i+Тмаш.i,                                                                             (22)

где Труч.i – ручное время цикла монтажа  в мин;

Тмаш.i – машинное время цикла монтажа в мин, которое определяется по формуле:

Тмаш.i=Нп.кυп.к+Ноп.кυоп.+Нпосυпос+2∙α360∙nоб∙Кс,                                                (23)

где Нп.к – высота подъема крюка в м;

υп.к – скорость подъема крюка в м/мин;

Ноп.к – высота опускания крюка а м;

υоп. – скорость опускания крюка в м/мин;

Нпос – высота посадки конструкции, м,  равная 1 м;

υпос – скорость посадки, м/мин, равная 2 м/мин;

α – угол поворота стрелы крана в град, равный 120°;

nоб – число оборотов стрелы в 1 мин;

Кс – коэффициент, учитывающий совмещение рабочих операций крана и равный 0,75.

Сменная эксплуатационная производительность монтажных кранов определяется по формуле:

Пэ.см=Пэ.ч∙Qср∙К2∙tсм,                                                                         (24)

где Пэ.ч – среднечасовая эксплуатационная производительность монтажного крана в единицах монтажных элементов, определяемая по формуле (20);

К2 – переходный коэффициент от производственных норм к сметным, равный 0,75;

tсм – продолжительность смены в часах, равная 8 ч;

Qср – средневзвешенная масса монтируемых элементов в т, определяемая по формуле:

Qср=Qi∙NiNi,                                                                                                  (25)

где Qi – масса конструкций каждого типа соответственно,т;

Ni – количество конструкций каждого типа соответственно;

Ni – общее количество конструкций монтируемых данным монтажным краном.

Рассчитываем сменную эксплуатационную производительность для каждого из выбранных монтажных кранов.

I вариант - самоходно-стреловой кран на гусеничном ходу СКГ-25.

Машинное время цикла Тмаш.i составит:

- для фундаментных блоков Ф1, Ф2 и Ф3:

Тмаш.фунд.=8,87,1+7,810,6+12+2∙120°360∙0,7∙0,75=1,24+0,74+0,5+240252∙0,75=2,48+0,95∙0,75=2,48+0,71=3,19 мин.

- для колонн  крайнего ряда КК1 и среднего ряда КС1:

Тмаш.кол=7,97,1+6,910,6+12+2∙120°360∙0,7∙0,75=1,11+0,65+0,5+240252∙0,75=2,26+0,95∙0,75=2,26+0,71=2,97 мин.

- для колонны фахверка КФ1:

Тмаш.кф1=8,47,1+7,410,6+12+2∙120°360∙0,7∙0,75=1,18+0,7+0,5+240252∙0,75=2,38+0,95∙0,75=2,38+0,71=3,09 мин.

- для колонны фахверка КФ2:

Тмаш.кф2=8,77,1+7,710,6+12+2∙120°360∙0,7∙0,75=1,23+0,73+0,5+240252∙0,75=2,46+0,95∙0,75=2,46+0,71=3,17 мин.

- для плиты покрытия ПП1:

Тмаш.пп=147,1+1310,6+12+2∙120°360∙0,7∙0,75=1,97+1,23+0,5+240252∙0,75=3,7+0,95∙0,75=3,7+0,71=4,41 мин.

- для фундаментных балок БФ1, БФ2:

Тмаш.бф=7,957,1+6,9510,6+12+2∙120°360∙0,7∙0,75=1,12+0,66+0,5+240252∙0,75=2,28+0,95∙0,75=2,28+0,71=2,99 мин.

- для оконного переплета ОК1:

Тмаш.ок=10,57,1+9,510,6+12+2∙120°360∙0,7∙0,75=1,48+0,9+0,5+240252∙0,75=2,88+0,95∙0,75=2,88+0,71=3,59 мин.

- для балки покрытия БП1:

Тмаш.бп=12,87,1+11,810,6+12+2∙120°360∙0,7∙0,75=1,8+1,11+0,5+240252∙0,75=3,41+0,95∙0,75=3,41+0,71=4,12 мин.

- для стеновых панелей СП:

Тмаш.сп=11,77,1+10,710,6+12+2∙120°360∙0,7∙0,75=1,65+1,01+0,5+240252∙0,75=3,16+0,95∙0,75=3,16+0,71=3,87 мин.

Находим время цикла монтажа конструкций:

- для фундаментных блоков Ф1,Ф2 и Ф3:

Тц.фунд=18+3,19=21,19 мин.

- для колонн крайнего ряда КК1 и среднего ряда КС1:

Тц.кол=18+2,97=20,97 мин.

- для колонны фахверка КФ1:

Тц.кф1=18+3,09=21,09 мин.

- для колонны фахверка КФ2:

Тц.кф2=18+3,17=21,17 мин.

- для плиты покрытия ПП1:

Тц.пп=8+4,41=12,41 мин.

- для фундаментных балок БФ1, БФ2:

Тц.бф=28+2,99=30,99 мин.

- для оконного переплета ОК1:

Тц.ок=41,8+3,59=45,39 мин.

- для балки покрытия БП1:

Тц.бп=24+4,12=28,12 мин.

- для стеновых панелей СП:

Тц.сп=23,2+3,87=27,07 мин.

Находим средневзвешенное время одного цикла монтажа конструкции:

Тц.ср=21,19∙121+20,97∙110+21,09∙8+21,17∙8+12,41∙960+30,99∙64+45,39∙36+28,12∙88+27,07∙2121607 =2563,99+2306,7+168,72+169,36+11913,6+1983,36+1634,04+2474,56+5738,841607 =28953,171607=18,02 мин.

Находим часовую эксплуатационную производительность крана:

Пэ.ч.=60∙0,8518,02=5118,02=2,83 эл.

Определяем средневзвешенную массу элемента:

Qср=4169,471607=2,59 т

Находим сменную эксплуатационную производительность крана:

Пэ.см=2,83∙2,59∙0,75∙8=43,98 т/см

II вариант – самоходно-стреловой кран на пневмоходу К-401.

Машинное время цикла Тмаш.i составит:

- для фундаментных блоков Ф1, Ф2 и Ф3:

Тмаш.фунд.=8,85+7,814+12+2∙120°360∙1∙0,75=1,76+0,56+0,5+240360∙0,75=2,82+0,67∙0,75=2,82+0,5=3,32 мин.

- для колонн  крайнего ряда КК1 и среднего ряда КС1:

Тмаш.кол=7,95+6,914+12+2∙120°360∙1∙0,75=1,58+0,49+0,5+240360∙0,75=2,57+0,67∙0,75=2,57+0,5=3,07 мин.

- для колонны фахверка КФ1:

Тмаш.кф1=8,45+7,414+12+2∙120°360∙1∙0,75=1,68+0,53+0,5+240360∙0,75=2,71+0,67∙0,75=2,71+0,5=3,21 мин.

- для колонны фахверка КФ2:

Тмаш.кф2=8,75+7,714+12+2∙120°360∙1∙0,75=1,74+0,55+0,5+240360∙0,75=2,79+0,67∙0,75=2,79+0,5=3,29 мин.

- для плиты покрытия ПП1:

Тмаш.пп=145+1314+12+2∙120°360∙1∙0,75=2,8+0,93+0,5+240360∙0,75=4,23+0,67∙0,75=4,23+0,5=4,73 мин.

- для фундаментных балок БФ1, БФ2:

Тмаш.бф=7,955+6,9514+12+2∙120°360∙1∙0,75=1,59+0,5+0,5+240360∙0,75=2,59+0,67∙0,75=2,59+0,5=3,09 мин.

- для оконного переплета ОК1:

Тмаш.ок=10,55+9,514+12+2∙120°360∙1∙0,75=2,1+0,68+0,5+240360∙0,75=3,28+0,67∙0,75=3,28+0,5=3,78 мин.

- для балки покрытия БП1:

Тмаш.бп=12,85+11,814+12+2∙120°360∙1∙0,75=2,56+0,84+0,5+240360∙0,75=3,9+0,67∙0,75=3,9+0,5=4,4 мин.

- для стеновых панелей СП:

Тмаш.сп=11,75+10,714+12+2∙120°360∙1∙0,75=2,34+0,76+0,5+240360∙0,75=3,6+0,67∙0,75=3,6+0,5=4,1 мин.

Находим время цикла монтажа конструкций:

- для фундаментных блоков Ф1,Ф2 и Ф3:

Тц.фунд=18+3,32=21,32 мин.

- для колонн крайнего ряда КК1 и среднего ряда КС1:

Тц.кол=18+3,07=21,07 мин.

- для колонны фахверка КФ1:

Тц.кф1=18+3,21=21,21 мин.

- для колонны фахверка КФ2:

Тц.кф2=18+3,29=21,29 мин.

- для плиты покрытия ПП1:

Тц.пп=8+4,73=12,73 мин.

- для фундаментных балок БФ1, БФ2:

Тц.бф=28+3,09=31,09 мин.

- для оконного переплета ОК1:

Тц.ок=41,8+3,78=45,58 мин.

- для балки покрытия БП1:

Тц.бп=24+4,4=28,4 мин.

- для стеновых панелей СП:

Тц.сп=23,2+4,1=27,3 мин.

Находим средневзвешенное время одного цикла монтажа конструкции:

Тц.ср=21,32∙121+21,07∙110+21,21∙8+21,29∙8+12,73∙960+31,09∙64+45,58∙36+28,4∙88+27,3∙2121607 =2579,72+2317,7+169,68+170,32+12220,8+1989,76+1640,88+2499,2+5787,61607 =29375,661607=18,28 мин.

Находим часовую эксплуатационную производительность крана:

Пэ.ч.=60∙0,818,28=4818,28=2,63 эл.

Определяем средневзвешенную массу элемента:

Qср=4169,471607=2,59 т

Находим сменную эксплуатационную производительность крана:

Пэ.см=2,63∙2,59∙0,75∙8=40,87 т/см

6.2. Определение продолжительности монтажных работ

Продолжительность монтажных работ Т (в сменах) при работе одного монтажного крана определяется по формуле:

Т=РКп∙Пэ.см+Тi,                                                                                      (26)

где Р – объем работ по монтажу конструкций в т, подлежащий выполнению одним монтажным краном, равная 4169,47 т;

Кп – планируемый коэффициент перевыполнения производственных норм на монтажных работах, равный 1,1;

Пэ.см – эксплуатационная сменная производительность монтажного крана в т/см;

Тi – продолжительность вспомогательных работ по монтажу и передвижкам крана и технологических и организационных перерывов при монтаже конструкций, определяемый по формуле:

Тi=Тм+Тпп+Тт=См+Ст+СппNмк∙Тар(4р)∙tсм+Тт,                                              (27)

где Тпп – время на транспортирование монтажного крана, в ч;

Тм – продолжительность монтажа крана и его пробного пуска,  в ч;

См – единовременные затраты на монтаж крана;

Ст – единовременные затраты на транспортировку крана;

Спп – единовременные затраты на пробный пуск;

Тар (4р) – стоимость тарифной ставки для монтажника IV разряда;

Nмк – количество монтажников крана (=3);

tсм = 8ч – продолжительность смены;

Тт – неизбежные технологические и организационные перерывы в работе, связанные с производством других работ, в ч, равное 2;

Рассчитываем продолжительность монтажных работ для каждого из выбранных монтажных кранов.

I вариант - самоходно-стреловой кран на гусеничном ходу СКГ-25.

Определяем продолжительность вспомогательных работ по монтажу и передвижкам крана и технологических и организационных перерывов при монтаже конструкций:

Тi=11200+11480+11483∙560∙8+2=2382813440+2=1,77+2=3,77 смены.

Общая продолжительность монтажных работ составляет:

Т=4169,471,1∙43,98+3,77=4169,4748,378+3,77=86,23+3,77=90 смен.

II вариант – самоходно-стреловой кран на пневмоходу К-401.

Определяем продолжительность вспомогательных работ по монтажу и передвижкам крана и технологических и организационных перерывов при монтаже конструкций:

Тi=11200+11550+11553∙560∙8+2=2390513440+2=1,78+2=3,78 смены.

Общая продолжительность монтажных работ составляет:

Т=4169,471,1∙40,87+3,78=4169,4744,957+3,78=92,74+3,78=96,52 смен.

6.3. Определение трудоёмкости монтажных работ

Трудоёмкость θ монтажных работ определяется по формуле:

θ=РКп∙Пэ.см∙Nр+ θi,                                                                              (28)

где Р – объем работ по монтажу конструкций в т, подлежащий выполнению одним монтажным краном, равная 4169,47 т;

Кп – планируемый коэффициент перевыполнения производственных норм на монтажных работах, равный 1,1;

Пэ.см – эксплуатационная сменная производительность монтажного крана в т/см;

Nр – количество рабочих в звене при монтаже соответствующего типа конструкций,  в том числе и машинистов крана;

θi – трудоёмкость вспомогательных работ  в чел-сменах, определяемая по формуле:

θi=θт+θм.д+θр+θп=Сз/птр.+Сз/пм.к.+Сз/пд.к.+Сз/пп.п.+Сз/прем∙tсм∙TТар(4р)∙tсм,        (29)

где θт – трудоёмкость транспортирования крана к месту проведения работ в чел-сменах;

θм.д – трудоёмкость монтажа, пробного пуска и демонтажа кранов в чел-сменах;

θр – трудоёмкость текущего ремонта крана в чел-сменах;

θп – трудоёмкость выполнения прочих подготовительных и заключительных работ в чел-сменах;

Сз/птр – единовременные затраты на транспортирование крана, тг;

Сз/пм.к. – единовременные затраты на монтаж крана, тг;

Сз/пд.к. – единовременные затраты на демонтаж крана, тг;

Сз/пп.п. – единовременные затраты на пробный пуск крана, тг;

Сз/прем – стоимость ремонта  крана, тг;

Тар(4р) – стоимость тарифной ставки для монтажника IV разряда;

tcм= 8ч – продолжительность рабочей смены.

Трудоемкость θе единицы монтажных работ (1т) определяется по формуле:

θе=θР,                                                                                                         (30)

где Р – объем работ по монтажу конструкций в т, подлежащий выполнению одним монтажным краном, равная 4169,47 т;

θ – общая трудоёмкость монтажных работ, выполненных одним краном, в чел-сменах, определяемая по формуле (28).

Рассчитываем трудоёмкость монтажных работ для каждого из выбранных монтажных кранов.

I вариант - самоходно-стреловой кран на гусеничном ходу СКГ-25.

Определяем трудоёмкость вспомогательных работ:

θi=ЗПNм.кр∙tсм∙Ткр=11200+11480+1148+525∙8∙90560∙8=11200+11480+1148+3780004480=4018284480=89,69 чел-см.

Определяем трудоёмкость монтажных работ:

θ=Рkп∙Пэ.см∙Np+θi=4169,471,2∙43,98∙5+89,69=4169,4752,776∙5+89,69=79∙5+89,69=395+89,69=484,69 чел-см.

Определяем трудоёмкость одной тонны монтажа:

θl=θР=484,694169,47=0,116 чел-см.

II вариант – самоходно-стреловой кран на пневмоходу К-401.

Определяем трудоёмкость вспомогательных работ:

θi=ЗПNм.кр∙tсм∙Ткр=11200+11550+1155+427∙8∙96,52560∙8=11200+11550+1155+329712,324480=353617,324480=78,93 чел-см.

Определяем трудоёмкость монтажных работ:

θ=Рkп∙Пэ.см∙Np+θi=4169,471,2∙40,87∙5+78,93=4169,4749,044∙5+78,93=85∙5+78,93=425+78,93=503,93 чел-см.

Определяем трудоёмкость одной тонны монтажа:

θl=θР=503,934169,47=0,121 чел-см.

6.4. Определение основных экономических параметров

Определяем удельные приведенные затраты:

Пуд=Сполн+Ен∙Куд,                                                                              (31)

где Сполн – полная плановая себестоимость монтажа одной тонны конструкции, определяемая по формуле (32), в тг;

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений;

Куд - удельные капитальные вложения.

Полная плановая себестоимость монтажа одной тонны конструкции, в тенге, определяется по формуле:

Сполн=Спр+Н,                                                                                        (32)

где Спр – прямые затраты, определяемые по формуле (33), в тг;

Н – накладные расходы при монтаже конструкций двух видов, в тг:

Первые – это накладные расходы управления механизмами, связанные с содержанием парка кранов, рассчитывается в размере 25% от ЗП в сумме единовременных затрат, а также 10% от прямых затрат на содержание крана;

Вторые – это накладные расходы строительно-монтажной организации, начисляются в размере 8% всех прямых затрат на эксплуатацию машин, включающая накладные расходы управления механизацией, а также 50% на основную ЗП.

Прямые расходы определяются по формуле:

Спр=ЕР=См.смПэ.см=Nн∙Сзп(монт)Пэ.см,                                                                       (33)

где Е – единовременные затраты, связанные  с организацией монтажных работ, определяемые по формуле (35);

Р – масса всех элементов,т;

Пэ.см - сменная эксплуатационная производительность кранов, входящих в комплекс, т/см;

Nн – средний состав звена;

Сзп(монт) - средняя заработная плата рабочего звена монтажников конструкций, определяемая по формуле (34) и равное:

Сзп(монт)=tсм∙ТарVр+ТарIVр+2∙ТарIIIр+ТарIIр5,                                               (34)

где tcм= 8ч – продолжительность рабочей смены;

ТарVр,ТарIVр,ТарIIIр,ТарIIр – часовые тарифные ставки 5,4,3,2 разрядов соответственно, в тг.

Сзп(монт)=8∙637+553+2∙490+4485≈4200 тг.

Единовременные затраты, связанные с организацией монтажных работ определяются по формуле:

Е=Ет+Ем+Ед+Еп.п+Епр,                                                                   (35)

где Ет – стоимость транспортирования крана, в тг;

Ем - стоимость монтажа крана, в тг;

Ед - стоимость демонтажа крана, в тг;

Еп.п - стоимость пробного пуска, в тг;

Епр - стоимость прочих работ (устройство рельсов), в тг.

Сменные эксплуатационные затраты, в тенге, определяются по формуле:

Эсм=Эр+Эос+Ээк+Эз∙tсм,                                                             (36)

где Эр - эксплуатационные затраты ремонтов, тенге;

Эос - эксплуатационные затраты сменной оснастки, тенге;

Ээк - эксплуатационные затраты энергоресурсов и смазочных материалов, тенге;

Эз - эксплуатационные затраты на зарплату машиниста крана, тенге;

tсм = 8ч – продолжительность рабочей смены.

Годовые отчисления на 1 смену работы крана и его капитальный ремонт определяются по формуле:

Гсм=А∙tсм100∙Тгод∙Синт,                                                                                    (37)

где А - норма амортизационных отчислений на полное восстановление крана и его капитальных ремонт в %;

tсм = 8ч – продолжительность рабочей смены;

Тгод - нормативное число часов работы крана в году;

Синт - инвентарно-расчетная стоимость кранов.

Полная плановая себестоимость по прямым затратам с учетом накладных расходов и управления механизации определяется по формуле:

Сполн=1,08∙Е-Езп∙1,1+Езп∙1,25Р+Гсм+Эсм-Эсм.зп∙1,1+Эсм.зп∙1,25Пэ.см+1,5∙Nн∙Сзп(монт)∙tсмПэ.см,                                                                                                         (38)

Удельное капиталовложение на приобретение крана и монтажных приспособлений определяется по формуле:

Куд=Синт∙tсмПэ.см∙Тгод,                                                                                            (39)

где Синт - инвентарно-расчетная стоимость кранов, в тг;

tсм = 8ч – продолжительность рабочей смены;

Пэ.см - сменная эксплуатационная производительность кранов, входящих в комплекс, в т/см;

Тгод - нормативное число часов работы крана в году.

Рассчитываем основные экономические параметры для каждого из выбранных монтажных кранов.

I вариант - самоходно-стреловой кран на гусеничном ходу СКГ-25.

Определяем единовременные затраты, связанные с организацией монтажных работ:

Е=21350+22260+15610+2240=61460 тг;

Езп = 11200+11480+8400+1148=32228 тг.

Определяем сменные эксплуатационные затраты, в тенге:

Эсм = 1785+63+448+798∙8 = 24752 тг;

Эсм.зп = 525+798∙8 = 10584 тг.

Определяем годовые отчисления на 1 смену работы крана и его капитальный ремонт:

Гсм=А∙tсм100∙Тгод∙Синт=10∙8100∙3370∙25403000=80337000∙25403000=0,00023739∙25403000=6030,39 тг.

Определяем полную плановую себестоимость по прямым затратам с учетом накладных расходов и управления механизаций:

Сполн=1,08∙61460-32228∙1,1+32228∙1,254169,47+6030,39+24752-10584∙1,1+10584∙1,2543,98+1,5∙5∙4200∙843,98=1,08∙29232∙1,1+402854169,47+6030,39+14168∙1,1+1323043,98+1,5∙16800043,98=1,08∙32155,2+402854169,47+6030,39+15584,8+1323043,98+1,5∙3819,92=1,08∙72440,24169,47+34845,1943,98+5729,88=1,08∙17,37+792,3+5729,88=1,08∙809,67+5729,88=874,44+5729,88=6604,32 тг.

Определяем удельное капиталовложение на приобретение крана и монтажных приспособлений:

Куд=Синт∙tсмПэ.см∙Тгод=25403000∙843,98∙3370=203224000148212,6=1371,17 тг.

Определяем удельные приведенные затраты:

Пуд=Сполн+Ен∙Куд=6604,32+0,15∙1371,17=6604,32+205,68=6810 тг.

II вариант – самоходно-стреловой кран на пневмоходу К-401.

Определяем единовременные затраты, связанные с организацией монтажных работ:

Е=21350+25900+21000+2590=70840 тг;

Езп = 11200+11550+9170+1155=33075 тг.

Определяем сменные эксплуатационные затраты, в тенге:

Эсм = 1848+483+651+798∙8 =30240 тг;

Эсм.зп = 427+798∙8 =9800 тг.

Определяем годовые отчисления на 1 смену работы крана и его капитальный ремонт:

Гсм=А∙tсм100∙Тгод∙Синт=10∙8100∙3420∙29771000=80342000∙29771000=0,00023392∙29771000=6963,98 тг.

Определяем полную плановую себестоимость по прямым затратам с учетом накладных расходов и управления механизаций:

Сполн=1,08∙70840-33075∙1,1+33075∙1,254169,47+6963,98+30240-9800∙1,1+9800∙1,2540,87+1,5∙5∙4200∙840,87=1,08∙37765∙1,1+41343,754169,47+6963,98+20440∙1,1+1225040,87+1,5∙16800040,87= 1,08∙41541,5+41343,754169,47+6963,98+22484+1225040,87+1,5∙4110,59=1,08∙82885,254169,47+41697,9840,87+6165,89=1,08∙19,88+1020,26+6165,89=1,08∙1040,14+6165,89=1123,35+6165,89=7289,24 тг.

Определяем удельное капиталовложение на приобретение крана и монтажных приспособлений:

Куд=Синт∙tсмПэ.см∙Тгод=29771000∙840,87∙3420=238168000139775,4=1703,93 тг.

Определяем удельные приведенные затраты:

Пуд=Сполн+Ен∙Куд=7289,24+0,15∙1703,93=7289,24+255,59=7544,83 тг.

6.5. Экономическая эффективность кранов

Таблица 6.5.1 - Результаты по экономическим показателям монтажа конструкций

| № варианта | Наименование крана | Т, (см) | θ1 тонна, (чел-см) | Сполн, (тг) | Пуд, (тг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СКГ-25 | 90 | 0,116 | 6604,32 | 6810 |
| 2 | К-401 | 96,52 | 0,121 | 7289,24 | 7544,83 |

Проанализировав данные, приведенные в таблице 6.5.1 - Результаты по экономическим показателям монтажа конструкций, можно сделать вывод,  что нам подходит кран с наименьшими удельными приведенными затратами. Поэтому, мы выбираем кран СКГ-25.

7 УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

7.1 Складирование сборных конструкций

Доставленные на объект конструкции должны соответствовать комплексным ведомостям, в которых указывают наименование, ширину и количество сборных элементов, предназначенных для установки в определённой части здания. В зависимости от объёмов работ, взаимного расположения объектов и дальности транспортирования, конструкции могут складироваться на при объектных складах.

Железобетонные элементы складируют штабелями на деревянные прокладки, расположенные одна под другой.

Конструкции укладывают таким образом, чтобы стороны, на которые нанесены монтажные марки, были доступны осмотру. Элементы располагают таким образом, чтобы их легко можно было застропить.

Более тяжёлые элементы располагают ближе к крановым путям, легкие - дальше; укладывая в том же положении, в котором они находились при транспортировании.

Сборные конструкции укладывают на подкладки в штабеля, кассеты, на стеллажи и т.д.

Элементы укладывают так, чтобы исключить возможность повреждений, появление в конструкциях остаточных деформаций, а также загрязнения стыковых деталей и застоев воды.

Высоту штабелей, расстояние между ними, места проходов назначают из условия устойчивости, сохранности конструкции и техники безопасности

7.2 Монтаж фундаментных балок

Фундаментные балки монтируют согласно разбивочным осям, закрепленным на обносках у верхней бровки котлована или в котловане вдоль его нижней бровки.

Требуемая точность установки фундаментных балок в проектное положение должна обеспечиваться детальными разбивочными работами и постоянным геодезическим (инструментальным) контролем точности выполнения монтажных операций, которые входят в технологический процесс монтажа фундаментных балок.

Для разбивки мест установки фундаментных балок, монтируемых по периметру здания (сооружения), от основных осей путем отмера проектных расстояний разбивают установочные оси, параллельные основным. Положение осей фиксируется рисками и окрашивается краской на гранях бетонных столбиков, служащих основанием для фундаментных балок. Осями для фундаментных балок, монтируемых между колоннами, служат оси для установки колонн.

Перед монтажом на торцевые стороны фундаментных балок наносят и окрашивают масляной краской установочные риски, фиксирующие середину сторон.

Перед подъемом балок следует очистить опорные поверхности балок от грязи, снега и наледи.

Строповку монтируемых балок надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, а подъем и подачу к месту установки – в положении близком к проектному. При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей.

Запрещается строповка балок в произвольных местах, а также за выпуски арматуры. Марки растворов, применяемых при монтаже фундаментных балок для устройства постели, должны быть указаны в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7см по глубине погружения стандартного конуса, за исключением случаев специально оговоренных в проекте.

Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды не допускается.

Установку балок в плане следует производить относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски фундаментных балок с ориентирами, закрепленными на основании, или контролируя правильность установки геодезическими приборами.

Укладку балок в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами.

Установку балок в поперечном направлении следует выполнять: межколонных балок – совмещая риски продольных осей устанавливаемых балок с рисками осей колонн на опорах; балок по периметру здания (сооружения) – совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов балок, с рисками разбивочных осей на опорах.

Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения укладываемых балок по отметкам без согласования с проектной организацией не допускается.

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке фундаментных балок должны быть указаны в проекте.

7.3 Монтаж колонн

Способ подъема колонн в вертикальное положение и подачи их к месту монтажа устанавливается проектом производства работ в зависимости от веса монтируемых колонн и применяемого крана.

Подъем колонн в вертикальное положение осуществляется способом поворота стрелы неподвижно установленного крана в сторону нижнего конца колонны при одновременном подъеме ее верхнего застропованного конца, описывающего пространственную кривую ЕО. Низ колонны остается на месте. Стоянки крана назначаются на равных вылетах стрелы от мест строповки и нижнего конца колонны.

Строповку колонн производят одним из следующих способов: с помощью захватов с дистанционным управлением из кабины крана; полуавтоматическим захватом со штырем, пропускаемым через отверстие в колонне; увязкой полуавтоматического стропа. При недостаточной прочности колонны на изгиб (в случае подъема ее за одну точку) производят строповку колонны в двух, трех или четырех точках с применением траверсы с роликами.

Расстроповка колонн при применении полуавтоматических стропов производится с земли.

Проектное положение колонн в плане обеспечивается совмещением осевых рисок на колонне с рисками на фундаменте; вертикальность колонн проверяют теодолитом или отвесом, а отметки опорных поверхностей — нивелиром.

Колонны высотой до 12 м в стаканах временно закрепляют с помощью кондукторов.

Окончательное проектное закрепление колонн в стаканах фундаментов производят сразу после установки колонн. В случае применения для временного закрепления колонн деревянных клиньев последние после затвердения бетона в месте заделки колонны в фундаменте удаляют из стакана, а оставшиеся пустоты заполняют бетоном.

7.4 Монтаж наружных стеновых панелей

В начале устанавливают панели более удаленной от крана стены, затем панели наружной продольной стены, ближайшей к крану.

Для панелей применяют двухветвевой строп, больших размеров - четырех ветвевой универсальный строп.

Панель стропят за две или четыре точки стропами и траверсами поднимают над проектным уровнем на 1м, и после наводки стрелой крана под опорой плавно опускают на раствор, сразу же после установки панелей на место ее выверяют по нижнему основанию или фиксаторами. Наружные стеновые панели выверяют по наружной плоскости. После этого выверяют вертикальность, и отметки верхней грани панели при помощи специального отвеса – линейки, по показаниям которого определяют, в какую сторону нужно отклонять панель, чтобы придать ей вертикальное положение. Панель считают подготовленной к окончательному закреплению после выверки, исправления и закрепления в проектном положении.

7.5 Монтаж плит покрытия

Стропят плиты перекрытия за четыре точки.. К месту укладки плиты подают в горизонтальном положении. Укладку плит начинают на каждой захватке от лестничной клетки и ведут от неё последовательно в обе стороны. Первая плита при укладке принимается с подмостей, последующие укладываются со смонтированных частей перекрытий.

Плиты укладывают на слой раствора по маякам или “насухо” с последующей зачеканкой швов раствором. В плане плиты укладываются с соблюдением равных площадок опирания. Глубина площадки опирания уложенных плит не должна быть меньше величины, предусмотренной проектом.

8 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

2. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.

3. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

4. Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

5. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

6. Строповку конструкций и оборудования следует производить грузозахватывающими средствами, удовлетворяющими требованиям п. 1 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2м.

7. Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

8. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения.

9. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

10. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение. Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (ригелям и т. п.), на которых невозможно установить ограждение.

11. Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного надежного их закрепления.

12. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует прекратить при скорости ветра 10 м/с и более.

13. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления.

14. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.

15. При производстве монтажных работ не допускается использовать для закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также технологические и строительные конструкций без согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию.

16. Владелец грузоподъемной машины должен установить порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком. Рекомендуемая знаковая сигнализация должна определяться в соответствии с приложением

18 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора». Знаковая сигнализация и система обмена сигналами должна быть внесена в инструкции крановщика и стропальщика.

17. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков или соединений конструкции.

18. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м.

19. Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или сооружения следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту.

20. При монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус каркаса допускается только после установки ограждающих конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе.

21. В процессе монтажа конструкций, здании или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

22. Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений) должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения.

23. Руководители организации, производящей строительно-монтажные работы с применением машин, обязаны назначать инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство этих работ из числа лиц, прошедших проверку знаний правил и инструкций по безопасному производству работ с применением данных машин.

24. Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. В случае, когда машинист или моторист, управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего (специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается. В зоне работы машины должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи.

25. Строительно-монтажные работы должны выполняться с применением технологической оснастки (средств подмащивания, тары для бетонной смеси, раствора, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств и приспособлений для выверки и временного закрепления конструкций), средств коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых составом нормокомплектов, а их эксплуатация - согласно эксплуатационным документам предприятий-изготовителей. Порядок разработки и испытаний технологической оснастки и средств защиты должен соблюдаться с учетом соответствующих нормативных документов.

26. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.

27. Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса, необходимо спланировать, утрамбовать и обеспечить отвод с нее поверхностных вод. Леса должны быть прикреплены к стене строящегося здания. Места и способы крепления указываются в проекте производства работ. При отсутствии особых указаний в проекте или инструкции завода-изготовителя крепление лесов к стенам зданий должно осуществляться не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м2 проекции поверхности лесов на фасад здания.

28. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, на-значенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления актом. При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов). В местах подъема людей на леса и подмости должны висеть плакаты с указанием величины и схемы размещения нагрузок.

29. Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем каждые 10 дней.

30. Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в пределах разбираемого участка) должны быть закрыты.

31. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее к конструкции.

32. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), применяемых при производстве строительно-монтажных работ, должны быть снабжены и изготовлены в соответствии с требованиями раздела 4 «Правил устройства и безопасной эксплуатация грузоподъемных кранов».

33. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец должен периодически проводить их осмотр в следующие сроки: траверс, клещей и других захватов и тары – каждый месяц; стропов (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней; редко используемых съемных грузозахватных приспособлений – перед выдачей их в работу. Осмотр стропов и тары должен проводиться по инструкции, разработанной специализированной организацией, определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели, а также методы устранения обнаруженных повреждений. Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы.

34. Прочая технологическая оснастка в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние не реже чем через каждые 6 месяцев, если техническими условиями или инструкциями завода-изготовителя не предусмотрены другие сроки. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ.

35. Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов должно осуществляться, как правило, на средствах специализированного транспорта.

36. Во избежание перекатывания (или падения при движении транспорта) грузы должны быть размещены и закреплены на транспортных средствах в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления данного вида груза.

37. При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования норм и правил ГОСТ 12.3.003-86* и ГОСТ 12.3.036-84*, а также «Санитарных Правил при сварке, наплавке и резке металлов», утвержденных Уполномоченным органом по делам здравоохранения Республики Казахстан. Кроме того, при выполнении электросварочных работ следует выполнять требования ГОСТ 12.1.013-78 ППБС-01-94, утвержденных ГУПО МВД Республики Казахстан.

38. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», ут-вержденных Госгортехнадзором Республики Казахстан, ГОСТ 12.3.009-76*.

39. Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по утвержденному проекту (чертежу). Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Владельцем грузоподъемной машины должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики. Графическое изображение способов строповки и зацепки должно быть выдано на руки стропальщикам и крановщикам или вывешено в местах производства работ. Графическое изображение способов строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений должны быть приведены в технологических регламентах. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

40. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.

41. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение приспособлений на приподнятом грузе.

42. Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости вы-правлены без повреждения конструкции.

43. При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шоферу и другим лицам запрещается находиться в кабине автомобиля, не защищенными козырьками.

44. При разгрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого груза не должен превышать габарита высоты проездов под мостами, переходами и в туннелях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта на тему «Монтаж строительных конструкций одноэтажного промышленного здания» я научилась считать  объёмы работ, где отобразились: ведомость объёмов работ, ведомость потребных материалов, спецификация сборных конструкций. Также подобрала автотранспортные средства для перевозки сборных конструкций и грузозахватные приспособления. После произвела выбор монтажного крана, сначала по требуемым техническим характеристикам, а потом по наиболее экономичным техническим параметрам при сравнении двух вариантов кранов выбрала один монтажный кран СКГ-25. Также в пояснительную записку были включены рабочие чертежи, которые также разрабатывала сама.

В данном курсовом проекте я закрепила пройденный теоретический материал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хамзин С.К., Карасев А.К. “Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование” (М. “Высшая школа” 1983г.)

2. Бороздин Н.Г. “Технико-экономические обоснования”

3. СНиП РК 03-05-2001 “Охрана труда и техника безопасности в строительстве”

4. ЕНиР Сборник 4 “Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций” (М., 1987).

5. ЕНиР Сборник 22 “сварочные работы” (М., 1987г.)

6. ЕНиР Сборник 5 «Монтаж металлических конструкций» (М., 1987г.)

7. ЕНиР «Общая часть» (М., 1987г.)