# Лекция 1. Введение в веб-картографию и геопорталы

## 1. Понятие веб-картографии

Веб-картография (Web Cartography) — направление картографии и геоинформационных технологий, связанное с созданием, публикацией, распространением и использованием картографической информации посредством сети Интернет.

Развитие веб-технологий значительно изменило способы работы с географической информацией. Если раньше для просмотра и анализа цифровых карт требовалось устанавливать специализированное программное обеспечение, то сегодня многие операции с пространственными данными можно выполнять непосредственно через веб-браузер.

Веб-карты используются для отображения местоположения объектов, анализа пространственных закономерностей, поиска объектов, навигации, мониторинга территорий и предоставления пользователям различной пространственной информации.

Примерами наиболее известных веб-картографических систем являются Google Maps, OpenStreetMap, Bing Maps, Яндекс Карты и 2GIS. Помимо общедоступных карт существуют специализированные веб-картографические системы и геопорталы, предназначенные для работы с геологическими, экологическими, кадастровыми, метеорологическими и другими пространственными данными.

Веб-картография объединяет несколько направлений:

- традиционную картографию;

- геоинформационные системы (ГИС);

- базы пространственных данных;

- веб-технологии;

- дистанционное зондирование Земли;

- технологии передачи и хранения данных.

Основным преимуществом веб-картографии является возможность предоставления доступа к пространственной информации большому количеству пользователей независимо от их местонахождения. Для работы с веб-картой пользователю обычно достаточно компьютера или мобильного устройства с доступом к Интернету и веб-браузера.

Современные веб-карты являются интерактивными. Пользователь может изменять масштаб, перемещаться по территории, включать и отключать слои, получать информацию об объектах, выполнять поиск, измерять расстояния и площади, а в некоторых системах — редактировать и анализировать пространственные данные.

## 2. Настольные, серверные и веб-ГИС

Для понимания принципов веб-картографии необходимо различать настольные, серверные и веб-ГИС.

### 2.1. Настольные ГИС

Настольная ГИС (Desktop GIS) — программное обеспечение, устанавливаемое непосредственно на компьютер пользователя и предназначенное для создания, редактирования, анализа и визуализации пространственных данных.

Примерами настольных ГИС являются:

- QGIS;

- ArcGIS Pro;

- GRASS GIS;

- MapInfo Professional.

Настольные ГИС обладают широкими возможностями обработки данных. В них можно создавать векторные слои, работать с растровыми изображениями, выполнять пространственный и статистический анализ, создавать цифровые модели рельефа, оформлять карты и выполнять множество других операций.

Например, в QGIS специалист может загрузить космический снимок, провести его обработку, создать векторные объекты, заполнить атрибутивную таблицу и подготовить тематическую карту.

Однако результаты такой работы первоначально доступны только пользователю или организации, располагающей соответствующими файлами и программным обеспечением. Для предоставления карты большому количеству пользователей ее необходимо опубликовать.

### 2.2. Серверные ГИС

Серверная ГИС (GIS Server) предназначена для хранения, обработки и предоставления пространственных данных другим программам и пользователям через компьютерную сеть.

В отличие от настольной ГИС, серверная система обычно работает постоянно на удаленном или локальном сервере и обрабатывает запросы пользователей.

Примерами серверных ГИС являются:

- GeoServer;

- QGIS Server;

- ArcGIS Enterprise;

- MapServer;

- NextGIS Web.

Сервер может получать запрос от пользователя, обращаться к пространственным данным, формировать необходимую картографическую информацию и передавать ее обратно пользователю.

Например, пользователь открывает веб-карту и включает слой геологических объектов. Веб-приложение отправляет соответствующий запрос серверу. Сервер получает необходимые данные и передает их приложению для отображения.

Таким образом, GIS-сервер является одним из основных компонентов инфраструктуры современной веб-ГИС.

### 2.3. Веб-ГИС

Веб-ГИС (Web GIS) — геоинформационная система, доступ к функциям которой осуществляется посредством веб-технологий, как правило через браузер.

Пользователю не обязательно устанавливать полноценную настольную ГИС. Основные операции выполняются через веб-интерфейс.

Веб-ГИС может предоставлять возможности:

- просмотра карты;

- масштабирования и перемещения;

- управления слоями;

- просмотра атрибутивной информации;

- поиска объектов;

- фильтрации данных;

- измерения расстояний и площадей;

- отображения фотографий и документов;

- редактирования пространственных объектов;

- выполнения отдельных видов пространственного анализа.

Возможности конкретной веб-ГИС зависят от ее назначения и используемого программного обеспечения.

Таким образом, настольная ГИС преимущественно используется специалистом для подготовки и анализа данных, серверная ГИС обеспечивает их публикацию и обработку запросов, а веб-ГИС предоставляет пользователям доступ к картам и функциям через Интернет.

Упрощенно взаимодействие можно представить следующим образом:

Пространственные данные → GIS-сервер → веб-приложение → пользователь

При этом настольная ГИС, например QGIS, часто используется на этапе подготовки пространственных данных перед их публикацией.

## 3. Веб-карта

Веб-карта (Web Map) — цифровая карта, доступная через Интернет и отображаемая с использованием веб-браузера или другого клиентского приложения.

Простейшая веб-карта может содержать только базовую карту и несколько тематических слоев. Более сложные карты позволяют взаимодействовать с объектами и выполнять различные операции.

Типичная веб-карта включает:

Базовую карту. Она служит географической основой. Это может быть топографическая карта, спутниковое изображение, карта улиц или другая картографическая подложка.

Тематические слои. Содержат информацию, относящуюся к конкретной задаче. Например, месторождения полезных ископаемых, геологические границы, реки, автомобильные дороги, населенные пункты или пункты наблюдений.

Условные обозначения. Определяют способ отображения различных объектов.

Инструменты управления картой. Позволяют изменять масштаб, перемещаться по карте, включать и отключать слои.

Информационные окна. При выборе объекта пользователь может получить его характеристики из атрибутивной таблицы.

Современная веб-карта может также содержать фотографии, графики, ссылки, документы и другие материалы, связанные с пространственными объектами.

Например, на геологической веб-карте при выборе точки полевого наблюдения пользователь может увидеть координаты точки, описание обнажения, тип горной породы и фотографию образца.

## 4. Веб-ГИС и веб-карта: основные различия

Понятия «веб-карта» и «веб-ГИС» связаны между собой, однако не являются полностью идентичными.

Веб-карта в первую очередь является способом визуального представления пространственной информации. Она может быть одним из компонентов веб-ГИС.

Веб-ГИС представляет собой более комплексную систему. Помимо отображения карты она может обеспечивать хранение данных, управление пользователями, редактирование объектов, поиск, пространственный анализ и взаимодействие с базами данных.

Следовательно:

веб-карта — это средство представления пространственных данных;

веб-ГИС — это система для работы с пространственными данными посредством веб-технологий.

## 5. Понятие геопортала

Геопортал — специализированный веб-ресурс, предназначенный для предоставления доступа к пространственным данным, картографическим материалам, геоинформационным сервисам и связанной с ними информации.

Геопортал обычно имеет более сложную структуру, чем отдельная веб-карта.

Он может включать:

- одну или несколько интерактивных карт;

- тематические пространственные слои;

- каталог пространственных данных;

- инструменты поиска;

- описания наборов данных;

- метаданные;

- изображения и фотографии;

- статистическую информацию;

- документы и публикации;

- сервисы загрузки данных;

- различные инструменты пространственного анализа.

Например, геологический геопортал может объединять геологические карты, месторождения полезных ископаемых, геофизические данные, результаты дистанционного зондирования, сведения о скважинах, полевые точки и научные материалы.

Поэтому понятия можно условно представить в виде следующей последовательности:

Веб-карта → Веб-ГИС → Геопортал

Однако данная схема является упрощенной. Геопортал может объединять несколько веб-ГИС, веб-карт, баз данных и внешних картографических сервисов.

## 6. Области применения геопорталов

Геопорталы применяются практически во всех областях, где используется информация о территории.

### Государственное управление

Государственные геопорталы используются для предоставления пространственной информации населению, организациям и государственным учреждениям. На них могут публиковаться административные границы, земельные участки, инфраструктура и другие государственные пространственные данные.

### Земельный кадастр

Кадастровые геопорталы позволяют отображать земельные участки, кадастровые номера, границы объектов недвижимости и другую информацию.

### Геология и недропользование

Геологические геопорталы могут содержать геологические карты, месторождения полезных ископаемых, тектонические структуры, геохимические и геофизические данные, результаты бурения и дистанционного зондирования.

### Экологический мониторинг

Геопорталы применяются для отображения загрязнения окружающей среды, состояния водных объектов, атмосферного воздуха, растительности и других экологических показателей.

### Чрезвычайные ситуации

Веб-ГИС используются для мониторинга паводков, пожаров, землетрясений, оползней, лавин и других природных и техногенных процессов.

### Городское планирование

Муниципальные геопорталы позволяют отображать здания, дороги, инженерные сети, общественный транспорт, земельные участки и объекты городской инфраструктуры.

### Туризм

Туристические геопорталы могут содержать достопримечательности, туристические маршруты, гостиницы, природные объекты и другую информацию для путешественников.

### Научные исследования

В научных проектах геопорталы используются для систематизации, визуализации и распространения результатов исследований. Это особенно актуально для проектов, в которых собирается большое количество пространственных данных из различных источников.

## 7. Примеры современных геопорталов и веб-картографических платформ

Одним из наиболее известных примеров веб-картографии является Google Maps. Система предоставляет базовые карты, спутниковые изображения, информацию об объектах, построение маршрутов и другие функции.

OpenStreetMap (OSM) представляет собой международный проект по созданию открытой географической базы данных. Особенностью проекта является возможность участия пользователей в создании и обновлении пространственной информации.

В научных исследованиях большое значение имеют геопорталы, предоставляющие данные дистанционного зондирования Земли. Например, системы NASA и Геологической службы США предоставляют доступ к различным спутниковым данным и материалам наблюдения Земли.

На национальном и региональном уровнях создаются кадастровые, экологические, геологические, инфраструктурные и другие тематические геопорталы.

Для самостоятельного создания веб-ГИС существуют специализированные программные платформы. В рамках данной дисциплины одной из основных платформ будет NextGIS Web.

NextGIS Web позволяет создавать структуру пространственных ресурсов, загружать векторные и растровые данные, настраивать стили, создавать интерактивные веб-карты и предоставлять к ним доступ через Интернет.

Для подготовки исходных данных будет использоваться QGIS. Таким образом, в практической части курса будет рассмотрена последовательность:

Подготовка пространственных данных в QGIS → публикация данных в NextGIS Web → создание интерактивной веб-карты → формирование элементов геопортала.

## 8. Преимущества и ограничения веб-картографии

К основным преимуществам веб-картографии относятся:

- доступ к пространственной информации через Интернет;

- отсутствие необходимости устанавливать специализированную ГИС у обычного пользователя;

- возможность централизованного обновления данных;

- одновременный доступ большого количества пользователей;

- возможность объединения данных из различных источников;

- интерактивное взаимодействие с картой;

- возможность использования карт на компьютерах и мобильных устройствах;

- оперативное распространение пространственной информации.

Вместе с тем веб-картография имеет определенные ограничения.

Работа многих систем зависит от качества интернет-соединения. Большие объемы растровых и векторных данных могут снижать скорость загрузки карты. Кроме того, при публикации необходимо учитывать безопасность данных, права пользователей и ограничения доступа к конфиденциальной информации.

При разработке веб-карт также важно учитывать производительность системы. Пространственные данные, предназначенные для настольной ГИС, не всегда можно без дополнительной подготовки непосредственно публиковать в Интернете. Поэтому данные часто требуют оптимизации, генерализации и преобразования в форматы, подходящие для веб-среды.

## 9. Роль веб-картографии в современных ГИС

Современные геоинформационные технологии постепенно переходят от изолированной работы на отдельных компьютерах к распределенной работе с пространственными данными.

Один специалист может создавать и редактировать данные в настольной ГИС, сервер может обеспечивать их хранение и публикацию, а десятки или тысячи пользователей могут просматривать результаты через веб-карту.

Таким образом, веб-картография обеспечивает связь между специалистами, пространственными данными и конечными пользователями.

Особое значение имеет возможность объединения данных из различных источников. Одна веб-карта может одновременно использовать собственные тематические данные организации, спутниковые изображения, OpenStreetMap и внешние картографические веб-сервисы.

Это позволяет создавать информационные системы, в которых пространственные данные не только отображаются, но также постоянно обновляются, анализируются и предоставляются различным категориям пользователей.

## 10. Заключение

Веб-картография представляет собой современное направление развития картографии и геоинформационных технологий, основанное на использовании Интернета для публикации и распространения пространственной информации.

Основными понятиями данной области являются веб-карта, веб-ГИС, GIS-сервер и геопортал.

Настольные ГИС, такие как QGIS, преимущественно используются для подготовки, обработки и анализа пространственных данных. Серверные ГИС обеспечивают хранение и публикацию данных. Веб-ГИС предоставляют доступ к ним через веб-интерфейс, а геопорталы объединяют карты, пространственные данные, сервисы и дополнительную информацию в единой информационной среде.

В последующих лекциях будут рассмотрены архитектура веб-ГИС, форматы пространственных данных, веб-картографические сервисы, стандарты OGC, принципы публикации данных и технологии разработки геопорталов.