# Лекция 4. Веб-картографические сервисы и стандарты OGC

## 1. Веб-картографические сервисы

Веб-картографический сервис — технология предоставления пространственных данных и картографической информации через сеть Интернет. Такие сервисы позволяют использовать географические данные, находящиеся на удаленном сервере, без необходимости предварительно скачивать весь набор данных на компьютер.

Например, специалист работает в QGIS и хочет использовать геологическую карту, размещенную на сервере другой организации. Если организация предоставляет соответствующий веб-сервис, карту можно подключить непосредственно в QGIS и использовать совместно с локальными данными.

Общую схему взаимодействия можно представить следующим образом:

Пользователь → запрос → GIS-сервер → пространственные данные → ответ → пользователь

Веб-картографические сервисы широко применяются в веб-ГИС и геопорталах. Они позволяют различным информационным системам обмениваться пространственными данными независимо от используемого программного обеспечения.

## 2. Стандарты OGC

OGC (Open Geospatial Consortium) — международная организация, занимающаяся разработкой открытых стандартов для работы с геопространственной информацией.

Одна из основных задач OGC заключается в обеспечении совместимости различных геоинформационных систем.

Например, пространственные данные могут храниться на сервере одной организации, а использоваться в QGIS, веб-приложении или другой ГИС. Для этого сервер и клиент должны использовать понятные обеим сторонам правила обмена информацией.

Такие правила определяются стандартами.

К наиболее известным стандартам веб-картографических сервисов OGC относятся:

- WMS — Web Map Service;

- WMTS — Web Map Tile Service;

- WFS — Web Feature Service.

Эти сервисы решают разные задачи. WMS в основном передает готовое изображение карты, WMTS — заранее подготовленные тайлы, а WFS предоставляет сами векторные пространственные объекты.

## 3. WMS — Web Map Service

WMS (Web Map Service) — стандарт предоставления картографических изображений через Интернет.

При использовании WMS пользователь обычно получает не исходные пространственные данные, а готовое изображение карты, сформированное GIS-сервером.

Например, на сервере находится геологическая карта. Пользователь подключает WMS в QGIS и видит ее как картографический слой. При изменении территории или масштаба QGIS отправляет серверу новый запрос, после чего сервер формирует соответствующее изображение.

Схематично:

Пространственные данные → GIS-сервер → изображение карты → пользователь

Преимущество WMS заключается в том, что владельцу данных не обязательно передавать пользователю исходные файлы. Пользователь получает картографическое изображение, оформленное сервером.

WMS удобно использовать для:

- геологических карт;

- кадастровых карт;

- экологических карт;

- административных границ;

- тематических карт;

- других картографических материалов.

Однако WMS может работать медленнее тайловых сервисов, поскольку серверу часто необходимо формировать новое изображение в соответствии с запросом пользователя.

## 4. Основные запросы WMS

Работа WMS основана на специальных запросах. Для базового понимания достаточно знать два основных запроса.

### GetCapabilities

GetCapabilities позволяет получить информацию о возможностях веб-сервиса.

С помощью этого запроса можно узнать:

- какие слои доступны;

- названия слоев;

- поддерживаемые системы координат;

- доступные форматы изображений;

- возможности сервиса.

Можно условно считать GetCapabilities «паспортом» веб-сервиса.

Когда пользователь добавляет подключение WMS в QGIS, программа обращается к серверу и получает список доступных ресурсов.

### GetMap

GetMap используется для получения изображения карты.

В запросе указывается, какой слой необходимо показать, какая территория нужна пользователю, какой используется масштаб или размер изображения, система координат и формат изображения.

После получения запроса GIS-сервер формирует карту и передает ее клиенту, например QGIS или веб-браузеру.

Таким образом:

GetCapabilities → информация о сервисе и слоях

GetMap → изображение карты

## 5. WFS — Web Feature Service

WFS (Web Feature Service) предназначен для передачи векторных пространственных объектов через Интернет.

Это главное отличие WFS от WMS.

При использовании WMS пользователь получает преимущественно изображение карты:

WMS → картинка

При использовании WFS пользователь получает географические объекты:

WFS → точки, линии, полигоны + атрибуты

Например, сервер содержит слой месторождений полезных ископаемых. Через WMS пользователь может увидеть точки месторождений на карте. Через WFS он может получить сами пространственные объекты вместе с их атрибутивной информацией.

Это позволяет:

- просматривать атрибуты;

- выполнять выборку объектов;

- использовать объекты в пространственном анализе;

- сохранять полученные данные;

- в некоторых конфигурациях редактировать данные.

Для получения пространственных объектов используется запрос GetFeature.

### GetFeature

GetFeature — запрос WFS, предназначенный для получения пространственных объектов и их атрибутов.

Например, можно запросить объекты определенного слоя или объекты, удовлетворяющие заданным условиям.

Поэтому WFS подходит для ситуаций, когда пользователю необходимы не только изображения, но и сами векторные данные.

## 6. WMTS — Web Map Tile Service

WMTS (Web Map Tile Service) — стандарт предоставления картографических данных в виде заранее подготовленных фрагментов изображения — тайлов.

В отличие от WMS, где сервер может формировать изображение карты при каждом запросе, WMTS использует заранее подготовленный набор изображений для различных масштабов.

Это значительно ускоряет отображение карт.

Принцип можно представить следующим образом:

Карта → набор тайлов → сервер → необходимые тайлы → пользователь

WMTS особенно эффективен для базовых карт и других слоев, которые часто просматриваются большим количеством пользователей.

## 7. Принцип тайловой картографии

Если хранить карту мира или большой территории в виде одного изображения высокого разрешения, размер такого файла будет очень большим.

Поэтому в веб-картографии используется тайловый принцип.

Карта разделяется на множество небольших квадратных изображений — тайлов (tiles).

Например:

Карта

→ □ □ □ □
→ □ □ □ □
→ □ □ □ □
→ □ □ □ □

Каждый квадрат представляет отдельный тайл.

При открытии веб-карты браузер не загружает всю карту мира. Он получает только те тайлы, которые необходимы для отображения текущей территории.

Когда пользователь перемещает карту, система загружает соседние тайлы.

Когда пользователь изменяет масштаб, загружается другой набор тайлов с соответствующей детализацией.

Для каждого масштаба формируется отдельный уровень масштабирования (zoom level).

При небольшом масштабе требуется относительно небольшое количество тайлов. При увеличении масштаба количество тайлов возрастает и появляется более детальная информация.

Именно такой подход обеспечивает быстрое перемещение и масштабирование современных веб-карт.

## 8. XYZ-тайлы

XYZ Tiles — один из наиболее распространенных способов организации тайловых веб-карт.

Каждый тайл определяется тремя параметрами:

- X — положение тайла по горизонтали;

- Y — положение тайла по вертикали;

- Z — уровень масштабирования.

Поэтому адрес тайла условно имеет структуру:

.../{z}/{x}/{y}

Когда пользователь перемещается по карте, веб-приложение автоматически определяет координаты необходимых тайлов и запрашивает их с сервера.

XYZ используется многими современными веб-картографическими системами и легко подключается в QGIS.

Одним из известных примеров является тайловая карта OpenStreetMap.

## 9. TMS

TMS (Tile Map Service) — еще один способ организации и предоставления картографических тайлов.

Принцип работы TMS во многом похож на XYZ:

- карта разделяется на тайлы;

- существуют различные уровни масштабирования;

- каждый тайл имеет координаты.

Одно из технических различий между классическими схемами TMS и XYZ заключается в способе нумерации тайлов по вертикальной оси Y.

Для обычного пользователя это различие не всегда заметно, поскольку современные ГИС-программы автоматически выполняют необходимые преобразования.

На практике студенту важно понимать общий принцип:

XYZ и TMS передают карту небольшими тайлами вместо загрузки единого большого изображения.

## 10. Различия между WMS, WMTS и WFS

Основные различия сервисов можно представить следующим образом:

| Сервис | Что получает пользователь | Основное применение |
| --- | --- | --- |
| WMS | Изображение карты | Просмотр тематических карт |
| WMTS | Готовые тайлы | Быстрое отображение карт |
| WFS | Векторные объекты и атрибуты | Работа с исходными объектами |

Например, организация публикует геологическую информацию.

Если необходимо только показать готовую геологическую карту, можно использовать WMS.

Если карта должна быстро отображаться для большого количества пользователей, удобно использовать WMTS.

Если пользователю необходимо получить границы геологических подразделений как векторные объекты и работать с их атрибутами, применяется WFS.

Следовательно, выбор сервиса зависит от задачи.

## 11. Веб-сервисы в QGIS и геопорталах

QGIS позволяет подключать различные удаленные картографические сервисы.

Например, пользователь может подключить WMS-сервис и использовать удаленную карту совместно со своими локальными слоями.

В результате проект может содержать:

локальные данные + данные веб-сервисов

Это позволяет не хранить все пространственные данные на собственном компьютере.

Аналогичный принцип используется в геопорталах. Один геопортал может одновременно отображать собственные данные организации и информацию, получаемую с внешних GIS-серверов.

Например:

Собственные геологические данные

OpenStreetMap

внешний WMS

спутниковая подложка

↓

единая веб-карта

Таким образом, веб-сервисы позволяют объединять пространственную информацию из разных источников.

## 12. Роль стандартов OGC в инфраструктуре пространственных данных

Инфраструктура пространственных данных (ИПД, Spatial Data Infrastructure — SDI) представляет собой совокупность пространственных данных, технологий, стандартов, организаций и сервисов, обеспечивающих совместное использование географической информации.

Одной из основных проблем при обмене геоданными является использование организациями различных программных продуктов и форматов.

Например, одна организация может использовать QGIS и PostgreSQL/PostGIS, другая — ArcGIS, а третья — собственный веб-геопортал.

Открытые стандарты позволяют этим системам взаимодействовать между собой.

Именно поэтому стандарты OGC играют важную роль в развитии инфраструктуры пространственных данных.

Они обеспечивают:

- совместимость различных ГИС;

- стандартизированный обмен пространственными данными;

- подключение удаленных источников информации;

- создание распределенных геоинформационных систем;

- повторное использование пространственных данных;

- интеграцию различных геопорталов.

Вместо создания отдельного формата обмена для каждой программы используются общие стандарты, понятные различным ГИС.

## 13. Заключение

Веб-картографические сервисы обеспечивают передачу картографической и пространственной информации через Интернет.

Одними из наиболее известных стандартов Open Geospatial Consortium являются WMS, WMTS и WFS.

WMS предоставляет пользователю преимущественно готовое изображение карты. Основными запросами являются GetCapabilities и GetMap.

WFS предоставляет векторные пространственные объекты и их атрибуты. Для получения объектов используется запрос GetFeature.

WMTS предоставляет заранее подготовленные картографические тайлы и обеспечивает высокую скорость отображения карт.

XYZ и TMS также основаны на тайловом принципе. Карта разделяется на небольшие фрагменты, и пользователю передается только та часть информации, которая необходима для отображения текущей территории и масштаба.

Стандарты OGC обеспечивают совместимость различных геоинформационных систем и позволяют объединять пространственные данные из разных источников.

Общую роль веб-картографических сервисов можно представить следующим образом:

Пространственные данные → GIS-сервер → WMS / WMTS / WFS → QGIS или веб-приложение → пользователь

Использование открытых стандартов является одним из основных принципов создания современных веб-ГИС, геопорталов и инфраструктур пространственных данных.