# Лекция 5. Картографическая визуализация в веб-среде

## 1. Картографическая визуализация в веб-среде

Картографическая визуализация — это представление пространственных данных с помощью графических средств таким образом, чтобы пользователь мог быстро и правильно воспринимать информацию о территории и расположенных на ней объектах.

В традиционной картографии карта обычно создается для определенного масштаба и имеет относительно постоянное содержание. В веб-картографии пользователь может свободно перемещаться по карте, изменять масштаб, включать и отключать слои, выбирать объекты и получать дополнительную информацию.

Поэтому веб-карта должна быть не только информативной, но и удобной для интерактивной работы.

Основная задача картографической визуализации заключается в том, чтобы представить пространственные данные понятно, наглядно и без избыточной графической нагрузки.

При разработке веб-карты необходимо учитывать:

- назначение карты;

- целевую аудиторию;

- масштаб отображения;

- количество и типы объектов;

- цветовое оформление;

- условные обозначения;

- подписи;

- используемую базовую карту;

- интерактивные элементы.

## 2. Особенности дизайна веб-карт

Дизайн веб-карты отличается от оформления обычной печатной карты.

Печатная карта имеет фиксированный размер и масштаб. Веб-карта отображается на разных устройствах и постоянно изменяется в процессе работы пользователя.

Одна и та же карта может просматриваться:

- на большом мониторе;

- ноутбуке;

- планшете;

- смартфоне.

Поэтому элементы карты должны оставаться различимыми при разных размерах экрана.

Кроме того, необходимо учитывать скорость загрузки. Использование большого количества сложных символов, подписей и детализированных объектов может затруднять восприятие карты и снижать ее производительность.

При разработке веб-карты рекомендуется придерживаться принципа визуальной иерархии. Наиболее важные объекты должны выделяться сильнее, а второстепенные — быть менее заметными.

Например, на геологической веб-карте основные геологические подразделения и разломы могут быть визуально более заметными, чем дороги и населенные пункты, используемые только для ориентирования.

## 3. Масштабные уровни

Одной из важных особенностей веб-карт является возможность непрерывного изменения масштаба.

Пользователь может перейти от обзора большой территории к детальному отображению небольшого участка.

При этом показывать одинаковый набор объектов на всех масштабах нецелесообразно.

Например, при отображении всей территории Казахстана нет необходимости показывать небольшие ручьи, здания или все точки полевых наблюдений. Они будут накладываться друг на друга и перегружать карту.

Поэтому используется масштабно-зависимое отображение.

Условно можно определить:

Мелкий масштаб → области, крупные города, основные дороги

Средний масштаб → районы, населенные пункты, региональные объекты

Крупный масштаб → здания, небольшие дороги, отдельные точки наблюдений

В веб-картографии также используется понятие zoom level — уровень масштабирования.

При увеличении значения zoom пользователь видит меньшую территорию, но с большей детализацией.

Правильная настройка масштабных уровней позволяет одновременно повысить читаемость карты и уменьшить объем отображаемых данных.

## 4. Картографическая генерализация

Картографическая генерализация — это отбор и упрощение содержания карты в соответствии с ее масштабом и назначением.

При уменьшении масштаба невозможно сохранить всю исходную детализацию пространственных объектов.

Например, сложная граница полигона может содержать тысячи координатных точек. При отображении большой территории такие детали практически не видны.

Поэтому геометрия может быть упрощена.

Генерализация может включать:

- упрощение формы объектов;

- уменьшение количества вершин;

- исключение мелких объектов;

- объединение близко расположенных объектов;

- изменение способа отображения объектов;

- отбор наиболее важных объектов.

Например, на крупном масштабе месторождение может отображаться в виде подробного полигона, а на мелком масштабе — в виде одной точки.

Однако генерализация не должна приводить к потере существенной информации или сильному искажению географических объектов.

## 5. Символика веб-карт

Картографическая символика определяет способ графического отображения пространственных объектов.

Для точечных объектов используются:

- круги;

- квадраты;

- треугольники;

- специальные маркеры;

- пиктограммы.

Линейные объекты различаются по:

- цвету;

- толщине;

- типу линии;

- прозрачности.

Полигоны могут различаться по:

- цвету заливки;

- цвету границы;

- толщине границы;

- прозрачности;

- штриховке или другим способам оформления.

Символика должна соответствовать содержанию карты.

Например, водные объекты традиционно отображаются оттенками синего цвета, растительность — зеленого. Однако для специализированных карт могут использоваться установленные отраслевые системы условных обозначений.

Важно избегать чрезмерно сложной символики. В веб-среде простые обозначения обычно воспринимаются лучше, особенно при работе на небольших экранах.

## 6. Способы отображения тематических данных

Веб-карты позволяют применять различные методы тематического картографирования.

Единый символ используется, когда все объекты слоя относятся к одной категории.

Например, все точки отбора проб могут отображаться одинаковыми кругами.

Категоризированная символика используется для отображения различных классов объектов.

Например:

- золоторудные месторождения;

- медные месторождения;

- полиметаллические месторождения.

Для каждого типа можно назначить отдельное условное обозначение.

Градуированная символика используется для количественных показателей.

Например, районы можно разделить на классы по плотности населения, а участки территории — по плотности линеаментов.

При этом цвет или размер символа изменяется в соответствии со значением показателя.

Такие методы широко используются в QGIS и могут быть применены при подготовке данных для веб-карт.

## 7. Цветовые схемы

Цвет является одним из основных средств передачи информации на карте.

Цветовая схема должна соответствовать типу отображаемых данных.

Для количественных данных часто используется последовательная схема:

светлый оттенок → средний оттенок → темный оттенок

Темный цвет обычно соответствует более высоким значениям.

Для данных, имеющих значения относительно некоторого среднего или нулевого уровня, могут использоваться расходящиеся цветовые схемы.

Для категориальных данных применяются различающиеся цвета.

Например, различные геологические комплексы могут отображаться разными цветами.

При выборе цветов необходимо учитывать:

- контрастность;

- читаемость;

- количество классов;

- цвет базовой карты;

- прозрачность слоев.

Не рекомендуется использовать слишком большое количество ярких цветов одновременно. Это затрудняет восприятие карты.

Также желательно учитывать доступность карты для пользователей с особенностями цветового восприятия.

## 8. Подписи объектов

Подписи (labels) позволяют отображать на карте названия и другие характеристики пространственных объектов.

Например, можно подписывать:

- населенные пункты;

- реки;

- месторождения;

- административные территории;

- дороги;

- геологические структуры.

Подписи должны быть хорошо читаемыми, но не перекрывать важные объекты карты.

Одной из распространенных проблем является большое количество подписей. Если подписать все объекты одновременно, карта становится перегруженной.

Поэтому для подписей также рекомендуется использовать масштабно-зависимое отображение.

Например:

мелкий масштаб → только крупные города

средний масштаб → города и районные центры

крупный масштаб → небольшие населенные пункты и локальные объекты

Для повышения читаемости вокруг текста может использоваться светлый или темный буфер.

## 9. Базовые карты

Базовая карта (basemap) — фоновая картографическая основа, используемая для пространственного ориентирования пользователя.

Наиболее распространенными базовыми картами являются:

- карты улиц;

- топографические карты;

- спутниковые изображения;

- физико-географические карты;

- упрощенные светлые или темные основы.

В качестве базовой карты в веб-ГИС часто используется OpenStreetMap или другие доступные тайловые сервисы.

Выбор базовой карты зависит от назначения проекта.

Например, спутниковое изображение удобно использовать для анализа земной поверхности. Карта улиц подходит для городских и транспортных проектов.

Для тематических карт часто эффективна нейтральная базовая карта с небольшим количеством ярких элементов. В этом случае тематические данные лучше выделяются на фоне основы.

Базовая карта не должна конкурировать по яркости и насыщенности с основными тематическими слоями.

## 10. Прозрачность и порядок слоев

Веб-карта обычно содержит несколько слоев, поэтому необходимо правильно определить порядок их отображения.

Например:

точки наблюдений

↓

линейные объекты

↓

тематические полигоны

↓

базовая карта

Точечные объекты обычно располагаются выше полигонов, чтобы они оставались видимыми.

Для полигональных и растровых слоев может использоваться прозрачность.

Например, если поверх спутникового изображения отображается геологическая карта, частичная прозрачность геологических полигонов позволяет одновременно видеть геологические границы и особенности земной поверхности.

Однако чрезмерное количество полупрозрачных слоев может усложнить восприятие карты.

## 11. Интерактивная легенда

Легенда объясняет значение условных обозначений карты.

В печатной карте легенда является статическим элементом. В веб-картографии она может быть интерактивной.

Интерактивная легенда может:

- показывать условные обозначения слоев;

- изменяться при включении или отключении слоев;

- отображать только активные слои;

- быть связана с масштабом карты.

Например, если пользователь отключает слой месторождений, соответствующие условные обозначения могут исчезнуть из легенды.

При большом количестве слоев легенду необходимо логически организовать.

Например:

Геология

- геологические подразделения;

- разломы;

- месторождения.

Гидрография

- реки;

- озера.

Инфраструктура

- дороги;

- населенные пункты.

Такое группирование упрощает работу с геопорталом.

## 12. Всплывающие окна

Одним из основных преимуществ веб-карт является возможность получать дополнительную информацию об объекте непосредственно при взаимодействии с картой.

Для этого используются всплывающие окна (pop-up).

Например, пользователь нажимает на точку месторождения. После этого появляется окно с информацией:

Название: Каражал
Тип объекта: месторождение
Полезное ископаемое: ...
Координаты: ...
Описание: ...

Во всплывающем окне могут отображаться не только текстовые данные, но и:

- фотографии;

- изображения;

- ссылки;

- документы;

- графики;

- дополнительные характеристики.

Таким образом, на самой карте можно показывать только основные объекты, а подробную информацию предоставлять по запросу пользователя.

Это позволяет уменьшить визуальную нагрузку на карту.

## 13. Отбор информации для всплывающих окон

Не все поля атрибутивной таблицы необходимо показывать пользователю.

Например, исходный слой может содержать:

ID, OBJECT_ID, Shape_Length, Code_01, Name, Type, Description, Date, Photo

Для пользователя поля OBJECT_ID или Shape_Length могут не представлять интереса.

Поэтому во всплывающем окне можно оставить только:

Название

Тип

Описание

Дата

Фотография

Названия полей также желательно сделать понятными.

Правильная настройка всплывающих окон значительно повышает удобство использования веб-карты.

## 14. Общие принципы оформления веб-карты

При разработке веб-карты можно придерживаться нескольких основных правил:

- Не отображать все доступные данные одновременно.

- Выделять наиболее важные тематические объекты.

- Использовать масштабно-зависимое отображение.

- Ограничивать количество одновременно отображаемых подписей.

- Использовать понятные условные обозначения.

- Подбирать цветовую схему в соответствии с типом данных.

- Использовать нейтральную базовую карту для ярких тематических данных.

- Правильно организовывать порядок слоев.

- Подробную информацию об объектах размещать во всплывающих окнах.

- Проверять читаемость карты на различных масштабах.

В результате пользователь должен быстро понимать, какую информацию показывает карта и как с ней взаимодействовать.

## 15. Подготовка оформления в QGIS и NextGIS Web

При создании веб-карты часть оформления можно предварительно подготовить в QGIS.

Например, в QGIS можно определить:

- символику;

- классификацию объектов;

- цветовые схемы;

- подписи;

- диапазоны масштабов;

- прозрачность;

- порядок слоев.

После публикации необходимо проверить, насколько корректно выбранное оформление работает в веб-среде.

В NextGIS Web можно организовать структуру слоев, создать веб-карту, настроить отображение объектов и атрибутивной информации.

При этом следует учитывать, что возможности визуализации настольной ГИС и веб-платформы могут различаться. Очень сложные стили QGIS не всегда могут быть полностью перенесены в веб-среду.

Поэтому для веб-карт часто используются более простые и универсальные способы оформления.

## 16. Заключение

Картографическая визуализация является важной частью разработки веб-карт и геопорталов. Даже качественные пространственные данные могут быть сложными для восприятия, если карта неправильно оформлена.

В отличие от печатной карты, веб-карта является интерактивной и отображается на различных масштабах и устройствах. Поэтому при ее разработке необходимо учитывать масштабно-зависимое отображение, генерализацию, символику, подписи и производительность.

Цветовые схемы и условные обозначения должны помогать пользователю различать объекты и понимать содержание карты. Базовая карта должна обеспечивать пространственное ориентирование, но не мешать восприятию основных тематических данных.

Интерактивная легенда помогает понимать условные обозначения и структуру слоев, а всплывающие окна позволяют получать подробную информацию о выбранных объектах.

Общий принцип разработки можно представить следующим образом:

Пространственные данные → генерализация и отбор → символика и цвет → масштабные уровни → базовая карта → интерактивные элементы → веб-карта

Основной задачей картографического дизайна в веб-среде является создание карты, которая одновременно остается информативной, читаемой и удобной для интерактивного использования.