# Дәріс 1. Геодеректер және геодеректер базасына кіріспе

## Дәрістің мақсаты

Білім алушыларды геодеректер, кеңістіктік және атрибутивтік деректер, геодеректер базасы ұғымдарымен таныстыру, олардың құрылымы, негізгі түрлері және геоақпараттық жүйелердегі рөлі туралы бастапқы түсінік қалыптастыру.

## 1. Геодеректер туралы түсінік

Қазіргі уақытта көптеген салаларда қолданылатын ақпарат белгілі бір географиялық орнымен байланысты. Мысалы, елді мекеннің орналасуы, жолдың бағыты, өзеннің ұзындығы, жер учаскесінің шекарасы немесе белгілі бір аумақтағы жер бедерінің биіктігі – бұлардың барлығы кеңістіктік ақпаратқа жатады.

Геодеректер (Geodata немесе Geospatial Data) – Жер бетіндегі немесе белгілі бір кеңістіктегі объектілердің орналасуы, геометриясы және қасиеттері туралы ақпараттан тұратын деректер.

Қарапайым геодерек объектісінде екі негізгі ақпарат болады:

1. Кеңістіктік ақпарат – объектінің қай жерде орналасқанын және оның геометриялық пішінін сипаттайды.

2. Атрибутивтік ақпарат – объектінің қасиеттері мен сипаттамаларын көрсетеді.

Мысалы, автомобиль жолын қарастырайық. Картадағы жолдың сызығы оның кеңістіктік бөлігін білдіреді. Ал жолдың атауы, санаты, ұзындығы, жабын түрі және жағдайы оның атрибутивтік деректері болып табылады.

Осылайша, геодеректерді қарапайым түрде келесідей көрсетуге болады:

Геодеректер = кеңістіктік деректер + атрибутивтік деректер

## 2. Геодеректердің негізгі ерекшеліктері

Қарапайым кестелік деректерден геодеректердің басты айырмашылығы – олардың географиялық координаталармен байланысы.

Геодеректер келесі негізгі сипаттамаларға ие:

- кеңістікте нақты орналасуы;

- координаталар жүйесінің болуы;

- геометриялық пішіні;

- объектілер туралы атрибутивтік ақпарат;

- басқа кеңістіктік объектілермен өзара байланысы.

Мысалы, өзен туралы деректер оның картадағы орналасуын ғана емес, атауын, ұзындығын, су жинау алабын және басқа сипаттамаларын қамтуы мүмкін.

Координаталардың болуы әртүрлі деректерді бір картада біріктіруге мүмкіндік береді. Мысалы, бір аумақ үшін жолдарды, өзендерді, елді мекендерді, жер бедерін және спутниктік суреттерді бірге көрсетуге болады.

## 3. Кеңістіктік деректердің негізгі модельдері

ГАЖ-да кеңістіктік ақпаратты көрсету үшін негізінен екі модель пайдаланылады:

векторлық модель;

растрлық модель.

### 3.1 Векторлық деректер

Векторлық модель нақты географиялық объектілерді геометриялық элементтер арқылы көрсетеді.

Негізгі үш геометриялық тип қолданылады:

Нүкте (Point) – өлшемі карта масштабында ескерілмейтін объектілерді көрсетеді.

Мысалдар:

- бақылау пункттері;

- метеостанциялар;

- аялдамалар;

- құдықтар;

- ағаштар.

Сызық (Line) – ұзындығы мен бағыты бар объектілерді көрсетеді.

Мысалдар:

- автомобиль жолдары;

- өзендер;

- теміржолдар;

- электр желілері.

Полигон (Polygon) – белгілі бір ауданды алып жатқан объектілерді көрсетеді.

Мысалдар:

- әкімшілік аумақтар;

- көлдер;

- орман алқаптары;

- жер учаскелері;

- ғимараттар.

Әрбір векторлық объект атрибутивтік кестедегі белгілі бір жазбамен байланысты болады.

Мысалы:

| ID | Елді мекен | Халық саны | Түрі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өскемен | 370 000 | Қала |
| 2 | Риддер | 50 000 | Қала |
| 3 | Алтай | 35 000 | Қала |

Картадағы әрбір нүктеге кестедегі бір жол сәйкес келеді.

### 3.2 Растрлық деректер

Растрлық модель кеңістікті бірдей өлшемдегі ұяшықтар немесе пиксельдер (pixels) түрінде көрсетеді.

Әр пиксель белгілі бір сандық мәнге ие.

Растрлық деректерге:

- спутниктік суреттер;

- аэрофотосуреттер;

- цифрлық жер бедері модельдері;

- температура карталары;

- жауын-шашын карталары;

- өсімдік жамылғысының индекстері жатады.

Мысалы, SRTM цифрлық жер бедері моделінде әрбір пиксельдің мәні сол жердің теңіз деңгейінен биіктігін көрсетеді.

Егер пиксельдің мәні 650 болса, бұл жердің шамамен 650 м абсолюттік биіктікте орналасқанын білдіреді.

Растрдың маңызды сипаттамаларының бірі – кеңістіктік ажыратымдылық (spatial resolution). Ол бір пиксельдің жер бетіндегі қандай аумақты қамтитынын көрсетеді.

## 4. Атрибутивтік деректер

Картадағы объектінің орналасуын білу әрдайым жеткіліксіз. Бізге объект туралы қосымша ақпарат қажет.

Осындай ақпарат атрибутивтік деректер деп аталады.

Мысалы, өзен қабатында келесі өрістер болуы мүмкін:

| ID | Атауы | Ұзындығы, км | Түрі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ертіс | 4248 | Өзен |
| 2 | Үлбі | 100 | Өзен |
| 3 | Бұқтырма | 336 | Өзен |

Атрибутивтік кесте жолдар мен бағандардан тұрады.

Жол (record) – жеке объект туралы ақпарат.

Баған немесе өріс (field) – объектінің белгілі бір қасиеті.

Өрістерде әртүрлі типтегі ақпарат сақталуы мүмкін:

- бүтін сан – Integer;

- нақты сан – Real/Decimal;

- мәтін – Text/String;

- күн – Date;

- логикалық мән – Boolean.

Өріс типін дұрыс таңдау геодеректер базасын құру кезінде маңызды.

## 5. Геодеректердің негізгі көздері

Қазіргі уақытта геодеректер әртүрлі көздерден алынады.

### Геодезиялық өлшеулер

GNSS қабылдағыштары, электрондық тахеометрлер және басқа геодезиялық аспаптар арқылы объектілердің координаталары анықталады.

### Қашықтан зондтау

Спутниктер мен ұшқышсыз ұшу аппараттары Жер беті туралы үлкен көлемде ақпарат жинайды.

Кең таралған спутниктік деректер:

- Landsat;

- Sentinel;

- MODIS;

- SRTM.

### Далалық зерттеулер

Мобильді құрылғылар, GNSS және арнайы ГАЖ қосымшалары арқылы далалық жағдайда объектілердің координаталары мен сипаттамалары тіркеледі.

### Қолданыстағы карталар

Топографиялық және тақырыптық карталарды цифрлау арқылы жаңа векторлық деректер алуға болады.

### Ашық геодеректер

Интернетте көптеген ашық геокеңістіктік деректер бар. Мысалы, OpenStreetMap жолдар, ғимараттар, елді мекендер және басқа объектілер туралы векторлық ақпарат береді.

## 6. Деректер базасы дегеніміз не?

Деректер базасы (Database) – белгілі бір құрылым бойынша ұйымдастырылған және сақталатын өзара байланысты деректер жиынтығы.

Мысалы, университеттің деректер базасында студенттердің аты-жөні, тобы, пәндері және бағалары сақталуы мүмкін.

Деректер базасын пайдаланудың негізгі артықшылықтары:

- ақпаратты жүйелі сақтау;

- қажетті ақпаратты жылдам іздеу;

- деректерді өзгерту және жаңарту;

- қайталанатын ақпаратты азайту;

- бірнеше пайдаланушының деректермен жұмыс істеуі;

- үлкен көлемдегі ақпаратты басқару.

## 7. Геодеректер базасы

Геодеректер базасы (Geodatabase) – кеңістіктік объектілердің геометриясын, орналасуын және олардың атрибутивтік ақпаратын ұйымдасқан түрде сақтауға арналған деректер базасы.

Қарапайым деректер базасында:

«Қандай объект?»

деген сұраққа жауап берілсе, геодеректер базасы:

«Қандай объект және ол қай жерде орналасқан?»

деген сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік береді.

Мысалы, қала инфрақұрылымының геодеректер базасында:

- автомобиль жолдары;

- ғимараттар;

- су құбырлары;

- электр желілері;

- саябақтар;

- қоғамдық көлік аялдамалары

бір жүйеде сақталуы мүмкін.

## 8. Файлдық сақтау және геодеректер базасы

Геодеректерді жеке файлдар ретінде де сақтауға болады.

Мысалы:

roads.shp
 rivers.shp
 buildings.shp
 dem.tif

Бірақ деректер саны көбейген сайын көптеген жеке файлдарды басқару қиындайды.

Сондықтан бірнеше байланысты геодеректерді бір жерде ұйымдастырып сақтау тиімді.

Мысалы, GeoPackage (.gpkg) бір файлдың ішінде бірнеше векторлық қабатты сақтауға мүмкіндік береді:

city_data.gpkg

- Roads

- Rivers

- Buildings

- Parks

- Bus_stops

Бұл деректерді тасымалдауды, ұйымдастыруды және басқаруды жеңілдетеді.

## 9. Геодеректерді сақтаудың негізгі форматтары

ГАЖ саласында әртүрлі форматтар қолданылады.

Shapefile (.shp) – кең таралған векторлық формат. Қарапайым және көптеген ГАЖ бағдарламаларымен қолдау көрсетіледі. Бірақ оның бірқатар техникалық шектеулері бар.

GeoPackage (.gpkg) – заманауи формат. Бір файлда бірнеше векторлық қабаттарды және басқа геодеректерді сақтауға мүмкіндік береді.

GeoJSON (.geojson) – веб-технологияларда жиі қолданылатын векторлық формат.

GeoTIFF (.tif) – географиялық координаталары бар растрлық деректерді сақтау үшін кеңінен қолданылады.

Кейінгі дәрістерде бұл форматтардың ерекшеліктері жеке қарастырылады.

## 10. Геодеректер базасы және ГАЖ

ГАЖ бен геодеректер базасы өзара тығыз байланысты, бірақ бірдей ұғым емес.

ГАЖ (GIS) – геокеңістіктік деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге, талдауға және визуализациялауға арналған жүйе.

Ал геодеректер базасы – осы жүйеде пайдаланылатын ақпаратты ұйымдастыру және сақтау құралы.

Мысалы, QGIS бағдарламасында пайдаланушы геодеректер базасынан жолдар мен елді мекендерді жүктеп, оларды картада көрсетіп, белгілі бір критерий бойынша объектілерді таңдап, кеңістіктік талдау жүргізе алады.

Яғни жалпы жұмыс процесін келесідей көрсетуге болады:

Деректерді жинау → сақтау → басқару → өңдеу → талдау → визуализация → нәтиже

## 11. Геодеректер көлемінің өсуі

Қазіргі геоақпараттық технологияларда геодеректердің көлемі жылдам өсуде.

Спутниктер Жер бетін тұрақты түрде түсіреді. GNSS құрылғылары координаталарды тіркейді. Мобильді телефондар орналасу туралы ақпарат жасайды. Дрондар жоғары ажыратымдылықтағы суреттер жинайды. Әртүрлі сенсорлар қоршаған ортаның жағдайын үздіксіз бақылайды.

Нәтижесінде дәстүрлі тәсілдермен өңдеу қиын болатын өте үлкен геокеңістіктік деректер жиынтықтары пайда болады.

Осыған байланысты Big GeoData ұғымы қалыптасты.

Big GeoData – көлемі үлкен, жылдам жаңартылатын және әртүрлі көздерден алынатын географиялық байланысы бар деректер жиынтығы.

Мысалы, Sentinel-2 спутниктік суреттерінің көпжылдық архивін бір компьютерге толық жүктеп алып, дәстүрлі әдіспен өңдеу әрдайым тиімді емес. Сондықтан қазіргі кезде үлкен геодеректерді сақтау және өңдеу үшін серверлік және бұлттық технологиялар кеңінен қолданылады.

Осындай технологиялардың бірі – Google Earth Engine. Бұл платформа үлкен көлемдегі спутниктік және басқа геокеңістіктік деректерді интернет арқылы өңдеуге мүмкіндік береді.

Big GeoData түсінігі пәннің келесі дәрістерінде толығырақ қарастырылады.

## Қорытынды

Геодеректер – географиялық орналасуы туралы ақпаратты қамтитын деректер. Олар кеңістіктік және атрибутивтік бөліктерден тұрады. Кеңістіктік деректер негізінен векторлық және растрлық модельдер арқылы көрсетіледі.

Геодеректер базасы кеңістіктік объектілерді және олардың сипаттамаларын ұйымдасқан түрде сақтауға және басқаруға мүмкіндік береді. Геодеректер көлемінің тұрақты өсуі оларды сақтау мен өңдеудің жаңа технологияларын қажет етеді және Big GeoData тұжырымдамасының маңызын арттырады.