# Дәріс 3. Геодеректерді ұйымдастыру, құрылымдау және сақтау форматтары

## Дәрістің мақсаты

Білім алушыларды геодеректерді дұрыс ұйымдастыру және құрылымдау принциптерімен, кеңістіктік деректерді сақтаудың негізгі форматтарымен және оларды таңдаудың қарапайым талаптарымен таныстыру.

## 1. Геодеректерді ұйымдастыру түсінігі

ГАЖ жобасында әртүрлі деректер қолданылуы мүмкін: векторлық қабаттар, растрлар, кестелер, спутниктік суреттер, цифрлық жер бедері модельдері және басқа материалдар.

Геодеректерді ұйымдастыру – кеңістіктік және атрибутивтік ақпаратты белгілі бір тәртіппен орналастыру, атау, топтастыру және сақтау процесі.

Деректерді дұрыс ұйымдастыру:

- қажетті ақпаратты жылдам табуға;

- деректердің қайталануын азайтуға;

- қателердің алдын алуға;

- бірнеше пайдаланушының бір жобамен жұмыс істеуіне;

- деректерді жаңарту мен өңдеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Мысалы, зерттеу аумағы бойынша деректерді келесі топтарға бөлуге болады:

Vector

- Roads

- Rivers

- Settlements

- Boundaries

Raster

- SRTM

- Sentinel-2

- Land cover

Tables

- Population

- Monitoring data

Бұл қарапайым құрылымның өзі үлкен жобада қажетті файлдарды іздеуді жеңілдетеді.

## 2. Геодеректердің құрылымы

Геодеректер негізінен екі өзара байланысты бөліктен тұрады:

кеңістіктік компонент – объектінің орналасуы мен геометриясы;

атрибутивтік компонент – объект туралы сипаттамалық ақпарат.

Мысалы, елді мекендердің векторлық қабатында картадағы нүктелер олардың орналасуын көрсетеді, ал атрибутивтік кестеде келесі ақпарат сақталуы мүмкін:

| ID | Name | Type | Population |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oskemen | City | 370000 |
| 2 | Ridder | City | 50000 |
| 3 | Altai | Town | 35000 |

Әр объектінің бірегей ID (Identifier) нөмірінің болғаны дұрыс. Ол объектіні басқа объектілерден ажыратуға және әртүрлі кестелерді байланыстыруға мүмкіндік береді.

## 3. Атрибутивтік деректерді құрылымдау

Атрибутивтік кестені құру кезінде әр өрістің атауы және деректер типі алдын ала анықталады.

Негізгі деректер типтері:

- Integer – бүтін сандар;

- Real / Decimal – бөлшек сандар;

- Text / String – мәтін;

- Date – күн;

- Boolean – иә/жоқ түріндегі логикалық мән.

Мысалы, халық саны үшін сандық өріс, объектінің атауы үшін мәтіндік өріс қолданылуы керек.

Деректерді енгізу кезінде бірізділікті сақтау маңызды. Мысалы, бір қабатта жол түрін Highway, highway, HW сияқты әртүрлі нұсқада енгізу кейін деректерді сұрыптау мен талдауды қиындатады.

## 4. Қабаттар бойынша ұйымдастыру

ГАЖ-да әртүрлі типтегі объектілерді жеке тақырыптық қабаттарға (layers) бөлу принципі қолданылады.

Мысалы:

- roads – жолдар;

- rivers – өзендер;

- lakes – көлдер;

- settlements – елді мекендер;

- boundaries – әкімшілік шекаралар.

Жолдар мен өзендерді бір векторлық қабатта сақтау дұрыс емес, себебі олардың мағынасы мен атрибуттары әртүрлі.

Сонымен қатар бір қабатта, әдетте, бір геометрия типі сақталады: нүкте, сызық немесе полигон.

# 5. Геодеректерді сақтау тәсілдері

Геодеректерді сақтаудың бірнеше тәсілі бар. Қарапайым түрде оларды үш топқа бөлуге болады:

1. Жеке файлдарда сақтау

Мысалы:

roads.shp
 rivers.shp
 dem.tif

2. Файлдық геодеректер базасында сақтау

Мысалы:

project.gpkg

Оның ішінде бірнеше қабат орналасуы мүмкін.

3. Серверлік деректер базасында сақтау

Мысалы, PostgreSQL/PostGIS.

Бұл тәсіл үлкен көлемдегі деректермен және бірнеше пайдаланушы бір уақытта жұмыс істейтін жобаларда қолданылады.

# 6. Shapefile форматы

Shapefile – векторлық геодеректерді сақтаудың дәстүрлі және кең таралған форматы.

Ол нүктелік, сызықтық және полигондық деректерді сақтай алады.

Shapefile бірнеше файлдан тұрады:

- .shp – объектілердің геометриясы;

- .dbf – атрибутивтік кесте;

- .shx – индекс;

- .prj – координаталар жүйесі.

Мысалы:

roads.shp
 roads.dbf
 roads.shx
 roads.prj

Осы файлдар бір-бірімен байланысты. Сондықтан деректерді басқа компьютерге көшіру кезінде барлық файлдарды бірге тасымалдау қажет.

Shapefile көптеген ГАЖ бағдарламаларында қолданылады, бірақ қазіргі кезде күрделі жобалар үшін GeoPackage сияқты заманауи форматтарды қолдану ыңғайлы.

# 7. GeoPackage форматы

GeoPackage (GPKG) – кеңістіктік деректерді бір файл ішінде ұйымдастырып сақтауға мүмкіндік беретін заманауи формат.

Файл кеңейтімі:

.gpkg

Мысалы:

East_Kazakhstan.gpkg

оның ішінде:

- Roads

- Rivers

- Lakes

- Settlements

- Boundaries

сияқты бірнеше қабат болуы мүмкін.

GeoPackage-тің негізгі артықшылықтары:

- бірнеше қабатты бір файлда сақтау;

- файлдарды тасымалдаудың қарапайымдылығы;

- векторлық және атрибутивтік деректерді бірге сақтау;

- QGIS-пен жақсы үйлесімділігі.

Сондықтан зертханалық жұмыстарда GeoPackage форматын қолдану ыңғайлы.

# 8. GeoJSON форматы

GeoJSON – географиялық объектілерді мәтіндік түрде сақтайтын векторлық формат.

Кеңейтімі:

.geojson

GeoJSON интернет технологияларында және веб-картографияда жиі пайдаланылады.

Оның көмегімен нүктелерді, сызықтарды, полигондарды және олардың атрибуттарын сақтауға болады.

GeoJSON әсіресе веб-ГАЖ және интерактивті карталар арасында деректер алмасу үшін ыңғайлы.

# 9. GeoTIFF форматы

GeoTIFF – географиялық байланысы бар растрлық деректерді сақтаудың кең таралған форматы.

Кеңейтімі:

.tif

GeoTIFF форматында:

- спутниктік суреттер;

- цифрлық жер бедері модельдері;

- NDVI;

- жер жамылғысының карталары;

- басқа тақырыптық растрлар

сақталуы мүмкін.

GeoTIFF файлында пиксель мәндерімен қатар растрдың кеңістікте орналасуы туралы ақпарат та сақталады.

## 10. Негізгі форматтарды салыстыру

| Формат | Деректер түрі | Негізгі қолданылуы |
| --- | --- | --- |
| Shapefile | Вектор | Қарапайым векторлық қабаттар |
| GeoPackage | Вектор және басқа геодеректер | Бірнеше қабатты ұйымдастырып сақтау |
| GeoJSON | Вектор | Веб-картография, деректер алмасу |
| GeoTIFF | Растр | DEM, спутниктік және тақырыптық растрлар |
| CSV | Кестелік деректер | Атрибуттар, координаталары бар кестелер |
| PostgreSQL/PostGIS | Кеңістіктік деректер базасы | Үлкен және көп пайдаланушылы жобалар |

# 11. Файлдарды атау және сақтау тәртібі

Геодеректерді дұрыс ұйымдастыру үшін файлдар мен қабаттардың атаулары түсінікті болуы керек.

Мысалы:

roads_2026.gpkg
 SRTM_30m.tif
 Sentinel2_2026_08_15.tif

layer1, new, final2, test123 сияқты атаулардан мүмкіндігінше бас тартқан дұрыс.

Үлкен жобаларда файл атауына:

объект + аумақ + дата + нұсқа

сияқты ақпарат енгізуге болады.

Деректердің резервтік көшірмесін сақтау да маңызды. Бастапқы деректерді өңделген деректерден бөлек сақтау ұсынылады.

Мысалы:

01_Raw_Data – бастапқы деректер
 02_Processed_Data – өңделген деректер
 03_Results – нәтижелер

# 12. Геодеректерді сақтау форматын таңдау

Бір ғана әмбебап формат жоқ. Форматты жұмыс мақсатына қарай таңдау қажет.

Қарапайым векторлық деректермен алмасу үшін Shapefile пайдалануға болады.

Бірнеше векторлық қабатты бір жерде ұйымдастыру үшін GeoPackage ыңғайлы.

Растрлық деректер үшін GeoTIFF кеңінен қолданылады.

Веб-картографияда GeoJSON қолайлы.

Ал үлкен көлемдегі деректермен бірнеше пайдаланушы жұмыс істейтін жағдайда PostgreSQL/PostGIS сияқты кеңістіктік деректер базасы тиімді.

# Қорытынды

Геодеректерді дұрыс ұйымдастыру олардың сақталуын, ізделуін, өңделуін және талдануын жеңілдетеді. Кеңістіктік деректерді тақырыптық қабаттарға бөліп, атрибутивтік кестелердің құрылымын алдын ала анықтау маңызды.

ГАЖ-да векторлық деректер үшін Shapefile, GeoPackage және GeoJSON, ал растрлық деректер үшін GeoTIFF кеңінен қолданылады. Үлкен және көп пайдаланушылы жүйелерде серверлік кеңістіктік деректер базалары қолданылады.