# Дәріс 6. Кеңістіктік деректерді талдау, жіктеу және кластерлеу негіздері

## Дәрістің мақсаты

Білім алушыларды кеңістіктік деректерді талдаудың негізгі принциптерімен, жіктеу және кластерлеу ұғымдарымен таныстыру. ГАЖ ортасында кеңістіктік және растрлық деректерден жаңа ақпарат алудың қарапайым әдістері туралы түсінік қалыптастыру.

## 1. Кеңістіктік деректерді талдау түсінігі

ГАЖ тек карталарды көрсету және деректерді сақтау үшін ғана емес, кеңістіктік ақпаратты талдау үшін де қолданылады.

Кеңістіктік талдау (Spatial Analysis) – географиялық объектілердің орналасуын, қасиеттерін және өзара байланысын зерттеу арқылы жаңа ақпарат алу процесі.

Мысалы, кеңістіктік талдау арқылы:

- белгілі бір аумақта орналасқан объектілерді анықтауға;

- объектілер арасындағы қашықтықты есептеуге;

- берілген қашықтықтағы аумақтарды бөлуге;

- бірнеше қабатты біріктіруге;

- жер бедерін талдауға;

- спутниктік суреттерді жіктеуге;

- ұқсас объектілерді топтарға бөлуге болады.

Жалпы жұмыс процесін былай көрсетуге болады:

Бастапқы деректер → Өңдеу → Талдау → Нәтиже → Интерпретация

# 2. Кеңістіктік талдаудың негізгі түрлері

Кеңістіктік талдау әдістері өте көп. Кіріспе деңгейде оларды бірнеше қарапайым топқа бөлуге болады.

### Атрибутивтік талдау

Объектілер олардың сипаттамалары бойынша таңдалады.

Мысалы:

- халық саны 50 000-нан жоғары қалаларды таңдау;

- ұзындығы 100 км-ден асатын өзендерді анықтау;

- биіктігі 800 м-ден жоғары аумақтарды бөлу.

### Геометриялық талдау

Объектілердің геометриялық сипаттамалары есептеледі:

- ұзындық;

- аудан;

- периметр;

- координаталар;

- арақашықтық.

### Кеңістіктік қатынастарды талдау

Объектілердің бір-біріне қатысты орналасуы зерттеледі.

Мысалы:

- қандай елді мекендер белгілі бір аудан ішінде орналасқан?

- қандай жолдар өзенмен қиылысады?

- қандай объектілер көлден 1 км қашықтықта орналасқан?

### Растрлық талдау

Растр пиксельдерінің мәндері математикалық және статистикалық әдістер арқылы өңделеді.

Мысалы:

- DEM негізінде көлбеулікті есептеу;

- спутниктік суреттен NDVI алу;

- биіктіктерді бірнеше класқа бөлу.

# 3. Кеңістіктік сұраныс және объектілерді таңдау

ГАЖ-дағы ең қарапайым талдау әдістерінің бірі – қажетті объектілерді белгілі бір шарт бойынша таңдау.

Мысалы, жолдар қабатында:

| ID | Type | Length, km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Highway | 125 |
| 2 | Local | 24 |
| 3 | Highway | 87 |
| 4 | Local | 15 |

Length > 50

шарты арқылы ұзындығы 50 км-ден асатын жолдарды таңдауға болады.

Бірнеше шартты бірге пайдалануға болады:

Type = Highway AND Length > 100

Бұл жағдайда тек ұзындығы 100 км-ден асатын негізгі жолдар таңдалады.

QGIS ортасында мұндай операцияларды Select by Expression және Filter құралдары арқылы орындауға болады.

# 4. Буферлік талдау

Буфер (Buffer) – белгілі бір объектінің айналасында берілген қашықтық бойынша құрылған аумақ.

Мысалы:

- өзеннен 500 м;

- автомобиль жолынан 1000 м;

- мектептен 2 км;

- бақылау нүктесінен 5 км.

Буферлік талдау объектілердің әсер ету немесе қолжетімділік аймағын қарапайым түрде бағалауға мүмкіндік береді.

Мысалы, өзеннің екі жағынан 500 метрлік буфер құрып, осы аймаққа кіретін елді мекендерді анықтауға болады.

# 5. Қабаттарды қабаттастыру

Overlay analysis – екі немесе бірнеше кеңістіктік қабатты бір-бірімен салыстыру арқылы жаңа деректер алу әдісі.

Мысалы, бізде:

1-қабат – әкімшілік аудандар

2-қабат – орман алқаптары

бар делік.

Оларды қабаттастыру арқылы әр әкімшілік ауданның аумағында қанша орман орналасқанын анықтауға болады.

QGIS-те кең таралған құралдар:

- Clip;

- Intersection;

- Union;

- Difference.

Бұл әдістер векторлық кеңістіктік талдаудың негізін құрайды.

# 6. Жіктеу түсінігі

Жіктеу (Classification) – деректерді белгілі бір белгілер немесе ережелер бойынша алдын ала анықталған кластарға бөлу процесі.

Қарапайым мысал – жер бедерінің биіктігін бірнеше класқа бөлу:

| Биіктік | Класс |
| --- | --- |
| < 400 м | Төмен |
| 400–600 м | Орташа |
| 600–800 м | Биік |
| > 800 м | Өте биік |

Нәтижесінде үздіксіз биіктік деректері төрт қарапайым санатқа бөлінеді.

Жіктеу картаны түсінуді және әртүрлі аумақтарды салыстыруды жеңілдетеді.

# 7. Растрлық деректерді жіктеу

Жіктеу әсіресе растрлық және спутниктік деректерді өңдеу кезінде кеңінен қолданылады.

Спутниктік суреттегі әр пиксель белгілі бір сандық мәндерге ие. Әртүрлі жер жамылғысы электромагниттік сәулені әртүрлі шағылыстырады.

Сондықтан спутниктік суреттерді өңдеу арқылы пиксельдерді, мысалы, келесі кластарға бөлуге болады:

- су;

- өсімдік;

- ашық топырақ;

- егістік;

- құрылыс аумағы.

Нәтижесінде бастапқы спутниктік кескіннен тақырыптық карта алынады.

# 8. Бақыланатын жіктеу

Бақыланатын жіктеу (Supervised Classification) – пайдаланушы алдын ала белгілі объектілердің үлгілерін көрсететін жіктеу әдісі.

Мысалы, спутниктік суреттен пайдаланушы:

- су;

- орман;

- егістік;

- құрылыс аумағы

үшін үлгілік учаскелерді таңдайды.

Бұл учаскелерді көбінесе оқыту үлгілері (training samples) деп атайды.

Алгоритм олардың спектрлік сипаттамаларын талдайды және қалған пиксельдерді сәйкес кластарға бөледі.

Қарапайым түрде:

Оқыту үлгілерін таңдау → Алгоритмді оқыту → Кескінді жіктеу → Нәтижені бағалау

Бұл тәсілде пайдаланушы қандай кластар қажет екенін алдын ала анықтайды.

# 9. Бақыланбайтын жіктеу

Бақыланбайтын жіктеу (Unsupervised Classification) кезінде пайдаланушы барлық кластарды алдын ала қолмен көрсетпейді.

Алгоритм пиксельдердің сандық сипаттамаларын салыстырып, бір-біріне ұқсас пиксельдерді автоматты түрде топтарға бөледі.

Мысалы, алгоритм спутниктік суретті:

1-кластер, 2-кластер, 3-кластер, 4-кластер

түрінде бөлуі мүмкін.

Одан кейін пайдаланушы әр кластерді бастапқы суретпен немесе басқа деректермен салыстырып, оның мағынасын анықтайды.

Мысалы:

1-кластер → су

2-кластер → өсімдік

3-кластер → ашық топырақ

4-кластер → құрылыс аумағы

# 10. Кластерлеу түсінігі

Кластерлеу (Clustering) – сипаттамалары ұқсас объектілерді немесе пиксельдерді автоматты түрде топтарға бөлу әдісі.

Алынған топтар кластерлер деп аталады.

Жіктеуден негізгі айырмашылығы – кластерлеу кезінде топтардың нақты мағынасы алдын ала міндетті түрде белгіленбейді.

Мысалы, бізде елді мекендер туралы үш көрсеткіш бар:

- халық саны;

- ауданы;

- жол желісінің тығыздығы.

Кластерлеу алгоритмі осы көрсеткіштер бойынша ұқсас елді мекендерді автоматты түрде топтастыра алады.

# 11. Жіктеу мен кластерлеудің айырмашылығы

Бұл екі ұғым бір-біріне жақын болғанымен, олардың арасында маңызды айырмашылық бар.

| Жіктеу | Кластерлеу |
| --- | --- |
| Кластар алдын ала белгілі болуы мүмкін | Топтар автоматты анықталады |
| Объект белгілі санатқа жатқызылады | Ұқсас объектілер бір топқа біріктіріледі |
| Оқыту деректері қолданылуы мүмкін | Міндетті түрде оқыту деректері қажет емес |
| Нәтиже – белгілі кластар | Нәтиже – кластерлер |

Мысалы, «су, орман, егістік» сияқты алдын ала анықталған санаттар – жіктеу мысалы.

Ал алгоритмнің объектілерді олардың ұқсастығы бойынша 5 белгісіз топқа бөлуі – кластерлеу мысалы.

# 12. K-means әдісі

Кең таралған қарапайым кластерлеу алгоритмдерінің бірі – K-means.

Мұндағы K – пайдаланушы белгілейтін кластерлер саны.

Мысалы:

K = 3

болса, алгоритм барлық объектілерді үш топқа бөледі.

K-means алгоритмінің жалпы жұмыс принципі:

- кластерлер саны K таңдалады;

- бастапқы кластер орталықтары анықталады;

- әр объект ең жақын кластерге қосылады;

- әр кластердің жаңа орталығы есептеледі;

- объектілер қайта бөлінеді;

- процесс нәтиже тұрақтанғанға дейін қайталанады.

Студенттер үшін алгоритмнің күрделі математикалық формуласын білу міндетті емес. Негізгі түсінік:

K-means сипаттамалары ұқсас деректерді K топқа автоматты түрде бөледі.

# 13. K мәнін таңдау

K-means қолданған кезде негізгі сұрақтардың бірі – кластерлер санын таңдау.

Мысалы:

K = 2 → өте жалпы бөлу;

K = 5 → толығырақ бөлу;

K = 15 → көптеген ұсақ кластерлер.

Кластерлер саны тым аз болса, әртүрлі объектілер бір топқа бірігуі мүмкін. Ал кластерлер саны тым көп болса, нәтижені интерпретациялау қиындайды.

Сондықтан K мәні:

- зерттеу мақсатына;

- деректердің ерекшелігіне;

- қажетті детализация деңгейіне

байланысты таңдалады.

Кіріспе зертханалық жұмыста бірнеше K мәнін қолданып, нәтижелерді визуалды түрде салыстыру жеткілікті.

# 14. K-means-ті кеңістіктік деректерге қолдану

K-means тек спутниктік суреттерге ғана емес, әртүрлі сандық геодеректерге қолданылуы мүмкін.

Мысалы, аумақтарды:

- биіктік;

- көлбеулік;

- температура;

- жауын-шашын;

- халық тығыздығы

сияқты көрсеткіштер бойынша топтастыруға болады.

Мысалы, әр нүктеде үш көрсеткіш бар:

| Нүкте | Биіктік, м | Көлбеулік, ° | NDVI |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 320 | 3 | 0.25 |
| B | 350 | 5 | 0.30 |
| C | 850 | 25 | 0.65 |
| D | 900 | 28 | 0.70 |

K-means A және B нүктелерін бір кластерге, ал C және D нүктелерін басқа кластерге біріктіруі мүмкін.

# 15. Спектрлік индекстер және жіктеу

Спутниктік деректерді талдауда спектрлік индекстер кеңінен қолданылады.

Ең белгілі мысалдардың бірі – NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

NDVI өсімдіктердің жағдайын бағалау үшін қызыл және жақын инфрақызыл спектрлік арналарды пайдаланады:

NDVI=NIR−RedNIR+RedNDVI = \frac{NIR-Red}{NIR+Red}

NDVI мәндері шамамен –1 мен +1 аралығында өзгереді.

Жалпы жағдайда:

- теріс мәндер – көбінесе су;

- нөлге жақын мәндер – ашық топырақ, құрылыс аумақтары және басқа өсімдіксіз беттер;

- жоғары оң мәндер – тығыз өсімдік жамылғысы.

NDVI нәтижесін де бірнеше шартты класқа бөлуге болады.

Мысалы:

| NDVI | Шартты класс |
| --- | --- |
| < 0 | Су және басқа төмен мәндер |
| 0–0,2 | Өсімдік сирек немесе жоқ |
| 0,2–0,5 | Орташа өсімдік жамылғысы |
| > 0,5 | Тығыз өсімдік жамылғысы |

Бұл шектер әмбебап емес. Олар зерттеу аумағына, маусымға және бастапқы деректерге байланысты өзгеруі мүмкін.

# 16. Жіктеу нәтижесін бағалау

Алгоритм арқылы алынған нәтиже әрдайым толық дұрыс бола бермейді.

Мысалы, кейбір құрылыс материалдары мен ашық топырақ спутниктік суретте ұқсас спектрлік сипаттама көрсетуі мүмкін. Бұл олардың қате жіктелуіне әкеледі.

Нәтижені тексеру үшін:

- жоғары ажыратымдылықтағы суреттер;

- далалық бақылаулар;

- дайын карталар;

- бақылау нүктелері

қолданылуы мүмкін.

Қарапайым оқу жұмысында студент бастапқы спутниктік сурет пен жіктеу нәтижесін визуалды түрде салыстыра алады.

Кәсіби зерттеулерде жіктеу сапасы арнайы статистикалық көрсеткіштермен бағаланады.

# 17. Талдау нәтижесін визуализациялау

Кеңістіктік талдаудың соңғы кезеңдерінің бірі – нәтижені түсінікті түрде көрсету.

Мысалы, әр класс немесе кластер картада жеке шартты белгімен көрсетіледі.

Картада:

- тақырып;

- легенда;

- масштаб;

- координаталық тор;

- деректер көзі

сияқты негізгі картографиялық элементтердің болғаны дұрыс.

Карта тек талдау нәтижесін көрсету емес, оны интерпретациялау құралы болып табылады.

# 18. QGIS ортасында талдау

QGIS кеңістіктік деректерді талдауға арналған көптеген құралдарды қамтиды.

Негізгі құралдарды Processing Toolbox арқылы табуға болады.

Олардың көмегімен:

- Buffer;

- Clip;

- Intersection;

- статистикалық есептеулер;

- растрлық есептеулер;

- қайта жіктеу;

- кластерлеу

сияқты операцияларды орындауға болады.

Сондықтан QGIS қарапайым кеңістіктік талдаудан бастап әртүрлі автоматтандырылған өңдеу әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

# 19. Жіктеу, кластерлеу және Big GeoData

Спутниктер, сенсорлар және басқа жүйелер өте үлкен көлемдегі кеңістіктік деректерді тұрақты түрде жинайды.

Мысалы, бір спутниктік суретті жіктеу қарапайым компьютерде орындалуы мүмкін. Ал бір мемлекеттің бірнеше жылдық спутниктік архивін талдау өте үлкен есептеу ресурстарын қажет етеді.

Осындай жағдайда:

- автоматтандырылған жіктеу;

- кластерлеу;

- машиналық оқыту;

- бұлттық есептеулер

үлкен геодеректерді талдаудың маңызды құралдарына айналады.

Google Earth Engine сияқты платформалар үлкен көлемдегі спутниктік деректерді қашықтағы есептеу ресурстарында өңдеуге мүмкіндік береді.

# Қорытынды

Кеңістіктік талдау географиялық деректерден жаңа ақпарат алуға мүмкіндік береді. Оның қарапайым әдістеріне объектілерді таңдау, буферлік талдау, қабаттарды қабаттастыру және растрлық есептеулер жатады.

Жіктеу деректерді белгілі кластарға бөлуге бағытталса, кластерлеу сипаттамалары ұқсас объектілерді автоматты түрде топтастырады.

K-means – кластерлеудің қарапайым және кең таралған әдістерінің бірі. Пайдаланушы кластерлер санын анықтайды, ал алгоритм деректерді олардың ұқсастығы бойынша топтарға бөледі.

Бұл әдістер қазіргі уақытта спутниктік деректер мен Big GeoData-ны автоматтандырылған талдаудың негізін құрайды.