# Дәріс 7. Big Data және Big GeoData: негізгі ұғымдар мен ерекшеліктер

## Дәрістің мақсаты

Білім алушыларды Big Data және Big GeoData негізгі ұғымдарымен, үлкен деректердің ерекшеліктерімен, негізгі көздерімен және оларды сақтау мен өңдеудің жалпы принциптерімен таныстыру.

## 1. Big Data түсінігі

Қазіргі уақытта ақпараттың көлемі өте жылдам өсуде. Спутниктер, мобильді құрылғылар, әлеуметтік желілер, сенсорлар, камералар және әртүрлі ақпараттық жүйелер күн сайын үлкен көлемде деректер қалыптастырады.

Big Data (үлкен деректер) – көлемі өте үлкен, жылдам жаңартылатын және құрылымы әртүрлі деректер жиынтығы. Мұндай деректерді дәстүрлі тәсілдермен сақтау және өңдеу қиын немесе тиімсіз болуы мүмкін.

Big Data тек «үлкен файл» дегенді білдірмейді. Ол деректердің көлемін, пайда болу жылдамдығын және әртүрлілігін бірге сипаттайтын түсінік.

## 2. Big Data-ның негізгі сипаттамалары

Big Data-ны түсіндіру үшін көбінесе 5V моделі қолданылады.

### Volume – көлем

Деректер көлемінің өте үлкен болуы.

Мысалы, бірнеше жыл бойы жиналған спутниктік суреттер терабайттар немесе петабайттар көлеміндегі деректерді қалыптастыруы мүмкін.

### Velocity – жылдамдық

Жаңа деректердің жоғары жылдамдықпен пайда болуы және жаңартылуы.

Мысалы, көлік құралдарының GPS координаталары бірнеше секунд сайын серверге жіберілуі мүмкін.

### Variety – әртүрлілік

Деректер әртүрлі форматта және түрде болады:

- кестелер;

- мәтін;

- суреттер;

- бейне;

- векторлық геодеректер;

- растрлар;

- сенсорлық өлшеулер.

### Veracity – сенімділік

Үлкен деректердің сапасы мен сенімділігі әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан қате, толық емес немесе қайталанатын ақпаратты анықтау маңызды.

### Value – құндылық

Үлкен көлемдегі деректердің өзі мақсат емес. Негізгі міндет – оларды талдау арқылы пайдалы ақпарат алу.

Осылайша:

Big Data = Volume + Velocity + Variety + Veracity + Value

# 3. Big GeoData түсінігі

Егер үлкен деректер географиялық орналасумен байланысты болса, оларды Big GeoData деп қарастыруға болады.

Big GeoData – көлемі үлкен, жылдам жаңартылатын және әртүрлі көздерден алынатын географиялық байланысы бар кеңістіктік деректер жиынтығы.

Big GeoData-ның басты ерекшелігі – деректерде кеңістіктік компоненттің болуы.

Мысалы:

GPS координатасы + уақыт + жылдамдық

немесе:

спутниктік сурет + түсірілген аумақ + түсірілім уақыты

Бұл ақпарат объектінің қайда?, кей жағдайда қашан? орналасқанын немесе бақыланғанын анықтауға мүмкіндік береді.

# 4. Big GeoData-ның негізгі көздері

Қазіргі уақытта үлкен геокеңістіктік деректер көптеген көздерден алынады.

### Спутниктік деректер

Landsat, Sentinel, MODIS және басқа спутниктік жүйелер Жер бетін тұрақты түрде бақылайды.

Нәтижесінде бір аумақ бойынша бірнеше жылдық немесе ондаған жылдық үлкен суреттер архиві қалыптасады.

### GNSS және мобильді құрылғылар

Смартфондар, автомобильдер, навигациялық құрылғылар және басқа жүйелер үлкен көлемде координаталық ақпарат қалыптастырады.

### Ұшқышсыз ұшу аппараттары

ҰҰА түсірілімдері:

- жоғары ажыратымдылықтағы фотосуреттер;

- ортофотожоспарлар;

- нүктелер бұлты;

- 3D модельдер

түріндегі үлкен деректерді қалыптастыруы мүмкін.

### Сенсорлар және IoT

Автоматты станциялар мен сенсорлар:

- температура;

- ауа сапасы;

- су деңгейі;

- көлік қозғалысы;

- топырақ ылғалдылығы

сияқты көрсеткіштерді үздіксіз тіркей алады.

### OpenStreetMap

OpenStreetMap әлем бойынша жолдар, ғимараттар және басқа нысандардан тұратын өте үлкен векторлық геодеректер жиынтығын қамтиды.

# 5. Big GeoData-ның негізгі түрлері

Үлкен геодеректер әртүрлі құрылымда болуы мүмкін.

Векторлық Big GeoData:

- миллиондаған ғимараттар;

- жол желілері;

- GPS тректері;

- бақылау нүктелері.

Растрлық Big GeoData:

- спутниктік суреттер;

- DEM;

- климаттық растрлар;

- жер жамылғысының карталары.

Уақыттық геодеректер:
 бір объектінің орналасуы немесе жағдайы уақыт бойынша бірнеше рет тіркеледі.

Мысалы, көліктің қозғалысы:

09:00 → координата 1

09:05 → координата 2

09:10 → координата 3

Мұндай деректер кеңістіктік және уақыттық ақпаратты бірге қамтиды.

# 6. Дәстүрлі GeoData және Big GeoData

Big GeoData мен қарапайым геодеректердің арасында нақты белгіленген көлемдік шекара жоқ.

| Дәстүрлі GeoData | Big GeoData |
| --- | --- |
| Шағын немесе орташа көлем | Өте үлкен көлем |
| Бірнеше файл | Мыңдаған немесе миллиондаған файлдар/объектілер |
| Сирек жаңартылады | Жиі немесе үздіксіз жаңаруы мүмкін |
| Жергілікті компьютерде өңделеді | Серверлік немесе бұлттық өңдеу қажет болуы мүмкін |
| Бір немесе бірнеше дерек көзі | Көптеген әртүрлі дерек көздері |

Мысалы, бір Sentinel-2 суретін QGIS-те өңдеу қарапайым геодеректермен жұмыс болуы мүмкін.

Ал Қазақстан аумағы бойынша бірнеше жылдық Sentinel-2 архивін өңдеу Big GeoData міндетіне айналады.

# 7. Big GeoData-мен жұмыс істеудегі негізгі мәселелер

Үлкен геодеректермен жұмыс кезінде бірнеше қиындық пайда болады.

### Сақтау

Мыңдаған растрлар немесе миллиондаған векторлық объектілер үлкен дискілік кеңістікті қажет етеді.

### Өңдеу жылдамдығы

Қарапайым компьютер үлкен көлемдегі деректерді өңдеуге көп уақыт жұмсауы мүмкін.

### Деректерді іздеу

Үлкен архивтен қажетті аумақ пен уақытқа сәйкес деректерді жылдам табу қажет.

### Сапа

Әртүрлі көздерден алынған деректердің дәлдігі, координаталар жүйесі және ажыратымдылығы әртүрлі болуы мүмкін.

### Визуализация

Миллиондаған объектіні бір уақытта картада көрсету бағдарламаның жұмысын баяулатуы мүмкін.

# 8. Big GeoData-ны сақтау және өңдеу

Үлкен геодеректермен жұмыс істеу үшін әртүрлі технологиялар қолданылады.

Оларға:

- кеңістіктік деректер базалары;

- серверлік ГАЖ;

- бұлттық сақтау жүйелері;

- параллель есептеулер;

- веб-сервистер;

- бұлттық геоақпараттық платформалар

жатады.

Мысалы, барлық спутниктік суреттерді компьютерге жүктеудің орнына қажетті есептеулерді бұлттық серверде орындауға болады.

Бұл тәсіл үлкен көлемдегі деректерді пайдалануды жеңілдетеді.

# 9. Бұлттық технологиялар

Бұлттық есептеулер (Cloud Computing) – деректерді сақтау мен есептеулерді пайдаланушының жеке компьютерінде емес, қашықтағы серверлерде орындау тәсілі.

Қарапайым схема:

Пайдаланушы → Интернет → Бұлттық сервер → Деректерді өңдеу → Нәтиже

Big GeoData үшін бұл тәсіл тиімді, себебі бастапқы деректердің барлығын компьютерге жүктеу міндетті емес.

# 10. Google Earth Engine және Big GeoData

Google Earth Engine (GEE) – үлкен көлемдегі геокеңістіктік деректерді бұлттық ортада талдауға мүмкіндік беретін платформалардың бірі.

GEE арқылы:

- Sentinel және Landsat суреттерін іздеуге;

- белгілі уақыт аралығын таңдауға;

- бұлттылық бойынша сүзуге;

- бірнеше суреттен композит жасауға;

- NDVI есептеуге;

- уақыт бойынша өзгерістерді зерттеуге

болады.

Мысалы, пайдаланушыға Қазақстан бойынша Sentinel-2 архивінің барлық файлдарын компьютерге жүктеудің қажеті жоқ. Қажетті аумақ пен уақытты көрсетіп, есептеулерді платформада орындауға болады.

# 11. Big GeoData қолданылатын салалар

Үлкен геодеректер көптеген бағыттарда қолданылады:

- картография және ГАЖ;

- ауыл шаруашылығы;

- экологиялық мониторинг;

- көлік және логистика;

- қала құрылысы;

- табиғи апаттарды бақылау;

- климаттық зерттеулер;

- орман және су ресурстарын басқару;

- Жерді қашықтан зондтау.

Мысалы, спутниктік суреттердің көпжылдық архиві арқылы қалалардың кеңеюін немесе өсімдік жамылғысының өзгеруін бақылауға болады.

# 12. Big GeoData және жасанды интеллект

Үлкен геодеректер көлемінің өсуімен оларды автоматты түрде талдау қажеттілігі де артады.

Ол үшін:

- машиналық оқыту;

- кластерлеу;

- автоматты жіктеу;

- нейрондық желілер

сияқты әдістер қолданылуы мүмкін.

Алдыңғы дәрісте қарастырылған K-means кластерлеуі осындай автоматтандырылған талдаудың қарапайым мысалы болып табылады.

Big GeoData үлкен көлемдегі ақпаратты береді, ал автоматтандырылған әдістер сол ақпараттан қажетті заңдылықтарды анықтауға көмектеседі.

# Қорытынды

Big Data – көлемі үлкен, жылдам өзгеретін және әртүрлі құрылымдағы деректер жиынтығы. Оның негізгі қасиеттері 5V арқылы сипатталады: Volume, Velocity, Variety, Veracity және Value.

Big GeoData – географиялық орналасумен байланысты үлкен деректер. Олардың негізгі көздеріне спутниктік жүйелер, GNSS, ҰҰА, OpenStreetMap, сенсорлар және IoT жатады.

Үлкен көлемдегі геодеректерді дәстүрлі компьютерлік тәсілдермен өңдеу қиын болуы мүмкін. Сондықтан серверлік және бұлттық технологиялардың маңызы артып келеді.