# Дәріс 8. Жерді қашықтан зондтау деректері Big GeoData көзі ретінде

## Дәрістің мақсаты

Білім алушыларды Жерді қашықтан зондтау деректерінің негізгі түрлерімен, олардың сипаттамаларымен және Big GeoData көзі ретіндегі ерекшеліктерімен таныстыру. Спутниктік деректерді сақтау, өңдеу және талдаудың заманауи тәсілдері туралы жалпы түсінік қалыптастыру.

## 1. Жерді қашықтан зондтау түсінігі

Жерді қашықтан зондтау (ЖҚЗ, Remote Sensing) – Жер беті туралы ақпаратты зерттелетін объектімен тікелей байланыссыз алу әдісі.

ЖҚЗ кезінде арнайы сенсорлар Жер бетінен шағылған немесе шығарылған электромагниттік сәулеленуді тіркейді.

Негізгі түсірілім платформалары:

- жасанды Жер серіктері;

- ұшақтар;

- ұшқышсыз ұшу аппараттары (ҰҰА).

Қазіргі уақытта спутниктік ЖҚЗ үлкен аумақтарды жүйелі түрде бақылаудың негізгі құралдарының бірі болып табылады.

## 2. ЖҚЗ деректерінің негізгі түрлері

ЖҚЗ деректерін сенсордың жұмыс принципіне байланысты екі негізгі топқа бөлуге болады.

### Пассивті түсірілім

Пассивті сенсорлар табиғи сәулеленуді, негізінен Күн сәулесінің Жер бетінен шағылуын тіркейді.

Мұндай жүйелерге:

- Landsat;

- Sentinel-2;

- MODIS

сияқты оптикалық спутниктік жүйелер жатады.

### Активті түсірілім

Активті сенсорлар өздері сигнал жібереді және объектіден кері қайтқан сигналды тіркейді.

Мысалдар:

- радиолокациялық түсірілім (SAR);

- LiDAR.

Sentinel-1 – радиолокациялық спутниктік деректердің кең таралған мысалы.

Радарлық түсірілімнің маңызды ерекшелігі – кейбір диапазондарда бұлттылыққа тәуелділіктің төмен болуы және күндіз де, түнде де деректер алу мүмкіндігі.

# 3. Спутниктік суреттің құрылымы

Спутниктік сурет – растрлық геодерек. Ол пиксельдерден тұрады.

Әрбір пиксель белгілі бір аумақ туралы сандық ақпарат сақтайды.

Көптеген спутниктік жүйелер Жер бетін бірнеше спектрлік арнада (band) түсіреді.

Мысалы:

- Blue – көк;

- Green – жасыл;

- Red – қызыл;

- NIR – жақын инфрақызыл;

- SWIR – қысқа толқынды инфрақызыл.

Әртүрлі объектілер сәулеленуді әртүрлі шағылыстыратындықтан, спектрлік арналар арқылы су, өсімдік, топырақ және басқа жер жамылғысы түрлерін ажыратуға болады.

# 4. ЖҚЗ деректерінің ажыратымдылығы

Спутниктік деректерді таңдауда бірнеше ажыратымдылық түрі маңызды.

### Кеңістіктік ажыратымдылық

Бір пиксельдің жер бетіндегі өлшемін көрсетеді.

Мысалы:

10 м – бір пиксель шамамен 10 × 10 м аумақты қамтиды.

### Спектрлік ажыратымдылық

Сенсордың электромагниттік спектрдің әртүрлі диапазондарын ажырата алу мүмкіндігін сипаттайды.

### Уақыттық ажыратымдылық

Белгілі бір аумақтың қаншалықты жиі қайта түсірілетінін сипаттайды.

### Радиометриялық ажыратымдылық

Сенсордың сәулелену деңгейлеріндегі айырмашылықтарды қаншалықты егжей-тегжейлі тіркей алатынын көрсетеді.

# 5. Негізгі ашық спутниктік деректер

Қазіргі уақытта көптеген спутниктік деректер ашық түрде қолжетімді.

### Landsat

Landsat – Жерді ұзақ мерзімді спутниктік бақылау бағдарламасы.

Оның басты артықшылығы – бірнеше онжылдықты қамтитын үлкен деректер архивінің болуы.

Landsat деректері:

- жер жамылғысының өзгерісін;

- су объектілерін;

- өсімдіктерді;

- қалалық аумақтардың дамуын

зерттеуде қолданылады.

### Sentinel-2

Sentinel-2 – оптикалық мультиспектрлік спутниктік миссия.

Деректердің бірқатар спектрлік арналары 10 м кеңістіктік ажыратымдылыққа ие.

Sentinel-2:

- өсімдіктерді;

- ауыл шаруашылығы алқаптарын;

- су объектілерін;

- жер жамылғысын

зерттеуде кеңінен қолданылады.

### Sentinel-1

Sentinel-1 радиолокациялық деректерді ұсынады.

Ол:

- су басуды;

- жер бетінің өзгерістерін;

- мұз жамылғысын;

- жер бетінің деформацияларын

зерттеуде қолданылуы мүмкін.

# 6. ЖҚЗ неліктен Big GeoData болып табылады?

Қазіргі спутниктер Жер бетін үздіксіз және жүйелі түрде бақылайды. Нәтижесінде күн сайын өте үлкен көлемдегі жаңа деректер пайда болады.

ЖҚЗ деректері Big Data-ның негізгі сипаттамаларына сәйкес келеді:

| Big Data қасиеті | ЖҚЗ мысалы |
| --- | --- |
| Volume | Өте үлкен спутниктік архивтер |
| Velocity | Жаңа суреттердің тұрақты түрде түсуі |
| Variety | Оптикалық, радарлық, жылулық және басқа деректер |
| Veracity | Бұлттылық, шу және деректер сапасының айырмашылығы |
| Value | Деректерден пайдалы географиялық ақпарат алу |

Мысалы, бір Sentinel-2 суретін жүктеп, QGIS-те өңдеу оңай болуы мүмкін.

Ал үлкен аумақ бойынша бірнеше жылдағы жүздеген немесе мыңдаған суреттерді өңдеу үлкен сақтау орны мен есептеу ресурстарын қажет етеді.

Сондықтан ЖҚЗ – Big GeoData-ның маңызды көздерінің бірі.

# 7. ЖҚЗ деректерін алдын ала өңдеу

Спутниктік деректерді талдау алдында әртүрлі өңдеу операциялары орындалуы мүмкін:

- қажетті аумақ бойынша кесу;

- бұлттарды анықтау және алып тастау;

- бірнеше суретті біріктіру;

- спектрлік арналарды таңдау;

- координаталар жүйесін өзгерту;

- суреттерді уақыт бойынша сүзу.

Өңдеу деңгейі деректер түріне және зерттеу мақсатына байланысты.

# 8. RGB комбинациялары

Спутниктік суретті визуализациялау үшін үш спектрлік арнаны Red, Green және Blue арналарына тағайындауға болады.

Табиғи түсті комбинация (True Color) Жер бетін адам көзіне жақын түстермен көрсетеді.

Жалған түсті комбинациялар (False Color) инфрақызыл және басқа арналарды пайдаланып, белгілі объектілерді жақсырақ ажыратуға мүмкіндік береді.

Мысалы, өсімдік жамылғысын ерекшелеу үшін жақын инфрақызыл арна пайдаланылуы мүмкін.

# 9. Спектрлік индекстер

Бірнеше спектрлік арнаны математикалық түрде біріктіру арқылы спектрлік индекстер есептеледі.

Ең белгілі мысал – NDVI:

NDVI=NIR−RedNIR+RedNDVI=\frac{NIR-Red}{NIR+Red}

NDVI өсімдік жамылғысының таралуы мен жағдайын жалпы бағалау үшін қолданылады.

Басқа индекстер:

- NDWI – су объектілерін зерттеу;

- NDBI – құрылыс аумақтарын зерттеу;

- әртүрлі топырақ және өрт индекстері.

Спектрлік индекстер бастапқы көпарналы деректерден белгілі бір құбылысты жақсырақ көрсетуге мүмкіндік береді.

# 10. Уақыттық қатарлар

Спутниктік деректердің маңызды артықшылығы – бір аумақтың бірнеше рет түсірілуі.

Бір аумақтың әртүрлі уақыттағы суреттерін салыстыру арқылы өзгерістерді анықтауға болады.

Мысалы:

2016 → 2021 → 2026

деректерін салыстырып:

- қала аумағының кеңеюін;

- су деңгейінің өзгеруін;

- орман жамылғысының өзгеруін;

- ауыл шаруашылығы алқаптарының жағдайын

зерттеуге болады.

Көптеген жылдардағы суреттер жиынтығы уақыттық қатар (Time Series) қалыптастырады.

# 11. Бұлттық өңдеу

Үлкен спутниктік архивтерді толығымен пайдаланушы компьютеріне жүктеу әрдайым тиімді емес.

Сондықтан қазіргі кезде бұлттық өңдеу (Cloud Computing) кеңінен қолданылады.

Жалпы принцип:

Спутниктік архив → Бұлттық сервер → Өңдеу және талдау → Дайын нәтиже

Пайдаланушы барлық бастапқы деректерді жүктемей, тек қажетті нәтижені ала алады.

# 12. Google Earth Engine

Google Earth Engine (GEE) – үлкен геокеңістіктік деректер каталогымен жұмыс істеуге және оларды бұлттық ортада өңдеуге мүмкіндік беретін платформа.

GEE арқылы:

- Landsat және Sentinel коллекцияларын таңдау;

- зерттеу аумағын белгілеу;

- уақыт аралығын таңдау;

- бұлттылық бойынша сүзу;

- бірнеше суреттен композит құру;

- NDVI есептеу;

- уақыт бойынша өзгерістерді зерттеу

сияқты жұмыстарды орындауға болады.

Мысалы:

Sentinel-2 коллекциясы → Қазақстанның белгілі бір аумағы → 2026 жылдың жаз айлары → бұлттылығы төмен суреттер → NDVI

түріндегі өңдеу тізбегін құруға болады.

# 13. ЖҚЗ деректерінің қолданылуы

ЖҚЗ деректері көптеген салаларда қолданылады:

- картография;

- ауыл шаруашылығы;

- орман мониторингі;

- су ресурстарын зерттеу;

- экологиялық мониторинг;

- қала құрылысы;

- табиғи апаттарды бақылау;

- климаттық зерттеулер.

ЖҚЗ үлкен аумақтар туралы ақпаратты жүйелі түрде алуға мүмкіндік береді.

# Қорытынды

Жерді қашықтан зондтау – қазіргі геокеңістіктік деректердің маңызды көздерінің бірі. Landsat, Sentinel және басқа спутниктік жүйелер Жер беті туралы көпспектрлі және көпуақыттық ақпарат береді.

Спутниктік деректердің үлкен көлемі, тұрақты жаңартылуы және әртүрлілігі оларды Big GeoData қатарына жатқызуға мүмкіндік береді.

Үлкен спутниктік архивтермен жұмыс істеуде бұлттық технологиялардың маңызы артып келеді. Google Earth Engine сияқты платформалар деректерді толығымен жергілікті компьютерге жүктемей-ақ іздеуге, сүзуге, өңдеуге және талдауға мүмкіндік береді.