# Дәріс 9. Геодеректерді өңдеудің бұлттық технологиялары және Google Earth Engine

## Дәрістің мақсаты

Білім алушыларды геодеректерді сақтауға және өңдеуге арналған бұлттық технологиялардың негізгі принциптерімен таныстыру, Google Earth Engine платформасының құрылымы мен мүмкіндіктерін қарастыру және Big GeoData-ны бұлттық ортада өңдеудің артықшылықтарын түсіндіру.

## 1. Бұлттық технологиялар түсінігі

Дәстүрлі ГАЖ-да кеңістіктік деректер пайдаланушының компьютеріне жүктеледі және барлық есептеулер сол компьютерде орындалады.

Деректер көлемі өскен сайын бұл тәсіл бірқатар қиындықтар туғызады:

- үлкен дискілік кеңістік қажет;

- деректерді жүктеуге көп уақыт кетеді;

- өңдеу жылдамдығы компьютердің қуатына тәуелді;

- үлкен архивтерді ұйымдастыру қиын;

- бірнеше пайдаланушының бірлесіп жұмыс істеуі күрделенеді.

Бұлттық технологиялар (Cloud Technologies) – деректерді сақтау және есептеулерді интернет арқылы қашықтағы серверлерде орындауға мүмкіндік беретін технологиялар.

Жалпы принцип:

Пайдаланушы → Интернет → Бұлттық платформа → Деректер → Өңдеу → Нәтиже

Пайдаланушыға барлық бастапқы деректерді өз компьютерінде сақтау міндетті емес.

## 2. Бұлттық және дәстүрлі ГАЖ

Дәстүрлі және бұлттық тәсілдердің негізгі айырмашылықтарын салыстыруға болады.

| Дәстүрлі ГАЖ | Бұлттық ГАЖ |
| --- | --- |
| Деректер компьютерде сақталады | Деректер қашықтағы серверлерде сақталуы мүмкін |
| Файлдарды алдын ала жүктеу қажет | Деректерге интернет арқылы қол жеткізуге болады |
| Есептеу компьютерде орындалады | Есептеу серверде орындалады |
| Өнімділік компьютерге тәуелді | Қашықтағы есептеу ресурстары пайдаланылады |
| Үлкен деректермен жұмыс қиындауы мүмкін | Big GeoData өңдеуге қолайлы |

Дегенмен бұлттық технологиялар дәстүрлі ГАЖ-ды толық алмастырмайды. Көп жағдайда екі тәсіл бірге пайдаланылады.

Мысалы, спутниктік деректер Google Earth Engine-де өңделіп, дайын нәтиже GeoTIFF ретінде QGIS-ке экспортталуы мүмкін.

## 3. Бұлттық геоақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері

Бұлттық платформалар:

- үлкен көлемдегі деректерді сақтауға;

- кеңістіктік деректер каталогтарын пайдалануға;

- деректерді іздеуге және сүзуге;

- растрлық есептеулер жүргізуге;

- үлкен аумақтарды өңдеуге;

- уақыттық өзгерістерді талдауға;

- нәтижелерді картада көрсетуге;

- нәтижелерді экспорттауға

мүмкіндік береді.

Бұл әсіресе спутниктік суреттер сияқты үлкен көлемдегі растрлық деректермен жұмыс істеуде маңызды.

# 4. Google Earth Engine

Google Earth Engine (GEE) – үлкен көлемдегі геокеңістіктік деректерді бұлттық ортада өңдеу және талдау платформасы.

Платформа екі маңызды компонентті біріктіреді:

1. Үлкен геокеңістіктік деректер каталогы

2. Бұлттық есептеу құралдары

Осының арқасында пайдаланушы деректерді жеке-жеке жүктеп алмай-ақ, олармен серверлік ортада жұмыс істей алады.

## 5. Google Earth Engine деректер каталогы

GEE құрамында әртүрлі геокеңістіктік деректер жинақтары бар.

Мысалы:

- Landsat;

- Sentinel;

- MODIS;

- DEM;

- климаттық деректер;

- жер жамылғысы;

- метеорологиялық деректер;

- су және өсімдік жамылғысы туралы деректер.

Мұндай деректер Dataset немесе деректер жиынтығы ретінде каталогта сақталады.

Пайдаланушы қажетті деректі:

- атауы;

- аумағы;

- уақыт аралығы;

- сипаттамалары

бойынша таңдай алады.

# 6. Image және ImageCollection

Google Earth Engine-де растрлық деректермен жұмыс кезінде екі негізгі түсінік кездеседі.

### Image

Image – жеке растрлық кескін.

Мысалы, белгілі бір күндегі Sentinel-2 спутниктік суреті.

### ImageCollection

ImageCollection – көптеген суреттерден тұратын коллекция.

Мысалы:

Sentinel-2 → 2025–2026 жж. → Қазақстан аумағы

мыңдаған жеке суреттерден тұруы мүмкін.

Big GeoData-мен жұмыс кезінде жеке суреттерден гөрі осындай коллекциялар маңызды.

# 7. Деректерді сүзу

Үлкен коллекцияның барлық суреттері пайдаланушыға қажет емес. Сондықтан деректерді сүзу (Filtering) қолданылады.

Негізгі сүзгілер:

### Аумақ бойынша

Тек зерттеу аумағын қамтитын суреттер таңдалады.

ImageCollection → Study Area

### Уақыт бойынша

Мысалы:

2026 жылғы 1 маусым – 31 тамыз

аралығындағы суреттерді ғана таңдау.

### Бұлттылық бойынша

Оптикалық спутниктік суреттер үшін бұлттылық маңызды мәселе.

Мысалы:

Cloud Cover < 10%

шарты бойынша бұлттылығы төмен суреттер таңдалуы мүмкін.

Жалпы схема:

Үлкен коллекция → Аумақ → Уақыт → Бұлттылық → Қажетті суреттер

# 8. Композиттік кескін құру

Бір аумақ бойынша бірнеше спутниктік сурет болған жағдайда оларды біріктіріп, композиттік кескін (Composite Image) жасауға болады.

Мысалы, жаз мезгіліндегі ондаған Sentinel-2 суреттерінен бір нәтижелік кескін алуға болады.

Жиі қолданылатын тәсілдердің бірі – пиксельдердің медианалық мәнін (Median) есептеу.

Жалпы принцип:

Image 1 + Image 2 + Image 3 + ... → Median → Composite

Бұл әдіс кейбір бұлттарды және кездейсоқ ауытқуларды азайтуға көмектеседі. Дегенмен сапалы нәтиже алу үшін бұлттарды арнайы маскалау әдістері де қолданылады.

# 9. Google Earth Engine-де спектрлік индекстер

GEE спутниктік суреттердің спектрлік арналарымен математикалық операциялар жүргізуге мүмкіндік береді.

Мысалы, NDVI:

NDVI=NIR−RedNIR+RedNDVI=\frac{NIR-Red}{NIR+Red}

Sentinel-2 үшін қарапайым жағдайда:

- B8 – NIR;

- B4 – Red.

Нәтижесінде жаңа NDVI растрлық қабаты құрылады.

Осындай есептеулерді бір ғана суретке емес, көптеген суреттерден тұратын коллекцияға қолдануға болады.

# 10. Google Earth Engine-де бағдарламалау

Google Earth Engine-де жұмыс істеудің негізгі тәсілдерінің бірі – командаларды код арқылы орындау.

GEE ортасында JavaScript және Python құралдары қолданылады.

Қарапайым оқу жұмыстарында студенттерге күрделі бағдарламалау қажет емес. Дайын скриптті пайдаланып, оның негізгі параметрлерін өзгерту жеткілікті.

Мысалы:

- зерттеу аумағы;

- бастапқы және соңғы күн;

- бұлттылық пайызы;

- спутниктік коллекция;

- визуализация параметрлері.

Бұл студенттерге бағдарламалауға терең кірмей-ақ бұлттық өңдеудің жұмыс принципін түсінуге мүмкіндік береді.

# 11. Нәтижелерді визуализациялау

Google Earth Engine-де өңдеу нәтижелерін интерактивті картада көрсетуге болады.

Мысалы:

- табиғи түсті Sentinel-2 кескіні;

- NDVI;

- DEM;

- жер жамылғысының картасы.

Визуализация кезінде:

- минималды және максималды мәндер;

- спектрлік арналар;

- түстік палитра;

- масштаб

сияқты параметрлер беріледі.

Бұл деректерді өңдеу нәтижесін жылдам бағалауға мүмкіндік береді.

# 12. Деректерді экспорттау

Бұлттық ортада алынған нәтижелерді кейін басқа ГАЖ бағдарламаларында пайдалану үшін экспорттауға болады.

Мысалы:

Google Earth Engine → GeoTIFF → QGIS

Нәтижелік файлды QGIS-те:

- картографиялық безендіру;

- басқа қабаттармен біріктіру;

- қосымша кеңістіктік талдау;

- карта макетін жасау

үшін пайдалануға болады.

# 13. GEE-де қарапайым жұмыс процесі

Google Earth Engine көмегімен спутниктік деректерді өңдеудің қарапайым алгоритмі:

1. Зерттеу аумағын таңдау

↓

2. Деректер жиынтығын таңдау

↓

3. Уақыт аралығын белгілеу

↓

4. Бұлттылық бойынша сүзу

↓

5. Композит құру

↓

6. Спектрлік индекс есептеу

↓

7. Картада визуализациялау

↓

8. Нәтижені экспорттау

Осы схема пәннің зертханалық жұмыстарында қолданылуы мүмкін.

# 14. Google Earth Engine артықшылықтары мен шектеулері

### Артықшылықтары

- үлкен геодеректер каталогының болуы;

- барлық бастапқы файлдарды компьютерге жүктеудің қажеті жоқ;

- үлкен аумақтарды өңдеу мүмкіндігі;

- көпжылдық спутниктік архивтермен жұмыс істеу;

- есептеулерді бұлттық ортада орындау;

- нәтижелерді экспорттау мүмкіндігі.

### Шектеулері

- интернет байланысы қажет;

- платформаның жұмыс принциптерін меңгеру керек;

- күрделі талдау үшін бағдарламалау дағдылары қажет болуы мүмкін;

- есептеу және экспорт операцияларына платформалық шектеулер қойылады.

# 15. Бұлттық технологиялар және Big GeoData

Big GeoData көлемінің тұрақты өсуі геодеректерді өңдеу тәсілдерін өзгертуде.

Дәстүрлі тәсіл:

Деректерді табу → Жүктеу → Компьютерде сақтау → Өңдеу

Бұлттық тәсіл:

Деректерді каталогтан таңдау → Серверде өңдеу → Нәтижені алу

Екінші тәсіл үлкен спутниктік архивтермен жұмыс істеуді айтарлықтай жеңілдетеді.

Сондықтан бұлттық платформалар қазіргі Big GeoData инфрақұрылымының маңызды бөлігі болып табылады.

# Қорытынды

Бұлттық технологиялар үлкен көлемдегі геокеңістіктік деректерді қашықтағы серверлерде сақтауға және өңдеуге мүмкіндік береді.

Google Earth Engine – Big GeoData-мен жұмыс істеуге арналған бұлттық платформалардың бірі. Ол спутниктік суреттер мен басқа геодеректердің үлкен каталогын, оларды сүзу, өңдеу, талдау және визуализациялау құралдарын ұсынады.

GEE көмегімен студенттер Landsat және Sentinel деректерін таңдап, уақыт пен аумақ бойынша сүзгілеп, композиттік кескіндер жасап, NDVI есептеп және нәтижелерді QGIS-те пайдалану үшін экспорттай алады.