# 4 тапсырмаға арналған типтік есептер

1 Мысал. Үш фазалы фазалы роторлық АҚ Uл = 380В сызықтық кернеулі желіден қоректенділеді.Қозғалтқыштың техникалық мәліметтері: Uном = 220/380 В - кернеуі; Рном = 16кВт; nном =685 мин–1; ном = 84%; cosном = 0,75 ; Км = Мmax/Мном = 2,8 ; I0 = 30A – бос жүріс тоғы; cos0 = 0,08 – бос жүріс режіміндегі қуат коэффициенті; = I1n/I1ном = 6,5 реостатсыз іске қосу кездің іске қосу тоқтың есілі; cosn=0,3 – іске қосу кездегі қуат коэффициенті.

Анықтау керек:

1) статор орамасының қосу сұлбасы;

2) Г-тәрізді орын басу сұлбасының параметрлерін;

3) ротор тізбегіндегі келтірілген реостат кедергісін Rp, егер іске қосу моменті максимады моментке тең болғанда

4) сызықтық іске қосу тоғы, қозғалтқыш реостат пен және реостатсыз іске қосылғанда Rp .

Шешімі:

1. Егер қозғалтқыштың төлқұжаттарында 220/380 В кернеуі көрсетілсе, статор орамасының фазасының кернеуі  U1 ф = 220 В есептелген.Орама «ұш бұрыш» сұлбасы бойынша қосылады, егер желілік сызықтық кернеуі Uс= 220 В, немесе «жұлдызша» - мен, егер желілік сызықтық кернеуі Uс = 380 В. Бұл мысалда статор орамасын «жұлдыз»-ша сұлбасымен қосу керек.

2. 8 суретте АҚ Г-тәрізді орын басу сұлбасы көрсетілген. Магниттеу тарауның параметрлері  бос жүріс режімінен анықталады.

Z0 = U1ф / I0 = 220 / 30 = 7, 33 Ом ;

R0 = Z0  cos 0 = 7,33  0,08 = 0,586 Ом ;

X0 = = 7,306 Ом.

R1

U2ф

I1

I0

R0

X0

R1

Xk

I′2

R′2

S

# 8 Сурет – Асинхронды қозғалтқыштың Г-тәрізді орын басу сұлбасы

# АҚ орын басу сұлбасының жұмыс тарауының параметрлері іске қосу режімінен анықталады:

Қысқа тұйықталудың толық кедергісі

# Zк = U1ф / I1n = U1ф / (KI I1ном ) = 220 / (6,5* 38,5) = 0,879 Ом,

мұнда

I1ном = Рном / (3 U1ф cos ном ном ) = 16000 / (32200,840,75 ) = 38,5 А

I1ном – статор орамасының фазалық тоғы

қысқа тұйықталудың активті және реакті кедергілері

Rк = Zк cos n = 0,879 0,3 = 0,264 Ом ;

Xк = Zк sin n = 0,879 0,954 = 0,835 Ом.

R1 = R2 = Rк / 2 и Х1 = Х2 = Хк /2, пайдаланып орын басу сұлбасының жұмыс тарауының параметрлеріанықтаймыз

# R1 = R2 =0,132 Ом ; Х1= Х2 = 0,417 Ом.

3. Іске қосу мометі максималды моментке тең болған жағдайда, келесі шарттар келтіріледі

Sкр = (R2 + Rр ) / = 1,

бұдан кедергіні табамыз

Rр =  = –0,132 = 0,691 Ом.

4. Сызықтық іске қосу тоғы, қозғалтқыш реостат пен іске қосылады

# Iлп(р) = I1n = U1ф / Zn = 220 / 1,27 = 173,2 А,

мұнда

Zn = = 1,27 Ом.

Реостатсыз іске қосқан кездегі іске қосу тоғы

# Iлп = КI  I1ном = 6,5 38,5 = 250,25 А.