Лекция 3Лекция 2

3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При проектировании электропривода электродвигатель должен выбираться так, чтобы его механические характеристики соответствовали механическим характеристикам производственного механизма. Механические характеристики дают взаимосвязь переменных в установившихся режимах.

3.1 Механические характеристики производственных механизмов

Зависимость между приведенными к валу двигателя скоростью и моментом сопротивления механизма называют механической характеристикой производственного механизма.

Механической характеристикой механизма называют зависимость между угловой скоростью и моментом сопротивления механизма, приведенными к валу двигателя) =f(Mс.

В общем виде механическую характеристику рабочей машины описывают эмпирическим выражением:

где - момент сопротивления рабочей машины при ее угловой скорости, равной ;

- момент трогания рабочей машины, соответствующий ее угловой скорости, равной нулю ();

- номинальный момент сопротивления рабочей машины, соответствующий ее угловой скорости, равной номинальной ();

- текущая угловая скорость рабочей машины;

- номинальная угловая скорость рабочей машины;

- показатель степени

Условно все рабочие машины разбиты на  четыре группы. Поэтому показатель степени  принимает четыре значения, равные 0; 1; 2; -1.

1 Механические характеристики рабочих машин при

При момент рабочих машин не зависит от угловой скорости и равен номинальному моменту

Такой характеристикой обладают: подъемные краны, лебедки, механизмы подач металлорежущих станков, поршневые насосы при неизменной высоте подачи, конвейеры с постоянной массой передвигаемого материала.

2 Механические характеристики рабочих машин при . Зависимость между угловой скоростью и моментом прямо пропорциональна.

Такой характеристикой обладают генераторы постоянного тока независимого возбуждения, зерноочистительные машины.

3.Механические характеристики рабочих машин при . Момент сопротивления  здесь зависит от квадрата скорости. Эта единственная механическая характеристика, которая имеет свое название –«вентиляторная».

Такой характеристикой обладают вентиляторы, центробежные насосы сепараторы, гребные винты.

4.  Механические характеристики рабочих машин при .Момент сопротивления  изменяется обратно пропорционально скорости, а мощность потребляемая механизмом, остается постоянной.

Такой характеристикой обладают некоторые токарные, расточные, фрезерные и другие металлорежущие станки.

3.2 Механические характеристики электродвигателей

Механической характеристикой электродвигателя называется зависимость его угловой скорости от вращающего момента .

(единица момента вращения – ньютон-метр (Н . м), угловой скорости – радиан на секунду (рад/с)

Степень изменения скорости с изменением момента у разных двигателей различна и характеризуется жесткостью их механических характеристик.

Жесткость механической характеристики электропривода – это отношение разности электромагнитных моментов, развиваемых электродвигательным устройством, к соответствующей разности угловых скоростей электропривода.

где М – изменение момента двигателя;

д – соответствующее изменение угловой скорости.

Механические характеристики электродвигателя делят на 4 категории:

1- абсолютно жесткая; 2 – жесткая; 3 – мягкая; 4 – абсолютно мягкая

- Абсолютно жесткая механическая характеристика () – это характеристика при которой скорость с изменением момента остается неизменной. Такой характеристикой обладают синхронные двигатели (прямая 1 на рисунке).

- Жесткая механическая характеристика –это характеристика, при которой скорость с изменением момента, хотя и уменьшается, но в малой степени. Такой характеристикой обладают двигатели постоянного тока независимого возбуждения а также асинхронные двигатели в пределах рабочей части механической характеристики (кривая 2).

- Мягкая механическая характеристика – это характеристика, при которой с изменением момента скорость значительно изменяется. Такой характеристикой обладают двигатели постоянного тока последовательного возбуждения, особенно в зоне малых моментов. (кривая 3) Для этих двигателей жесткость не остается постоянной для всех точек характеристик. Двигатели постоянного тока смешанного возбуждения могут быть отнесены ко второй или третьей группе в зависимости от значения жесткости механической характеристики.

- Абсолютно мягкая механическая характеристика () – это характеристика, при которой момент двигателя с изменением угловой скорости остается неизменным. Такой характеристикой обладают двигатели постоянного тока независимого возбуждения при питании их от источника тока или при работе в замкнутых системах электропривода в режиме стабилизации тока якоря (прямая 4)

3.3 Естественные и искусственные механические характеристики электрических двигателей

Различают естественную  и искусственную механические характеристики электрических двигателей.

Механическую характеристику электрического двигателя считают естественной, если выполняются сразу три условия:

- электрический двигатель подключен к сети с номинальными параметрами;

- двигатель включен по схеме, на которую он разработан;

- отсутствуют добавочные сопротивления в обмотках двигателя.

при невыполнении хотя бы одного из перечисленных условий двигатель работает на искусственной механической характеристике.

На рис. 1.3 показаны естественные характеристики наиболее распространенных двигателей вращательного движения: 1 - двигателя постоянного тока независимого возбуждения; 2 - двигателя постоянного тока последовательного возбуждения; 3 - асинхронного двигателя; 4 - синхронного двигателя.

Рис. 1.3. Естественные механические  характеристики двигателей

Искусственные ( регулировочные) характеристики получаются в том случае, когда изменяются параметры питающего двигатель напряжения или в цепи обмоток двигателя вводятся дополнительные элементы (резисторы, конденсаторы и т. д.), а также при включении двигателя по специальным схемам. Искусственных характеристик у двигателя может, быть много.

ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Уравнение движения

Рассмотрим самую простейшую механическую систему, состоящую из ротора двигателя и непосредственно связанной с ним нагрузки - рабочего органа машины (рис. 2.1.).

Рис. 2.1. Модель механической части

К системе на рис. 2.1 приложены два момента - электромагнитный момент М, развиваемый двигателем, и момент Мс, создаваемый нагрузкой, а также потерями механической части (трение); каждый момент имеет свою величину и направление.

Движение системы определяется вторым законом Ньютона:

,					(2.1)

где - угловая скорость,

J- суммарный момент инерции.

Правило, по которому в формуле (2.1) определяются знаки моментов: Одно из направлений движения принимается положительным. Тогда моменты, направленные по движению, имеют знак, совпадающий со знаком скорости, а моменты, направленные против движения – противоположный знаку скорости.

В основном для ЭП режиме работы двигатель создает движущий момент, а исполнительный орган рабочих машин -  момент сопротивления движению. Тогда уравнение движения принимает вид:

(2.2)

левая часть этого уравнения, представляющая собой разность моментов двигателя и нагрузки в теории ЭП называется  динамическим моментом

Режимы, при которых , т.е.  моменты М и Мс равны по величине и противоположно направлены, называют установившимися или статическими, им соответствует , в том числе .

Режимы, когда , называют переходными или динамическими (ускорение, замедление).

Приведение моментов и моментов инерции

Двигатель приводит в движение исполнительный орган механизма через механическое передаточное устройство, отдельные элементы которого движутся с различными скоростями.

При инженерных расчетах можно принять механические связи абсолютно жесткими (не учитывать упругость звеньев и наличие зазоров в передачах). Тогда движение одного элемента дает полную информацию о движении всех остальных элементов, и достаточно рассматривать один элемент. В качестве такого элемента обычно принимают  вал двигателя. В результате расчетную схему механической части привода можно свести к одному обобщенному механическому  звену. В качестве него обычно принимают вал двигателя.

При этом возникает задача определения эквивалентного (приведенного) момента инерции  и момента сопротивления (статического момента) производственного механизма.

Для приведения к валу двигателя момента или усилия нагрузки исполнительного органа производственного механизма используется уравнение энергетического баланса системы.

Мощность на валу двигателя  определяется мощностью статического сопротивления  на исполнительном органе и потерями  в механических звеньях

Потери мощности можно учесть введением в расчеты соответствующего КПД кинематической схемы

(2.1.)

Для механизма с вращательным движением исполнительного органа (см. рис. 2.2) мощность, Вт определяется общим соотношением

,                                                     (2.2)

где  - момент на соответствующем звене, Нм;

- угловая скорость этого звена, рад/с.

Угловая скорость , рад/с связана с частотой вращения n, об/мин соотношением

Обозначим через  угловую скорость вала двигателя, ио - угловую скорость вала исполнительного органа, а соответствующие моменты - Мс и Мио. С учетом (2.1), (2.2.) можно записать

,

откуда момент сопротивления механизма, приведенный к валу двигателя

Или учитывая, что  есть передаточное отношение редуктора, получим

(2.3.)

д

д

J

J

д

д

n

J

1

1

1

M

c

c

M

M

M

M

F

иo

иo

иo

no

x

x

x

x

x

x

V

m

Рис.2.2

Рис. 2.3

В установившихся режимах момент Мс уравновешивается моментом двигателя М (см. рис. 2.2, 2.3).

При поступательном движении исполнительного органа (см. рис. 2.3)

где Fи.o – усилие нагрузки на исполнительном органе, Н;

Vи.o – линейная скорость его движения, м/с.

Тогда с учетом (2.1) получим

откуда

Отношение линейной скорости исполнительного механизма к угловой скорости двигателя называется радиусом приведения нагрузки к валу двигателя, , м:

Приведение моментов инерции к одной оси вращения основывается на равенстве кинетических энергий переходной и эквивалентной (приведенной) системы. В эквивалентной системе инерционность всех видов звеньев реальной механической системы заменяется одним моментом инерции Jпр, приведенным к валу двигателя. при наличии вращающихся частей с моментом инерции J1, J2...Jn и угловыми скоростями 1, 2,...n (см. рис. 2.2) с учетом баланса кинетических энергий можно записать:

откуда

(2.4)

где  - передаточное отношение редуктора от вала двигателя до i-го элемента;

- момент инерции двигателя и других элементов (муфты, шестерни и т.п.), установленных на валу двигателя.

Часто в каталогах для двигателей указывается величина махового момента GD2, кгсм.

В этом случае момент инерции в системе СИ вычисляется по формуле

Если в кинематической схеме имеются поступательно движущиеся элементы (см. рис. 2.3), то их масса приводится к валу двигателя также на основе равенства запаса кинетической энергии

Откуда дополнительная составляющая момента инерции, приведенная к валу двигателя

.                                         (2.5)

Пример

Кинематическая схема грузоподъемной лебедки

Статический момент (активный) создается силой тяжести груза на крюке лебедки

Этот момент прикладывается к валу барабана лебедки

где - статический момент на валу барабана, Н.м;

- передаточное отношение редуктора

рад/с

Приведенный статический момент для режимов подъема и спуска груза будет различным. При подъеме груза двигатель должен преодолевать сопротивление трения (потери мощности) в редукторе и других элементах, поэтому приведенный к валу двигателя статический момент будет несколько больше, что учитывается делением на КПД передачи.

При спуске груза, когда движение механической системы совершается под действием активного статического момента, приведенный к валу двигателя момент будет несколько меньше, т.к. силы трения действуют согласно с тормозным моментом двигателя. Поэтому при спуске груза КПД передачи следует вводить в числитель.

Для приведения момента инерции рабочего органа к валу двигателя нужно соблюсти равенство кинетических энергий

*

Приведенный к валу двигателя момент инерции рабочего органа

Для нахождения суммарного момента инерции механической системы для приведения вращающихся масс воспользуемся формулой * для приведения вращающихся масс и принципом равенства кинетических энергий для приведения поступательно движущейся массы

- момент инерции массы  линейно движущейся со скоростью , приведенной к вращательному движению со скоростью вала двигателя .

Т.к.  то

Суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции рассматриваемой системы

где - моменты инерции соответствующих механических звеньев.

Уравнение движения электропривода для режима подъема груза

Задача

Грузоподъемная лебедка, имеющая кинематическую схему, показанную на рисунке, поднимает груз массой 1000 кг. Максимальная скорость подъема груза – 1,0 м/с. Момент инерции барабана – 80 кг.м2; момент инерции ротора двигателя – 1,5 кг.м2; момент инерции ведущей и ведомой шестерни редуктора соответственно 0,1 кг.м2 и 5,0 кг.м2. максимальная (номинальная) скорость вращения двигателя – 600 об/мин. КПД редуктора – 0,9. Высота подъема груза – 24 м. радиус барабана – 0,25 м.

- Максимальная скорость вращения двигателя

1/с

- Максимальная скорость вращения барабана

1/с

- Передаточное отношение редуктора

- Статический момент на валу двигателя

- Статический момент, приведенный к валу двигателя

- Суммарный момент инерции механической системы, приведенный к валу двигателя

Установившееся движение электропривода и его устойчивость

Механические характеристики двигателя и нагрузки, рассматриваемые совместно, позволяют очень просто определить координаты - скорость и моменты - в установившемся (статическом) режиме уст и Муст.

Для этого в одном и том же квадранте совмещаются механические характеристики двигателя и исполнительного органа.

а)                                                  б)

Механические характеристики двигателя и нагрузки позволяют определить, будет ли статически устойчив установившийся режим, т.е. вернется ли система после действия любого случайного возмущения к исходному статическому состоянию - рис. 2.6,а, или не вернется - рис. 2.6,б.

а)                                   б)

Рис. 2.6. К определению статической устойчивости

В первом случае (рис. 2.6,а) показано, что любое случайное, например снижение скорости (1 < уст) сопровождается преобладанием движущего момента М над тормозящим Мс, и равновесие восстанавливается, система возвращается в исходное состояние. Во втором случае (рис. 2.6,б) такое же случайное изменение скорости приводит к преобладанию тормозящего момента, и равновесие не восстанавливается - система статически неустойчива.

Пример

Уравнения механических характеристик двигателя и исполнительного органа рабочей машины имеют вид

и

Определить аналитически установившиеся скорость  и момент

Решение

Используем условия установившегося движения М=Мс

откуда

Подставляя это значение скорости в любое из двух уравнений, получим значение установившегося момента