Лекция 2

3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При проектировании электропривода электродвигатель должен выбираться так, чтобы его механические характеристики соответствовали механическим характеристикам производственного механизма. Механические характеристики дают взаимосвязь переменных в установившихся режимах.

3.1 Механические характеристики производственных механизмов

Зависимость между приведенными к валу двигателя скоростью и моментом сопротивления механизма называют механической характеристикой производственного механизма.

Механической характеристикой механизма называют зависимость между угловой скоростью и моментом сопротивления механизма, приведенными к валу двигателя) =f(Mс.

В общем виде механическую характеристику рабочей машины описывают эмпирическим выражением:

где - момент сопротивления рабочей машины при ее угловой скорости, равной ;

- момент трогания рабочей машины, соответствующий ее угловой скорости, равной нулю ();

- номинальный момент сопротивления рабочей машины, соответствующий ее угловой скорости, равной номинальной ();

- текущая угловая скорость рабочей машины;

- номинальная угловая скорость рабочей машины;

- показатель степени

Условно все рабочие машины разбиты на  четыре группы. Поэтому показатель степени  принимает четыре значения, равные 0; 1; 2; -1.

1 Механические характеристики рабочих машин при

При момент рабочих машин не зависит от угловой скорости и равен номинальному моменту

Такой характеристикой обладают: подъемные краны, лебедки, механизмы подач металлорежущих станков, поршневые насосы при неизменной высоте подачи, конвейеры с постоянной массой передвигаемого материала.

2 Механические характеристики рабочих машин при . Зависимость между угловой скоростью и моментом прямо пропорциональна.

Такой характеристикой обладают генераторы постоянного тока независимого возбуждения, зерноочистительные машины.

3.Механические характеристики рабочих машин при . Момент сопротивления  здесь зависит от квадрата скорости. Эта единственная механическая характеристика, которая имеет свое название –«вентиляторная».

Такой характеристикой обладают вентиляторы, центробежные насосы сепараторы, гребные винты.

4.  Механические характеристики рабочих машин при .Момент сопротивления  изменяется обратно пропорционально скорости, а мощность потребляемая механизмом, остается постоянной.

Такой характеристикой обладают некоторые токарные, расточные, фрезерные и другие металлорежущие станки.

3.2 Механические характеристики электродвигателей

Механической характеристикой электродвигателя называется зависимость его угловой скорости от вращающего момента .

(единица момента вращения – ньютон-метр (Н . м), угловой скорости – радиан на секунду (рад/с)

Степень изменения скорости с изменением момента у разных двигателей различна и характеризуется жесткостью их механических характеристик.

Жесткость механической характеристики электропривода – это отношение разности электромагнитных моментов, развиваемых электродвигательным устройством, к соответствующей разности угловых скоростей электропривода.

где М – изменение момента двигателя;

д – соответствующее изменение угловой скорости.

Механические характеристики электродвигателя делят на 4 категории:

1- абсолютно жесткая; 2 – жесткая; 3 – мягкая; 4 – абсолютно мягкая

- Абсолютно жесткая механическая характеристика () – это характеристика при которой скорость с изменением момента остается неизменной. Такой характеристикой обладают синхронные двигатели (прямая 1 на рисунке).

- Жесткая механическая характеристика –это характеристика, при которой скорость с изменением момента, хотя и уменьшается, но в малой степени. Такой характеристикой обладают двигатели постоянного тока независимого возбуждения а также асинхронные двигатели в пределах рабочей части механической характеристики (кривая 2).

- Мягкая механическая характеристика – это характеристика, при которой с изменением момента скорость значительно изменяется. Такой характеристикой обладают двигатели постоянного тока последовательного возбуждения, особенно в зоне малых моментов. (кривая 3) Для этих двигателей жесткость не остается постоянной для всех точек характеристик. Двигатели постоянного тока смешанного возбуждения могут быть отнесены ко второй или третьей группе в зависимости от значения жесткости механической характеристики.

- Абсолютно мягкая механическая характеристика () – это характеристика, при которой момент двигателя с изменением угловой скорости остается неизменным. Такой характеристикой обладают двигатели постоянного тока независимого возбуждения при питании их от источника тока или при работе в замкнутых системах электропривода в режиме стабилизации тока якоря (прямая 4)

3.3 Естественные и искусственные механические характеристики электрических двигателей

Различают естественную  и искусственную механические характеристики электрических двигателей.

Механическую характеристику электрического двигателя считают естественной, если выполняются сразу три условия:

- электрический двигатель подключен к сети с номинальными параметрами;

- двигатель включен по схеме, на которую он разработан;

- отсутствуют добавочные сопротивления в обмотках двигателя.

при невыполнении хотя бы одного из перечисленных условий двигатель работает на искусственной механической характеристике.

На рис. 1.3 показаны естественные характеристики наиболее распространенных двигателей вращательного движения: 1 - двигателя постоянного тока независимого возбуждения; 2 - двигателя постоянного тока последовательного возбуждения; 3 - асинхронного двигателя; 4 - синхронного двигателя.

Рис. 1.3. Естественные механические  характеристики двигателей

Искусственные ( регулировочные) характеристики получаются в том случае, когда изменяются параметры питающего двигатель напряжения или в цепи обмоток двигателя вводятся дополнительные элементы (резисторы, конденсаторы и т. д.), а также при включении двигателя по специальным схемам. Искусственных характеристик у двигателя может, быть много.