2 ЖЕРАСТЫ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ ЖҮРІСІНІҢ  ЖӘНЕ ДАЛАЛЫҚ ЖҰМЫС НӘТИЖЕСІН КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ

Жерасты  полигонометриясының нәтижесіне камеральдық өңдеу жүргізу. Жүріс ашық түрдегі жүріс. Тірек пунктері торының  арасында жүкті және адамдарды тасымалдауға арналған горизонтында (откаточном горизонте) салынған. Бұрыштар қайталау тәсілімен өлшенген. Пунктер арасындағы арақашықтық тура және кері-екі рет анықталынған. Далалық өлшемдердің нәтижесі нұсқалар бойынша А қосымшасында келтірілген. Б қосымшасында координаттар өсімшесін есептеу, ал В қосымшасында № 1 нұсқаның шешу жолдары мысал ретінде келтірілген.

Теодолиттік түсірісті камеральдық өңдеу полигондағы бұрыштық қилыспаушылықты есептеуден басталады. Ол келесі шартты қанағаттандыруы керек:

(2.1)

Мұндағы-Полигонның рұқсатты бұрыштық қилыспаушылығы;

- өлшенген бұрыштардық қосындысы;

- ішкі бұрыштардың теориялық қосындысы:

(2.2)

- өлшенген бұрыштың орташа қателігі;

n -  жүрістегі бұрыштар саны.

Полигонның бұрыштық қилыспаушылығын теңестіру барысында 1 дәлдікпен барлық бұрыштарға бірдей етіп бөледі де, түзетілген бұрышты алады. Полигон қабырғаларының дирекционды бұрыштарын есептейді:

(2.3)

Берілген жүрісте сол жақ бұрыш өлшенгендіктен түзетілген алдына «+» таңбасын алу керек.

Бастапқы және соңғы қабырғалардың дирекционды бұрышы берілген мәліметтер кестесінде көрсетілген  (А қосымшасы).

Румбыны есептеу:

I ширекте   r = α –дирекционды бұрыш;

II ширекте r = 180° - α ;

Ш ширекте r = α – 180° ;

IV ширекте   r = 360° - α .

Координаттар өсімшесін келесі формуламен есептейді:

,                                                            (2.4)

Координат өсімшелері анықталынатын дирекционды бұрыш таңбасына немесе сәйкесті қабырғаның румбысының аталуына ие болады.

Координаттар өсімшесін қосу нәтижесінде координаттар өсімшесіндегі байланыспаушылық fy және  fx есептелінеді, есептеуге жүрістің абсолютті сызықтық қилыспаушылығы және салыстырмалы қилыспаушылығы пайдаланылады:

,                                          (2.5)

Полигонометриялық жүрістің рұқсатты салыстырмалы  қилыспаушылығы 1/5000.

Координат өсімшелерінің Х және Y өсі бойынша салыстырмалы қилыспаушылығы рұқсатты мөлшерде болғанда, оларды кері таңбамен қабырға ұзындықтарына пропорциональды бөліп таратады:

және                                                     (2.6)

Мұндағы

Түзетілген координат өсімшелері келесі формуламен анықталады:

(2.7)

(2.8)

Жүріс нүктелерінің координаттары келесі теңдікпен есептеледі:

,                                                  (2.9)

Нүктелердің координаттарын түзетілген өсімшелермен  есептеу нәтижесінде полигонның соңғы нүктесінің координатасы қатесіз шығуы керек, бұл барлық есептеулерді бақылау үдерісін қамтиды.

А  ҚОСЫМШАСЫ

Жер асты полигонометрия жүрісінің координаттар өсімшесін анықтауға тапсырма нұсқалары

| Нұсқа | αм (86-1) | αсоңғы (79-990) | Х86 | Y86 | Х990 | Y990 | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239°11' 06" | 178° 15' 15" | 9639,96 | -2474,406 | 9100,2370 | -2531,5490 |  |
| 2 | 241°23' 11" | 180° 27' 20" |  |  | 9102,8280 | -2552,2370 |  |
| 3 | 243°35' 16" | 182° 39' 25" |  |  | 9106,2120 | -2572,8110 |  |
| 4 | 245°47' 21" | 184° 51' 30" |  |  | 9110,3840 | -2593,2390 |  |
| 5 | 247°59' 26" | 187° 03' 35" |  |  | 9115,3520 | -2613,4410 |  |
| 6 | 250°11' 31" | 189° 15' 40" |  |  | 9121,0800 | -2633,4880 |  |
| 7 | 252°23' 36" | 191° 27' 45" |  |  | 9127,5730 | -2653,3020 |  |
| 8 | 254°35' 41" | 193° 39' 50" |  |  | 9134,8230 | -2672,8510 |  |
| 9 | 256°47' 46" | 195° 51' 55" |  |  | 9142,8190 | -2692,1070 |  |
| 10 | 258°59' 51" | 198° 04' 00" |  |  | 9151,5480 | -2711,0410 |  |
| 11 | 261°11' 56" | 200° 16' 05" |  |  | 9160,9980 | -2729,6270 |  |
| 12 | 263°24' 01" | 202° 28' 10" |  |  | 9171,1540 | -2747,8360 |  |
| 13 | 265°36' 06" | 204° 40' 15" |  |  | 9182,0030 | -2765,6410 |  |
| 14 | 267°48' 11" | 206° 52' 20" |  |  | 9193,5280 | -2783,0160 |  |
| 15 | 270°00' 16" | 209° 04' 25" |  |  | 9205,7120 | -2799,9360 |  |
| 16 | 272°12' 21" | 211° 16' 30" |  |  | 9218,5360 | -2816,3750 |  |
| 17 | 274°24' 26" | 213° 28' 35" |  |  | 9231,9830 | -2832,3100 |  |
| 18 | 276°36' 31" | 215° 40' 40" |  |  | 9246,0320 | -2847,7160 |  |
| 19 | 236°59' 01" | 176°03' 10" |  |  | 9098,4580 | -2510,7250 |  |
| 20 | 234°46' 56" | 173°51' 05" |  |  | 9097,4620 | -2489,8980 |  |
| 21 | 232°34' 51" | 171°39' 00" |  |  | 9097,2680 | -2469,0490 |  |
| 22 | 230°22' 46" | 169° 26' 55" |  |  | 9097,9640 | -2448,2080 |  |
| 23 | 228°10' 41" | 167° 14' 50" |  |  | 9099,2800 | -2427,4050 |  |
| 24 | 225°58' 36" | 165° 02' 45" |  |  | 9101,4850 | -2406,6720 |  |
| 25 | 223°46' 31" | 162° 50' 40" |  |  | 9104,4840 | -2386,0390 |  |
| 26 | 221°34' 26" | 160° 38' 35" |  |  | 9108,2740 | -2365,5360 |  |
| 27 | 219°22' 21" | 158° 26' 30" |  |  | 9112,8480 | -2345,1940 |  |
| 28 | 217°10' 16" | 156° 14' 25" |  |  | 9118,2010 | -2325,0430 |  |
| 29 | 214°58' 11" | 154° 02' 20" |  |  | 9124,3230 | -2305,1120 |  |
| 30 | 212°46' 06" | 151° 50' 15" |  |  | 9131,2070 | -2285,4310 |  |

Б ҚОСЫМШАСЫ

Жер асты полигонометрия жүрісінің координаттарын есептеу ведомосты

| Нүктелер |  | Өлшенген Ұзындық L | Өсімше | Полигонның өлшенген бұрышы (α) |  |  | Азимут (А) |  |  | cos A | Өсімше | Y | Х | Z | Пункт № | Өңдеу мөлшері |  |  |  |  | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тұру | Бақылау | Еңістік бұрышы |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔY |  |  |  |  | Солға |  | Жоғары |  | Оңға |  |
|  |  | Горизонталь арақашықтық | метр | ° | ' | " | ° | ' | " | sin A | ΔX |  |  |  |  |  |  | Төмен |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2474406 | 9639.960 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86 |  |  | 186 | 47 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68.633 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  | 113 | 30 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96.479 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 9 |  |  | 179 | 00 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118.111 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | 558 |  |  | 179 | 24 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66.816 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б қосымшасысының жалғасы

| 77 | 837 |  |  | 181 | 01 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 117.780 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 77 |  |  | 179 | 19 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 990 | 108.924 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |

В ҚОСЫМШАСЫ

Жер асты полигонометрия жүрісінің координаттарын есептеу ведомосты

| Нүктелер |  | Өлшенген ұзындық, L | Өсімше | Полигонның өлшенген бұрышы (α) |  |  | Азимут (А) |  |  | sin A | Өсімше | Y | Х | Z | Пункт № | Кен мөлшері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тұру | Бақылау | Еңістік бұрышы |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Y |  |  |  |  | солға | жоғары |  |  | оңға | Эскиз |
|  |  | Горизонталь арақашықтық | метр | ° | ' | " | ° | ' | " | cos A | Δ X |  |  |  |  |  | төмен |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 239 (59 | 11 11 | 6 06) | 0.858826 | -6,3587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2474.406 | 9639.960 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.404 |  |  |  |  |  |  |  | 0.512268 | -3,793 | -2480,765 | 9636,166 | 525,308 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86 |  |  | 186 | 47 | 15 | 245 (65 | 58 58 | 19 19) | 0.913346 | -62,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68.633 |  |  |  | -2 |  |  |  | 0.407183 | -27,946 | -543,457 | 608,216 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  | 113 | 30 | 39 | 179 (0 | 28 31 | 57 03) | 0.009032 | 0,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96.479 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999959 | -96,475 | -542,595 | 511,735 |  | 558 |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 9 |  |  | 179 | 00 | 43 | 178 (1 | 29 30 | 39 21) | 0.026279 | 3,104 -118,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -539,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118.111 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999655 |  |  | 393,658 |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | 558 |  |  | 179 | 24 | 14 | 177 (2 | 53 6 | 52 08) | 0.036682 | 2,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66.816 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999327 | -66,771 | -537,057 | 326,883 |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В қосымшасысының жалғасы

| 77 | 837 |  |  | 181 | 01 | 36 | 178 (1 | 55 4 | 27 33) | 0.018776 | 2,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 117.780 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999824 | -117,759 | -534,857 | 209,117 |  | 79 |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 77 |  |  | 179 | 19 | 50 | 178 (1 | 15 44 | 15 45) | 0.030466 | 3,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 990 | 108.924 |  |  |  | -2 |  |  |  | 0.999536 | -108,873 | -32531,549 | 9100,237 |  | 990 |  |  |  |  |