лекция 3

НЕПОТОЧНЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Строительство участка автомобильной дороги представляет собой сочетание не только линейных, но и сосредоточенных работ. Кроме того, дорожная организация не всегда способна исключительно своими силами выполнить строительство крупного объекта. В связи с этим реализация поточного метода в чистом виде иногда практически неосуществима и работы производят непоточными способами (методами). Различают две разновидности непоточного метода – параллельный и последовательный.

Параллельный способ заключается в одновременном выполнении комплекса работ на всем протяжении строящейся дороги, разделенной на самостоятельные участки (рис. 3.1). Такой способ позволяет значительно ускорить строительство благодаря сосредоточению большого количества трудовых и материально-технических ресурсов многих специализированных подразделений. Этот метод применяют при необходимости ввода крупного объекта в эксплуатацию в сжатые сроки. Главными недостатками этого способа организации являются сложность обеспечения одного уровня качества на всех участках, снижение квалификации рабочих (из-за необходимости осуществления разнообразных работ небольшим по численности составом) и эффективности работы строительных машин.

Рис. 3.1 – Параллельный метод организации работ

Сквозное движение транспорта на строящемся непоточным способом объекте возможно лишь при завершении строительных работ всеми строительными организациями.

Последовательный способ состоит в том, что все строительные процессы выполняют сначала на одном участке дороги, а затем все силы и ресурсы перемещают на следующий участок, и так до полного завершения строительства дороги (рис. 3.2).

Рис. 3.2 – Последовательный метод организации работ

При этом методе достигается концентрация сил и ресурсов строительной организации на коротком участке, что облегчает руководство работами и контроль за их качеством. Недостатками данного метода являются неизбежные перерывы в использовании технических и материальных ресурсов из-за отсутствия необходимых заделов, что в конечном счете удлиняет и удорожает строительство объекта в целом.

Тем не менее этот метод нередко применяют в дорожном строительстве, поскольку иногда невозможно открыть одновременно фронт работ на всем протяжении строящейся дороги из-за задержки сноса строений, расчистки территории от леса, необходимости сохранения нормального движения транспорта и других причин.