Совместный приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

от 20 июля 2001 года № 226-I и Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 176

Об утверждении Правил по нормированию расхода топливо-смазочных и эксплуатационных материалов для автотранспортной и специальной техники

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2007 г.)

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года № 156-ХIII «О транспорте в Республики Казахстан» и в целях реализации пункта 5, 4, 7 Плана мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года № 367 ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Правила по нормированию расхода топливо-смазочных и эксплуатационных материалов для автотранспортной и специальной техники.

Пункт 2 изложен в редакции приказа Министерства транспорта и коммуникаций РК от 24.10.01 г. № 310-I и Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 23.11.01 г. № 285 (см. стар. ред.)

2. В целях установления общих требований при эксплуатации автотранспортной и специальной техники на территории Республики Казахстан, определить, что прилагаемые Правила могут использоваться всеми физическими и юридическими лицами Республики Казахстан независимо от форм собственности.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с приказом Министерства транспорта и коммуникаций РК от 24.10.01 г. № 310-I и Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 23.11.01 г. № 285 (см. стар. ред.)

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

| И.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | К. Масимов |
| --- | --- |
| Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Министр энергетики и Минеральных ресурсов Республики Казахстан | В. Школьник |

Утверждены совместным приказом

Министерства транспорта и коммуникаций

Республики Казахстан

от 20 июля 2001 года № 226-I

и Министерства энергетики и минеральных

ресурсов Республики Казахстан

от 16 июля 2001 года № 176

Правила

по нормированию расхода топливо-смазочных и эксплуатационных материалов

для автотранспортной и специальной техники

Настоящие правила по нормированию расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте разработаны для определения потребности хозяйствующих субъектов в автомобильном топливе и смазочных материалах, усиления режима экономии и контроля за рациональным использованием топлива, а также производства анализа и ведения его учета.

РАЗДЕЛ 1. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормируемые значения расхода топлива (QН) рассчитываются на основании общепринятых республиканских:

1) базовых норм расхода топлива НБ, которые представляют собой нормы на пробег (единицу времени или работы) и определяются для каждой конкретной модели автотранспортного средства или специальной техники;

2) норм расхода топлива на транспортную работу НТР, которые представляют собой дополнительный расход топлива на перевозку груза, в том числе в виде дополнительной массы (НДМ), например, массы прицепа, полуприцепа или дополнительного оборудования;

3) норм расхода топлива на работу различного дополнительного или специального оборудования НДО, которые представляют собой расход топлива на работу оборудования, приводимого в действие (работающего) за счет энергии этого топлива;

4) норм расхода топлива на пробег при выполнении специальной работы НСР, которые представляют собой дополнительный расход топлива автотранспортными средствами, выполняющими специальную работу в процессе движения;

5) индивидуальных поправочных коэффициентов (Ki), с помощью которых корректируется расход топлива в зависимости от условий эксплуатации автотранспортной и специальной техники.

2. Нормируемое значение расхода топлива QН, определяется:

в литрах для жидких топлив;

в кубических метрах для газового топлив.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287 (см. стар. ред.)

3. Базовые нормы расхода топлива НБ устанавливаются в литрах или в кубических метрах на сто километров пробега (единицу времени, работы) и имеют статус либо временных[i], либо постоянных.

Для новых моделей и модификаций автотранспортной и специальной техники вводятся в действие временные нормы расхода топлива со сроком действия не более двух лет. Такие нормы разрабатываются и апробируются в установленном Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан порядке и представляют собой норматив, складывающийся при вычитании 3% от базовой нормы, указанной в настоящих Правилах.

В течение указанного срока временные нормы расхода топлива при необходимости корректируются, а по истечении двух лет переводятся в разряд постоянно действующих.

4. Для моделей и модификаций автомобилей, не имеющих установленных базовых норм расхода топлива и отличающихся от базовых моделей только снаряженной массой, НБ устанавливается путем корректировки соответствующих норм согласно п. 5 настоящих Правил.

5. Нормы расхода топлива на транспортную работу НТР или дополнительную массу НДМ являются едиными на всей территории Республики Казахстан и составляют:

1.     для бензина - 2,0 л/100ткм;

2.     для дизельного топлива - 1,3 л/100ткм;

3.     для сжиженного нефтяного газа - 2,5 л/100ткм;

4.     для сжатого природного газа - 2,0 м3/100ткм;

5.     для газодизелей - 1,2 м3+0,25 л/100ткм.

6. Нормы расхода топлива на работу дополнительного и/или специального оборудования НДО (НСО) определяются, как правило, производителем соответствующей техники или оборудования и устанавливаются в литрах для жидких топлив или в кубических метрах для сжатого природного газа на час работы или на единицу работы соответствующего оборудования. Некоторые значения НДО приведены в таблице 9.

7. Нормы расхода топлива на пробег при выполнении специальной работы НСР специальными автотранспортными средствами, также как и базовые нормы, устанавливаются в литрах или в кубических метрах на сто километров пробега автотранспортного средства.

Глава 2. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА

8. Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормируемое значение расхода топлива QH рассчитывается по формуле:

QH = 0,01 × HБ × L × (1 + 0,01 ×  K) ,                       (1)

| где: | HБ | - | базовая норма расхода топлива, л/100 км; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | - | пробег автомобиля, км; |
|  | K | - | суммарная относительная поправка к расходу топлива, %. |

Значение базовых норм расхода топлива HБ для легковых автомобилей представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Базовые нормы расхода топлива для легковых автомобилей

|  |  |  | Двигатель |  |  |  | Тип КП* и | Базовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n/n | Марка, модель автомобиля | модель | объем, |  |  | количество | норма НБ**, |
|  |  |  |  | см3 |  |  | передач | л/100км |
|  | 1 | Audi A-6 2.4 quattro (с.м.*** 1535) |  | 2393 |  |  | А5 | 12,0 |
|  | 2 | Audi A-6 2.4 V6 quattro (с.м. 1590) |  | 2393 |  |  | A5 | 12,1 |
|  | 3 | Audi A-8 quattro Tiptronic |  | 4172 |  |  | A5 | 16,0 |
|  | 4 | Cadillac Sedan De Ville |  | 4467 |  |  | А4 | 16,1 |
|  | 5 | Daewoo Espero 1,5 |  | 1498 |  |  | М5 | 11,2 |
|  | 6 | Daewoo Espero 1,8 CD |  | 1796 |  |  | М5 | 11,5 |
|  | 7 | Daewoo Espero 2,0 CD |  | 1998 |  |  | М5 | 11,8 |
|  | 8 | Daewoo Prince 1,9i |  | 1897 |  |  | А4 | 12,8 |
|  | 9 | Daewoo Prince 2,0i |  | 1998 |  |  | А4 | 12,9 |
|  | 10 | Daewoo Racer 1,5 |  | 1498 |  |  | М4 | 9,5 |
|  | 11 | Daewoo Racer 1,6i LE |  | 1598 |  |  | М4 | 9,6 |
|  | 12 | Daewoo Racer 2,0i GSE |  | 1998 |  |  | М5 | 9,4 |
|  | 13 | Ford Orion 1,4 |  | 1392 |  |  | М4 | 9,0 |
|  | 14 | Ford Taurus |  | 1981 |  |  | М5 | 10,8 |
|  | 15 | Isuzu Trooper |  | 2771 |  |  | М5 | 10,2 Д |
|  | 13 | Mercedes-Benz S 500 |  | 4973 |  |  | А5 | 17,3 |
|  | 14 | Mercedes 190D 2,5 |  | 2497 |  |  | М5 | 8,7 Д |
|  | 15 | Mercedes-Benz E280 Classic |  | 2799 |  |  | A5 | 12,7 |
|  | 16 | Mercedes-Benz E280 4Matic Classic |  | 2799 |  |  | A5 | 12,9 |
|  | 17 | Mercedes-Benz E280 T 4Matic |  | 2799 |  |  | A5 | 13,1 |
|  | 18 | Nissan Maxima |  | 2960 |  |  | М5 | 12,6 |
|  | 19 | Nissan Pathfinder 3.3 V6 |  | 3275 |  |  | М5 | 15,2 |
|  | 20 | Nissan Pathfinder LE (4x2) |  | 3500 |  |  | А4 | 19,3 |
|  | 21 | Nissan Pathfinder LE (4x4) |  | 3500 |  |  | А4 | 20,2 |
|  | 22 | Nissan Pathfinder SE (4x2) |  | 3500 |  |  | А4 | 19,7 |
|  | 23 | Nissan Pathfinder SE (4x4) |  | 3500 |  |  | А4 | 20,1 |
|  | 24 | Nissan Pathfinder SE (4x2) |  | 3500 |  |  | М5 | 19,0 |
|  | 25 | Nissan Pathfinder SE (4x4) |  | 3500 |  |  | М5 | 19,4 |
|  | 26 | Nissan Pathfinder XE (4x2) |  | 3500 |  |  | А4 | 19,0 |
|  | 27 | Nissan Pathfinder XE (4x4) |  | 3500 |  |  | А4 | 19,8 |
|  | 28 | Nissan Patrol Basis (5-ти местный) |  | 2826 |  |  | М5 | 12,1 Д |
|  | 29 | Nissan Patrol Basis (7-ти местный) |  | 2826 |  |  | М5 | 12,6 Д |
|  | 30 | Nissan Patrol GR |  | 2826 |  |  | М5 | 11,6 Д |
|  | * | М - механическая, А - автоматическая коробки передач; |  |  |  |  |  |  |
|  | ** | если после численного значения нет индекса, то это норма для бензина; индекс «Д» обозначает норму расхода для дизельного топлива; |  |  |  |  |  |  |
|  | *** | с.м. – снаряженная масса автомобиля в кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Nissan Patrol GR 2.8 TD |  |  | 2826 |  | М5 | 12,2 Д |
|  | 32 | Nissan Patrol GR Station |  |  | 2826 |  | М5 | 12,1 Д |
|  | 33 | Nissan Patrol Wagon GRX |  |  | 4479 |  | М5 | 21,5 |
|  | 34 | Nissan Patrol Wagon GRX |  |  | 4479 |  | А4 | 21,8 |
|  | 35 | Nissan Patrol Wagon SGL-7 |  |  | 4160 |  | М5 | 21,2 |
|  | 36 | Subaru Legacy Kombi 2.5 GX |  |  | 2457 |  | A4 | 13,2 |
|  | 37 | Subaru Legacy Limousine 2.5 GX Automatik |  |  | 2457 |  | A4 | 13,1 |
|  | 38 | Subaru Legacy Outback |  |  | 2457 |  | A4 | 13.2 |
|  | 39 | Subaru Legacy 2.5 (с. м. 1315) |  |  | 2457 |  | A4 | 12,3 |
|  | 40 | Subaru Legacy 2.5 (с. м. 1400) |  |  | 2457 |  | A4 | 12,5 |
|  | 41 | Toyota Avensis 2.0 linea sol. (Liftback) |  |  | 1998 |  | M5 | 10,3 |
|  | 42 | Toyota Avensis Combi 2.0 |  |  | 1998 |  | M5 | 10,4 |
|  | 43 | Toyota Camry GX 3.0i V6 |  |  | 2959 |  | A5 | 11,6 |
|  | 44 | Toyota Camry (Gracia) 3.0 V6 |  |  | 2995 |  | A4 | 12,8 |
|  | 45 | Toyota HiAce 2800 Supercustom D |  |  | 2779 |  | М5 | 10,8 Д |
|  | 46 | Toyota HiАce-2000 |  |  | 1998 |  | М5 | 11,2 |
|  | 47 | Toyota HiАce Comby |  |  | 2438 |  | М5 | 11,8 |
|  | 48 | Toyota Land Cruiser HDJ 80 |  |  | 4164 |  | M5 | 14,6Д |
|  | 49 | Toyota Land Cruiser Station HDJ 80 |  |  | 4164 |  | M5 | 14,0Д |
|  | 50 | Toyota Land Cruiser Station 24V |  |  | 4477 |  | А4 | 21,8 |
|  | 51 | Toyota Land Cruiser 100 GX 24V (с. м. 2220-2230) |  |  | 4477 |  | M5 | 18,1 |
|  | 52 | Toyota Land Cruiser 100 GX 24V (с. м. 2645-2650) |  |  | 4477 |  | М5 | 19,0 |
|  | 53 | Volkswagen Passat 1,8 |  |  | 1781 |  | М5 | 10,2 |
|  | 54 | Volkswagen Passat V6 syncro Comfortline |  |  | 2771 |  | M5 | 13,1 |
|  | 55 | Volkswagen Passat 2.8 V6 (с. м. 1450) |  |  | 2771 |  | M5 | 13,3 |
|  | 56 | Volkswagen Passat 2.8 V6 (с. м. 1495) |  |  | 2771 |  | M5 | 13,4 |
|  | 57 | Volkswagen Sharan 2.8 VR6 Comfortline |  |  | 2792 |  | A4 | 13,3 |
|  | 58 | Volvo 940 Polar 2,3 |  |  | 2316 |  | М5 | 11,5 |
|  | 59 | Volvo S90 |  |  | 2922 |  | A4 | 13,5 |
|  | 60 | ВАЗ-1111 |  |  |  |  |  | 6,5 |
|  | 61 | ВАЗ-2101всех модификаций |  |  |  |  |  | 8,5 |
|  | 62 | ВАЗ-2102 всех модификаций |  |  |  |  |  | 8,5 |
|  | 63 | ВАЗ-2103 |  |  |  |  |  | 9,0 |
|  | 64 | ВАЗ-21033, -21035 |  |  |  |  |  | 8,5 |
|  | 65 | ВАЗ-2104 всех модификаций |  |  |  |  |  | 8,5 |
|  | 66 | ВАЗ-2105 всех модификаций |  |  |  |  |  | 8,5 |
|  | 67 | ВАЗ-2106 всех модификаций |  |  |  |  |  | 9,0 |
|  | 68 | ВАЗ-2107 всех модификаций |  |  |  |  |  | 8,5 |
|  | 69 | ВАЗ-2108 всех модификаций |  |  |  |  |  | 8,0 |
|  | 70 | ВАЗ-2109 |  |  |  |  |  | 8,0 |
|  | 71 | ВАЗ-21093, -21099 |  |  |  |  |  | 7,5 |
|  | 72 | ВАЗ-2121, -21211 |  |  |  |  |  | 12,0 |
|  | 73 | ВАЗ-21213 |  |  |  |  |  | 11,5 |
|  | 74 | ВАЗ-21213Б |  |  |  |  |  | 12,1 |
|  | 75 | ВАЗ-21218 |  |  |  |  |  | 11,9 |
|  | 76 | ВАЗ-212182 |  |  |  |  |  | 12,3 |
|  | 77 | ВАЗ-2302 «Бизон» |  |  |  |  |  | 11,5 |
|  | 78 | ГАЗ-13 |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  | 79 | ГАЗ-14 |  |  |  |  |  | 22,0 |
|  | 80 | ГАЗ-21 всех модификаций |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | 81 | ГАЗ-22 всех модификаций |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | 82 | ГАЗ-24, -24-10, -24-11, -24-60 |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | 83 | ГАЗ-24-01, -24-02, -24Т |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | 84 | ГАЗ-24-03, -24-04 |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | 85 | ГАЗ-24-14 |  |  |  |  |  | 13,5 |
|  | 86 | ГАЗ-24-07, -24-17, -24-25 |  |  |  |  |  | 18,0 СНГ |
|  | 87 | ГАЗ-24-12 | ЗМЗ-402 (.10) |  |  |  |  | 13,5 |
|  | 88 | ГАЗ-24-12 | ЗМЗ-4021 (.10) |  |  |  |  | 14,0 |
|  | 89 | ГАЗ-24-13 | ЗМЗ-402 (.10) |  |  |  |  | 13,5 |
|  | 90 | ГАЗ-24-13 | ЗМЗ-4021 (.10) |  |  |  |  | 14,0 |
|  | 91 | ГАЗ-3102 | ЗМЗ-4022.10 |  |  |  |  | 14,0 |
|  | 92 | ГАЗ-3102 | ЗМЗ-24Д |  |  |  | М4 | 13,3 |
|  | 93 | ГАЗ-3102, -3102-12 | ЗМЗ-4062.10 |  |  |  | М4 | 12,5 |
|  | 94 | ГАЗ-3102, -3102-12 | ЗМЗ-4062.10 |  |  |  | М5 | 12,0 |
|  | 95 | ГАЗ-31022 | ЗМЗ-4021.10 |  |  |  | М5 | 13,0 |
|  | 96 | ГАЗ-31022, -31023 | ЗМЗ-402 |  |  |  | М4 | 12,5 |
|  | 97 | ГАЗ-31029 | ЗМЗ-24Д |  |  |  | М4 | 13,1 |
|  | 98 | ГАЗ-31029 | ЗМЗ-402 (.10) |  |  |  |  | 13,0 |
|  | 99 | ГАЗ-31029 | ЗМЗ-4021 (.10) |  |  |  |  | 13,5 |
|  | 100 | ГАЗ-31029 | Rover 16МРI |  |  |  |  | 11,5 |
|  | 101 | ГАЗ-3105 |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | 102 | ГАЗ-69,-72 всех модификаций |  |  |  |  |  | 16,6 |
|  | 103 | ГАЗ-М20 всех модификаций |  |  |  |  |  | 13,5 |
|  | 104 | ЗАЗ-1102 |  |  |  |  |  | 7,0 |
|  | 105 | ЗАЗ-965, 966 |  |  |  |  |  | 7,0 |
|  | 106 | ЗАЗ-968,-968А,-968АБ,-968АБ2,-968АБ4 |  |  |  |  |  | 7,0 |
|  | 107 | ЗАЗ-968Б,-968Б2,-968МГ,-968Р |  |  |  |  |  | 7,0 |
|  | 108 | ЗАЗ-968М,-968МБ,-968МД,-968МР |  |  |  |  |  | 8,0 |
|  | 109 | ЗАЗ-969 |  |  |  |  |  | 8,0 |
|  | 110 | ЗАЗ-970 всех модификаций |  |  |  |  |  | 8,0 |
|  | 111 | ЗИЛ-114 |  |  |  |  |  | 24,0 |
|  | 112 | ЗИЛ-117 |  |  |  |  |  | 23,0 |
|  | 113 | ЗИЛ-4104 |  |  |  |  |  | 26,0 |
|  | 114 | ЗИЛ-41047 |  |  |  |  |  | 26,5 |
|  | 115 | ИЖ-2125, -21251 |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  | 116 | ЛуАЗ-1302 |  |  |  |  |  | 11,0 |
|  | 117 | ЛуАЗ-969А, -969М |  |  |  |  |  | 12,0 |
|  | 118 | Москвич-2136,-2137,-2138,-21381 |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  | 119 | Москвич-2140,-21401,-21403,-21406 |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  | 120 | Москвич-2141,-21413 |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  | 121 | Москвич-21412-01 |  |  |  |  |  | 8,5 |
|  | 122 | Москвич-214122 | УЗАМ-3317 |  |  |  |  | 9,4 |
|  | 123 | Москвич-214122 | УЗАМ-3320 |  |  |  |  | 9,6 |
|  | 124 | Москвич-403,-407,-408,-412 |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  | 125 | Москвич-410,-410Н,-410М,-411 |  |  |  |  |  | 11,0 |
|  | 126 | Москвич-423,-424,-426,-427 |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  | 127 | Москвич-432 всех модификаций |  |  |  |  |  | 10,5 |
|  | 128 | Москвич-433 |  |  |  |  |  | 11,6 |
|  | 129 | Москвич-434 |  |  |  |  |  | 12,0 |
|  | 130 | УАЗ-315100,-315101,-31512-01,-315201 |  |  |  |  |  | 16,0 |
|  | 131 | УАЗ-31512 |  |  |  |  |  | 15,5 |
|  | 132 | УАЗ-31514 |  |  |  |  |  | 16,7 |
|  | 133 | УАЗ-31517 | HR 492 НТА |  |  |  |  | 11,0 Д |
|  | 134 | УАЗ-469 всех модификаций |  |  |  |  |  | 16,0 |

Таблица 1 дополнена строками 1 - 210 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| № n/n | Марка, модель автомобиля | Двигатель |  | Тип КП и количество передач | Базовая норма НБ, л/100км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | модель | объем, см3 |  |  |
| 1 | Audi A-6 2.8 |  | 2771 | М5 | 13,5 |
| 2 | Audi A-6 |  | 3000 | А5 | 14,0 |
| 3 | Audi A-6 (турбонаддув) |  | 1800 | М5 | 9,7 |
| 4 | Audi A-6 2.4 |  | 2393 | A6 (Multitronic) | 15,5 |
| 5 | Audi A8 |  | 4200 | А4 | 17,5 |
| 6 | Audi 100 |  | 2300 | А4 | 10,3 |
| 7 | Audi 100 |  | 2800 | М5 | 12,0 |
| 8 | Audi 100 C4 quattro |  | 2300 | М5 | 11,5 |
| 9 | Audi C4 |  | 2600 | М5 | 12,5 |
| 10 | Audi 80 В4 |  | 2000 | М5 | 9,4 |
| 11 | BMW -750 |  | 5000 | А5 | 15,8 |
| 12 | BMW-745i |  | 4500 | А5 | 13,6 |
| 13 | BMW -730 |  | 3000 | А5 | 13,5 |
| 14 | BMW -520 |  | 2000 | М5 | 11,4 |
| 15 | BMW -523 |  | 2300 | М5 | 11,6 |
| 16 | BMW-523i |  | 2500 | А5 | 10,4 |
| 17 | BMW-318 |  | 1895 | М5 | 10,0 |
| 18 | BMW-318 |  | 1800 | А4 | 11,0 |
| 19 | BMW -316 |  | 1600 | М5 | 8,0 |
| 20 | Chevrolet Blaser |  | 4300 | М5 | 15,0 |
| 21 | Chevrolet Blaser |  | 4300 | А4 | 18,5 |
| 22 | Chevrolet Blaser |  | 4300 | М5 | 18,2 |
| 23 | Daewoo Damas |  | 796 | М5 | 7,0 |
| 24 | Fiat Tempra |  | 1600 | М5 | 9,2 |
| 25 | Ford Ranger |  | 3958 | А4 | 16,8 |
| 26 | Ford Focus |  | 1596 | M5 | 8,1 |
| 27 | Ford Focus |  | 1796 | M5 | 8,3 |
| 28 | Ford Explorer |  | 3958 | А4 | 14,5 |
| 29 | Ford Mondeo Ambiente |  | 2000 | М5 | 10,5 |
| 30 | Honda CR-V |  | 1973 | М5 | 10,7 |
| 31 | Honda Civic |  | 1500 | А4 | 7,0 |
| 32 | Honda Civic |  | 1700 | А5 | 8,2 |
| 33 | Hyundai Accent |  | 1600 | М5 | 9,4 |
| 34 | Hyundai Elantra |  | 1600 | М5 | 8,6 |
| 35 | Hyundai Elantra |  | 2000 | А4 | 11,0 |
| 36 | Hyundai Sonata 2,0 |  | 1997 | М5 | 10,2 |
| 37 | Hyundai Sonata-5 |  | 1997 | М5 | 10,0 |
| 38 | Hyundai Sonata |  | 2400 | М5 | 11,3 |
| 39 | Hyundai Grandecer |  | 2000 | М5 | 9,5 |
| 40 | Hyundai Starex |  | 2351 | М5 | 14,5 |
| 41 | Hyundai Starex (микроавтобус) |  | 2607 | М5 | 13,2Д |
| 42 | Jeep Cherokee |  | 4000 | М5 | 13,5 |
| 43 | Jeep Grand Cherokee |  | 4000 | А4 | 16,8 |
| 44 | Kia Pride |  | 1300 | М5 | 7,5 |
| 45 | Kia Sportage |  | 1998 | M5 | 12,0 |
| 46 | Kia Shuma |  | 1498 | М5 | 9,5 |
| 47 | Kia Sephia |  | 1498 | М5 | 9,5 |
| 48 | Kia Credos |  | 2000 | М5 | 10,4 |
| 49 | Land Rover Discovery |  | 2495 | А4 | 11,4Д |
| 50 | Lexus 470 |  | 4700 | А5 | 18,5 |
| 51 | Lexus RX 300 |  | 3000 | А4 | 14,5 |
| 52 | Mazda 626 2,0 i |  | 1991 | М5 | 9,4 |
| 53 | Mercedes Benz 180 |  | 1799 | М5 | 9,0 |
| 54 | Mercedes Benz 190 |  | 2000 | А4 | 9,6 |
| 55 | Mercedes Benz 200 |  | 2000 | М5 | 9,5 |
| 56 | Mercedes Benz 200Е |  | 2000 | М5 | 9,5 |
| 57 | Mercedes Benz 220 |  | 2200 | М5 | 10,7 |
| 58 | Mercedes Benz 230 |  | 2300 | А5 | 11,2 |
| 59 | Mercedes Benz 320 |  | 3199 | А5 | 13,8 |
| 60 | Mercedes Benz Е 200 |  | 1998 | М5 | 9,5 |
| 61 | Mercedes Benz Е-220 |  | 2200 | М5 | 10,5 |
| 62 | Mercedes Benz Е-230 |  | 2295 | М5 | 11,0 |
| 63 | Mercedes Benz Е 300 |  | 2948 | М5 | 12,8 |
| 64 | Mercedes Benz Е 300 |  | 2948 | А5 | 13,0 |
| 65 | Mercedes-Benz S 320 |  | 3200 | А5 | 15,0 |
| 66 | Mercedes-Benz S 350 |  | 3500 | А5 | 15,5 |
| 67 | Mitsubishi L-300 |  | 2000 | М5 | 11,0 |
| 68 | Mitsubishi L-300 (4X4) |  | 2000 | М5 | 11,5 |
| 69 | Mitsubishi Galant |  | 2000 | М5 | 9,0 |
| 70 | Mitsubishi Lancer GLX |  | 1600 | М5 | 7,3 |
| 71 | Mitsubishi Pajero 2,8 TD 4WD |  | 2835 | М5 | 12,5 Д |
| 72 | Mitsubishi Pajero |  | 2972 | М5 | 13,8 |
| 73 | Mitsubishi Pajero |  | 3828 | А5 | 16,5 |
| 74 | Mitsubishi Delika |  | 2478 | А4 | 11,3Д |
| 75 | Mitsubishi Delika |  | 2470 | А4 | 11,2Д |
| 76 | Mitsubishi Delika |  | 2800 | А4 | 12,5Д |
| 77 | Mitsubishi Chariot E N43w |  | 2000 | M5 | 11,5 |
| 78 | Nissan Bluebird |  | 2000 | М5 | 9,2 |
| 79 | Nissan Civiliane |  | 4700 | М5 | 20,0 |
| 80 | Nissan Civiliane |  | 2700 | М5 | 20,0 |
| 81 | Nissan Cefiro |  | 2000 | А4 | 10,5 |
| 82 | Nissan Maxima |  | 2988 | М5 | 12,8 |
| 83 | Nissan Maxima |  | 2988 | А5 | 13,0 |
| 84 | Nissan Pickup |  | 2400 | М5 | 13,0 |
| 85 | Nissan Primera |  | 1800 | М5 | 9,0 |
| 86 | Nissan Sunny |  | 1600 | М5 | 7,7 |
| 87 | Nissan Serena |  | 1597 | М5 | 10,2 |
| 88 | Nissan Terrano |  | 3000 | М5 | 13,5 |
| 89 | Nissan Terrano |  | 2400 | М5 | 12,8 |
| 90 | Nissan Urvan |  | 2000 | M5 | 12,5 |
| 91 | Nissan Urvan Bus |  | 2000 | M5 | 12,5 |
| 92 | Nissan U41(скорая помощь) | FD46 | 4617 | M5 | 20,0 Д |
| 93 | Opel Omega |  | 2000 | М5 | 9,5 |
| 94 | Rover 620 Si |  | 1997 | А4 | 9,0 |
| 95 | Skoda Fabia |  | 1400 | М5 | 7,5 |
| 96 | Skoda Oktavia |  | 1600 | М5 | 8,0 |
| 97 | Skoda Oktavia |  | 1800 | М5 | 9,5 |
| 98 | Skoda Oktavia |  | 2000 | М5 | 11,7 |
| 99 | Skoda Oktavia Classic |  | 1595 | М5 | 8,0 |
| 100 | Ssang Yong Korando | 4ZE1 | 2559 | М5 | 14,8 |
| 101 | Ssang Yong Musso (4x4) |  | 3199 | A4 | 19,5 |
| 102 | Ssang Yong Musso Е-32 (4x4) |  | 3199 | A5 | 19,2 |
| 103 | Subaru Legacy |  | 2000 | А4 | 11,0 |
| 104 | Subaru Legacy |  | 2200 | М5 | 11,5 |
| 105 | Subaru Legacy Touring Wagon |  | 2200 | М5 | 11,5 |
| 106 | Subaru Legasy Outback |  | 2457 | М4 | 13,0 |
| 107 | Subaru Legasy Outback |  | 3000 | А5 | 13,5 |
| 108 | Subary Impreza |  | 1994 | А4 | 11,2 |
| 109 | Suzuki Wagon R1 |  | 1298 | М5 | 8,3 |
| 110 | Suzuki Grand Vitara |  | 2494 | М5 | 10,3 |
| 111 | Suzuki Grand Vitara |  | 1995 | А5 | 10,8 |
| 112 | Toyota Avalon |  | 3000 | А5 | 11,2 |
| 113 | Toyota Camry |  | 2959 | А5 | 11,6 |
| 114 | Toyota Camry 2,4 |  | 2400 | А4 | 11,2 |
| 115 | Toyota Camry 2,4 |  | 2400 | А5 | 11,1 |
| 116 | Toyota Camry 2,4 |  | 2362 | М5 | 11,3 |
| 117 | Toyota Camry 2,2 |  | 2200 | М5 | 10,5 |
| 118 | Toyota Camry 2,2 |  | 2200 | М5 | 10,7 |
| 119 | Toyota Carina Е |  | 1600 | М5 | 8,0 |
| 120 | Toyota Carina Е |  | 1800 | М5 | 9,0 |
| 121 | Toyota Carina |  | 2000 | М5 | 9,5 |
| 122 | Toyota Corolla |  | 1400 | М5 | 7,5 |
| 123 | Toyota Corolla 1,6 |  | 1598 | M5 | 8,0 |
| 124 | Toyota Corolla |  | 1598 | А4 | 8,2 |
| 125 | Toyota Corolla |  | 1800 | М5 | 8,3 |
| 126 | Toyota Corolla |  | 1800 | А4 | 8,5 |
| 127 | Toyota Corolla |  | 2000 | М5 | 8,5 |
| 128 | Toyota HiAce |  | 2694 | М5 | 14,0 |
| 129 | Toyota Hilux Surf |  | 3000 | А5 | 14,2 |
| 130 | Toyota Land Cruiser 80 |  | 4477 | М5 | 21,0 |
| 131 | Toyota Land Cruiser 100 VX |  | 4664 | А5 | 19,8 |
| 132 | Toyota Land Cruiser 100 VX |  | 4664 | М5 | 20,0 |
| 133 | Toyota Land Cruiser 100 GX STD |  | 4164 | М5 | 13,5Д |
| 134 | Toyota Land Cruiser GX-R 24V |  | 4500 | М5 | 19,5 |
| 135 | Toyota Land Cruiser Prado |  | 3378 | М5 | 15,8 |
| 136 | Toyota Land Cruiser Prado |  | 3378 | А4 | 15,5 |
| 137 | Toyota Land Cruiser |  | 3378 | А5 | 15,2 |
| 138 | Toyota Land Cruiser Prado |  | 4000 | А5 | 18,2 |
| 139 | Toyota Land Cruiser Prado |  | 3956 | А5 | 15,5 |
| 140 | Toyota Land Cruiser Prado TD |  | 2982 | A4 | 11,6Д |
| 141 | Toyota Land Cruiser Prado TD |  | 2982 | M5 | 10,5Д |
| 142 | Toyota Land Cruiser Prado |  | 2800 | M5 | 14,3 |
| 143 | Toyota Land Cruiser Prado Gx8 Saf |  | 2800 | А4 | 13,8 |
| 144 | Toyota Previa |  | 2400 | А4 | 12,8 |
| 145 | Toyota Rav 4 |  | 2000 | М5 | 10,8 |
| 146 | Volkswagen Passat |  | 1600 | М5 | 9,5 |
| 147 | Volkswagen Passat |  | 1984 | М5 | 11,0 |
| 148 | Volkswagen Passat |  | 2000 | М5 | 11,0 |
| 149 | Volkswagen Passat |  | 2300 | М5 | 11,8 |
| 150 | Volkswagen Passat |  | 2324 | А5 | 13,7 |
| 151 | Volkswagen Polo |  | 1598 | M5 | 6,7 |
| 152 | Volkswagen Gol |  | 1781 | М5 | 9,0 |
| 153 | Volkswagen Golf |  | 1781 | М5 | 9,5 |
| 154 | Volkswagen Golf |  | 1984 | М5 | 10,7 |
| 155 | Volkswagen Vento |  | 1600 | М5 | 9,5 |
| 156 | Volkswagen Bora |  | 1595 | М5 | 8,5 |
| 157 | Volkswagen Bora |  | 1984 | М5 | 10,0 |
| 158 | Volkswagen LT-35 |  | 2400 | М5 | 10,2Д |
| 159 | Volkswagen Transporter T-4 |  | 2370 | М5 | 10,5 Д |
| 160 | Volkswagen Transporter T-5 |  | 3200 | A6 | 16,5 |
| 161 | Volkswagen Transporter T-5 |  | 2500 | М6 | 12,5 Д |
| 162 | Volvo 850 |  | 2400 | М5 | 11,5 |
| 163 | Volvo V70 XC-AWD |  | 2435 | А4 | 12,0 |
| 164 | ВАЗ-2106 |  |  |  | 10,0 СНГ |
| 165 | ВАЗ-21061 |  |  |  | 10,0 СНГ |
| 166 | ВАЗ - 2110 |  | 1500 | М5 | 7,5 |
| 167 | ВАЗ – 2110-010 |  | 1500 | М5 | 7,8 |
| 168 | ВАЗ - 21100 |  | 1700 | М5 | 8,0 |
| 169 | ВАЗ-21104 |  | 1600 | М5 | 7,5 |
| 170 | ВАЗ-21112 |  | 1690 | М5 | 8,0 |
| 171 | ВАЗ-21111 |  | 1500 | М5 | 8,0 |
| 172 | ВАЗ-21122 |  | 1500 | М5 | 8,0 |
| 173 | ВАЗ-21099-20 |  | 1500 | М5 | 8,0 |
| 174 | ВАЗ-21099 |  |  | М5 | 8,9 СНГ |
| 175 | ВАЗ-21150 |  | 1500 | М5 | 7,5 |
| 176 | ВАЗ-21103 |  | 1500 | М5 | 8,0 |
| 177 | ВАЗ-21102 |  | 1500 | М5 | 8,0 |
| 178 | ВАЗ-2120 «Надежда» |  | 1770 | М5 | 11,8 |
| 179 | ВАЗ-21213 |  | 1690 | М5 | 12,7 СНГ |
| 180 | ВАЗ-21214 i |  | 1700 | М5 | 11,5 |
| 181 | ВАЗ-212180 «Фора» |  | 1690 | М5 | 13,2 СНГ |
| 182 | ВАЗ-2131 |  | 1700 | М5 | 12,5 |
| 183 | ВАЗ-2131 |  | 1770 | М5 | 13,9 СНГ |
| 184 | ВАЗ-21310 «Нива» |  | 1774 | М5 | 12,8 |
| 185 | ВАЗ-21310 «Нива» |  | 1690 | М5 | 12,5 |
| 186 | ВАЗ-21314 |  | 1700 | М5 | 12,6 |
| 187 | ВАЗ-2329 (пикап) |  | 1690 | М5 | 11,5 |
| 188 | ВАЗ-2123 Chevrolet Niva |  | 1690 | М5 | 11,3 |
| 189 | ВИС-2345 (фургон) | ВАЗ-2106 |  | М5 | 9,3 |
| 190 | ГАЗ-22171 | ЗМЗ-4063.10 |  | М5 | 12,0 СНГ |
| 191 | ГАЗ-22171 | ЗМЗ-4026.10 |  | М5 | 12,6 СНГ |
| 192 | ГАЗ-3110 | ЗМЗ-402 |  | М5 | 13,0 |
| 193 | ГАЗ-3110 | ЗМЗ-4062 |  | М5 | 13,8 |
| 194 | ГАЗ-3110-101 | ЗМЗ-4062 |  | М5 | 13,5 |
| 195 | ГАЗ-3110 | ЗМЗ-4021 |  | М5 | 13,5 |
| 196 | ГАЗ-31105 | ЗМЗ-4062 |  | М5 | 12,6 |
| 197 | ГАЗ-3110-441 | ЗМЗ-4021.10 |  | М4 | 15,3 СНГ |
| 198 | ГАЗ-3110 | ЗМЗ-4021 |  | М5 | 14,8 СНГ |
| 199 | ГАЗ-3110 | ЗМЗ-4062 |  | М5 | 15,2 СНГ |
| 200 | ГАЗ-3102 | ЗМЗ-4022.10 |  |  | 15,5 СНГ |
| 201 | ГАЗ-3102 | ЗМЗ-4062.10 |  | М4 | 13,9 СНГ |
| 202 | ГАЗ-3102 | ЗМЗ-4062.10 |  | М5 | 13,3 СНГ |
| 203 | ГАЗ-33021-212 | УМЗ-4215 |  | M5 | 17,0 СНГ |
| 204 | ГАЗ-310293 |  |  | М4 | 15,3 СНГ |
| 205 | ГАЗ-430100 | (двиг. 4-х цил.) |  | М6 | 16,5Д |
| 206 | ИЖ-2126 |  | 1700 | М5 | 9,0 |
| 207 | УАЗ-31519 |  |  | М4 | 16,0 |
| 208 | УАЗ-3152 | ЗМЗ-402 | 2445 |  | 16,0 |
| 209 | УАЗ-39629 |  |  | М4 | 16,5 |
| 210 | УАЗ-39629-016 |  |  | М4 | 16,0 |

9. Автобусы

Для автобусов нормируемое значение расхода топлива QH рассчитывается по формуле:

QH = 0,01 × HБ × L × (1 + 0,01 × K) + HДО × tДО , (2)

| где: | HБ | - | базовая норма расхода топлива, л/100 км (м3/100км); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | - | пробег автобуса, км; |
|  | K | - | суммарная относительная поправка к расходу топлива, %. |
|  | HДО | - | норма расхода топлива на работу отопителей салона, л/час; |
|  | tДО | - | время работы отопителей, час |

Значение базовых норм расхода топлива HБ для автобусов представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Базовые нормы расхода топлива для автобусов

|  |  | Модель | Тип КП* и | Базовая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n/n | Марка, модель автомобиля | двигателя | количество | норма НБ**, |
|  |  |  | передач | л/100км |
| 1 | Ikarus-180 |  |  | 41,0 Д |
| 2 | Ikarus-250 |  |  | 31,0 Д |
| 3 | Ikarus-250.58, (.59, .93, .95) |  |  | 34,0 Д |
| 4 | Ikarus-255 |  |  | 31,0 Д |
| 5 | Ikarus-256 всех модификаций |  |  | 31,0 Д |
| 6 | Ikarus-256.59 |  |  | 26,0 Д |
| 7 | Ikarus-260 всех модификаций |  |  | 38,0 Д |
| 8 | Ikarus-260.18 |  |  | 40,0 Д |
| 9 | Ikarus-260.27 |  |  | 34,0 Д |
| 10 | Ikarus-263 |  |  | 40,0 Д |
| 11 | Ikarus-280 всех модификаций |  |  | 42,0 Д |
| 12 | Ikarus-283.00 |  |  | 46,0 Д |
| 13 | Ikarus-350.00 |  |  | 37,0 Д |
| 14 | Ikarus-365.10, -365.11 |  |  | 34,0 Д |
| 15 | Ikarus-415.08 |  |  | 39,0 Д |
| 16 | Ikarus-435.01 |  |  | 46,0 Д |
| 17 | Ikarus-543.26 |  |  | 27,0 Д |
| 18 | Ikarus-55 |  |  | 28,0 Д |
| 19 | Ikarus-556 |  |  | 38,0 Д |
| 20 | Ikarus-620 |  |  | 34,0 |
| 21 | Karosa B-732 | LIAZ ML 637 | М4 | 39,1 Д |
| 22 | Mercedes-Benz 0302 С V-8 |  |  | 32,0 Д |
| 23 | Mercedes-Benz 0340 |  |  | 25,0 Д |
| 24 | Mercedes-Benz 0350 |  |  | 26,9 Д |
| 25 | Mercedes-Benz 0404 |  |  | 27,4 Д |
| 26 | Nissan-Urvan E-24 |  |  | 10,0 Д |
| 27 | Nissan-Urvan Transporter |  |  | 14,0 |
| 28 | Nusa-501М,-521М,-522М,-522-03 |  |  | 15,0 |
| * | М - механическая, А - автоматическая коробки передач; |  |  |  |
| ** | если после численного значения нет индекса, то это норма для бензина; индекс «Д» обозначает норму расхода для дизельного топлива; индекс «СНГ» обозначает норму расхода для сжиженного нефтяного газа; индекс «СПГ» обозначает норму расхода для сжатого природного газа; (в скобках приведены нормы расхода бензина) |  |  |  |
| 29 | Volvo | TD 120A | М8 | 60,0 Д |
| 30 | ГАЗ-221400 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М4 | 17,0 |
| 31 | ГАЗ-221400 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 16,5 |
| 32 | ГАЗ-3221 «Газель» | ЗМЗ-4025.10 | М4 | 18,0 |
| 33 | ГАЗ-3221 «Газель» | ЗМЗ-4025.10 | М5 | 17,2 |
| 34 | ГАЗ-3221 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М4 | 15,7 |
| 35 | ГАЗ-3221 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 15,2 |
| 36 | ГАЗ-32213 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 16,9 |
| 37 | ГАЗ-3307 «Сайрам» | ЗМЗ-53 | М4 | 29,2 |
| 38 | КаВЗ-3270 | ЗМЗ-53 | М4 | 31,8 |
| 39 | КАвЗ-3270, -3271 | ЗМЗ-53-11 |  | 30,0 |
| 40 | КАвЗ-327001 |  |  | 30,9 |
| 41 | КАвЗ-3976 |  |  | 30,0 |
| 42 | КАвЗ-39765 |  |  | 32,5 |
| 43 | КАвЗ-651 всех модификаций |  |  | 26,0 |
| 44 | КАвЗ-685 всех модификаций |  |  | 30,0 |
| 45 | ЛАЗ-4202 |  |  | 35,0 Д |
| 46 | ЛАЗ-42021 |  |  | 33,0 Д |
| 47 | ЛАЗ-52073 |  |  | 24,5 Д |
| 48 | ЛАЗ-52523 | Renault |  | 33,0 Д |
| 49 | ЛАЗ-6205 | Renault |  | 47,5 Д |
| 50 | ЛАЗ-695 | ЗИЛ-375 |  | 44,0 |
| 51 | ЛАЗ-695(Б,Е,Ж,М,Н) | ЗИЛ-508.10 |  | 41,0 |
| 52 | ЛАЗ-695Н | ЗИЛ-375.01 |  | 44,0 |
| 53 | ЛАЗ-695НГ | ЗИЛ-508.10 |  | 43,0 СПГ (41,0) |
| 54 | ЛАЗ-695П | ЗИЛ-508.10 |  | 51,0 СНГ |
| 55 | ЛАЗ-697 | ЗИЛ-375 |  | 43,0 |
| 56 | ЛАЗ-697Е (М,Н,Р) |  |  | 40,0 |
| 57 | ЛАЗ-699 всех модификаций |  |  | 43,0 |
| 58 | ЛАЗ-699Р | ЯМЗ-236 | М5 | 39,5 Д |
| 59 | ЛиАЗ-158 всех модификаций |  |  | 41,0 |
| 60 | ЛиАЗ-5256, -52564 | КамАЗ-740.10 |  | 46,0 Д |
| 61 | ЛиАЗ-5256 | ЯМЗ-236 | А3 | 41,1 Д |
| 62 | ЛиАЗ-5256, 4320 | ЯМЗ-238 | А3 | 43,4 Д |
| 63 | ЛиАЗ-525610 |  |  | 36,1 Д |
| 64 | ЛиАЗ-525616 |  |  | 32,5 Д |
| 65 | ЛиАЗ-52567 |  |  | 37,4 Д |
| 66 | ЛиАЗ-5256М |  |  | 22,5 Д |
| 67 | ЛиАЗ-5256НП |  |  | 35,0 Д |
| 68 | ЛиАЗ-5256-ЯАЗ |  |  | 35,5 Д |
| 69 | ЛиАЗ-525617 |  |  | 30,5 |
| 70 | ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ |  |  | 27,0 Д |
| 71 | ЛиАЗ-5267 |  |  | 35,5 Д |
| 72 | ЛиАЗ-6240 СВАРЗ |  |  | 45,5 Д |
| 73 | ЛиАЗ-677 | КамАЗ-740.10 | ГМП | 42,3 Д |
| 74 | ЛиАЗ-677 (А,Б,Г,М,П) |  | ГМП | 54,0 |
| 75 | ЛиАЗ-677Г |  | ГМП | 73,0 СНГ |
| 76 | ЛиАЗ-677МБ |  | ГМП | 56,4 |
| 77 | ЛиАЗ-677МС |  | ГМП | 55,7 |
| 78 | НЗАС-3964 | ЗМЗ-66-06 | М4 | 33,5 |
| 79 | НЗАС-4208 |  |  | 35,0 Д |
| 80 | НЗАС-4947 |  |  | 53,0 |
| 81 | НЗАС-4951 | КамАЗ-740.10 |  | 36,2 Д |
| 82 | НЗАС-4951-01 | ЯМЗ-236 | М5 | 37,4 Д |
| 83 | ПАЗ-3201 всех модификаций |  |  | 36,0 |
| 84 | ПАЗ-3201-01 |  |  | 35,0 |
| 85 | ПАЗ-3205 | ЗМЗ 5112.10 |  | 31,2 |
| 86 | ПАЗ-3205 | ЗМЗ 5234.10 |  | 32,0 |
| 87 | ПАЗ-3205, -32051 | ЗМЗ 672-11 |  | 36,3 |
| 88 | ПАЗ-3205-70 |  |  | 20,9 |
| 89 | ПАЗ-32051 | ЗМЗ 5112.10 |  | 31,4 |
| 90 | ПАЗ-32051 | ЗМЗ 5234.10 |  | 32,3 |
| 91 | ПАЗ-3206 | ЗМЗ 672-11 |  | 36,3 |
| 92 | ПАЗ-3206 | ЗМЗ 5112.10 |  | 32,2 |
| 93 | ПАЗ-3206 | ЗМЗ 5234.10 |  | 33,0 |
| 94 | ПАЗ-651 всех модификаций |  |  | 26,0 |
| 95 | ПАЗ-652 всех модификаций |  |  | 28,0 |
| 96 | ПАЗ-672 всех модификаций |  |  | 35,0 |
| 97 | РАФ-08,-10,-977 всех модификаций |  |  | 15,0 |
| 98 | РАФ-2203,-220301,-22031,-22031-01 |  |  | 15,0 |
| 99 | РАФ-220302 |  |  | 20,0 СНГ |
| 100 | РАФ-22032,-22035-02 |  |  | 15,0 |
| 101 | РАФ-22038-02,-22039,-2915-02 |  |  | 14,5 |
| 102 | РАФ-2925 |  |  | 14,5 |
| 103 | РАФ-2927 |  |  | 15,0 |
| 104 | САРЗ-3976 |  |  | 30,0 |
| 105 | ТАМ 260А 119Т |  |  | 30,0 Д |
| 106 | ТАРЗ-3205 | ЗИЛ-130 | М5 | 31,1 |
| 107 | УАЗ-2206 |  |  | 17,2 |
| 108 | УАЗ-220601 |  |  | 17,0 |
| 109 | УАЗ-220602 |  |  | 22,0 СНГ |
| 110 | УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01 |  |  | 17,5 |
| 111 | УАЗ-3962 |  |  | 17,5 |
| 112 | УАЗ-396201 |  |  | 18,0 |
| 113 | УАЗ-450 всех модификаций |  |  | 17,0 |
| 114 | УАЗ-452 всех модификаций |  |  | 18,0 |
| 115 | ЯАЗ-6211 |  |  | 50,6 Д |

Таблица 2 дополнена строками 1 - 24 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| № n/n | Марка, модель автомобиля | Модель двигателя | Тип КП и количество передач | Базовая норма НБ, л/100км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chevrolet Astro 4.3 |  |  | 17,9 |
| 2 | Ford Transit 2,5 D |  | М5 | 11,3Д |
| 3 | Hundai Grace | 2500 | М5 | 11,5Д |
| 4 | Isuzu Turquise Bus | 4700 | М6 | 20,0Д |
| 5 | Peugeot Boxer 2,5 TD | 2446 | М5 | 11,5Д |
| 6 | Ssang Yong | 2500 | M5 | 12,0Д |
| 7 | Ssang Yong Istana | 2900 | M5 | 14,0Д |
| 8 | Toyota HiAce | 1RZ | М5 | 11,5 |
| 9 | Toyota HiAce | 5L (3000) | М5 | 11,2Д |
| 10 | ГАЗ-22171-104 «Газель» | ЗМЗ-4063.10 | М5 | 14,2 |
| 11 | ГАЗ-221717-5104 «Газель» | ЗМЗ-4063.10 | М5 | 14,5 |
| 12 | ГАЗ-3234 СЕМАР |  | М4 | 18,0 |
| 13 | ГАЗ-322132-24 «Газель» | ЗМЗ-4026 | М5 | 17,0 |
| 14 | ГАЗ-322132-14 «Газель» | ЗМЗ-4063 | М5 | 16,2 |
| 15 | ГАЗ-322132-17 «Газель» | ЗМЗ-40630А | М5 | 16,2 |
| 16 | ГАЗ-32212 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 16,5 |
| 17 | ГАЗ-322132224 «Газель» | УМЗ-4215 СР | М5 | 17,9 |
| 18 | ГАЗ-3262 «Газель» |  |  | 18,8 СНГ |
| 19 | КАвЗ-3270 | ЗМЗ-53 | М4 | 35,0 СНГ |
| 20 | КАвЗ-3976 |  |  | 33,2 СНГ |
| 21 | ЛиАЗ-5256-11 | КамАЗ-740 |  | 46,0Д |
| 22 | НЕФАЗ-42111-05 (КамАз-4326) | КАМАЗ – 740.11 |  | 26,0Д |
| 23 | УАЗ-2206 | 2445 | М4 | 19,0 СНГ |
| 24 | ЭЗСА-4216 | КамАЗ-740 |  | 35,6Д |

10. Грузовые автомобили

1) Для грузовых бортовых автомобилей, фургонов и тягачей нормируемое значение расхода топлива QH рассчитывается по формуле:

QH = 0,01 × [(HБ + HДМ × GДМ) × L + HТР × GГР × LГР] × × (1 + 0,01 × K) + HДО × tДО , (3)

| где: | HБ | - | базовая норма расхода топлива, л/100 км (м3/100км); |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | - | общий пробег грузового автомобиля, км; |  |
|  | LГР | - | пробег грузового автомобиля с грузом, км; |  |
|  | HДМ | - | нормы расхода топлива на дополнительную массу прицепа и/или полуприцепа автопоезда (по п. 5); |  |
|  | GДМ | - | дополнительная масса прицепа и/или полуприцепа, т; |  |
|  | HТР | - | норма расхода топлива на транспортную работу (по п. 5); |  |
|  | GГР | - | масса перевозимого груза, т; |  |
|  | K | - | суммарная относительная поправка к расходу топлива, %. |  |
|  | HДО | - | норма расхода топлива на работу дополнительного оборудования, л/час или л/ед. работы (м3/час или м3/ед. работы); |  |
|  | tДО | - |  | время работы дополнительного оборудования, час. |

Для грузовых автомобилей, работающих на почасовой оплате, нормируемое значение расхода топлива определяется по формуле (2).

Значение базовых норм расхода топлива HБ для грузовых автомобилей представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Базовые нормы расхода топлива для грузовых автомобилей

|  |  | Модель | Тип КП* и | Базовая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n/n | Марка, модель автомобиля | двигателя | количество | норма НБ**, |
|  |  |  | передач | л/100км |
|  | БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |
| 1 | Avia A-20Н |  |  | 11,0 Д |
| 2 | Avia A-21К,-21N |  |  | 11,0 Д |
| 3 | Avia A-30N |  |  | 13,0 Д |
| 4 | Avia A-31L,-31N,-31P |  |  | 13,0 Д |
| 5 | IFA-W50L |  |  | 20,0 Д |
| 6 | Magirus 232 D 19L |  |  | 24,0 Д |
| 7 | Magirus 290 D 26L |  |  | 34,0 Д |
| 8 | Tatra-111R |  |  | 33,0 Д |
| 9 | ГАЗ-3302, -33021 «Газель» | ЗМЗ-4025.10 | М4 | 16,9 |
| 10 | ГАЗ-3302, -33021 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М4 | 16,5 |
| 11 | ГАЗ-3302, -33021 «Газель» | ЗМЗ-4025.10 | М5 | 16,5 |
| 12 | ГАЗ-3302, -33021 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 16,0 |
| 13 | ГАЗ-3307 |  |  | 24,5 |
| 14 | ГАЗ-3309 |  |  | 17,0 Д |
| 15 | ГАЗ-51 всех модификаций |  |  | 21,5 |
| 16 | ГАЗ-51Ж |  |  | 33,0 СНГ |
| 17 | ГАЗ-52,-52А |  |  | 22,0 |
| 18 | ГАЗ-52-01,-52-03,-52-04,-52-05,-52-54,-52-74 |  |  | 22,0 |
| 19 | ГАЗ-52-07,-52-08,-52-09 |  |  | 30,0 СНГ |
| 20 | ГАЗ-52-27,-52-28 |  |  | 21,0 СПГ (22,0) |
| 21 | ГАЗ-53,-53А, -53-50, -53-70 |  |  | 25,0 |
| 22 | ГАЗ-53-12,-53-12-016,-53-12А |  |  | 24,5 |
| 23 | ГАЗ-53-07,-53-19 |  |  | 37,0 СНГ |
| 24 | ГАЗ-53-27 |  |  | 25,5 СПГ (25,0) |
| 25 | ГАЗ-53Ф |  |  | 22,0 |
| 26 | ГАЗ-63,-63А |  |  | 26,0 |
| 27 | ГАЗ-66 всех модификаций |  |  | 29,0 |
| * | М - механическая, А - автоматическая коробки передач; |  |  |  |
| ** | если после численного значения нет индекса, то это норма для бензина; индекс «Д» обозначает норму расхода для дизельного топлива; индекс «СНГ» обозначает норму расхода для сжиженного нефтяного газа; индекс «СПГ» обозначает норму расхода для сжатого природного газа; сумма обозначает нормы расхода соответствующих топлив для газодизелей (в скобках приведены нормы расхода бензина или дизельного топлива для газобаллонных автомобилей) |  |  |  |
| 28 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-375 | 5М | 33,3 |
| 29 | ЗИЛ-130 всех модификаций | ЗИЛ-130 |  | 31,0 |
| 30 | ЗИЛ-131, -131А |  |  | 42,0 |
| 31 | ЗИЛ-131Н | ЗИЛ-508.10 |  | 41,5 |
| 32 | ЗИЛ-133Г,-133Г1,-133Г2,-133ГУ |  |  | 38,0 |
| 33 | ЗИЛ-133ГЯ |  |  | 25,0 Д |
| 34 | ЗИЛ-138 |  |  | 42,0 СНГ |
| 35 | ЗИЛ-138А,-138АГ |  |  | 32,0 СПГ (31,0) |
| 36 | ЗИЛ-150 |  |  | 31,0 |
| 37 | ЗИЛ-151, -157 всех модификаций |  |  | 39,0 |
| 38 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-130 | М5 | 39,4 |
| 39 | ЗИЛ-164 всех модификаций |  |  | 31,0 |
| 40 | ЗИЛ-166 всех модификаций |  |  | 41,0 |
| 41 | ЗИЛ-4314 всех модификаций |  |  | 31,0 |
| 42 | ЗИЛ-4315 всех модификаций |  |  | 31,0 |
| 43 | ЗИЛ-431610 |  |  | 32,0 СПГ (31,0) |
| 44 | ЗИЛ-431810 |  |  | 42,0 СНГ |
| 45 | ЗИЛ-4319 всех модификаций |  |  | 31,0 |
| 46 | ЗИЛ-4331 |  |  | 25,0 Д |
| 47 | ЗИЛ-43317 | КамАЗ-740 |  | 27,0 Д |
| 48 | ЗИЛ-433362 | ЗИЛ-508.10 | 5М | 32,7 |
| 49 | ЗИЛ-4334 |  |  | 25,3 Д |
| 50 | ЗИЛ-5301 |  |  | 14,8 Д |
| 51 | КамАЗ-4310 | КамАЗ-740.10 |  | 31,0 Д |
| 52 | КамАЗ-43105 |  |  | 30,5 Д |
| 53 | КамАЗ-43101 | КамАЗ -740.10–20 | М10 | 33,4 Д |
| 54 | КамАЗ-5320 |  |  | 25,0 Д |
| 55 | КамАЗ-53202,-53212,-53213 |  |  | 25,5 Д |
| 56 | КамАЗ-53208 |  |  | 22,5СПГ+ 6,5Д (26,0Д) |
| 57 | КамАЗ-53217 |  |  | 21,5СПГ+ 6,5Д (26,0Д) |
| 58 | КамАЗ-53218 |  |  | 23,0СПГ+ 6,5Д (26,0Д) |
| 59 | КамАЗ-53219 |  |  | 22,0СПГ+ 6,5Д (26,0Д) |
| 60 | КрАЗ-214 всех модификаций |  |  | 54,0 Д |
| 61 | КрАЗ-219 всех модификаций |  |  | 47,0 Д |
| 62 | КрАЗ-250 | ЯМЗ-238М2 | М5 | 36,6 Д |
| 63 | КрАЗ-255 всех модификаций |  |  | 40,0 Д |
| 64 | КрАЗ-257 всех модификаций |  |  | 40,0 Д |
| 65 | КрАЗ-260 всех модификаций |  |  | 42,5 Д |
| 66 | КрАЗ-65101 | ЯМЗ-238М2 | М10 | 37,6 Д |
| 67 | МАЗ-200 всех модификаций |  |  | 27,5 Д |
| 68 | МАЗ-500 всех модификаций |  |  | 23,0 Д |
| 69 | МАЗ-514 |  |  | 25,0 Д |
| 70 | МАЗ-516,-516Б |  |  | 26,0 Д |
| 71 | МАЗ-5334,-5335,-533501 |  |  | 23,0 Д |
| 72 | МАЗ-53352 |  |  | 24,0 Д |
| 73 | МАЗ-53362 | ЯМЗ-238Ф | М8 | 25,7 Д |
| 74 | МАЗ-53366 |  |  | 31,7 Д |
| 75 | МАЗ-5337,-53371 |  |  | 23,0 Д |
| 76 | МАЗ-543 |  |  | 98,0 Д |
| 77 | МАЗ-7310,-7313 |  |  | 98,0 Д |
| 78 | УАЗ-3303 |  |  | 16,5 |
| 79 | УАЗ-330301 |  |  | 16,0 |
| 80 | УАЗ-33032, -33032-01 |  |  | 21,5 |
| 81 | УАЗ-3307-01 | УМЗ-4178 | М4 | 16,7 |
| 82 | УАЗ-374101 |  |  | 16,0 |
| 83 | УАЗ-450,-452 всех модификаций |  |  | 17,0 |
| 84 | УАЗ-451 всех модификаций |  |  | 15,0 |
| 85 | Урал-355 всех модификаций |  |  | 30,0 |
| 86 | Урал-375 всех модификаций |  |  | 50,0 |
| 87 | Урал-377 всех модификаций |  |  | 44,0 |
| 88 | Урал-4320 | КамАЗ-740.10 |  | 32,0 Д |
| 89 | Урал-43202 |  |  | 31,2 Д |
| 90 | Урал-4320-10 | ЯМЗ-236М2 | М10 | 32,6 Д |
| 91 | ЯАЗ-210,–210Д |  |  | 47,0 Д |
|  | ТЯГАЧИ |  |  |  |
| 92 | Avstro-Fiat CDN-130 |  |  | 26,0 Д |
| 93 | Camacu-Nissan KNVF-12T |  |  | 45,0 Д |
| 94 | Csepel D-450 |  |  | 22,0 Д |
| 95 | Csepel D-450.86 |  |  | 25,0 Д |
| 96 | Faun H-36-40/45 |  |  | 85,0 Д |
| 97 | Faun H-46-40/49 |  |  | 90,0 Д |
| 98 | Iveco-190.33 |  |  | 25,0 Д |
| 99 | Iveco-190.36 Turbo Star |  |  | 26,0 Д |
| 100 | Iveco-190.42 |  |  | 27,0 Д |
| 101 | LIAZ 110421 |  |  | 27,0 Д |
| 102 | Mercedes-Benz-1635S,-1926,-1928,-1935 |  |  | 23,0 Д |
| 103 | Mercedes-Benz-1735 LS |  |  | 24,5 Д |
| 104 | Mercedes-Benz-2232S |  |  | 27,0 Д |
| 105 | Mercedes-Benz-2235 |  |  | 26,0 Д |
| 106 | Mercedes-Benz-2236 |  |  | 28,0 Д |
| 107 | Mercedes-Benz-2628 |  |  | 42,0 Д |
| 108 | Mercedes-Benz-2632 |  |  | 34,0 Д |
| 109 | Praga ST2-W |  |  | 23,0 Д |
| 110 | Skoda-706РTTN |  |  | 25,0 Д |
| 111 | Skoda-LIAZ-100.42, -100.45 |  |  | 24,0 Д |
| 112 | Tatra-815TP |  |  | 48,0 Д |
| 113 | Volvo-1033 |  |  | 22,0 Д |
| 114 | Volvo F-8932 |  |  | 24,0 Д |
| 115 | Volvo F123-42Т |  |  | 27,0 Д |
| 116 | БелАЗ-537Л |  |  | 100,0 Д |
| 117 | БелАЗ-6411 |  |  | 95,0 Д |
| 118 | БелАЗ-7421 |  |  | 100,0 Д |
| 119 | ГАЗ-51П |  |  | 21,0 |
| 120 | ГАЗ-52-06 |  |  | 22,0 |
| 121 | ГАЗ-63 всех модификаций |  |  | 26,0 |
| 122 | ЗИЛ-120Н |  |  | 31,0 |
| 123 | ЗИЛ-130 всех модификаций |  |  | 31,0 |
| 124 | ЗИЛ-131В, -131НВ | ЗИЛ-131 |  | 41,0 |
| 125 | ЗИЛ-131НВ | ЗИЛ-375 |  | 43,5 |
| 126 | ЗИЛ-137,-137ДТ |  |  | 42,0 |
| 127 | ЗИЛ-138В1 |  |  | 41,0 СНГ |
| 128 | ЗИЛ-157 всех модификаций |  |  | 38,5 |
| 129 | ЗИЛ-164АН,-164Н |  |  | 31,0 |
| 130 | ЗИЛ-441510 | ЗИЛ-375 |  | 42,0 |
| 131 | ЗИЛ-441510,-441516 | ЗИЛ-508.10 |  | 31,0 |
| 132 | ЗИЛ-441610 |  |  | 41,0 СНГ |
| 133 | ЗИЛ-ММЗ-4413 |  |  | 31,0 |
| 134 | КАЗ-120ТЗ |  |  | 31,0 |
| 135 | КАЗ-606,-608 всех модификаций | ЗИЛ-130 |  | 31,0 |
| 136 | КАЗ-608В1 | ЗИЛ-375 |  | 45,0 |
| 137 | КамАЗ-5410,-54101 |  |  | 25,0 Д |
| 138 | КамАЗ-54112 |  |  | 24,0 Д |
| 139 | КамАЗ-54112 | ЯМЗ-238 |  | 26,0 Д |
| 140 | КамАЗ-54118 |  |  | 23,5СПГ+6,5Д (26,0Д) |
| 141 | КЗКТ-537Л |  |  | 100,0 Д |
| 142 | КЗКТ-7427,-7428 |  |  | 140,0 Д |
| 143 | КрАЗ-221 |  |  | 46,5 Д |
| 144 | КрАЗ-221Б |  |  | 45,5 Д |
| 145 | КрАЗ-255В,-255В1 |  |  | 40,5 Д |
| 146 | КрАЗ-255Л,-255Л1,-255ЛС |  |  | 41,5 Д |
| 147 | КрАЗ-258,-258Б1 |  |  | 40,0 Д |
| 148 | КрАЗ-260В |  |  | 40,0 Д |
| 149 | КрАЗ-643701 |  |  | 41,5 Д |
| 150 | КрАЗ-6443 |  |  | 40,0 Д |
| 151 | КрАЗ-6444 |  |  | 37,0 Д |
| 152 | ЛуАЗ-2403 |  |  | 10,0 |
| 153 | МАЗ-200В,-200М,-200Р |  |  | 27,5 Д |
| 154 | МАЗ-504,-504А,-504Б,-504Г |  |  | 23,0 Д |
| 155 | МАЗ-504В |  |  | 31,0 Д |
| 156 | МАЗ-509,-509А |  |  | 36,5 Д |
| 157 | МАЗ-537,-537Т |  |  | 100,0 Д |
| 158 | МАЗ-5429,-5430 |  |  | 23,0 Д |
| 159 | МАЗ-5432 |  |  | 27,0 Д |
| 160 | МАЗ-54321 |  |  | 27,0 Д |
| 161 | МАЗ-54322,-543221 |  |  | 27,0 Д |
| 162 | МАЗ-54323,-54324 |  |  | 22,5 Д |
| 163 | МАЗ-54326 |  |  | 25,0 Д |
| 164 | МАЗ-5433,-54331 |  |  | 23,0 Д |
| 165 | МАЗ-6422 |  |  | 35,0 Д |
| 166 | МАЗ-642201 |  |  | 33,5 Д |
| 167 | МАЗ-64226,-64227,-642271, -64229 |  |  | 35,0 Д |
| 168 | МАЗ-7310,-73101,-7313 |  |  | 98,0 Д |
| 169 | МАЗ-7916 |  |  | 138,0 Д |
| 170 | Урал-375С,-375СК,-375СК-1,-375СН |  |  | 49,0 |
| 171 | Урал-377С,-377СК,-377СН |  |  | 44,0 |
| 172 | Урал-4420 |  |  | 29,0 Д |
| 173 | Урал-44202 |  |  | 31,0 Д |
|  | ФУРГОНЫ |  |  |  |
| 174 | Avia A-20F |  |  | 11,0 Д |
| 175 | Avia A-30F, -30KSU, -31KSU |  |  | 13,0 Д |
| 176 | IFA-Robur LD 3000KF/STKo |  |  | 17,0 Д |
| 177 | Iveco 50.9, 60.11 |  |  | 13,8 Д |
| 178 | Iveco 65.10 |  |  | 14,6 Д |
| 179 | Iveco 79.12 |  |  | 14,7 Д |
| 180 | Mercedes-Benz 814D |  |  | 15,7 Д |
| 181 | Mercedes-Benz LP 809/36 |  |  | 17,0 Д |
| 182 | Nusa С-502-1, С-521С, С-522С |  |  | 14,0 |
| 183 | Zuk А-03, А-06, А-07М |  |  | 14,0 |
| 184 | Zuk А-11, А-13, А-13М |  |  | 14,0 |
| 185 | АПА-4721 |  |  | 33,0 |
| 186 | ГАЗ-270500 | ЗМЗ-4061.10 | М5 | 16,0 |
| 187 | ГАЗ-270500 | ЗМЗ-24-01 | М5 | 16,3 |
| 188 | ГАЗ-2705 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 15,0 |
| 189 | ГАЗ-270500-44 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 16,0 |
| 190 | ГАЗ-27181 «Газель» | ЗМЗ-4025.10 | М5 | 17,3 |
| 191 | ГАЗ-27181 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М4 | 17,7 |
| 192 | ГАЗ-330210-1214 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 17,5 |
| 193 | ГАЗ-33022–0000310 «Газель» | ЗМЗ-4025.10 | М5 | 17,8 |
| 194 | ГАЗ-33022 «Газель» | ЗМЗ-4025.10 | М5 | 16,5 |
| 195 | ГАЗ-3307 | ГАЗ-52-01 | М4 | 23,2 |
| 196 | ГАЗ-3307 | ЗМЗ-53 | М4 | 24,0 |
| 197 | ГАЗ-33094 |  |  | 17,8 Д |
| 198 | ГЗСА-270710 «Газель» |  |  | 17,5 |
| 199 | ГЗСА-3702 |  |  | 31,0 СНГ (23,0) |
| 200 | ГЗСА-37021 |  |  | 31,8 СНГ |
| 201 | ГЗСА-37022 |  |  | 24,0 СПГ (23,0) |
| 202 | ГЗСА-3704 |  |  | 22,0 |
| 203 | ГЗСА-37041 |  |  | 30,0 СНГ |
| 204 | ГЗСА-37042 |  |  | 23,5 СПГ (23,0) |
| 205 | ГЗСА-3705 (КМЗ) |  |  | 27,0 |
| 206 | ГЗСА-3706 |  |  | 24,0 |
| 207 | ГЗСА-3711 (КМЗ) |  |  | 25,0 |
| 208 | ГЗСА-37111,-37112,-37121 (КМЗ) |  |  | 27,0 |
| 209 | ГЗСА-3712 (КМЗ) |  |  | 23,0 |
| 210 | ГЗСА-37122 (КМЗ) |  |  | 24,0 СПГ (23,0) |
| 211 | ГЗСА-3713, -3714 |  |  | 28,0 |
| 212 | ГЗСА-3714 | ЗМЗ-53 | 4М | 30,5 |
| 213 | ГЗСА-3716 (КМЗ) |  |  | 28,0 |
| 214 | ГЗСА-3718 (КозМЗ) |  |  | 28,0 |
| 215 | ГЗСА-3719 (КозМЗ) |  |  | 29,0 |
| 216 | ГЗСА-3721 (КМЗ) |  |  | 27,0 |
| 217 | ГЗСА-37231 (КМЗ) |  |  | 27,0 |
| 218 | ГЗСА-3726 (КМЗ) |  |  | 27,0 |
| 219 | ГЗСА-3742,-37421 |  |  | 29,0 |
| 220 | ГЗСА-376820 |  |  | 27,0 |
| 221 | ГЗСА-3944 |  |  | 27,0 |
| 222 | ГЗСА-731 |  |  | 29,0 |
| 223 | ГЗСА-890А |  |  | 34,0 СНГ |
| 224 | ГЗСА-891 |  |  | 23,0 |
| 225 | ГЗСА-891Б |  |  | 30,5 СНГ |
| 226 | ГЗСА-891В |  |  | 24,0 СПГ (23,0) |
| 227 | ГЗСА-892 |  |  | 22,8 |
| 228 | ГЗСА-893А |  |  | 23,7 |
| 229 | ГЗСА-893АБ |  |  | 31,2 СНГ |
| 230 | ГЗСА-893Б |  |  | 25,0 СПГ (23,0) |
| 231 | ГЗСА-947 |  |  | 28,0 |
| 232 | ГЗСА-949 |  |  | 27,0 |
| 233 | ГЗСА-950 |  |  | 27,0 |
| 234 | ГЗСА-950А |  |  | 39,0 СНГ |
| 235 | ЕрАЗ-37111 |  |  | 28,0 |
| 236 | ЕрАЗ-37121 |  |  | 24,0 |
| 237 | ЕрАЗ-3730,-37302,-37305 |  |  | 15,0 |
| 238 | ЕрАЗ-37301 |  |  | 14,7 |
| 239 | ЕрАЗ-37304 |  |  | 14,4 |
| 240 | ЕрАЗ-762,-762А,-762Б,-762В |  |  | 15,0 |
| 241 | ИЖ-2715 всех модификаций |  |  | 11,0 |
| 242 | КавЗ-49471 |  |  | 53,0 |
| 243 | КавЗ-664 |  |  | 29,0 |
| 244 | Кубанец-У1А |  |  | 18,0 |
| 245 | Кубань-Г1А1 |  |  | 28,0 |
| 246 | Кубань-Г1А2 |  |  | 30,0 |
| 247 | ЛуМЗ-890 | ЗИЛ-164 |  | 33,6 |
| 248 | ЛуМЗ-890Б | ЗИЛ-130 |  | 34,0 |
| 249 | ЛуМЗ-945, -948 |  |  | 10,0 |
| 250 | ЛуМЗ-946 |  |  | 15,0 |
| 251 | ЛуМЗ-949 |  |  | 14,0 |
| 252 | ЛуАЗ-890Б | ЗИЛ-131 | М5 | 46,5 |
| 253 | ЛуАЗ-890Б | ЗИЛ-375 | М10 | 65,6 |
| 254 | ЛуАЗ-890Б1 | ЗИЛ-130-76 | М5 | 41,0 |
| 255 | Мод.(КМЗ)-35101 |  |  | 27,0 |
| 256 | Мод.(КМЗ)-3716 |  |  | 27,0 |
| 257 | Мод.(КозМЗ)-3718 |  |  | 29,0 |
| 258 | Мод.(КМЗ)-37211 |  |  | 27,0 |
| 259 | Мод.(КМЗ)-37231 |  |  | 27,0 |
| 260 | Мод.(КМЗ)-3726 |  |  | 27,0 |
| 261 | Мод.(КМЗ)-3767 |  |  | 28,0 СПГ (27,0) |
| 262 | Мод.(КМЗ)-39011 |  |  | 24 |
| 263 | Мод.(КозМЗ)-39021 |  |  | 29,0 |
| 264 | Мод.(КозМЗ)-39031 |  |  | 29,0 |
| 265 | Мод.(КозМЗ)-3944 |  |  | 27,0 |
| 266 | Мод.(КМЗ)-53423 |  |  | 28,0 Д |
| 267 | Мод.(КозМЗ)-5703 |  |  | 28,0 Д |
| 268 | Москвич-2733,-2734 |  |  | 10,0 |
| 269 | ПАЗ-3742 |  |  | 28,0 |
| 270 | ПАЗ-37421 |  |  | 31,0 |
| 271 | РАФ-22031-01 |  |  | 15,0 |
| 272 | РАФ-22035,-22035-01 |  |  | 15,0 |
| 273 | ТА-1А4 |  |  | 24,0 |
| 274 | ТА-943А, -943Н |  |  | 22,5 |
| 275 | ТА-949А |  |  | 24,0 |
| 276 | УАЗ-3741 |  |  | 16,5 |
| 277 | УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Заслон» |  |  | 17,6 |
| 278 | УАЗ-374101 |  |  | 17,0 |
| 279 | УАЗ-3909 | 451М | М4 | 17,6 |
| 280 | УАЗ-3962 |  |  | 17,5 |
| 281 | УАЗ-396201 |  |  | 17,0 |
| 282 | УАЗ-450А,-451А |  |  | 17,0 |
| 283 | Урал-49472 |  |  | 53,0 |

2) Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормируемое значение расхода топлива QH рассчитывается по формуле:

QH = 0,01 × [HБ + HТР × (GДМ + 0,5 × q)]× L × (1 + 0,01 × K) + + HЕ × nЕ , (4)

| где: | HБ | - | базовая норма расхода топлива автомобиля–самосвала с учетом транспортной работы, л/100 км (м3/100км); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | - | пробег автомобиля–самосвала, км; |
|  | HТР | - | норма расхода топлива на транспортную работу (по п. 5); |
|  | GДМ | - | собственная масса прицепа, т; |
|  | q | - | грузоподъемность самосвального прицепа, т; |
|  | K | - | суммарная относительная поправка к расходу топлива, %. |
|  | HЕ | - | норма расхода топлива на маневрирование в местах погрузки/разгрузки. HЕ равна 0,25 л жидкого; 0,25 м3 газообразного топлива или 0,2 м3 + 0,1 л (для газодизелей) на каждую ездку с грузом. Для автомобилей–самосвалов грузоподъемность более 40 тонн (типа БелАЗ) HЕ = 1л дизельного топлива. |
|  | nЕ | - | количество ездок с грузом. |

Таблица 3 дополнена строками 1 - 42 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| № n/n | Марка, модель автомобиля | Модель двигателя | Тип КП и количество передач | Базовая норма НБ, л/100км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |  |
| 1 1 | ГАЗ-33021 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 17,5 СНГ |
| 2 1 | ГАЗ-330232-14 «Газель» | ЗМЗ-4063.10 | М5 | 15,5 |
| 3 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-375 | М5 | 36,5 СНГ |
| 4 | ЗИЛ-332410 | Д-245 | М5 | 14,8Д |
| 5 | ЗИЛ-5301 |  |  | 16,0Д |
| 6 | КамАЗ-43114 (6Х6) |  | М5 | 36,0Д |
| 7 | КамАЗ-4326-02 (4Х4) | КамАЗ-740.11-240 | М5 | 31,0Д |
| 8 | УАЗ-3303 | ЗМЗ-402 |  | 16,0 |
| 9 | УАЗ-33036 |  | М4 | 16,5 |
| 10 | УАЗ-39094 |  | М4 | 17,0 |
| ТЯГАЧИ |  |  |  |  |
| 9 | Iveco Euro Tech MP400E38 |  |  | 41,0Д |
| 10 | Iveco 440 E 42 |  |  | 25,0Д |
| 11 | MAN 18.272 |  |  | 18,0Д |
| 12 | MAN 19.372 |  |  | 17,0 Д |
| 13 | MAN 19.463 FLS |  |  | 16,0Д |
| 14 | MAN 19.463 |  |  | 26,7Д |
| 15 | MAN 19.422 |  |  | 26,4Д |
| 16 | MAN 26.463 |  |  | 29,9Д |
| 17 | MAN 26.403 |  |  | 28,2Д |
| 18 | КамАЗ-54115 |  |  | 22,0Д |
| 19 | МАЗ-642208-020 | ЯМЗ-7511.10 | М9 | 35,0Д |
| 20 | Урал-44202-01 | ЯМЗ-238 М2 |  | 31,0Д |
| ФУРГОНЫ |  |  |  |  |
| 21 | Mercedes Benz 100D |  | М5 | 10,0 Д |
| 22 | ГАЗ-2705-24 | ЗМЗ-24-01 | М5 | 16,5 |
| 23 | ГАЗ-02101-1214 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 18,5 СПГ |
| 24 | ГАЗ-33023-14 | ЗМЗ-406 | М5 | 17,0 |
| 25 | ГАЗ-2752 «Соболь» | ЗМЗ-406 | М5 | 14,0 |
| 26 | ГАЗ-2754-104 «Соболь» | ЗМЗ-40630С | М5 | 16,5 |
| 27 | ГАЗ-2705 «Газель» | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 16,6 СНГ |
| 28 | ГАЗ-3308 «Садко» | Д-245.7 | М5 | 16,0Д |
| 29 | ГАЗ-3308 «Садко» | ЗМЗ-5233 | М5 | 21,5 |
| 30 | ГАЗ-3308 «Садко» | ЗМЗ-513 | М5 | 20,0 |
| 31 | ГАЗ-3307 | ЗМЗ-511 |  | 25,0 |
| 32 | ЗИЛ-131 К МРТС | ЗИЛ-131 |  | 42,0 |
| 33 | ЗИЛ-441510 | ЗИЛ-375 |  | 46,2 СНГ |
| 34 | ЗИЛ-442160 | ЗИЛ-508.10 |  | 33,7 СНГ |
| 35 | ЗИЛ-5301 БО (изотермический) | Д-245.12С ММЗ | М5 | 16,5Д |
| 36 | ИЖ-2715 |  |  | 12,0 СНГ |
| 37 | КамАЗ-67212-1013 | КамАЗ-740,13-260 | М5 | 30,0Д |
| 38 | Кубань – Г1Б1-02 (автобиблиотека) | ГАЗ-53-12-01 |  | 30,0 |
| 39 | Урал-4320 Вахта | ЯМЗ-236 |  | 32,6 |
| 40 | УАЗ-3909 | 451М | М4 | 19,4 СНГ |
| 41 | УАЗ-39099 | УМЗ-4218 |  | 18,0 |
| 42 | УАЗ-452В |  |  | 17,0 |

В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной работы более 0,5 допускается нормировать расход топлива по формуле (3). При этом в качестве HБ следует принимать базовую норму расхода топлива соответствующего базового бортового автомобиля, скорректированную с учетом разницы собственных масс этих автомобилей.

Значение базовых норм расхода топлива HБ для автомобилей-самосвалов представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Базовые нормы расхода топлива для автомобилей-самосвалов

|  |  | Модель | Тип КП* и | Базовая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n/n | Марка, модель автомобиля | двигателя | количество | норма НБ**, |
|  |  |  | передач | л/100км |
| 1 | Avia A-30KS, -А-30К |  |  | 15,0 Д |
| 2 | Avia A-3KSI |  |  | 13,0 Д |
| 3 | IFA-W50/А |  |  | 19,0 Д |
| 4 | IFA-W50L/K |  |  | 24,0 Д |
| 5 | Magirus 232 D 19R |  |  | 30,0 Д |
| 6 | Magirus 290 D 26R |  |  | 44,0 Д |
| 7 | Tatra-138S1,-138S3 |  |  | 36,0 Д |
| 8 | Tatra-148S1М,-148S3 |  |  | 36,0 Д |
| 9 | Tatra-Т815С1,-Т815С1А,-Т815С3 |  |  | 42,0 Д |
| 10 | БелАЗ-540,-540А |  |  | 135,0 Д |
| 11 | БелАЗ-548А |  |  | 160,0 Д |
| 12 | БелАЗ-548ГД |  |  | 200,0 СНГ |
| 13 | БелАЗ-549,-7509 |  |  | 270,0 Д |
| 14 | БелАЗ-7510,-7522 |  |  | 135,0 Д |
| 15 | БелАЗ-7523,-7525 |  |  | 160,0 Д |
| 16 | БелАЗ-7526 |  |  | 135,0 Д |
| 17 | БелАЗ-7527 |  |  | 160,0 Д |
| 18 | БелАЗ-75401 |  |  | 150,0 Д |
| 19 | БелАЗ-7548 |  |  | 160,0 Д |
| 20 | ГАЗ-93 всех модификаций |  |  | 23,0 |
| 21 | ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 |  |  | 29,0 |
| 22 | ГАЗ-САЗ-3509 |  |  | 27,0 СПГ (28,0) |
| 23 | ГАЗ-САЗ-35101 |  |  | 28,0 |
| 24 | ГАЗ-САЗ-3511 |  |  | 30,0 |
| 25 | ГАЗ-САЗ-4509 |  |  | 17,0 Д |
| 26 | ГАЗ-САЗ-53Б |  |  | 29,0 |
| 27 | ЗИЛ-ММЗ-138АБ |  |  | 37,5 СПГ (37,0) |
| * | М - механическая, А - автоматическая коробки передач; |  |  |  |
| ** | если после численного значения нет индекса, то это норма для бензина; индекс «Д» обозначает норму расхода для дизельного топлива; индекс «СНГ» обозначает норму расхода для сжиженного нефтяного газа; индекс «СПГ» обозначает норму расхода для сжатого природного газа; сумма обозначает нормы расхода соответствующих топлив для газодизелей (в скобках приведены нормы расхода бензина или дизельного топлива для газобаллонных автомобилей). |  |  |  |
| 28 | ЗИЛ-ММЗ-4502,-45021,-45022 |  |  | 37,0 |
| 29 | ЗИЛ-ММЗ-45023 |  |  | 50,0 СНГ |
| 30 | ЗИЛ-ММЗ-4505 |  |  | 37,0 |
| 31 | ЗИЛ-ММЗ-45054 |  |  | 37,5 СПГ (37,0) |
| 32 | ЗИЛ-ММЗ-553 |  |  | 32,0 |
| 33 | ЗИЛ-ММЗ-554,-555 всех модификаций |  |  | 37,0 |
| 34 | ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций |  |  | 36,0 |
| 35 | КАЗ-4540 |  |  | 28,0 Д |
| 36 | КАЗ-600 всех модификаций |  |  | 36,0 |
| 37 | КамАЗ-5510,-55102 |  |  | 32,0 Д |
| 38 | КамАЗ-55102 | ЯМЗ-238 |  | 35,0 Д |
| 39 | КамАЗ-5511 |  |  | 34,0 Д |
| 40 | КамАЗ-55111 |  |  | 36,5 Д |
| 41 | КамАЗ-55118 |  |  | 31,0СПГ+ 9,0Д (35,0Д) |
| 42 | КрАЗ-222,-222Б |  |  | 50,0 Д |
| 43 | КрАЗ-256,-256Б,-256Б1,-256Б1С |  |  | 48,0 Д |
| 44 | КрАЗ-6505 |  |  | 50,0 Д |
| 45 | КрАЗ-6510 |  |  | 49,0 Д |
| 46 | МАЗ-205 |  |  | 33,0 Д |
| 47 | МАЗ-503,-503А,-503Б,-503В,-503Г |  |  | 28,0 Д |
| 48 | МАЗ-510,-510Б,-510В,-510Г |  |  | 28,0 Д |
| 49 | МАЗ-511,-512 |  |  | 28,0 Д |
| 50 | МАЗ-513,-513А |  |  | 28,0 Д |
| 51 | МАЗ-525 |  |  | 145,0 |
| 52 | МАЗ-5549,-5551 |  |  | 28,0 Д |
| 53 | МоАЗ-75051 |  |  | 85,0 Д |
| 54 | САЗ-3502 |  |  | 29,0 |
| 55 | САЗ-3503,-3504 |  |  | 26,0 |
| 56 | Урал-5557 |  |  | 34,0 Д |
| 57 | Урал-55571 | ЯМЗ-236 |  | 34,5 Д |

Таблица 4 дополнена строками 1 - 12 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| № n/n | Марка, модель автомобиля | Модель двигателя | Тип КП* и количество передач | Базовая норма НБ**, л/100км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iveco MP380E37H |  |  | 45,0Д |
| 2 | Tatra-T815C3 | Tatra-3-930.52 |  | 65,0 |
| 3 | ГАЗ-САЗ-35071 | Д-245 | М5 | 17,5Д |
| 4 | ЗИЛ-250200 | Д-245 |  | 16,0Д |
| 5 | ЗИЛ-ЦСМ-4503 |  |  | 40,8 СНГ |
| 6 | ЗИЛ-ММЗ-45054 |  |  | 37,5 СПГ |
| 7 | ЗИЛ-ММЗ-554 |  |  | 40,5 СНГ |
| 8 | КамАЗ-65115-015-13 | КамАЗ-740.13 |  | 32,5Д |
| 9 | КамАЗ-452802 | КамАЗ-740.13 |  | 34,0Д |
| 10 | КамАЗ-45142 | КамАЗ-740.13 |  | 34,0Д |
| 11 | Урал-5557-01 | ЯМЗ-238 М2 |  | 38,0Д |
| 12 | Урал-5557-0013 | ЯМЗ-238 |  | 35,0Д |

11. Специальные и специализированные автомобили

1) Специальные и специализированные автомобили с установленным на них оборудованием подразделяются на две группы:

автомобили, выполняющие специальные работы во время остановки (автокраны, бурильные установки и т.п.);

автомобили, выполняющие специальные работы в процессе передвижения (поливомоечные, снегоуборочные и т. п.).

2) Нормируемое значение расхода топлива QH для первой группы специальных автомобилей рассчитывается по формуле:

QH = (0,01 × HБ × L + HСО × tСО) × (1 + 0,01 × K)+ HДО × tДО ,         (5)

| где: | HБ | - | базовая норма расхода топлива на пробег специального автомобиля, л/100 км (м3/100км); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | - | общий пробег специального автомобиля, км; |
|  | HСО | - | нормы расхода топлива на работу специального оборудования, л/час (м3/час) или литры (м3) на единицу работы; |
|  | tСО | - | время (час) или количество единиц работы специального оборудования; |
|  | K | - | суммарная относительная поправка к расходу топлива, %; |
|  | HДО | - | норма расхода топлива на работу отопителей, л/час (м3/час); |
|  | tДО | - | время работы отопителей, час. |

Если специальный автомобиль перевозит дополнительный груз, то нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

QH = {0,01 × [(HБ + HДМ × GДМ )× L + HТР × GГР × LГР ]+ HСО × tСО } × × (1 + 0,01 × K)+ HДО × tДО ,                                             (5’)

| где: | HДМ | - | нормы расхода топлива на дополнительную массу прицепа; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GДМ | - | дополнительная масса прицепа, т; |
|  | HТР | - | норма расхода топлива на транспортную работу (по п. 5); |
|  | GГР | - | масса перевозимого груза, т; |
|  | LГР | - | пробег специального автомобиля с дополнительным грузом, км. |

Значение базовых норм расхода топлива HБ  для специальных и специализированных автомобилей, выполняющих специальные работы во время остановки, представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Базовые нормы расхода топлива для специальных и специализированных автомобилей

|  | Модель | Модель | Базовая | Норма расхода на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n/n | специализированного или | базового | норма НБ, | дополнительную |
|  | специального автомобиля | автомобиля (двигателя) | л/100км | работу НДР, л/ч |
|  | АВТОКРАНЫ |  |  |  |
| 1 | 4030 | ЗИЛ-164 | 32,3 | 5,0 |
| 2 | 4033 | ЗИЛ-157 | 41,2 | 5,0 |
| 3 | 4030П | ЗИЛ-130 | 32,5 | 7,2 |
| 4 | АК-32 | ЗИЛ-164 | 40,0 | 4,6 |
| 5 | АК-3574 | Урал-5557-01 | 55,0 | 7,2 |
| 6 | АК-5 | ЗИЛ-130 | 39,0 | 5,3 |
| 7 | АК-5Г | ЗИЛ-164 | 40,0 | 4,5 |
| 8 | АК-175(КС-2161) | ЗИЛ-164 | 40,0 | 5,7 |
| 9 | АК-75 | ЗИЛ-164 | 40,0 | 5,7 |
| 10 | АК-75,-75В,-75Д | ЗИЛ-130 | 40,0 | 6,5 |
| 11 | АК-8 | Урал-375 | 68,0 | 9,0 |
| 12 | ГКМ-5 | ЗИЛ-130 | 38,5 | 5,3 |
| 13 | ГКМ-5 | ЗИЛ-164 | 39,0 | 5,1 |
| 14 | К-104 | КрАЗ-257 | 55,0 | 6,0 |
| 15 | К-104, К-156 | КрАЗ-219 | 62,0 | 6,0 |
| 16 | К-162 (КС-4751А) | КрАЗ-258 | 56,5 | 8,4 |
| 17 | К-162М (КС-4561) | КрАЗ-257 | 55,0 | 8,8 |
| 18 | К-16М, К-53(А),-68,-69(А) | МАЗ-200 | 35,0 | 5,2 |
| 19 | К-2,5-12; -2,5-13 | ГАЗ-51А | 30,0 | 4,7 |
| 20 | К-46 (КС-1563) | ЗИЛ-130 | 40,0 | 5,1 |
| 21 | К-51,-52(М),-63 | МАЗ-200 | 36,0 | 5,1 |
| 22 | К-61 | МАЗ-200 | 35,0 | 5,0 |
| 23 | К-61А, М, К-67 (КС-2563) | МАЗ-500 | 30,0 | 5,3 |
| 24 | К-64 (КС-2562) | МАЗ-500 | 30,5 | 5,5 |
| 25 | КС-1561(К-44) | ЗИЛ-130 | 40,0 | 6,0 |
| 26 | КС-1562,-1562А | ГАЗ-53А | 33,0 | 5,1 |
| 27 | КС-1562(К-45) | ЗИЛ-130 | 40,0 | 5,7 |
| 28 | КС-1563 (К-43) | ЗИЛ-130 | 40,0 | 6,0 |
| 29 | КС-2561 | ЗИЛ-130 | 40,0 | 5,7 |
| 30 | КС-2561Д, Е | ЗИЛ-130 | 40,0 | 6,2 |
| 31 | КС-2564 (К-612) | ЗИЛ-130 | 40,0 | 5,7 |
| 32 | КС-2565 | Урал-375 | 61,0 | 8,8 |
| 33 | КС-2571 | ЗИЛ-431412 | 41,8 | 6,5 |
| 34 | КС-3561,-3562,-3571,-3572 | МАЗ-500 | 33,0 | 6,4 |
| 35 | КС-3574 (Урал-5557) | с ДВС ЯМЗ-236 | 45,0 | 7,2 |
| 36 | КС-3574 (Урал-5557) | с ДВС КамАЗ-740 | 46,0 | 7,2 |
| 37 | КС-3575 на базе ЗИЛ-133 | с ДВС ЗИЛ-130 | 55,4 | 6,5 |
| 38 | КС-3575 на базе ЗИЛ-133ГЯ | с ДВС КамАЗ-740 | 36,0 | 5,5 |
| 39 | КС-3577 | МАЗ-5337 | 34,1 | 6,4 |
| 40 | КС-4561,-4571,-4572,-4575 | КрАЗ-257 | 55,0 | 8,8 |
| 41 | КС-4562 | КрАЗ-250 | 53,5 | 8,4 |
| 42 | КС-4572 | КамАЗ-53213 | 28,3 | 7,4 |
| 43 | КС-4576 | КрАЗ-250 | 57,0 | 6,0 |
| 44 | ЛАЗ-690 | ЗИЛ-130 | 39,0 | 4,7 |
| 45 | ЛАЗ-690 | ЗИЛ-164 | 39,5 | 4,7 |
| 46 | МКА-10 | МАЗ-200 | 38,5 | 5,1 |
| 47 | МКА-10М, МКАС-10М | МАЗ-500 | 34,0 | 5,5 |
| 48 | МКА-16 | КрАЗ-257 | 55,0 | 8,8 |
| 49 | МСК-87 | ЗИЛ-130 | 44,0 | 4,0 |
| 50 | СМК-10 | МАЗ-500 | 33,5 | 6,4 |
| 51 | СМК-14 | МАЗ-5337 | 31,7 | 6,7 |
| 52 | СМК-7 | МАЗ-200 | 37,5 | 5,2 |
|  | АВТОПОГРУЗЧИКИ |  |  |  |
| 53 | 4001 | ГАЗ-51 | 38,0 | 4,1 |
| 54 | 4008 | ДВС ЗИЛ-157К | 54,0 | 6,0 |
| 55 | 4009 | ЗИЛ-121 | 54,0 | 6,2 |
| 56 | 4013 | ГАЗ-53А | 27,5 | 5,0 |
| 57 | 4015 | ЗИЛ-120 |  | 6,5 |
| 58 | 4016 | ГАЗ-52 | 43,0 | 6,2 |
| 59 | 4018 | ЯАЗ-М204А/Д | 33,0 | 7,2 |
| 60 | 4020 | МКМЗ-966 | 12,0 | 1,5 |
| 61 | 4026 | ГАЗ-52-04 |  | 7,2 |
| 62 | 4026 | ЗИЛ-130 |  | 11,2 |
| 63 | 4027 | ГАЗ-52-04 |  | 6,5 |
| 64 | 4028 |  | 53,5 | 6,0 |
| 65 | 4041 | ГАЗ-51 |  | 5,1 |
| 66 | 4042 | ГАЗ-51 |  | 5,5 |
| 67 | 4049 | ГАЗ-51 | 45,0 | 6,2 |
| 68 | 4063 |  | 28,0 | 5,0 |
| 69 | 4065 |  | 29,0 | 5,0 |
| 70 | 4070 |  | 54,5 | 6,0 |
| 71 | 4075 | ЗМЗ-66 |  | 5,4 |
| 72 | 4081 | ГАЗ-52-04 | 29,5 | 6,2 |
| 73 | 4091 |  | 13,0 | 2,5 |
| 74 | 4092 |  | 20,0 | 3,0 |
| 75 | 7806 |  | 73,5 | 6,0 |
| 76 | 7806 | ЯМЗ-238 | 110,0 | 6,0 |
| 77 | 40271 | Д-144 |  | 4,2 |
| 78 | 40912 | МКМЗ-967 | 18,0 | 1,9 |
| 79 | 4000М, 4002, 4005 | ГАЗ-51 | 27,5 | 4,1 |
| 80 | 4003, 4006(М) | ГАЗ-51 | 40,0 | 4,1 |
| 81 | 4008К | ЗИЛ-157К |  | 6,8 |
| 82 | 4008М | ЗИЛ-157К |  | 8,6 |
| 83 | 4013, 4014М, 4017 | ГАЗ-52 |  | 5,0 |
| 84 | 4014Д | Д-144 |  | 3,4 |
| 85 | 4014М | Газ-51 |  | 5,5 |
| 86 | 4022М, 4022N-ОЭ | АЗЛК-408 | 18,0 | 6,4 |
| 87 | 4033М | ГАЗ-52 |  | 6,2 |
| 88 | 4045М, МЛ | ГАЗ-51 |  | 5,0 |
| 89 | 4045Н | ГАЗ-52 |  | 6,0 |
| 90 | 4046М | ГАЗ-52 |  | 6,2 |
| 91 | 404БР | ГАЗ-52 |  | 6,8 |
| 92 | 4055 | ГАЗ-51 |  | 6,2 |
| 93 | 40811-10, 4085 | Д-144 |  | 3,8 |
| 94 | БВ-1795/42 | УАЗ-451 |  | 4,1 |
| 95 | БВ-2705,-2733,-2817/56 | УАЗ-451 |  | 5,0 |
| 96 | БВ-2733 | Д-50 |  | 3,8 |
| 97 | БВ-2733.33.6.-2733.45.6 | УАЗ-451 |  | 4,0 |
| 98 | ВП-0,5 | Д-243 |  | 6,7 |
| 99 | ДВ-1733 (НРБ) |  |  | 2,9 |
| 100 | ДВ-1733.33.19,-1733.33.9 | УРМ-М341 |  | 3,8 |
| 101 | ДВ-1733.33.21,-1733.215.21 | ЗДН |  | 3,0 |
| 102 | ДВ-1733.33.22,-1733.45.22 | Perkins D 2500 |  | 3,0 |
| 103 | ДВ-1733.45.16,-1733.45.9 | УРМ-М341 |  | 3,8 |
| 104 | ДВ-1784 всех модификаций | Д-3900К |  | 5,2 |
| 105 | ДВ-1786 всех модификаций | Д-3900К |  | 5,2 |
| 106 | ДВ-1788 всех модификаций | Д-3900К |  | 5,4 |
| 107 | ДВ-1790 всех модификаций | Д-3900К |  | 5,4 |
| 108 | Л-34 |  |  | 12,2 |
| 109 | НО-050, НО-051, НО-053 |  |  | 3,5 |
| 110 | ПУМ-500 | Д-120-43 |  | 2,2 |
| 111 | ТО-18Б | А-01 МК |  | 8,6 |
| 112 | ТО-49 | Д-240 |  | 5,8 |
| 113 | УН-050, УН-053, |  |  | 3,5 |
| 114 | УНЧ-050, УНЧ-151 |  |  | 3,5 |
| 115 | УП-66 | ГАЗ-66 | 33,0 | 8,5 |
|  | АВТОМОБИЛИ САМОПОГРУЗЧИКИ |  |  | Норма на погрузку (разгрузку) комплекта контейнеров, л |
| 116 | ЦПКТ-ВА-853 | ГАЗ-53 | 26,5 | 4,0 |
| 117 | ЦПКТ-ВА-853 | ГАЗ-53-07 | 36,0 | 5,4 |
| 118 | ЗИЛ-130ПК | ЗИЛ-130 | 34,0 | 6,1 |
| 119 | КамАЗ-5320ПК | КамАЗ-5320 | 27,0 | 2,3 |
| 120 | АЗАП-4030 Г-Б | ЗИЛ-130 | 46,7 | 8,3 |
| 121 | ЗИЛ-431810 | ЗИЛ-130 | 34,4 | 6,1 |
| 122 | ЗИЛ-131ПК | ЗИЛ-131 | 45,0 | 6,1 |
|  | БУРИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| 123 | АВБ-2М | ГАЗ-66 | 33,0 | 8,7 |
| 124 | БКГО-4М | ДТ-75 |  | 6,8 |
| 125 | БКМ-25 (ДТ-75) | А-41 |  | 10,4 |
| 126 | БКМА-1/ 3,5 | ЗИЛ-130 | 37,0 | 15,0 |
| 127 | БКМА-1/ 3,5 | ЗИЛ-131 | 50,0 | 15,0 |
| 128 | БМ-202 (БКГМ-662) | ГАЗ-66А | 32,0 | 8,2 |
| 129 | БМ-203 | Т-40А |  | 3,6 |
| 130 | БМ-204 | МТЗ-52 |  | 6,5 |
| 131 | БМ-302 (БКГМ-663) | ГАЗ-66 | 33,0 | 8,2 |
| 132 | БМ-303 | Т-74 |  | 2,7 |
| 133 | ЛБУ-50А | ЗИЛ-157К | 46,0 | 11,5 |
| 134 | МРК-1А | ЗИЛ-157 | 46,0 | 8,4 |
| 135 | СБУ | МАЗ-200 | 27,0 | 5,4 |
| 136 | УГБ-50А | ГАЗ-63 | 30,0 | 6,5 |
| 137 | УГБ-5М | ГАЗ-66 | 33,0 | 6,5 |
| 138 | УРБ-2А,2А-2 | ЗИЛ-130 | 37,0 | 11,9 |
| 139 | УРБ-302,-3А2 (БА-15М) | МАЗ-500 | 27,5 | 12,5 |
| 140 | УРБ-ЗАМ | ДТ-54 |  | 4,4 |
|  | ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ |  |  |  |
| 141 | АГП-17Э | ГАЗ-53 | 32,0 | 4,4 |
| 142 | АГ-60 | ГАЗ-51 | 26,5 | 5,0 |
| 143 | АГП-12 | ГАЗ-52 | 28,5 | 4,4 |
| 144 | АГП-12 | ГАЗ-53 | 30,5 | 4,9 |
| 145 | АГП-12Б | ЗИЛ-164 | 35,0 | 4,8 |
| 146 | АГП-28 (КамАЗ-53213 с ДВС КамАЗ-740.10) |  | 31,9 | 3,2 |
| 147 | АГП-28 (КамАЗ-53213 с ДВС КамАЗ-7403.10) |  | 33,4 | 3,3 |
| 148 | ВИ-23 | ЗИЛ-130 | 35,0 | 5,5 |
| 149 | ВС-18МС | ГАЗ-52-03 | 27,5 | 3,0 |
| 150 | ВС-22 | ЗИЛ-131 | 48,5 | 5,0 |
| 151 | ВС-22МС | ЗИЛ-130 | 38,5 | 4,0 |
| 152 | МШТС-2,2А | ЗИЛ-157 | 50,0 | 5,0 |
| 153 | МШТС-3А | ЗИЛ-130 | 41,4 | 4,0 |
| 154 | СПО-15,-15М | Урал-375 | 66,0 | 11,0 |
| 155 | ТВ-1 | ГАЗ-51 | 26,5 | 4,5 |
| 156 | ТВ-1 | ГАЗ-52 | 25,0 | 4,4 |
| 157 | ТВ-1 | ГАЗ-53 | 30,5 | 4,8 |
| 158 | ТВ-2 | ГАЗ-52-03 | 26,0 | 3,0 |
| 159 | ТВ-23 | ЗИЛ-131 | 46,0 | 6,9 |
| 160 | ТВ-26 | ЗИЛ-131 | 43,5 | 5,1 |
| 161 | ТВГ-15 | ГАЗ-51А | 27,0 | 3,0 |
|  | МАШИНЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА |  |  |  |
| 162 | АП-7М | ЗИЛ-130 | 40,0 | 5,1 |
| 163 | АТ-60 | ГАЗ-52 | 20,9 | 5,0 |
| 164 | ОМТ-452 | УАЗ-452 | 18,0 |  |
| 165 | ТК-13 | ГАЗ-53 | 55,5 | 5,4 |
| 166 | ТК-531 | ГАЗ-53 | 32,8 | 4,0 |
| 167 | ТК-6 | ГАЗ-52 | 30,0 | 5,0 |
|  | КАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ |  |  |  |
| 168 | КМ-2М | ГАЗ-63 | 30,0 | 7,0 |
| 169 | П-3229 | ЗИЛ-130 | 37,0 | 10,0 |
|  | ЛАБОРАТОРИИ И МАСТЕРСКИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ |  |  |  |
| 170 | АВМ-1 | ГАЗ-51 | 23,2 | 4,1 |
| 171 | АГР-69 | ГАЗ-66-11 | 30,5 |  |
| 172 | АКП-М5-02, ПМА, ПЭЛЭХЗ, СТОН | ЗИЛ-131Н | 49,3 | 6,4 |
| 173 | АНРВ-1К | КамАЗ-43101А | 44,5 |  |
| 174 | АРСТА-1 | УАЗ-452,-3741 | 19,0 | 2,7 |
| 175 | АТ-53 | ГАЗ-53А | 26,7 | 3,8 |
| 176 | АТУ-А | ГАЗ-51 | 24,5 | 4,3 |
| 177 | АТУ-А | ГАЗ-52 | 25,0 | 4,3 |
| 178 | АТУ-А | ГАЗ-63 | 30,5 | 4,3 |
| 179 | ГОСНИТИ-2 | ГАЗ-63 | 29,5 | 4,0 |
| 180 | ГОСНИТИ-2 | ГАЗ-53А | 28,0 | 4,0 |
| 181 | Лаборатория для воды | IFA W50L | 25,6 | 0,7 |
| 182 | ЛПДК | УАЗ-3741 | 18,9 | 1,7 |
| 183 | ПАЗ-659ф | ПАЗ-651 | 24,8 |  |
| 184 | ПАРМ | ЗИЛ-157 | 47,5 | 4,6 |
| 185 | ПЛБН | КаВЗ-685 | 30,3 | 4,7 |
| 186 | ПЛБН-64 | ГАЗ-66-11 | 32,6 | 2,4 |
| 187 | ПЛЭТ | УАЗ-3303, -31511-01 | 16,8 |  |
| 188 | ПЛЭТ-2М | УАЗ-3303 | 18,1 |  |
| 189 | ПЛЭТ-М | ЗИЛ-131Н | 46,3 |  |
| 190 | ПМА | ГАЗ-66-11 | 31,3 | 1,3 |
| 191 | ПМА, СТОН-1 | ЗИЛ-131Н | 49,3 | 6,4 |
| 192 | ПЭЛЭХЗ | УАЗ-452,–3741 | 18,6 | 1,2 |
| 193 | ПЭЛЭХЗ | ЗИЛ-131Н | 48,2 | 3,3 |
| 194 | ТБ-5 | ГАЗ-53 | 29,0 |  |
| 195 | Техпомощь | Урал-377 | 42,3 |  |
| 196 | Техпомощь | ЗИЛ-131 | 46,0 |  |
| 197 | Техпомощь | ЗИЛ-157 | 43,3 |  |
| 198 | Техпомощь | Урал-375 | 54,2 |  |
| 199 | Техпомощь | ЗИЛ-130 | 35,8 |  |
| 200 | ЭТЛ-10 | ГАЗ-52 | 25,5 | 5,2 |
| 201 | ЭТЛ-10 | ГАЗ-53 | 30,0 | 5,2 |
| 202 | ЭТЛ-35-01 | ГАЗ-52 | 25,0 | 4,4 |
| 203 | ЭТЛ-35-01 | ГАЗ-63 | 29,0 | 4,4 |
|  | ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ |  |  |  |
| 204 | АВ 701 (ДТ-75) (водоотливная) | А-41 |  | 10,4 |
| 205 | АНР | Урал-4320 | 35,0 | 12,0 |
| 206 | АНР-1 | КрАЗ-255 | 50,4 | 12,0 |
| 207 | Б-15 | МАЗ-5334 | 34,7 | 5,0 |
| 208 | Вакуум | ГАЗ-53 | 29,6 | 3,8 |
| 209 | Вакуум | Урал-4320 с ДВС ЯМЗ-236 | 45,8 | 3,8 |
| 210 | Насосная установка | с ДВС 1Д12С4 |  | 22,8 |
| 211 | ПМА-М | ЗИЛ-131 | 42,0 | 15,0 |
| 212 | ПНА-1 ПНА | КрАЗ-255 | 49,6 | 26,1 |
| 213 | ПНА-2 | КрАЗ-255Б1 | 53,7 |  |
| 214 | ПНА-2 | В-2-800ТК-С312V |  | 155,0 |
| 215 | ППУ | КрАЗ-250 | 47,7 | 31,0 |
| 216 | ППУ-3М | КрАЗ-255Б | 47,7 | 31,0 |
| 217 | ППУ-3, ППУА-1600 | КрАЗ-255Б | 46,3 | 33,5 |
| 218 | ППУА | Урал-4320 с ДВС ЯМЗ-238 | 47,2 | 33,0 |
| 219 | ППУА 160/100 | КрАЗ-250 | 46,3 | 33,0 |
| 220 | ППУ-А | КрАЗ-255Б | 46,4 | 33,0 |
| 221 | ППУ-А | КрАЗ-250 | 46,4 | 33,0 |
| 222 | Р-401 | ГАЗ-66 | 32,9 | 5,0 |
| 223 | САГ | Урал-4320 с ДВС ЯМЗ-236 | 45,8 | 6,4 |
| 224 | УНБ-1 | КрАЗ-250 | 43,4 | 10,7 |
| 225 | УНТА-100/200 (Азинмаш) | ЗИЛ-431415 | 38,1 | 6,1 |
| 226 | ЦА | ЗИЛ-431412 | 38,1 | 9,7 |
| 227 | ЦА-320А | КрАЗ-250, -257, -65101 | 50,2 | 10,7 |
| 228 | 4ЦА | ЗИЛ-157К | 45,1 | 9,7 |
| 229 | Э-305-Б | КрАЗ-255 | 53,4 | 17,0 |
|  | пожарные автомобили |  |  |  |
| 230 | АКТ-0,5 / 0,5-207 | ГАЗ-66 | 33,0 | 16,0 |
| 231 | АНР-40-127А | ЗИЛ-130 | 39,0 | 18,0 |
| 232 | АР-2-133 | ЗИЛ-131 | 50,0 | 21,0 |
| 233 | АР-2-215 | КАМАЗ-43105 | 36,0 | 16,0 |
| 234 | АЦ-266-104 | ГАЗ-66 | 35,0 | 16,0 |
| 235 | АЦ-30-146, -30-184 | ГАЗ-66 | 34,0 | 16,0 |
| 236 | АЦ-30 (130), 63, 63А | ЗИЛ-130 | 40,5 | 18,0 |
| 237 | АЦ-30 (157К)27А | ЗИЛ-157 | 50,5 | 20,0 |
| 238 | АЦ-30 (53А)-106Б | ГАЗ-53А | 32,5 | 16,0 |
| 239 | АЦ-30 мод.106Б | ГАЗ-53-12 | 31,5 | 16,2 |
| 240 | АЦ-30 мод.184 | ГАЗ-66-11 | 33,2 | 16,3 |
| 241 | АЦ-40-181 | ЗИЛ-133Г1 | 54,0 | 21,0 |
| 242 | АЦ-40-41А | Урал-375Н | 64,5 | 23,0 |
| 243 | АЦ-40-63А, -40-638 | ЗИЛ-130 | 41,0 | 18,0 |
| 244 | АЦ-40 (131)-137 | ЗИЛ-131 | 50,0 | 23,0 |
| 245 | АЦ-4Р | ЗИЛ-131 | 48,3 | 4,6 |
| 246 | АЦЛ-3-147-1 | ГАЗ-66-01 | 33,0 | 16,0 |
| 247 | АЦУ-2051-69 | ГАЗ-51А | 25,5 | 12,0 |
| 248 | МАГИРУС-330-32 | МАГИРУС-330-32 | 44,0 | 18,2 |
| 249 | ПМ-30 | ГАЗ-53А | 28,0 | 16,5 |
| 250 | ПМ-404-40 | ЗИЛ-157 | 50,0 | 20,0 |
| 251 | ПМ-404-40 | ЗИЛ-130 | 44,5 | 17,0 |
| 252 | ПМГ-19 | ГАЗ-63 | 31,0 | 15,5 |
| 253 | ПМГ-21 | ГАЗ-51 | 25,5 | 12,0 |
| 254 | ПМЗ-27, -27А, -27С | ЗИЛ-157К | 47,5 | 17,0 |
| 255 | ПМЗ-9 | ЗИЛ-130 | 31,0 | 15,5 |
| 256 | ПНС-100 | ЗИЛ-157К | 47,5 | 22,0 |
| 257 | ПНС-110 | ЗИЛ-131 | 49,0 | 21,0 |
|  | топливо- и маслозаправщики и автомобили-цистерны |  |  | заполнение/слив одной цистерны, л |
| 258 | 03-1604, 03-1926 | ГАЗ-51 | 22,0 | 3,2 |
| 259 | 746 (ПАЗс-3152) | ЗИЛ-130 | 35,0 | 3,5 |
| 260 | АБЗ-50 | ГАЗ-51 | 23,8 | 2,0 |
| 261 | АВВ-2 | ГАЗ-51 | 21,0 | 2,7 |
| 262 | АВВ-2М | ГАЗ-51А | 22,0 | 2,0 |
| 263 | АВВ-3,6 | ГАЗ-53-12 | 25,5 | 3,0 |
| 264 | АВВ-3,6 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
| 265 | АВВ-3,8 | ГАЗ-53А | 26,1 | 4,9 |
| 266 | АВЗ-50 | ГАЗ-51А | 24,0 | 2,0 |
| 267 | АВЦ-1,5-63 | ГАЗ-63 | 26,8 | 2,3 |
| 268 | АВЦ-1,7 | ГАЗ-66 | 29,0 | 2,3 |
| 269 | АВЦ-3,2-130 | ЗИЛ-130 | 32,8 | 5,0 |
| 270 | АНЖНГ | ЗИЛ-130 | 34,5 |  |
| 271 | АТЗ-2,2-51А | ГАЗ-51А | 22,0 | 2,2 |
| 272 | АТЗ-2,4-52 | ГАЗ-52 | 23,0 | 2,4 |
| 273 | АТЗ-2,7 | ГАЗ-52-01 | 24,3 | 2,5 |
| 274 | АТЗ-3 | ЗИЛ-164 | 32,3 | 4,1 |
| 275 | АТЗ-3,8-130 | ЗИЛ-130 | 32,9 | 3,5 |
| 276 | АТЗ-3,8-53А | ГАЗ-53А | 26,7 | 3,7 |
| 277 | АТЗ-3-157К | ЗИЛ-157К | 40,3 | 4,1 |
| 278 | АТМЗ-4,5-375 | Урал-375 | 53,0 | 4,0 |
| 279 | АЦ-1,8 | ГАЗ-51 | 23,0 | 2,1 |
| 280 | АЦ-1,9-51А | ГАЗ-51А | 22,0 | 2,0 |
| 281 | АЦ-10 | УРАЛ-4320 | 41,3 | 9,0 |
| 282 | АЦ-10 | КрАЗ-256 | 52,8 |  |
| 283 | АЦ-2,0-51А | ГАЗ-51А | 22,4 | 2,2 |
| 284 | АЦ-2,4-52 | ГАЗ-52-01 | 23,0 | 2,2 |
| 285 | АЦ-2,6-355М | Урал-355М | 31,3 | 3,8 |
| 286 | АЦ-2,6-53 | ГАЗ-53 | 25,5 | 2,2 |
| 287 | АЦ-2,8-52 | ГАЗ-52 | 23,7 | 3,1 |
| 288 | АЦ-2,8-63 | ГАЗ-63 | 27,5 | 3,2 |
| 289 | АЦ-2,9-51 | ГАЗ-51 | 22,0 | 3,2 |
| 290 | АЦ-2,9-53 | ГАЗ-53 | 22,0 | 2,0 |
| 291 | АЦ-2 | ГАЗ-52С | 22,6 | 2,2 |
| 292 | АЦ-22-51А | ГАЗ-51 | 23,0 | 2,2 |
| 293 | АЦ-3 | ГАЗ-66 | 32,1 | 2,9 |
| 294 | АЦ-3 | ЗИЛ-130 | 33,8 | 3,2 |
| 295 | АЦ-3,3 | ГАЗ-53 | 26,5 | - |
| 296 | АЦ-3,7-51 | ГАЗ-51 | 23,0 | 4,1 |
| 297 | АЦ-3,8-164 | ЗИЛ-164 | 32,0 | 4,1 |
| 298 | АЦ-3М | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
| 299 | АЦ-4,0-51 | ГАЗ-51 | 25,1 | 3,8 |
| 300 | АЦ-4,1 | ГАЗ-53-12 | 27,5 | 3,3 |
| 301 | АЦ-4,2 | ГАЗ-3307 | 25,5 | 2,9 |
| 302 | АЦ-4,2-130 | ЗИЛ-130 | 31,8 | 5,0 |
| 303 | АЦ-4,2-131 | ЗИЛ-131 | 42,0 | 5,0 |
| 304 | АЦ-4,2-53А | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,3 |
| 305 | АЦ-4,3-130 | ЗИЛ-130 | 33,5 | 3,0 |
| 306 | АЦ-4-157 | ЗИЛ-157 | 39,8 | 4,4 |
| 307 | АЦ-4-164 | ЗИЛ-164 | 32,0 | 4,4 |
| 308 | АЦ-5-375 | Урал-375 | 53,6 | 7,2 |
| 309 | АЦ-8-200 | МАЗ-200 | 28,5 | 2,3 |
| 310 | АЦ-8-500 | МАЗ-500 | 24,0 | 2,3 |
| 311 | АЦ-8-5334, -8-5435 | МАЗ-5334 | 24,0 | 3,0 |
| 312 | АЦ-8 КамАЗ | КамАЗ-5320 | 25,5 | - |
| 313 | АЦЛ-147 | ГАЗ-66 | 29,0 | 2,5 |
| 314 | АЦЛ-312 | ЗИЛ-130 | 38,0 | 5,0 |
| 315 | АЦМ-2,6-355М | Урал-355М | 31,9 | 3,6 |
| 316 | АЦМ-4 | ЗИЛ-157 | 41,3 | 4,5 |
| 317 | АЦМА-157 | ЗИЛ-157 | 40,0 | 5,4 |
| 318 | АЦММ-4-157КД | ЗИЛ-157 | 40,0 | 1,5 |
| 319 | АЦПТ-1,5 | ГАЗ-51 | 21,7 | 2,1 |
| 320 | АЦПТ-1,5 | ГАЗ-63 | 26,8 | 2,1 |
| 321 | АЦПТ-1,7 | ГАЗ-66 | 30,0 | 3,0 |
| 322 | АЦПТ-1,9 | ГАЗ-51А | 22,5 | 2,0 |
| 323 | АЦПТ-2,1 | ГАЗ-52-01 | 24,0 | 2,2 |
| 324 | АЦПТ-2,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 4,3 |
| 325 | АЦПТ-2,8-130 | ЗИЛ-130 | 32,7 | 3,1 |
| 326 | АЦПТ-2,8-164 | ЗИЛ-164 | 32,5 | 2,9 |
| 327 | АЦПТ-3,3 | ГАЗ-53А | 26,1 | 5,1 |
| 328 | АЦПТ-3,8 | ГАЗ-53 | 26,7 | 5,8 |
| 329 | АЦПТ-4,1-130 | ЗИЛ-130 (431418) | 32,8 | 5,0 |
| 330 | АЦПТ-5,0 | Урал-375 | 56,9 | 4,7 |
| 331 | АЦПТ-5,6 | МАЗ-500 | 25,0 | 4,0 |
| 332 | АЦПТ-5,7 | МАЗ-500 | 25,0 | 4,1 |
| 333 | АЦПТ-6,2 | МАЗ-5335 | 25,5 | 3,0 |
| 334 | АЦТММ-4-157К | ЗИЛ-157К | 40,0 | 3,0 |
| 335 | ЗИЛ-130В1 с п/п Д-642 | ЗИЛ-130В1 | 38,5 | 8,0 |
| 336 | ЗСК-10 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 7,0 |
| 337 | ЛВ-7 (МА-4А) | ЗИЛ-131 | 43,0 | 3,0 |
| 338 | МЗ-3904 | ГАЗ-63 | 28,8 | 3,2 |
| 339 | МЗ-51М | ГАЗ-51А | 23,8 | 3,0 |
| 340 | МЗ-66, -66-01, -66А-01 | ГАЗ-66 | 30,0 | 2,4 |
| 341 | Мод. 3607 | ГАЗ-52-01 | 23,0 | 2,4 |
| 342 | Мод. 3608 | ГАЗ-52-01 | 23,5 | 2,0 |
| 343 | Мод. 3609 | ГАЗ-52-04 | 23,0 | 2,0 |
| 344 | Мод. 3613 | ГАЗ-53-12 | 25,5 | 3,0 |
| 345 | Мод. 46101 | Урал-43203 | 33,5 | 3,0 |
| 346 | Мод. 4611 | ЗИЛ-495710 | 33,5 | 3,0 |
| 347 | Т-8-255Б | КрАЗ-255Б | 44,0 | 4,0 |
| 348 | ТЗ-200 | МАЗ-200 | 29,5 | 4,0 |
| 349 | ТЗ-500 | МАЗ-500 | 25,0 | 3,9 |
| 350 | ТЗА-7,5-500А | МАЗ-500А | 28,5 | 5,9 |
| 351 | ТЗА-7,5-5334 | МАЗ-5334 | 25,5 | 3,9 |
| 352 | ТЗА-8,9 | МАЗ-5337 | 23,3 | 5,0 |
| 353 | ТЗМ-164 | ЗИЛ-164 | 33,1 | 4,1 |
| 354 | ТСВ-5,4 | ЗИЛ-131 | 45,4 | 3,9 |
| 355 | ТСВ-6 | ЗИЛ-130 | 33,7 | 5,1 |
| 356 | ТСВ-7 | ЗИЛ-431418 | 36,5 | 3,6 |
| 357 | ТСВ-8,9 | МАЗ-5337 | 23,9 | 5,0 |
| 358 | УР-7АПС | КрАЗ-255 | 47,6 | 6,3 |
|  | автомобили-цистерны для перевозки газа |  |  |  |
| 359 | АЦ-6 | ЗИЛ-130 | 34,5 |  |
| 360 | АЦТ-8-130 | ЗИЛ-130 | 35,1 |  |
| 361 | АЦ-15-377С | Урал-377 | 61,2 |  |
| 362 | АЦ-15-504 | МАЗ-504 | 34,3 |  |
|  | автомобили для перевозки цемента |  |  | на загрузку и обдув одной цистерны, л |
| 363 | 42184-ОЗПС | КрАЗ-258Б1 | 55,5 | 3,0 |
| 364 | БН-80-20 | КрАЗ-257Б1 | 50,0 | 5,0 |
| 365 | РП-1 | ЗИЛ-130В1 | 36,0 | 3,0 |
| 366 | С-1036Б | МАЗ-500 | 27,0 | 4,5 |
| 367 | С-386 | ЗИЛ-164 |  | 19,4 |
| 368 | С-570А | МАЗ-200В | 28,0 | 3,0 |
| 369 | С-571 | ЗИЛ-164А | 36,0 | 3,0 |
| 370 | С-571 | ЗИЛ-130В1 | 36,0 | 3,5 |
| 371 | С-942 | КрАЗ-258 | 41,0 | 5,0 |
| 372 | С-956 | ГАЗ-53Б | 30,0 | 3,0 |
| 373 | СБ-113 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 3,0 |
| 374 | СБ-89 | ЗИЛ-130 | 35,0 | 3,0 |
| 375 | СБ-89Б1 | ЗИЛ-431412 | 35,0 | 3,0 |
| 376 | СБ-92 | КрАЗ-258 | 42,0 | 5,0 |
| 377 | СБ-92 | КамАЗ-55111 | 39,5 | ** |
| 378 | ТЦ-10 | ЗИЛ-130В1 | 38,5 | 3,0 |
| 379 | ТЦ-11 | КамАЗ-5410 | 31,2 | 4,85 |
| 380 | ТЦ-12 | КамАЗ-54112 | 31,5 | 5,0 |
| 381 | ТЦ-13 | КамАЗ-5410 | 30,7 | 5,2 |
| 382 | ТЦ-2А (С-652А) | КрАЗ-258Б | 50,0 | 8,0 |
| 383 | ТЦ-3(С-853), -3А (С-853А) | ЗИЛ-130В1 | 35,0 | 3,5 |
| 384 | ТЦ-4(С-927) | ЗИЛ-130В1 | 35,6 | 3,5 |
| 385 | ТЦ-6(С-972) | МАЗ-504А | 28,0 | 4,7 |
| 386 | У-5А | ЗИЛ-130В1 | 39,0 | 3,0 |
|  | АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МУКИ |  |  | на разгрузку одной цистерны, л |
| 387 | К-1040 | ЗИЛ-130В | 38,0 | 4,0 |
| 388 | С-654 | ЗИЛ-164 | 34,2 | 3,0 |
|  | автомобили ассенизационные |  |  | заполнение/слив одной цистерны, л |
| 389 | АНИ-355М | Урал-355М | 31,0 | 0,8 |
| 390 | АНМ-53, -53А, -53Э | ГАЗ-53А | 25,5 | 0,65 |
| 391 | АСМ-3 | ГАЗ-51А | 22,0 | 1,0 |
| 392 | АСМ-3 | ЗИЛ-164 | 32,0 | 1,4 |
| 393 | АСМ-51 | ГАЗ-51 | 22,0 | 0,6 |
| 394 | АСМ-53 | ГАЗ-53Ф | 22,0 | 0,7 |
| 395 | АСМ-53, -53А, -53Э | ГАЗ-53А | 25,5 | 0,75 |
| 396 | КО-503В | ГАЗ-53А | 27,0 | 0,7 |
| 397 | КО-505, -505А | КамАЗ-53213 | 29,6 | 1,95 |
|  | дезинфекционные установки |  |  |  |
| 398 | ДУК-1 | ГАЗ-51 | 23,0 | 6,4 |
| 399 | ДУК-1 | ГАЗ-63 | 27,0 | 6,4 |
| 400 | ДУК-2 | ГАЗ-51 | 23,0 | 16,0 |
| 401 | ОТВ-1 | ГАЗ-51 | 23,0 | 8,0 |
|  | Автомобили мусоровозы |  |  | одна погрузка/разгрузка, л |
| 402 | КО-413 | ГАЗ-53А | 28,5 | 5,5 |
| 403 | КО-415А | КамАЗ-53213 | 31,2 | 8,0 |
| 404 | М-8 | ГАЗ-51 | 25,0 | 3,0 |
| 405 | М-30, -30А | ГАЗ-53Ф, -53А | 28,7 | 2,9 |
| 406 | 53М | ГАЗ-53А | 28,7 | 5,1 |
| 407 | 53М | ГАЗ-53Ф | 33,7 | 5,5 |
| 408 | 53М | ГАЗ-93А | 27,7 | 2,8 |
|  | СНЕГОПОГРУЗЧИКИ |  |  |  |
| 409 | Д-566А | спецшасси |  | 4,8 |
| 410 | КО-203 | ГАЗ-52-01 | 24,0 | 6,0 |
|  | АВТОМОБИЛИ БИТУМОВОЗЫ |  |  | Норма на работу битумного насоса / подогрев цистерны, л/час |
| 411 | ДС-10 (Д-351) | КрАЗ-258 | 51,0 | 10,0 / 3,8 |
| 412 | ДС-41А (Д-642А) | ЗИЛ-130В1 | 38,0 | 8,0 / 3,0 |
|  | АВТОМОБИЛИ ГУДРОНАТОРЫ |  |  | Норма на работу гудронатора / битумного насоса, л/час |
| 413 | Д-154А | МАЗ-200 |  | 6,0 / 8,0 |
| 414 | Д-251А | ЗИЛ-164 | 34,0 | 10,0 / 8,0 |
| 415 | Д-640А (ДВ-39А) | ЗИЛ-130В1 | 34,5 | 10,0 / 8,0 |
| 416 | Д-642 (ДС-53А) | ЗИЛ-130В1 | 40,5 | 10,0 / 8,0 |
| 417 | ДС-40 (Д-641) | ЗИЛ-130В1 | 40,5 | 10,0 / 8,0 |
| 418 | ДС-51А, 536 | ЗИЛ-164 | 34,0 | 10,0 / 8,0 |
| 419 | ДС-53(Д-722) | ЗИЛ-130В1 | 34,5 | 10,0 / 8,0 |

Таблица 5 дополнена строками 1 - 43 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| № n/n | Модель специализированного или специального автомобиля | Модель базового автомобиля (двигателя) | Базовая норма НБ, л/100км | Норма расхода на дополнительную работу НДР, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АВТОКРАНЫ |  |  |  |  |
| 1 3 | 14С-3578 | Урал-5557-01 | 45,0 | 7,2 |
| 2 | КС-35714 | КамАЗ-740,11-240 | 31,0 | 6,0 |
| 3 | КС-4572 | КамАЗ-5321 | 28,5 | 7,4 |
| 4 | КС-55713-4 | КамАЗ-53228 | 46,0 | 9,4 |
| 5 | КС-55713-1 | КамАЗ-53215 | 42,5 | 8,8 |
| 6 | КС-35719-8-02 | КамАЗ-532150 | 36,0 | 6,4 |
| ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| 7 | АГП-1802 | ГАЗ-53-12 | 32,0 | 4,5 |
| 8 | АГП-227 | ЗИЛ-431410 | 34,0 | 6,5 |
| 9 | АГП-22 | ЗИЛ-431412 | 40,2 | 4,5 |
| 10 | АПТ-22 | ЗИЛ-433362 | 37,0 | 5,7 |
| 11 | ТВ-26 | Урал-4320-10 (ЯМЗ-236) | 33,2 | 3,5 |
| 12 | ТВ-26 | Урал-43203-10 (ЯМЗ-236) | 32,8 | 3,3 |
| 13 | ТВ-26 | ЗИЛ-157К | 50,0 | 3,5 |
| 14 | ТВ-26 | ЗИЛ-157КД | 50,0 | 3,5 |
| 15 | ТВ 26 Е | Урал-4320-10 (ЯМЗ-236) | 33,5 | 3,6 |
| ЛАБОРАТОРИИ И МАСТЕРСКИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ |  |  |  |  |
| 16 | Автомастерская | ГАЗ-5312 (ЗМЗ-53) | 25,0 |  |
| 17 | Техпомощь | ГАЗ-3307 (ЗМЗ-53) | 25,0 |  |
| 18 | Электромастерская | ГАЗ-66 (ЗМЗ-66) | 32,0 |  |
| 19 | Электромастерская | ГАЗ-САЗ-3711 (ЗМЗ-66) | 32,0 |  |
| 20 | ЭТЛ-35 | ГАЗ-66 | 32,0 | 4,4 |
| 21 | ЭТЛ-35 | ГАЗ-66-01 | 32,5 | 4,4 |
| 22 | ЭТЛ-35 | ГАЗ-САЗ-370701 | 27,0 | 4,4 |
| 23 | ЭТЛ-35 | ЗИЛ-431412 | 33,0 | 4,4 |
| 24 | ЭТЛ-35 | ГАЗ-САЗ-3711 | 27,0 | 4,4 |
| 25 | ЭТЛ-35 | ГАЗ-3307 (ЗМЗ-53) | 27,0 | 4,4 |
| 26 | ЭТЛ-10 | УАЗ-3303 | 18,1 | 3,2 |
| ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |  |
| 27 | АЦ-3,2-40 | ЗИЛ-433362 | 33,0 | 15,0 |
| 28 | АЦ-4,0-40 | ЗИЛ-433362 | 34,0 | 18,5 |
| ТОПЛИВО - И МАСЛОЗАПРАВЩИКИ И АВТОМОБИЛИ-ЦИСТЕРНЫ |  |  |  | Заполнение/слив одной цистерны, л |
| 29 | АТЗ-3609 | ГАЗ-52-05 | 23,0 | 2,0 |
| 30 | АЦ-56131 | КамАЗ-532150 | 28,0 | 2,0 |
| 31 | АЦ-56151 | КамАЗ-43114 | 36,0 | 3,5 |
| 32 | АЦ-6606-11 | КамАЗ-53215 | 28,5 | 3,0 |
| 33 | Цистерна | ГАЗ-САЗ-3707-01 | 27,0 | 3,2 |
| АВТОМОБИЛИ АССЕНИЗАЦИОННЫЕ |  |  |  | Заполнение/слив одной цистерны, л |
| 34 | АСМ-53 | ГАЗ-53А | 28,0 СНГ | 0,83 СНГ |
| 35 | КО-503 | ГАЗ-3307 | 26,5 | 0,7 |
| АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ |  |  |  |  |
| 36 | Iveco MP260E37H |  | 45,7Д | 16,2Д |
| 37 | АБС-7 | КамАЗ-53229 | 29,4 | (*) |
| 38 | КамАЗ-5320 |  | 30,0Д | 15,2Д |
| АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЦЕМЕНТА |  |  |  |  |
| 39 | ТЦ-12 | КамАЗ-54115 R | 31,5 | 5,0 |
| ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ |  |  |  |  |
| 40 | АЦТ-8-130 | ЗИЛ-130 |  | 38,6 СНГ |
| 41 | ГАЗ-53 (кузов секционный для перевозки газа) |  |  | 27,5 СНГ |
| 42 | ЗИЛ-332410 (эвакуатор) | Д-245.12С ММЗ | 14,8 |  |
| 43 | КО-510 ( машина илососная) | ЗИЛ-433362 | 33,0 | 1,2 |

(*) - нормы расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобилях, определяются по данным заводов - изготовителей специальных и специализированных автомобилей в литрах на час работы оборудования.

3) Нормируемое значение расхода топлива QH для второй группы специальных автомобилей рассчитывается по формуле:

QH = 0,01 × (HБ × L* + HСР × L**)×(1 + 0,01 × K)+ HДО × tДО  ,         (6)

| где: | HБ | - | базовая норма расхода топлива на пробег специального автомобиля, л/100 км (м3/100км); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L* | - | пробег к месту работы и обратно, км; |
|  | HСР | - | норма расхода топлива на пробег при выполнении специальной работы во время движения, л/100 км (м3/100км); |
|  | L** | - | пробег при выполнении специальной работы во время движения, км; |
|  | K | - | суммарная относительная поправка к расходу топлива, %; |
|  | HДО | - | нормы расхода топлива на работу специального оборудования (в том числе отопителей), л/час (м3/час) или литры (м3) на единицу выполненной работы; |
|  | tДО | - | время работы специального оборудования, час или количество единиц выполненной работы. |

Значение базовых норм расхода топлива HБ  для специальных и специализированных автомобилей, выполняющих дополнительную работу во время движения, приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Базовые нормы расхода топлива для специальных и специализированных автомобилей

|  | Модель | Модель | Базовая | Норма на выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/n | Специализированного | базового | норма НБ, | специальной работы в |  |
|  | или специального а/м | а/м | л/100км | движении НСР, л/100 км |  |
|  |  |  |  | при подметании |  |
| ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  | проезжей части | лотковой части |
| 1 | ВПМ-53 | ГАЗ-53Ф | 28,5 | 72,0 | 77,0 |
| 2 | ВПМ-53, -53А | ГАЗ-53А | 27,5 | 76,5 | 80,0 |
| 3 | КО-301 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 70,0 | - |
| 4 | КО-304,-304А | ГАЗ-53А | 25,0 | 60,0 | 70,0 |
| 5 | КО-309 | ГАЗ-53 | 29,6 | 77,0 | 72,0 |
| 6 | ПУ-20 | ГАЗ-51 | 24,0 | 58,3 | 59,9 |
| 7 | ПУ-53 | ГАЗ-53А | 30,8 | 59,0 | 60,0 |
| 8 | Т-3 | ГАЗ-69 | 18,5 | 32,2 | 33,2 |
| ПЛУНЖЕРНО-ЩЕТОЧНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ |  |  |  | при работе: |  |
|  |  |  |  | щеткой | щеткой и плугом |
| 9 | КО-002, ПМ-130Б | ЗИЛ-130 | 34,6 | 83,0 |  |
| СНЕГООЧИСТИТЕЛИ |  |  |  | в процессе движения, л/100 км | без передвижения, л/час |
| 10 | Д-204 (Д-470) | ЗИЛ-157 | 45,0 |  | 9,8 |
| 11 | Д-298, -298А | ЗИЛ-164 | 34,5 | 65,0 |  |
| 12 | ДЭ-211 (Д-202) | Урал-375Е | 64,0 |  | 12,2 |
| 13 | РС-2М | ЗИЛ-164 | 35,0 |  | 9,5 |
| 14 | РС-60 | ГАЗ-66 | 35,0 |  | 8,8 |
|  | ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ |  |  | при разбрасыва-нии песка | на один кузов, л |
| 15 | Д-307А | ЗИЛ-164А | 34,0 | 63,0 | 0,7 |
| 16 | КО-104, 104А | ГАЗ-53А | 27,7 | 74,5 | 0,7 |
| 17 | КО-105 | ЗИЛ-130 | 35,8 | 86,4 | 1,2 |
| 18 | КО-106 | ГАЗ-53-12 | 27,7 | 74,5 | 1,5 (4,0*) |
| 19 | ПР-53 | ГАЗ-53А | 27,5 | 76,8 | 0,7 |
| 20 | ПР-130 | ЗИЛ-130 | 34,0 | 86,5 | 1,0 |
| 21 | УР-53 | ГАЗ-53А | 27,0 | 74,5 | - |
|  | Примечание: * при использовании реагентов |  |  |  |  |
|  | ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  | при поливе | при поливе и мойке |
| 22 | КДМ-1, КПМ-5 | ЗИЛ-130 | 35,0 | 57,5 | 63,0 |
| 23 | ПМ-130 | ЗИЛ-130 | 35,5 | 64,0 | 71,0 |
| 24 | КО-002, ПМ-130Б | ЗИЛ-130 | 33,5 | 64,6 | 71,0 |

Таблица 6 дополнена строкой 1 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| № n/n | Модель специализированного или специального автомобиля | Модель базового автомобиля | Базовая норма НБ, л/100км | Норма на выполнение специальной работы в движении НСР, л/100 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  | при поливе | при поливе и мойке |
| 1 | КО-829А-01 | ЗИЛ-433362 | 33,5 | 64,6 | 71,0 |

12. Специальная техника

Для специальной техники нормируемое значение расхода топлива QH  рассчитывается по формуле:

QH = HБ × T × (1 + 0,01 × KКЛ)+ HДО × tДО ,                                              (7)

| где: | HБ | - | базовая норма расхода топлива на единицу времени, л/час (кг/час); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T | - | общее время работы специальной техники, час; |
|  | KКЛ | - | поправка к расходу топлива, % (см. таблицу 10); |
|  | HДО | - | нормы расхода топлива на работу специального оборудования (в том числе отопителей), л/час (кг/час); |
|  | tДО | - | время работы специального оборудования, час. |

Значение базовых норм расхода топлива HБ  для специальной техники приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Базовые нормы расхода дизельного топлива для специальной техники

|  |  | Дополнительные |  |  | Базовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/n | Марка (модель) | характеристики |  |  | норма HБ, |
|  |  |  |  |  | кг/час |
|  | ТРАКТОРЫ И ТЯГАЧИ ГУСЕНИЧНЫЕ |  |  |  |  |
| 1 | АТС-59 | В-1 (Ne=370 кВт) |  |  | 54,1 |
| 2 | АТС-59 | В2-450 (Ne=330 кВт) |  |  | 48,4 |
| 3 | АТС-59 | А-650Г (Ne=220 кВт) |  |  | 32,2 |
| 4 | ГАЗ-71 | Д-240 (Ne=55,2кВт) |  |  | 8,1 |
| 5 | ДТ-10П | В-46–5 (Ne=525 кВт) |  |  | 76,8 |
| 6 | ДТ-54, ДТ-54В, ДТ-54М |  |  |  | 4,5 |
| 7 | ДЭТ-250 |  |  |  | 20,9 |
| 8 | МГПП-1 «Березина» | УТД-20 (Ne=221кВт) |  |  | 32,3 |
| 9 | Т-100 и С-100 всех модификаций |  |  |  | 7,2 |
| 10 | Т-130 | Д-160 (Ne=122,8 кВт) |  |  | 13,7 |
| 11 | Т-130, Т-130БГ | Д-130 (Ne=102,9 кВт) |  |  | 10,5 |
| 12 | Т-180 |  |  |  | 10,5 |
| 13 | Т-330 |  |  |  | 22,0 |
| 14 | Т-38 (М), Т-50В, ТДТ-40 (М) |  |  |  | 4,1 |
| 15 | Т-4, ТТ-4 |  |  |  | 7,6 |
| 16 | Т-74 (С), ДТ-75 (С), ТДТ-55 |  |  |  | 6,3 |
| 17 | Т-150 |  |  |  | 11,4 |
|  | ТРАКТОРЫ КОЛЕСНЫЕ |  |  |  |  |
| 18 | ДТ-20 (Т-20), ДТ-21, Т-25 (А) |  |  |  | 1,8 |
| 19 | К-700 | ЯМЗ-8424 (Ne=243кВт) |  |  | 22,7 |
| 20 | К-700 (А) | ЯМЗ-238НД Ne=162кВт) |  |  | 13,9 |
| 21 | К-701 | ЯМЗ-240Б (Ne=220кВт) |  |  | 17,5 |
| 22 | К-701 | ЯМЗ-240НМ Ne=368кВт) |  |  | 30,1 |
| 23 | минитрактор (China) | Vh=2,5 л |  |  | 2,0 |
| 24 | МТЗ-5 всех модификаций |  |  |  | 4,1 |
| 25 | МТЗ-50, -52 всех модификаций |  |  |  | 4,4 |
| 26 | МТЗ-80, -82 всех модификаций |  |  |  | 5,0 |
| 27 | Т-150К |  |  |  | 11,4 |
| 28 | Т-16 (М) |  |  |  | 1,8 |
| 29 | Т-23М, Т-28, Т-40 (А) |  |  |  | 3,1 |
| 30 | Т-25 | Д-120 (Ne=23,5кВт) |  |  | 2,5 |
| 31 | Т-40 | Д-37 (Ne=29,4кВт) |  |  | 3,7 |
| 32 | Т-40 | Д-144 (Ne=46,5кВт) |  |  | 5,5 |
|  | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ | Емкость ковша |  |  |  |
| 33 | на базе а/м TATRA T815-2 (Ne=224кВт) |  |  | 10,1 (45,5 л/100 км) |  |
| 34 | на базе а/м TATRA T815-2 (Ne=255кВт) |  |  | 10,8 (45,7 л/100 км) |  |
| 35 | на базе а/м TATRA T815-2 (Ne=252кВт) |  |  | 11,2 (46,3 л/100 км) |  |
| 36 | Э-1514, 1514А, 153А, 2514, ЭО-1622А | до 0,25 м3 |  |  | 3,7 |
| 37 | Э-153 |  |  |  | 3,5 |
| 38 | Э-155, Э-156, Э-1513 |  |  |  | 2,5 |
| 39 | Э-2513 | 0,25...0,4 м3 |  |  | 3,1 |
| 40 | Э-303, 303А, 304, 304А |  |  |  | 3,8 |
| 41 | Э-3211Б, 3211Г |  |  |  | 4,0 |
| 42 | Э-352 |  |  |  | 3,7 |
| 43 | Э-505, 505А |  |  |  | 6,2 |
| 44 | ЭО-2121А |  |  |  | 5,6 |
| 45 | ЭО-2223 |  |  |  | 6,7 |
| 46 | ЭО-2515, 25, 26 |  |  |  | 4,0 |
| 47 | ЭО-2621, 2621А, 2621Д |  |  |  | 4,4 |
| 48 | ЭО-301, 302, 302А |  |  |  | 3,8 |
| 49 | ЭО-302Б, 302БС |  |  |  | 4,1 |
| 50 | ЭО-305, 305Б, 305В, 305Л |  |  |  | 3,8 |
| 51 | ЭО-3111, 3111В, 3111Г |  |  |  | 4,0 |
| 52 | ЭО-3122 |  |  |  | 8,1 |
| 53 | ЭО-3311, 3311Б, 3311Г, 3311В |  |  |  | 4,1 |
| 54 | КМ-601, 602, 602А (ПНР) | 0,4...0,65 м3 |  |  | 7,0 |
| 55 | ТЭ-3М |  |  |  | 8,8 |
| 56 | Э-4010 |  |  |  | 15,0 |
| 57 | Э-505, 505А |  |  |  | 6,3 |
| 58 | Э-652, 652А, 652Б, 652БС, 653 |  |  |  | 7,4 |
| 59 | ЭО-3322, 3322А, 3322Б, 3322В |  |  |  | 5,1 |
| 60 | ЭО-3323А |  |  |  | 7,0 |
| 61 | ЭО-4121, 4121А, 4124В |  |  |  | 9,9 |
| 62 | ЭО-4123 (с ДВС СМД-14) |  |  |  | 6,7 |
| 63 | ЭО-4123 (с ДВС СМД-17Н) |  |  |  | 8,0 |
| 64 | ЭО-4225А (с ДВС ЯМЗ-238ГМ-2) |  |  |  | 17,0 |
| 65 | ЭО-4321 |  |  |  | 6,0 |
| 66 | Э-5015, 5015А |  |  |  | 5,7 |
| 67 | Э-10011, 10011А, Б, Е, 10011АС | 0,65...1,0 м3 |  |  | 8,2 |
| 68 | Э-1004 |  |  |  | 9,3 |
| 69 | Э-601 |  |  |  | 6,4 |
| 70 | ЭО-5111, 5111АС, 5111ЕКЛ |  |  |  | 8,2 |
| 71 | КУ-1206 | 1,0...1,6 м3 |  |  | 9,5 |
| 72 | НД-1500 «Като» (Япония) |  |  |  | 16,5 |
| 73 | УБ-162 |  |  |  | 13,2 |
| 74 | Э-1252, 1252Б, 1252БС, 1254 |  |  |  | 10,2 |
| 75 | Э-1602 |  |  |  | 14,4 |
| 76 | ЭО-5122, 5122А, 5123 |  |  |  | 14,7 |
| 77 | ЭО-5124А (с ДВС ЯМЗ-238) |  |  |  | 17,2 |
| 78 | Э-2002 | 1,6...2,0 м3 |  |  | 19,7 |
|  | ЭКСКАВАТОРЫ МНОГОКОВШОВЫЕ | Глубина копания |  |  |  |
| 79 | ЭТР-132Б | до 1,4 м |  |  | 10,2 |
| 80 | ЭТР-134 |  |  |  | 4,6 |
| 81 | ЭТР-141 |  |  |  | 5,0 |
| 82 | ЭТР-161 | до 1,8 м |  |  | 5,5 |
| 83 | ЭТЦ-161, ЭТН-161 |  |  |  | 4,6 |
| 84 | ЭТР-162, ЭТЦ-165 |  |  |  | 6,0 |
| 85 | ЭТЦ-202, 202А, ЭР-7А, ЭР-7АМ | до 2 м |  |  | 7,6 |
| 86 | ЭТР-204, -223, -224, ЭТЦ-208А | до 2,5 м |  |  | 8,8 |
| 87 | ЭТР-231 |  |  |  | 10,5 |
| 88 | ЭТР-253А |  |  |  | 20,9 |
| 89 | ЭТР-254, 254-01 |  |  |  | 24,0 |
| 90 | ЭТУ-353, 354, 354А | до 3,5 м |  |  | 5,4 |
| 91 | ЭТУ-252 |  |  |  | 8,6 |
| 92 | ДХ-101 (ЧССР) |  |  |  | 11,8 |
|  | ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ |  |  |  |  |
| 93 | УДС-110А, 114А (ЧССР) |  |  |  | 13,4 |
| 94 | УДС-111А |  |  |  | 6,0 |
|  | ЭКСКАВАТОРЫ-КРАНЫ |  |  |  |  |
| 95 | УБ-162, 266 |  |  |  | 13,2 |
| 96 | ЭО-6162 (1252) |  |  |  | 10,2 |
| 97 | ЭО-6112 (Э-1258) |  |  |  | 11,5 |
|  | БУЛЬДОЗЕРЫ | на тракторах класса тяги |  |  |  |
| 98 | Д-312 | 1,4 тонны |  |  | 3,8 |
| 99 | ДЗ-37 (Д-579) |  |  |  | 4,1 |
| 100 | Д-444 | 3 тонны |  |  | 5,6 |
| 101 | Д-449 |  |  |  | 4,9 |
| 102 | ДЗ-29 (Д-535), ДЗ-42 (Д-606), Д-646 |  |  |  | 5,7 |
| 103 | ДЗ-43 (Д-607) |  |  |  | 6 |
| 104 | Д-290А | 4 тонны |  |  | 11,0 |
| 105 | ДЗ-101, ДЗ-101-1, ДЗ-104 |  |  |  | 9,0 |
| 106 | ЛТП-8 (ДТ-75) |  |  |  | 7,3 |
| 107 | Б-170МБ 01В4 | 10 тонн |  |  | 16,9 |
| 108 | БМ-54, Д-290 |  |  |  | 8,4 |
| 109 | БУ-55, ДЗ-62 (Д-712), ДЗ-52 (Д-685) |  |  |  | 6,4 |
| 110 | Д-149, Д-157, Д-259, Д-259А, Д-315 |  |  |  | 7,0 |
| 111 | Д-606 (ДТ-75) |  |  |  | 7,5 |
| 112 | Д-8 (Д-271), Д-271А, Д-271К, Д-271М |  |  |  | 7,2 |
| 113 | ДЗ-109ХЛ, ДЗ-110, ДЗ-110 (А,Б,В) |  |  |  | 13,4 |
| 114 | ДЗ-110ХЛ, ДЗ-116, ДЗ-116А,Л,Х |  |  |  | 11,0 |
| 115 | ДЗ-116ХЛ, ДЗ-117 |  |  |  | 14,3 |
| 116 | ДЗ-17 (Д-492), ДЗ-18 (Д-493А) |  |  |  | 7,2 |
| 117 | ДЗ-170, ДЗ-182 |  |  |  | 13,3 |
| 118 | ДЗ-18М (Д-493В), ДЗ-19 (Д-494Л) |  |  |  | 7,2 |
| 119 | ДЗ-27 (Д-532), ДЗ-270 (Д-532С) |  |  |  | 10,3 |
| 120 | ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109 |  |  |  | 10,3 |
| 121 | ДЗ-4 (Д-159), ДЗ-72 |  |  |  | 7,9 |
| 122 | ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-53С (Д-686С) |  |  |  | 7,2 |
| 123 | ДЗ-530, Д-695 |  |  |  | 7,2 |
| 124 | ДЗ-54 (Д-687), ДЗ-54С (Д-687С), ДЗ-513 |  |  |  | 7,2 |
| 125 | ДЗ-55 (Д-689) |  |  |  | 10,1 |
| 126 | ДЗ-24 (Д-521А), ДЗ-25, ДЗ-35 (Д-575) | 15 тонн |  |  | 10,5 |
| 127 | ДЗ-35А (Д-575А), ДЗ-350 (Д-575С), ДЗ-578 |  |  |  | 10,5 |
| 128 | ДЗ-9 (А), Д-275 (А), ДЗ-34 (Д-522) |  |  |  | 10,5 |
| 129 | Д-155-1 («Комацу», Япония) | 25 тонн |  |  | 27 |
| 130 | Д-355А («Комацу», Япония) |  |  |  | 43 |
| 131 | Д-384, ДЗ-384А, Д-652, ДЗ-94, ДЗ-94С |  |  |  | 22 |
| 132 | Д-455А («Комацу», Япония) |  |  |  | 49 |
| 133 | Д-572, ДЗ-34 (Д-572), ДЗ-34С (Д-2572М) |  |  |  | 20,2 |
| 134 | Д-6С («Катерпиллер», США) |  |  |  | 15,5 |
| 135 | Д-8К («Катерпиллер», США) |  |  |  | 32 |
| 136 | Д-9Ж, Д-9Н («Катерпиллер», США) |  |  |  | 43 |
| 137 | ДЗ-118 |  |  |  | 20,2 |
| 138 | ТД-25, ТД-25С, ТД-2СД (Интернейшел-Хорвестор, США) |  |  |  | 30 |
| 139 | Фиат-Аллис (Италия) |  |  |  | 43 |
|  | СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ | объем ковша до |  |  |  |
| 140 | Д-498 | 5 м3 |  |  | 5,6 |
| 141 | Д-541 |  |  |  | 6,8 |
| 142 | ДЗ-111 |  |  |  | 7,6 |
| 143 | ДЗ-30, ДЗ-33 |  |  |  | 6,5 |
| 144 | ДЗ-12 (Д-374Б), Д-222, Д-468 | 9 м3 |  |  | 7,3 |
| 145 | Д-20 (Д-492), ДЗ-20А |  |  |  | 7,4 |
|  | СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ | объем ковша до |  |  |  |
| 146 | ДЗ-11 (Д-357П), Д-357, Д-375М, Д-357Г | 9 м3 |  |  | 16,1 |
| 147 | ДЗ-13 (Д-392) | 19 м3 |  |  | 20,5 |
| 148 | Д-213 |  |  |  | 11 |
|  | АВТОГРЕЙДЕРЫ |  |  |  |  |
| 149 | ДЗ-99Д, ДЗ-99А, Д-710А, ДЗ-99-1, ДЗ-99-1-1 |  |  |  | 4,5 |
| 150 | ДЗ-40А (Д-598А) |  |  |  | 4,5 |
| 151 | ДЗ-99-1-2, ДЗ-99-1-4, ДЗ-99-2, ДЗ-61А |  |  |  | 5,1 |
| 152 | ДЗ-99-2-2, ДЗ-99-2-4, ДЗ-40 (Д-598) |  |  |  | 5,1 |
| 153 | ДЗ-2 (Д-144), ДЗ-2А (Д-144А) |  |  |  | 7,5 |
| 154 | ДЗ-31А (Д-557А) |  |  |  | 7,5 |
| 155 | ДЗ-3121 (Д-557-1), ДЗ-31-1-2 |  |  |  | 8,2 |
| 156 | ДЗ-31-2 (Д-557-2), ДЗ-122, ДЗ-122-1 |  |  |  | 8,2 |
| 157 | ДЗ-122-1-3 |  |  |  | 8,2 |
| 158 | ДЗ-31С (Д-5570) |  |  |  | 9,0 |
| 159 | ДЗ-98, ДЗ-98-1, ДЗ-14А (Д-395А) |  |  |  | 10,6 |
|  | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | грузоподъемностью до |  |  |  |
| 160 | КЛС-6, КГС-6,3; КТ-6,3 | 6,3 тонны |  |  | 7,8 |
| 161 | МКТ-63, КЛТ-63 |  |  |  | 5,3 |
| 162 | Т-75 |  |  |  | 5,2 |
| 163 | ТК-52, ТК-53, ТКЭ-53 |  |  |  | 6,7 |
| 164 | КГС-109 | 10 тонн |  |  | 10,2 |
| 165 | МКГ-6,3 |  |  |  | 2,9 |
| 166 | МКГ-10 |  |  |  | 3,0 |
| 167 | МКГ-16, МКГ-16М | 16 тонн |  |  | 3,5 |
| 168 | ДЭК-25, ДЭК-251, МКГ-25, МКГ-25БР | 25 тонн |  |  | 6,0 |
| 169 | РДК-25, РДК-250, РДК-25-2 (ГДР) |  |  |  | 6,0 |
| 170 | СКГ-30, СКГ-30/10 | 40 тонн |  |  | 4,0 |
| 171 | СКГ-40, СКГ-40А, СКГ-40С |  |  |  | 5,0 |
| 172 | МКГ-40 |  |  |  | 5,8 |
| 173 | ДЭК-50, ДЭК-50Г, СКГ-50 | 50 тонн |  |  | 5,9 |
| 174 | СКГ-63, СКГ-63А,СКГ-63С, СКГ-63БС | 63 тонны |  |  | 5,9 |
| 175 | СКГ-63/100 |  |  |  | 5,9 |
| 176 | МСКГ-100 |  |  |  | 6,1 |
| 177 | ЛС-108 В («Сумитомо», Япония), УБ-266 (ГДР) |  |  |  | 9,7 |
| 178 | ПЛ-408 («Сумитомо», Япония) |  |  |  | 15,8 |
| 179 | КС-3161 (СКГ-100), КГ-100.1 | 100 тонн |  |  | 10,1 |
|  | КРАНЫ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ | грузоподъемностью до |  |  |  |
| 180 | КС-4361 (А,С), КС-4362, МКП-16 | 16 тонн |  |  | 5,0 |
| 181 | К-160 («Като», Япония) |  |  |  | 14,2 |
| 182 | К-200 («Като», Япония) | 20 тонн |  |  | 14,2 |
| 183 | МКП-25, МКП-25А | 25 тонн |  |  | 4,2 |
| 184 | КС-5361 (К-25Б), КС-5361С (К-25БС) |  |  |  | 6,2 |
| 185 | КС-5362 |  |  |  | 6,2 |
| 186 | КС-5363, КС-5363С, КС-5363ХЛ |  |  |  | 6,2 |
| 187 | КС-5473 |  |  |  | 10,7 |
| 188 | МКП-40, МКТ-40, КС-6362, КС-6362ХЛ | 40 тонн |  |  | 6,5 |
| 189 | КС-6471 |  |  |  | 14,4 |
| 190 | К-300, К-320 («Като, Япония) |  |  |  | 17,0 |
| 191 | КС-7362 (К-631) | 63 тонны |  |  | 7,0 |
| 192 | ЛТМ-Л/2 («Либхер») |  |  |  | 15,5 |
| 193 | ЛТ-1655, ЛТ-1080, ЛТ-3/4 («Либхер», ФРГ) | 80 тонн |  |  | 21,0 |
| 194 | КС-8362 | 100 тонн |  |  | 14,5 |
| 195 | К-1200 («Като», Япония) | 120 тонн |  |  | 19,9 |
|  | КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ | на базе тракторов |  |  |  |
| 196 | ТГ-124, ТО-1224 | С-100, Т-100 |  |  | 6,0 |
| 197 | ТГ-124 (А), ТР-12.01.01 | Т-160 |  |  | 13,2 |
| 198 |  | Т-130 |  |  | 8,8 |
| 199 |  | Т-180, Д-804М |  |  | 9,6 |
| 200 | ТГ-502 | Т-330 |  |  | 21,0 |
| 201 | ТГ-503 (с ДВС ЯМЗ-850) |  |  |  | 19,0 |
| 202 |  | Т-74, ДТ-75 |  |  | 5,3 |
| 203 | ПЛ-40 («Фиат», Италия) | грузоподъемностью 40 т |  |  | 8,9 |
| 204 | ТД-25 («Интернейшел», США) |  |  |  | 18,7 |
| 205 | КАТ-534 («Катерпиллер», США) | грузоподъемностью 100 т |  |  | 35,0 |
| 206 | Д-1580 («Комацу», Япония) |  |  |  | 21,5 |
| 207 | Д-3750 («Комацу», Япония) |  |  |  | 22,0 |
|  | КРАНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ | грузоподъемностью до |  |  |  |
| 208 | КДЭ-161, КДЭ-162, КДЭ163 | 16 тонн |  |  | 7,1 |
| 209 | КДЭ-15, КДЭ-151, КДЭ15П |  |  |  | 7,3 |
| 210 | КДЭ-251, КДЭ-253 | 25 тонн |  |  | 8,0 |
| 211 | «УМРУ» (ФРГ) |  |  |  | 8,7 |
| 212 | ЕДК-300 (ГДР) | 100 тонн |  |  | 9,9 |
| 213 | ЕДК-80/3 (ГДР) |  |  |  | 10,8 |
| 214 | ЕДК-500 (ГДР) |  |  |  | 10,8 |
| 215 | ЕДК-1000 (ГДР) |  |  |  | 14,3 |
|  | КРАНЫ ДЛЯ БУРОВЫХ РАБОТ | на базе |  |  |  |
| 216 | 30НТС, 60НТС («Като», Япония) |  |  |  | 16,0 |
| 217 | БКГС-1 | тракторов ТТ-4, Т-40 |  |  | 9,0 |
| 218 | БКМТ-1,2/3,5, БМТ-802, БТСМ, БКТС-1 | тракторов ТТ-4, Т-40 |  |  | 9,0 |
| 219 | БКТО-4М, БКТО-67, МПА-2 | тракторов ДТ-75,Т-75 |  |  | 5,9 |
| 220 | БМ-204 (Д-578), Д-453, БКС-1М | тракторов МТЗ-5,-52 |  |  | 4,2 |
| 221 | БМ-205 | трактора МТЗ-52 |  |  | 5,0 |
| 222 | БМ-205В | ДВС Д-343-202 |  |  | 8,6 |
| 223 | БМ-251 (С-103БС), БКТО-4М, БКТО-67 | тракторов ДТ-74,-75 |  |  | 5,9 |
| 224 | БМ-303(БТС-94), БМ-251(С-103БС) | тракторов ДТ-74,-75 |  |  | 5,9 |
| 225 | БМ-305, БТС-60БМК, БМ-303 (БТС-94) | тракторов ДТ-74,-75 |  |  | 5,9 |
| 226 | БМ-802, БМ-8020 | а/м КрАЗ-257 |  |  | 7,1 |
| 227 | БМК-1501 | а/м КрАЗ-257 |  |  | 8,5 |
| 228 | БМТ-302 | трактора Т-10 |  |  | 8,0 |
| 229 | БТС-150, БМ-263, БТС-75 | трактора Т-100 |  |  | 9,5 |
| 230 | БТС-150, БТС-2, БМ-276, БМ-204 | трактора С-100, Т-100 |  |  | 7,2 |
| 231 | БТС-500 | трактора Т160 |  |  | 13,0 |
| 232 | БТС-60, БТС-68МУ | трактора ДТ-54 |  |  | 4,8 |
| 233 | ВТС-150, БМ-253, БТС-75 | трактора Т-100 |  |  | 9,5 |
| 234 | МБНА-1 | а/м КрАЗ-257 |  |  | 14,0 |
| 235 | СО-2 | экскаватора Э-1252Б |  |  | 7,0 |
| 236 | УМ-300, УМ-350Г, БКМТ-1,2/3,5 | трактора Т-10 |  |  | 5,2 |
| 237 | УРБ-3А2, БА-15В | а/м МАЗ-500 |  |  | 7,0 |
| 238 | УРБ-3АМ | тракторов ДТ-74,-75 |  |  | 5,9 |
| 239 | УРБ-ЗА2, ВА-158 | а/м МАЗ-500 |  |  | 7,0 |
| 240 | МПА-2 | тракторов ДТ-74,-75 |  |  | 5,9 |
|  | ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ |  |  |  |  |
| 241 | Д-442, ТС-3 (Д-451А), ТС-6 (Д-561А) |  |  |  | 6,3 |
| 242 | ТС-1 (Т-157А) |  |  |  | 6,5 |
| 243 | ТС-10 |  |  |  | 9,5 |
| 244 | ТС-10А (Д-563) |  |  |  | 11,0 |
| 245 | ТС-11 |  |  |  | 10,4 |
| 246 | ТС-17, ТЛ-3А, ПЛ-1, ПБ-35, ТС-8 (Д-584) |  |  |  | 10,4 |
| 247 | ТС-18, ПЛ-2 |  |  |  | 8,4 |
| 248 | ТС-2 (Д-443, 443А) |  |  |  | 3,2 |
| 249 | ТС-25 |  |  |  | 9,9 |
| 250 | ТС-3 (Д-451А), ТС-6 (Д-561А) |  |  |  | 6,3 |
| 251 | ТС-7 (Д-574) |  |  |  | 6,3 |
| 252 | ТС-8 (Д-584), ТС-11 |  |  |  | 10,4 |
|  | КОПРОВЫЕ (СВАЕБОЙНЫЕ) УСТАНОВКИ на базе |  |  |  |  |
| 253 | КИ-12, СЛ-50 | экскаватора Э-811 |  |  | 7,5 |
| 254 | КО-3, УСА-16-2 | а/м КрАЗ-255 |  |  | 6,5 |
| 255 | КИ-12, СЛ-50 | экскаватора Э-1854 |  |  | 8,0 |
| 256 | СП-49, С-878, СП-28, С-870 | тракторов Т-180, -100МПС |  |  | 11,0 |
| 257 | СП-49А, С-878, СА-12 | трактора Т-100 (М,МГС) |  |  | 7,2 |
|  | ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ | масса ударной части |  |  |  |
| 258 | СП-40, С-995, С-995А | 1650 кг |  |  | 3,8 |
| 259 | СП-41, С-996, С-996А, С-258 | 1660 кг |  |  | 5,5 |
| 260 | СП-47А, С-330, СП-6 | 2500 кг |  |  | 6,2 |
| 261 | СП-48 (С-1048) | 3500 кг |  |  | 6,5 |
|  | АВТОБЕТОНОНАСОСЫ И БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ |  |  |  |  |
| 262 | БН-80-20 |  |  |  | 16,2 |
| 263 | СБ-1038Б, СБ-92-1, СБ-42184-27, АБСН-6 |  |  |  | 3,3 |
| 264 | СБ-130 |  |  |  | 9,4 |
|  | БЕТОНОУКЛАДЧИКИ |  |  |  |  |
| 265 | ДС-101 |  |  |  | 21,0 |
| 266 | ДС-111 |  |  |  | 14,5 |
| 267 | СФ-425 (США) |  |  |  | 21,0 |
|  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТОБЕТОНА |  |  |  |  |
| 268 | ДС-503 (Д-375, Д-375А, Д-375Е) |  |  |  | 3,5 |
| 269 | ДС-109 (Д-1) |  |  |  | 12,0 |
| 270 | ДС-99 |  |  |  | 14,5 |
| 271 | ДС-72 (на тракторе Т-158) |  |  |  | 7,7 |
|  | ОТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |
| 272 | ДС-504 (Д-376, Д-376Б) |  |  |  | 3,8 |
|  | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ |  |  |  |  |
| 273 | ДУ-91, ДС-126, ДС-126А, ДС-1 (Д-150В) |  |  |  | 3,5 |
| 274 | С-400 (ГДР) |  |  |  | 5,0 |
| 275 | Супер-204 (ГДР) |  |  |  | 6,1 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОНОУКЛАДЧИКИ |  |  |  |  |
| 276 | ДС-1 (Д-150В), ДС-18, Д-150А, Д-150ДБ |  |  |  | 4,0 |
|  | КАТКИ |  |  |  |  |
| 277 | ДУ-1 (Д-2118), ДУ-3В (Д-399А), ДУ-9В | статические |  |  | 4,6 |
| 278 | ДУ-11 (Д-169А), ДУ-17А, ДУ-19, ДУ-19А |  |  |  | 4,2 |
| 279 | ДУ-49, ДУ-50 |  |  |  | 4,2 |
| 280 | ДУ-25А (Д-613А) | вибрационные |  |  | 1,9 |
| 281 | ДУ-54 |  |  |  | 3,8 |
| 282 | ДУ-31 (Д-627), ДУ-31А (Д-627А) | на пневмомашинах |  |  | 9 |
| 283 | ДУ-29 (Д-624) |  |  |  | 9 |
| 284 | ДУ-16 (Д-551В) |  |  |  | 19 |
|  | ПРОЧИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |
| 285 | ДС-133, ДС-115, Д-903 | нарезчики швов |  |  | 2,4 |
| 286 | ДС-502 (Д-375) | профилировщики |  |  | 3,3 |
| 287 | ДС-97 | основания |  |  | 22,0 |
| 288 | ДС-108 |  |  |  | 25,0 |
| 289 | ТС-425 (США) |  |  |  | 22,0 |
| 290 | ДС-104, ДС-104А, ТГ-280 (США) | финишеры трубные |  |  | 3,6 |
| 291 | ДС-105, ДС-105 | машины для нанесения |  |  | 3,4 |
| 292 | ТС-280 | пленкообразующей жидкости |  |  | 3,4 |
| 293 | ДЗ-3А | аркировочная машина |  |  | 1,6 |
|  |  | на шасси автомобиля |  |  |  |
| 294 | ДС-76 | машина для устройства |  |  | 3,2 |
|  |  | укрепительных полос |  |  |  |
| 295 | ДС-18А, Д-530, Д-530А | фреза дорожная |  |  | 7,3 |
| 296 | ДС-74 |  |  |  | 11,2 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |
| 297 | ВПО-3000 | выправочно-подшивочно- |  |  | 12,5 |
|  |  | -отделочная машина |  |  |  |
| 298 | ВНР-1200 | выправочно-подшивочно- |  |  | 15,5 |
|  |  | -рихтовочная машина |  |  |  |
| 299 | ВПРС-500 | выправочно- |  |  | 12,8 |
| 300 | ЗЛБ-ЗТС | подбивочно- |  |  | 9,4 |
| 301 | ЦНИИС-УРМЗ | стрелочная машина |  |  | 8,7 |
| 302 | ТДГ-1, ТД-3 | дозировщик |  |  | 7,5 |
| 303 | ШНМА-4, ШНМА-4К, ПМП-02 | тракторный |  |  | 5,3 |
| 304 | ШВМ-02, ШВМ-04 |  |  |  | 8,4 |
| 305 | ПРМ-1, ПРМ-2, ПРМ-3 | путерихтовочные |  |  | 4,4 |
|  |  | машины |  |  |  |
| 306 | МПТО-1 | путеподъемный |  |  | 3,8 |
|  |  | моторный кран самоходный |  |  |  |
| 307 | УК-25/9, УК-25/17, УК-25/18 | укладочные краны |  |  | 14,3 |
|  |  | для звена длиной 35 м |  |  |  |
| 308 | МПД | платформа моторная |  |  | 8,6 |
| 309 | ПБ-3, ПБ-3М | путеукладчик |  |  | 7,5 |
|  |  | для звена длиной 25 м |  |  |  |
| 310 | ВК-3, КУ-1, БМТС-2 | котлованокопатель |  |  | 12,6 |
| 311 | МКТС-2, КВТС-800 |  |  |  | 7,1 |
| 312 | БТМ-5 | машина однобаровая |  |  | 8,8 |
|  |  | на тракторе |  |  |  |
| 313 | МРМГ, НР | машина двухбаровая |  |  | 9,5 |
|  |  | для резки мерзлых грунтов |  |  |  |
| 314 | ЗРТС-3 | машина трехбаровая |  |  | 15,0 |
| 315 | ТКТС-2 | машина самоходная |  |  | 17,0 |
|  |  | на дрезине |  |  |  |
| 316 | КТС-5, КТС-4ЭШ, КТС-5ЭШ | кран гусеничный |  |  | 5,1 |
|  |  | грузоподъемностью 5 тонн |  |  |  |
|  | ТЕПЛОВОЗЫ мощность силовой установки |  |  |  |  |
| 317 | ДрКу-АТВМ, АТВ, АДМ (дрезины) |  |  |  | 15,2 |
| 318 | ТУ-6, ТУ-6А | 100 л.с. |  |  | 5,5 |
| 319 | ТУ-4, ТКГ-2 | 150...220 л.с. |  |  | 6,5 |
| 320 | ТУ-7, ТГМ-1, ТГМ-23 | 400...580 л.с. |  |  | 14,7 |
| 321 | ТГМ-3, ТГМ-3М | 750 л.с. |  |  | 19,3 |
| 322 | ТЭ-1, ТЭМ-1 | 1000 л.с. |  |  | 23,5 |
| 323 | ТЭМ-2 | 1200 л.с. |  |  | 40 |
| 324 | ТЭ-2, ТЭ-3 | 2000 л.с. |  |  | 36,3 |
| 325 | МЭС (мотовоз-электростанция) |  |  |  | 10,2 |
|  | ПЛАВКРАНЫ И ПЛАВКОПРЫ |  |  |  |  |
|  |  | завозные краны грузоподъемностью |  |  |  |
| 326 | МЗ-1, БСМЗ, Т/Х «БК-267» БСМЗ | 5 тонн |  |  | 19,0 |
| 327 | Р-100К, МЗ-2, МЗ-4, МЗ-94 | 10 тонн |  |  | 37,0 |
|  |  | краны плавучие грузоподъемностью |  |  |  |
| 328 | ПК-5 («ГАНЦ», Венгрия) | 5 тонн |  |  | 23,5 |
| 329 | ПК-173 («Валмет», Финляндия) | 10 тонн |  |  | 24,0 |
| 330 | ПК-136 («Влейхерт», ГДР) | 15 тонн |  |  | 36,4 |
| 331 | ПК-86 МД-9020 | 90/16 тонн |  |  | 37,0 |
| 332 | ПК-18 МД-9020 | 90/16 тонн |  |  | 37,0 |
| 333 | ПК-110А-9030 | 90/16 тонн |  |  | 37,0 |
| 334 | ПК-727, ПК-11А-9090 («Ганц», Венгрия) | 90/16 тонн |  |  | 37,0 |
| 335 | ПК («Дерево», США) | 90/16 тонн |  |  | 37,0 |
| 336 | ПК-82 («Ганц», Венгрия) | 100 /28 тонн |  |  | 19,5 |
|  |  | копры плавучие |  |  |  |
| 337 | ПКР-1 № 1076 («Юбигау», ГДР) |  |  |  | 15,0 |
| 338 | ПКР-16 № 1075 («Юбигау», ГДР) |  |  |  | 89,0 |
| 339 | ПКР-236 (Япония) | универсальный копер |  |  | 52,5 |
|  | СПЕЦМАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
| 340 | БТ-361А Тюмень | болотоход |  |  | 28,6 |
| 341 | ПТК-252 | плетевозы тракторные колесные |  |  | 22,0 |
| 342 | ОМЦ-10, ОМ-521, ОМ-522 | очистные машины для труб диаметром 300-500 мм |  |  | 7,1 |
| 343 | ИМ-1422 | изоляционные машины для труб диаметром 1420 мм |  |  | 7,1 |
|  | машины для очистки и изоляции трубопроводов пленками для труб диаметров: |  |  |  |  |
| 344 | ОМ-521П, ОМ-522П | 300-500 мм |  |  | 7,3 |
| 345 | ОМ-821П | 600-800 мм |  |  | 7,3 |
| 346 | ОМ-1221П, ОМ-1223П | 1020-1220 мм |  |  | 12,0 |
| 347 | ОМ-1423П, ОМ-1423ПА | 1420 мм |  |  | 12,0 |
|  | агрегаты наполнительно-опрессовочные, передвижные, производительностью: |  |  |  |  |
| 348 | АО-161 | до 70 м3/ч вкл. |  |  | 12,0 |
| 349 | АН-2, АН-151, АН-261 | до 400 м3/ч вкл. |  |  | 25,0 |
| 350 | АН-501 | до 1000 м3/ч вкл. |  |  | 29,6 |
| 351 | АН-501 (с дв. ГД12Н-500) | до 1000 м3/ч вкл. |  |  | 40,5 |
| 352 | установки для открытого водоотлива | 700 м3/ч |  |  | 5,0 |
|  | машины для завинчивания анкеров |  |  |  |  |
| 353 | ВАГ-202 |  |  |  | 7,2 |
| 354 | ВАГ-206 |  |  |  | 14,8 |
|  | битумоплавильные котлы |  |  |  |  |
| 355 | БК-4 |  |  |  | 15,0 |
| 356 | УБК-31 |  |  |  | 30,0 |
|  | установки для сушки труб |  |  |  |  |
| 357 | СТ-372, СТ-532 |  |  |  | 200,0 |
| 358 | СТ-822, СТ-1424 |  |  |  | 300,0 |
| 359 | СТ-1024, СТ-1224 |  |  |  | 400,0 |
|  | КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |
| 360 | АКС-8 |  |  |  | 8,4 |
| 361 | АПКС-6 |  |  |  | 9,0 |
| 362 | ДК-9,-9М,-15 |  |  |  | 9,3 |
| 363 | ЗИФ-5,5 |  |  |  | 12,8 |
| 364 | ЗИФ-55 |  |  |  | 5,7 |
| 365 | ЗИФ-ВКС-6 |  |  |  | 5,7 |
| 366 | ЗИФ-ПВ-5 |  |  |  | 5,7 |
| 367 | ЗИФ-ПВ-5М | с ДВС Д-144-60 |  |  | 6,7 |
| 368 | ЗИФ-ПР-6М |  |  |  | 5,7 |
| 369 | КС-9 |  |  |  | 9,3 |
| 370 | НР-10 |  |  |  | 9,5 |
| 371 | ПБ-10, НБ-10 |  |  |  | 17,0 |
| 372 | ПВ-16 |  |  |  | 18,1 |
| 373 | ПК-10 |  |  |  | 9,3 |
| 374 | ПКС-10 |  |  |  | 11,0 |
| 375 | ПКС-3,5 |  |  |  | 9,6 |
| 376 | ПКС-5 |  |  |  | 11,6 |
| 377 | ПКС-6 |  |  |  | 12,8 |
| 378 | ПКС 7-100 | с ДВС ЯМЗ-238 |  |  | 25,2 |
| 379 | ПКСД-5,-6,-25А |  |  |  | 5,7 |
| 380 | ПН-10Р |  |  |  | 8,2 |
| 381 | ПП-2,5 |  |  |  | 9,6 |
| 382 | ПР-10 |  |  |  | 10,2 |
| 383 | ПР-5М |  |  |  | 5,7 |
| 384 | ПСКД-5,25Д | с ДВС Д-242 |  |  | 6,2 |
| 385 | Л-175АО (Интерсон- РЭНДИ, США) |  |  |  | 20,2 |
|  | ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |  |  |  |  |
| 386 | АД-100-Т/400 | с ДВС ЯМЗ-238 |  |  | 25,2 |
| 387 | АД-30С | с ДВС А-41Е |  |  | 6,5 |
| 388 | АД-30С–Т400 | с ДВС СМД-14 |  |  | 8,7 |
| 389 | АД-30-Т/400 | с ДВС ЯМЗ-М204Г |  |  | 11,5 |
| 390 | АД-50-Т/400 | с ДВС 1Д6-100АД |  |  | 10,2 |
| 391 | АД-75-Т/400 | с ДВС 1Д6-150АД |  |  | 16,6 |
| 392 | АСДА-100 | c ДВС E1L6-C4 |  |  | 16,6 |
| 393 | ДА-250 (ЧССР) | с ДВС 6S-150PV |  |  | 30,5 |
| 394 | ДАТ-150 | с ДВС 6L-160 |  |  | 17,4 |
| 395 | ДЭС-100 | с ДВС 1Д6-150АД |  |  | 16,6 |
| 396 | ДЭС-100 | (с ДВС 116) |  |  | 17,0 |
| 397 | ДЭС-100, ПД-100 | (с ДВС ЯМЗ-238) |  |  | 18,5 |
| 398 | ДЭС-11-30, ДЭС-30 |  |  |  | 6,0 |
| 399 | ДЭС-200 | c ДВС 1Д12В-300С2 |  |  | 31,3 |
| 400 | ДЭС-30 | с ДВС Д-65А |  |  | 6,6 |
| 401 | ДЭС-320 | с ДВС ЯМЗ-238Н |  |  | 25,2 |
| 402 | ДЭС-40 |  |  |  | 6,2 |
| 403 | ДЭС-50, ДЭС-60 |  |  |  | 7,0 |
| 404 | ДЭС-500 | с ДВС Д500 |  |  | 75,6 |
| 405 | ДЭС-60 | с ДВС А-01МЕ |  |  | 10,2 |
| 406 | ДЭС-60 (Р) | (с ДВС А-01М) |  |  | 13,0 |
| 407 | ДЭС-75 | с ДВС А-01МЕ |  |  | 10,2 |
| 408 | ДЭСМ-50, ДЭС-50, ДЭС-60 | (с ДВС Д-108) |  |  | 11,5 |
| 409 | ДЭУ-30 | с ДВС Д-65АП |  |  | 5,9 |
| 410 | ПЭС-15Л |  |  |  | 7,0 |
|  | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ |  |  |  |  |
| 411 | АДБ-303, АДБ-306 (с дв. 407-Д1), АДБ-309 |  |  |  | 2,8 |
| 412 | АДД-302 (300) | с ДВС Д-140-80 |  |  | 3,9 |
| 413 | АДД-304, АСД-300, АСД-301, АСД1-300 |  |  |  | 3,3 |
| 414 | АДД-305, АДД-312, АДД-306, АДД-502 | с ДВС Д-37Е |  |  | 5,6 |
| 415 | АДД-3112 | с ДВС Д-144-80 |  |  | 4,2 |
| 416 | АДД-4001 | А-41М |  |  | 5,2 |
| 417 | АДД-4001 | Д-144-81 |  |  | 4,8 |
| 418 | АДД-4001 | Д-240 |  |  | 4,7 |
| 419 | АДД-4002 | Д-243 |  |  | 8,5 |
| 420 | АДД-4004У2 | Д-130 |  |  | 4,6 |
| 421 | АДД-4004У2 | ЯАЗ- М204Г |  |  | 14,1 |
| 422 | АДД-402У | Д-37М |  |  | 4,5 |
| 423 | АДС-450 | Д-144-81 |  |  | 5,6 |
| 424 | АСБ-300, АСБ-305,АСБ-306, АСБ-307 |  |  |  | 2,8 |
| 425 | АСД-100, АСД-60, АД-30Д, АДД-300, -303 |  |  |  | 5,6 |
| 426 | АСД-303, АСД-304, АДД-305 |  |  |  | 3,3 |
| 427 | АСДП-500 |  |  |  | 8,2 |
| 428 | АСДП-500Г | ЯАЗ-М204Г |  |  | 11,5 |
| 429 | Д-520 АС | ЯМЗ-М204 |  |  | 7,2 |
| 430 | ПД-305-42 | Д-144-10 |  |  | 6,7 |
|  | ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СНАРЯДЫ | производительностью |  |  |  |
| 431 | ЭС-ТР «12-5Д» №226 ЦСМЗ | до 250 м3/ч |  |  | 83,7 |
| 432 | СШ-Ш, 3Р, ДЭ-250 (Япония, ЧССР) | 150-360 м3/ч |  |  | 83,7 |
| 433 | МС-Ш № 805 (ГДР) | до 400 м3/ч |  |  | 83,7 |
| 434 | МС-Ш № БЗ-150 (СФРЮ) | до 400 м3/ч |  |  | 126,0 |
| 435 | МС-Ш № 101, МС-Ш (ГДР) | до 750 м3/ч |  |  | 152,4 |
| 436 | МС-Ш (Япония) | до 750 м3/ч |  |  | 200,3 |
| 437 | ЗС-ТР № 491/1 (СФРЮ) | до 1000 м3/ч |  |  | 303,5 |

Таблица 7 дополнена строками 1 - 13 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| № n/n | Марка (модель) |  | Дополнительные характеристики |  | Базовая норма HБ, кг/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВТОГРЕЙДЕРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЗ-98В | ЯМЗ-238НД3 ( Ne=173кВт) |  | 20,2 |  |  |
| 2 | GR 215 | CUMMINS NT855-C280 |  | 37,2 |  |  |
| ТРАКТОРЫ И ТЯГАЧИ ГУСЕНИЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАЗ-34041 транспортер-тягач |  | Д-240 |  | 6,0 |  |
| 4 | Т-170 |  | Д-160 |  | 14,2 |  |
| ТРАКТОРЫ КОЛЕСНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МКСМ-800 |  | 2ЕТОн520122,РЗД |  | 13,0 |  |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Caterpillar 320C MA2 |  | 3066 ATAAC |  | 15,3 |  |
| 7 | ЭО-2626 В3 |  | Д-243 |  | 5,0 |  |
| 8 | ЭО-33211 |  |  |  | 8,5 |  |
| БУЛЬДОЗЕРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD-23 |  | CUMMINS NT855-C280 |  | 37,2 |  |
| ПОГРУЗЧИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZL50C |  | STEYR ( Ne=162 кВт) |  | 37,4 |  |
| 11 | CASE 721 B |  |  |  | 11,5 |  |
| 12 | ТО-25 |  | СМД-62 |  | 10,0 |  |
| 13 | УНЦ-060 |  | «Zetor»-5201 |  | 3,0 |  |

Значение базовых норм расхода топлива HБ для мотороллеров, мотоциклов и речных судов приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Базовые нормы расхода топлива для мотороллеров, мотоциклов и речных судов

| n/n | Марка машины | Марка двигателя | Базовая норма HБ, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мотороллеры: |  |  |
| 1 | МГ-150 |  | 3,2 |
| 2 | МГ-200 |  | 4,0 |
| 3 | Муравей |  | 7,2 |
| 4 | Электрон |  | 3,5 |
|  | Мотоциклы: |  |  |
| 5 | ИЖ-2712 |  | 5,5 |
| 6 | ИЖ-49, -56, -П-3 |  | 4,0 |
| 7 | М-61, -62, -63, -66, -67 |  | 6,0 |
| 8 | М-72 |  | 7,8 |
| 9 | МТ-Днепр |  | 8,0 |
| 10 | Юпитер-4, 10-3 |  | 4,0 |
| 11 | ИМЗ-8.103 |  | 8,0 |
| 12 | Аэросани Буран |  | 8,3 |
|  | водный транспорт |  | расход топлива, л/маш*час (моторного масла л/час) |
| 13 | катера: КС-101, -102 | ЯМЗ-2382МЭ (Ne=125 кВт) | 38,2 (0,5) |
| 14 | «Амур-3М» | М-412 (Ne=51,5 кВт) | 15,8 (0,6) |
| 15 | СВП-500 | ЦМПО-3317 (Ne=62,6 кВт) | 20,0 (0,8) |
| 16 | водолазные боты: | З-Д-6с (основ.) (Ne=110 кВт) | 35,7 (1,3) |
| 17 |  | 5Д2-2 ч.8,5/11 (Ne=13 кВт) | 16,6 (0,3) |
| 18 |  | 5Д4-4 ч.8,5/11 (Ne=21 кВт | 26,2 (0,49) |

Значения норм расхода топлива, необходимого для работы некоторых видов дополнительного оборудования устанавливаемого на автотранспортные средства, приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Нормы расхода топлива на работу дополнительного оборудования

|  | Марка, модель | Модель | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n/n | дополнительного | автотранспортного | топлива, | Примечание |
|  | оборудования | средства | л/час |  |
|  | НЕЗАВИСИМЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ |  |  |  |
| 1 | Сирокко-251 | IFA-Robur LD-2002,-LD-3000 | 0,9 |  |
| 2 | Сирокко-262 | Ikarus-255,-255.70,-260.01, | 1,2 |  |
|  |  | -260.18,-260.27,-260.37, |  |  |
|  |  | -260.50,-260.52 |  |  |
|  |  | Ikarus-250.12 | 2,4 | 2 отопителя |
| 3 | Сирокко-265 | Ikarus-260, -260.01 | 1,4 |  |
| 4 | Сирокко-268 | Ikarus-250,-250.58,-250.58S, | 2,3 |  |
|  |  | -250.59,-250.93,-250.95, |  |  |
|  |  | -256,-256.54,-256.59, |  |  |
|  |  | -256.74,-256.75,-260.51 |  |  |
|  |  | Ikarus-180 | 3,7 | с обогревом прицепа |
|  |  | Ikarus-280,-280.01,-280.33, -280.63,-280.64 | 3,5 | с обогревом прицепа |
| 5 | WEBASTO DBW 2012 |  | 1,6 |  |
| 6 | EBERSPACHER D 24 W |  | 2,9 |  |
| 7 | EBERSPACHER D 30 W |  | 3,65 |  |
| 8 | ОВ-95 | ЛАЗ-699А, -699Р | 1,6 |  |
| 9 | П-148106 | ЛАЗ-4202, -42021 | 3 |  |
| 10 | ДВ-2020 | ЛиАЗ-5256 | 2,5 |  |
| 11 | Х7А, КР-D2-24.1 | Tatra-815 С1, -С3 | 0,8 |  |
|  | РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| 12 | БИС-31-37 | Полуприцеп 12СН | 3,7 | охлаждение |
|  |  |  | 4,5 | нагрев |
| 13 | ВИЦЭ-32 | Полуприцеп 13СН | 3,7 | охлаждение |
|  |  |  | 4,5 | нагрев |
| 14 | Termo King RD II-MAX | IVECO Eurotech MPL 240E42 | 3,2 |  |
| 15 | Termo King LHD IIM-MAX |  | 3,2 |  |
| 16 | Termo King SB-1 |  | 3,6 |  |
| 17 | Termo King KD-11-25 | IVECO FIAT 240.30 | 2,7 |  |
| 18 | Carrier |  | 3,1 |  |

Таблица 9 дополнена строками 1 - 4 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| № n/n | Марка, модель дополнительного оборудования | Модель автотранспортного средства | Расход топлива, л/час | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕЗАВИСИМЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| 1 | WEBASTO MY 50 |  | 1,2Д | независимый обогреватель |  |
| ПЕРЕДВИЖНЫЕ (МАЛОГАБАРИТНЫЕ) ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ |  |  |  |  |  |
| 2 | HONDA GX-340 |  | 2,6 | мощность 8кВт |  |
| 3 | SINCRO SPL |  | 2,0 | мощность 6кВт |  |
| 4 | TIGMAX TH 7000 DX |  | 2,0 | мощность 6кВт |  |

13.       Индивидуальные поправочные коэффициенты к расходу топлива

Для учета климатических, дорожно-транспортных и других эксплуатационных факторов при расчете нормируемого значения расхода топлива используются различные поправочные коэффициенты.

1) Климатические условия. При эксплуатации автотранспортной и специальной техники в холодное время года расход топлива увеличивается. Величины поправочных коэффициентов Kкл определяются климатическими зонами, а продолжительность их применения ограничивается количеством месяцев nзим с отрицательной среднемесячной температурой. Значения поправочных коэффициентов и количество месяцев с отрицательной среднемесячной температурой по регионам СНГ представлены в таблице 10.

В таблицу 10 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240 (см. стар. ред.)

Таблица 10 - Значения Kкл, учитывающих климатические условия эксплуатации

| Зоны | Области, регионы | nзим | Kкл, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Республика Казахстан |  |  |  |
| А | Джамбульская, Мангистауская, Южно-Казахстанская | 4 | до 4,0 |
| В | Алматинская Атырауская, Кызылординская | 5 | до 8,0 |
| С | Акмолинская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Западно-Казахстанская | 5 | до 12,0 |
| Российская Федерация |  |  |  |
| I-II | Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская, Чеченская, Ингушская, Северо-Осетинская, Краснодарский и Ставропольский края | 3 | до 5,0 |
| III | Белгородская, Калининградская, Ростовская области | 4 | до 7,0 |
| IV-VII | Республики Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Чувашская, Мордовская, Удмуртская республики, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области | 5 | до 10,0 |
| VIII | Республики Алтай, Башкортостан, Карелия, Хакасия*), Алтайский, Красноярский*), Приморский, Хабаровский края, Кировская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская*) области, Еврейская АО | 5 | до 12,0 |
| IX-X | Республики Бурятия и Коми*), Амурская, Иркутская*), Камчатская, Кемеровская*), Мурманская*), Оренбургская, Читинская*) области, острова Баренцева и Белого морей | 6 | до 15,0 |
| XI | Республика Тува, Таймырский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, острова моря Лаптевых | 6 | до 18,0 |
| XII | Республика Саха, острова Ледовитого океана, Карского моря | 7 | до 20,0 |
| *) В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, применяются надбавки, установленные для XI климатической зоны |  |  |  |
| Республика Беларусь, Литва, Латвия и Эстония |  |  |  |
|  |  | 5 | до 10,0 |
| Республики Украина и Молдова |  |  |  |
|  |  | 4 | до 7,0 |
| Республики Средней Азии, за исключением Туркменистана |  |  |  |
|  |  | 3 | до 4,0 |

2) Географические условия. При эксплуатации автотранспортной и специальной техники в горных условиях расход топлива увеличивается. Величины поправочных коэффициентов Kвг определяются в зависимости от высоты над уровнем моря и их значения приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Значения Kвг, учитывающих горные условия эксплуатации

| Высота над уровнем моря, м | Kвг, % |
| --- | --- |
| 500 до 1000 от 1001 до 1500 от 1501 до 2000 от 2001 до 2500 от 2501 до 3000 свыше 3000 | до 5,0 до 8,0 до 11,0 до 14,0 до 17,0 до 20,0 |

При эксплуатации автотранспортных средств в городах с высокой плотностью дорожного движения расход топлива увеличивается. Величины поправочных коэффициентов Кгор определяются количеством жителей, проживающих в городе, и их значения приведены в таблице 12.

В таблицу 12 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287 (см. стар. ред.)

Таблица 12 - Значения Кгор, учитывающие городские условия эксплуатации

| Города с населением | Кгор, % |
| --- | --- |
| от 0,3 до 1,0 млн. человек свыше 1,0 млн. человек | до 5,0 до 10,0 |

3) Другие специфические условия эксплуатации автотранспортных средств и специальной техники могут приводить как к увеличению, так и к снижению расхода топлива. Величины поправочных коэффициентов Ki в зависимости от таких условий представлены в таблице 13.

В таблицу 13 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240 (см. стар. ред.)

Таблица 13 - Значения Ki, учитывающих специфические условия эксплуатации

| n/n | Условия эксплуатации | Ki, % |
| --- | --- | --- |
| Нормы расхода топлива увеличиваются: |  |  |
| 1 | При работе автотранспортных средств, требующей частых технологических остановок (в среднем более чем одна остановка на 1 км пробега), связанных с погрузкой и выгрузкой. | до 10,0 |
| 2 | При движении автотранспортных средств по дорогам со сложным профилем (более 50 закруглений радиусом менее 40 метров на 10 км пути). | до 10,0 |
| 3 | При перевозке крупногабаритных, тяжеловесных, взрывоопасных и т.п. грузов, а также при движении автотранспортных средств в колоннах с пониженными скоростями (до 40 км/ч) | до 10,0 |
| 4 | При обкатке новой или вышедшей из капитального ремонта автотранспортной и специальной техники при пробеге первой тысячи километров или наработке первых 50 моточасов. | до 10,0 |
| 5 | При почасовой работе грузовых бортовых автомобилей или их постоянной работе в качестве технологического транспорта, грузовых таксомоторов, грузопассажирских автомобилей | до 10,0 |
| 6 | При движении автотранспортной и специальной техники по бездорожью | до 20,0 |
| 7 | При работе автотранспортной и специальной техники в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, наводнениях и других стихийных бедствиях | до 35,0 (не более месяца в году) |
| 8 | При учебной езде | до 20,0 |
| 9 | При использовании кондиционера или установки “климат-контроль” | до 5,0 |
| Нормы расхода топлива снижаются: |  |  |
| 10 | При движении автотранспортных средств за пределами населенных пунктов на дорогах с усовершенствованным покрытием (цементобетон, асфальтобетон и т.п.), находящихся в хорошем состоянии | до 15,0 |
| 11 | То же, но на холмистой местности | до 10,0 |
| 12 | При движении автотранспортных средств за пределами населенных пунктов на дорогах с битумоминеральным покрытием, из дегтебетона, щебня (гравия), находящихся в хорошем состоянии | до 5,0 |
| 13 | При эксплуатации заказных и ведомственных автобусов с числом мест для сидения более 16, не работающих на постоянных маршрутах | до 10,0 |

4) Дополнительные надбавки. При простоях автотранспортных средств под погрузкой (разгрузкой) в пунктах, где по условиям пожарной безопасности запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады и т.п.) устанавливается дополнительный нормируемый расход топлива из расчета один час простоя соответствует 5 км пробега автотранспортного средства без груза.

На внутригаражные разъезды и технические потребности (техничес–кие осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и автомобилей после ремонта и др.) допускается расходовать не более 0,5% топлива от общего его количества, потребляемого автотранспортными и специальными средствами в течение отчетного периода времени.

5) В дополнение к нормируемому значению расхода газового топлива для газобаллонных автомобилей допускается расходовать бензин или дизельное топливо в следующих случаях:

для заезда в зону ТО и ремонта и выезда из нее - на один автомобиль до 5 л жидкого топлива в месяц;

для запуска двигателя при отрицательных температурах воздуха – на один автомобиль до 10 л жидкого топлива в месяц (холодное время года);

на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода на одной заправке газовым топливом – до 25% жидкого топлива от общего его расхода на таких маршрутах.

14.  Порядок  применения   поправочных  коэффициентов  и дополнительных  надбавок

В случае одновременного применения нескольких коэффициентов в качестве суммарной относительной поправки к расходу топлива Kå   принимается алгебраическая сумма всех применяемых поправочных коэффициентов.

В случае междугородних или международных перевозок, когда эксплуатация автотранспортного средства осуществляется в разных климатических и/или географических зонах, в качестве суммарной относительной поправки к расходу топлива Kå  применяется среднее арифметическое значение суммарных относительных поправок, установленных для начального и конечного пунктов маршрута.

Выше представлены предельные значения различных поправочных коэффициентов,  надбавок к расходу топлива и норм расхода смазочных материалов. Принимая во внимание многообразие условий эксплуатации автотранспортной и специальной техники на территории Республики Казахстан, допускается в каждом конкретном случае устанавливать индивидуальные значения применяемых поправочных коэффициентов, надбавок к расходу топлива и норм расхода смазочных материалов, не превышающих, однако, установленных настоящими Правилами.

Глава 3. НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

15. Нормы расхода смазочных материалов для автотранспортных средств устанавливаются в литрах (для различных масел) или килограммах (для пластических смазок) на 100 литров (100 м3) нормируемого значения расхода топлива.

16. Нормы расхода смазочных материалов снижаются на 50% для всех автотранспортных средств и специальной техники, находящихся в эксплуатации менее трех лет.

17. Нормы расхода смазочных материалов увеличиваются на 20% для автотранспортных средств и специальной техники, находящихся в эксплуатации более восьми лет.

18. Расход смазочных материалов при капитальном ремонте узлов и агрегатов устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки соответствующего объекта.

19. Нормы расхода смазочных материалов для автотранспортных средств, произведенных в странах бывшего СССР до 1990 года, приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Нормы расхода смазочных материалов в литрах (кг) на 100 л нормируемого расхода топлива

|  | Масла |  |  | Пластич- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель автомобиля | моторные | транс-миссион-ные | специаль-ные | ные смазки |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |  |
| ЗАЗ-965, -966, -968, -969, -970 всех модификаций | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ЛуАЗ всех модификаций | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ЗАЗ-1102 | 0,8 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ВАЗ всех модификаций | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ИЖ-2125 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Москвич-403,-407,-408,-410,-411,-424, -426,-432 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Москвич-412,-427,-433,-434,-2136, -2137,-2140,-2141 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-13,-14 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-М20,-21,-22 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-24 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-24-07,-24-17 | 1,6 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-3102 всех модификаций | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| УАЗ всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ЗИЛ-114,-117,-4104 | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| АВТОБУСЫ |  |  |  |  |
| РАФ-977 всех модификаций | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| РАФ-2203 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| УАЗ-452,-2206,-3962 всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| КАвЗ-651,-651А | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| КАвЗ-685,-3270,-3976 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ПАЗ-651,-652 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ПАЗ-672,-3201,-3205,-3206 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЛАЗ-695,-697 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЛАЗ-699 всех модификаций | 2,0 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| ЛАЗ-4202 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| ЛиАЗ-158 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЛиАЗ-677 всех модификаций | 1,8 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| ЛиАЗ-5256 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,35 |
| Nusa всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Ikarus всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| БОРТОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |  |
| УАЗ всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ГАЗ-51 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52,-52-27,-52-28 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52-07,-52-08,-52-09 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-53,-53-27 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-53-07,-53-19 | 1,8 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-66 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-130,-131,-133,-138А,-138АБ, -138АГ,-4314,-4315,-4316,-4319 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-133ГЯ | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| ЗИЛ-138,-4318 | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-150,-151,-157,-164 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-166А,-166В | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-4331 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Урал-355 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| Урал-4320,-5557 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КамАЗ всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-500,-514,-516,-5334,-5335,-5337 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-543,-7310,-7313 всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| ЯАЗ-210,-210А | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-214,-219,-221,-222 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-255,-256,-257,258,-260 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Avia всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| IFA W50L всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Magirus 232 D19L, 290 D26L | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra 111R | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| ТЯГАЧИ |  |  |  |  |
| ЛуАЗ-2403 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ГАЗ-51П | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52-06 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-120Н | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-130АН,-130В,-131В,-131НВ, -4413,-4415 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-138В1,-4416 всех модификаций | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-157В,-157КВ,-157КДВ, -164АН,-164Н | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| Урал-375, -377 всех модификаций | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Урал-4420 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КАЗ-120ТЗ, -606 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-608 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| КЗКТ-537,-7427,-7428 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| КамАЗ-5410,-54118 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-504,-509 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-537,-543 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| МАЗ-5429,-5430,-5432, -5433 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-6422 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-7310,-7313 всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| МАЗ-7916 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| КрАЗ-221 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-255,-258,-260,-6437,-6443, -6444 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Белаз-537Л, -6411, -7421 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Csepel D-450 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Faun H-36-40/45, H-46-40/49 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Iveco-190.33,-190.42 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| KNVF-12T Kamacu-Nissan | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Mercedes-Benz-1635S,-1926,-1928, -1935, -2232S,-2235,-2236,-2628,-2632 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Praga ST2-TN | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Škoda-LIAZ-100 всех модификаций | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Škoda-706 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra-815TP всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Volvo F10-33, F89-32 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| ФУРГОНЫ |  |  |  |  |
| ИЖ-2715 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Москвич-2733, -2734 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЛуМЗ-890, -890Б | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ЛуМЗ-945, -946, -948, -949 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ЕрАЗ-762, -3730 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЕрАЗ-37111 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЕрАЗ-37121 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| УАЗ-450А,-451А,-374101,-396201 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| РАФ-22031-01,-22035,-22035-01, -22036-01 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГЗСА-731,-947,-3713,-3714,-3718,-3719 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГЗСА-891,-891В,-892,-893А,-893Б,-3702, -37022,-3704,-37042,-3712,-37122, -3742,-37421 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГЗСА-890А,-891Б,-893АБ,-950А, -37021, -3704 всех модификаций | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГЗСА-949,-950,-3705,-3706,-3711,-3716, -3721,-37231,-3726,-3944 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| КаВЗ-664 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Кубань-Г1А1, -Г1А2 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Кубанец-У1А | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| НЗАС-3944 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| НЗАС-4208,-4951 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| НЗАС-4347,-4947 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| ПАЗ-3742,-37421 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ТА-1А4,-943А,-943Н,-949А | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Мод.35101, 3716, 37311, 37231, 3726, 3944, 3718, 39021, 39031 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Мод.53423, 5703 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Урал-49472 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Avia A-20F,-30F,-30KSU,-31KSU | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| IFA-Robur LD 3000KF/STKo | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Nusa С-502-1,-521С,-522С | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Zuk А-03,-06,-07М,-11,-13,-13М | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| САМОСВАЛЫ |  |  |  |  |
| ГАЗ-53Б | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-93 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-САЗ всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| САЗ-3502 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| САЗ-3503,-3504 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-ММЗ-138АБ,-554,-555,-4502, -4505 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-600 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-4540 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Урал-5557 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КамАЗ-5510,-5511 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-205 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-503,-510,-511,-512,-513,-5549, -5551 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МоАЗ-75051 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| КрАЗ-222 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-256,-6505,-6510 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| БелАЗ-540,-540А,-7510,-7522,-7526 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| БелАЗ-548,-548А,-549,-7509,-7519,-7521, -7523,-7525,-7527,-75401,-7548 всех модификаций | 4,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Avia A-30KS | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| IFA- W50/А, W50L/K | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Magirus 232 D 19К, 290 D 26К | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra-138,-148 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra-Т815С всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |

Таблица 14 дополнена строками в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| Марка, модель автомобиля | Масла |  |  | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | моторные | транс-миссион-ные | специаль-ные |  |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |  |
| ГАЗ-3110-101 | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Volkswagen Passat | 0,8 | 0,15 | 0,03 | 0,1 |
| АВТОБУСЫ |  |  |  |  |
| Nissan Urvan | 1,5 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |  |
| МАЗ-5337702 | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |

20. Нормы расхода смазочных материалов на работу строительных и дорожных машин устанавливаются в % к расходу топлива. Их значения приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Нормы расхода смазочных материалов на работу строительных и дорожных машин

| Машины | Масла |  |  | Пластич-ные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | моторные | трансмис-сионные | специаль-ные |  |
| ТРАКТОРЫ: |  |  |  |  |
| гусеничные | 4,9 | 0,8 | 0,08 | 0,04 |
| колесные | 5,1 | 0,9 | 0,2 | 0,05 |
| трелевочные | 4,8 | 0,5 |  | 0,1 |
| ЭКСКАВАТОРЫ: |  |  |  |  |
| одноковшовые | 5,1 | 1,0 |  | 0,4 |
| непрерывного действия | 4,6 | 1,0 |  | 0,4 |
| КРАНЫ: |  |  |  |  |
| автомобильные и пневмоколесные | 5,0 |  |  |  |
| гусеничные | 5,1 |  |  |  |
| железнодорожные | 6,0 |  |  |  |
| экскаваторные | 5,4 | 1,0 |  | 0,4 |
| КАТКИ: |  |  |  |  |
| самоходные | 4,5 |  |  |  |
| прицепные | 5,0 |  |  |  |
| ПРОЧИЕ: |  |  |  |  |
| трамбовочные машины | 4,5 |  |  |  |
| бурильные машины | 4,0 |  |  |  |
| скреперы | 5,3 | 0,5 |  | 0,2 |
| автогрейдеры | 4,9 | 0,7 |  | 0,5 |
| бульдозеры | 5,1 |  |  |  |
| краны - трубоукладчики | 5,1 |  |  |  |
| компрессоры | 4,5 |  |  |  |
| вышки телескопические | 3,9 |  |  |  |

Для автотранспортных средств и специальной техники, не указанных в таблице 14, нормы расхода смазочных материалов устанавливаются в соответствии с данными, приведенными в таблице 16.

Таблица 16 - Временные нормы расхода смазочных материалов

|  | Нормы расхода смазочных материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид смазочного материала | Автотранс-портные средства, работающие на бензине или газовом топливе, л/100 л топлива | Автотранс-портные средства, работающие на дизельном топливе, л/100 л топлива | Внедорожные автотранс-портные средства и специальная техника, работающие на дизельном топливе, л/100 л топлива | Дорожно-строительная и другая специальная техника, в % к расходу топлива |
| Моторные масла | 2,4 | 3,2 | 5,0 | 5,0 |
| Трансмиссионные масла | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 |
| Специальные масла | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,10 |
| Пластичные смазки | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,50 |

РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И НОРМЫ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

Глава 1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

21. Помимо гарантийных норм для аккумуляторных батарей устанавливаются эксплуатационные сроки службы, по истечении которых допускается производить их списание в случае непригодности к дальнейшей эксплуатации.

В пункт 22 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240 (см. стар. ред.)

22. Эксплуатационные сроки службы определяются интенсивностью работы аккумуляторных батарей и определяются согласно данным, приведенным в таблице 17 и п. 23. настоящих Правил.

Срок службы аккумуляторных батарей снижается:

на 20% в климатической зоне «А»;

на 15% в климатической зоне «В»;

на 10% при использовании на автомобилях и тягачах аэродромного обслуживания.

Срок хранения аккумуляторных батарей в сухом виде (не залитых электролитом) устанавливается не более трех лет.

Таблица 17 – Эксплуатационные сроки службы аккумуляторных батарей

|  | Показатели наработки |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный срок службы Т, месяцев | пробег L, не более тыс. км | время работы t, не более моточасов |
| Обычные аккумуляторные батареи |  |  |
| 12 | 150 | – |
| 24 | 90 | 3000 |
| Необслуживаемые аккумуляторные батареи |  |  |
| 48 | 100 | 4000 |

23. Промежуточные значения минимальных сроков эксплуатации обслуживаемых (обычных) аккумуляторных батарей допускается определять по формуле:

Tmin = 42 – Lф/5 ,                                              (8)

а необслуживаемых аккумуляторных батарей - по формуле:

Tmin = 98 – Lф/2 ,                                               (9)

| где: | Lф | - | фактическое значение наработки аккумуляторной батареи в тыс. км пробега. |
| --- | --- | --- | --- |

Глава 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НОРМЫ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

24. Помимо гарантийных, для автомобильных шин устанавливаются эксплуатационные нормы пробега, в течении которого должны обеспечиваться условия безопасной эксплуатации автотранспортных средств и специальной техники согласно Правилам дорожного движения Республики Казахстан и Правилам технической эксплуатации соответствующей техники.

По достижении эксплуатационной нормы пробега допускается производить восстановление протектора шины или, в случае непригодности к дальнейшей эксплуатации, шина подлежит списанию.

25. Под эксплуатационной нормой подразумевается пробег шины в километрах (или наработка в часах) до снятия с транспортного средства по одной из следующих причин:

1)      износ рисунка протектора достиг минимально допустимой высоты или появления индикаторов износа;

2)      возникли дефекты производственного или эксплуатационного характера, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации шины по условиям обеспечения безопасности.

26. В таблицах 18 и 19 приведены эксплуатационные нормы пробега (наработки) шин базовых моделей автомобилей и специальной техники различного типа для I и II категорий эксплуатации* в климатических условиях Республики Казахстан.

| Таблица 18 - | Эксплуатационные нормы пробега автомобильных шин |
| --- | --- |

| Размер шины | Конструкция шины | Модель шины | Эксплуатационная норма пробега, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |
| 155/70 R13 | Радиальные | Бл-85-1 | 45 |
| 165/80 R13 |  | Мц-166 | 45 |
| 165/80 R14 |  | М-180 | 50 |
| 175/70 R13 |  | БЛ-85-1 | 50 |
| 175/80 R16 |  | Мц-183Я | 40 |
| 175 R16С |  | ДП-101 | 55 |
| 185/65 R14 |  | БЦ-5 | 50 |
| 185/65 R14 |  | М-198; М-199; М-200 | 50 |
| 185/75 R16С |  | БЦ-24 | 55 |
| 185/80 R15С |  | М-243 | 45 |
| 185/82 R15С |  | Я-288 | 40 |
| 195/65 R15С |  | БЦ-3 | 45 |
| 205/70 R14 |  | БЦ-1, БЦИД-220 | 55 |
| 6,15-13 | Диагональные | И-151 | 35 |
| 6,40-13С |  | М-100 | 35 |
| 6,45-13 |  | 130А, М-145 | 45 |
| 6,95-16 |  | ВЛИ-5 | 55 |
| 6,50-16С |  | Я-101, Я-248 | 45 |
| 7,35-14 |  | ИД-195 | 35 |
| 8,40-15 (215/90 15С) |  | Я-192, Я-245 | 55 |
| АВТОБУСЫ МАЛОЙ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ |  |  |  |
| 155/70 R13 | Радиальные | Бл-85-1 | 45 |
| 165/80 R14 |  | М-180 | 50 |
| 175/70 R13 |  | БЛ-85-1 | 50 |
| 175 R16С |  | ДП-101 | 55 |
| 185/65 R14 |  | БЦ-5 | 50 |
| 185/65 R14 |  | М-198; М-199; М-200 | 50 |
| 185/75 R16С |  | БЦ-24 | 55 |
| 185/80 R15С |  | М-243 | 45 |
| 185/82 R15С |  | Я-288 | 40 |
| 195/65 R15С |  | БЦ-3 | 45 |
| 205/70 R14 |  | БЦ-1, БЦИД-220 | 55 |
| 6,15-13 | Диагональные | И-151 | 35 |
| 6,40-13С |  | М-100 | 35 |
| 6,45-13 |  | 130А, М-145 | 45 |
| 6,95-16 |  | ВЛИ-5 | 55 |
| 6,50-16С |  | Я-101, Я-248 | 45 |
| 7,35-14 |  | ИД-195 | 35 |
| 8,40-15 (215/90 15С) |  | Я-192, Я-245 | 55 |
| АВТОБУСЫ СРЕДНЕЙ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ |  |  |  |
| 7,50 R20 | Радиальные | И-196 | 85 |
| 8,25 R20 |  | К-55А, КИ-55А | 95 |
| 8,25 R20 |  | К-84, У-2 | 90 |
| 8,25 R20 |  | КИ-63 | 100 |
| 7,50-20 | Диагональные | ИЯ-112А, МИ-173, МИ-173-1, Я-151 | 80 |
| 8,25-20 |  | ИК-6АМ, ИК-6АН-1 | 70 |
| АВТОБУСЫ БОЛЬШОЙ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК |  |  |  |
| 10,00 R20 | Радиальные | Barum | 65 |
| 10,00 R20 |  | БЦИ-185 | 70 |
| 10,00 R20 |  | БЦИ-185 | 80 |
| 10,00 R20 |  | Д-2М | 65 |
| 10,00 R20 |  | Д-3МА, И-281 | 50 |
| 10,00 R20 |  | Д-4 | 75 |
| 10,00 R20 |  | И-281, У-4, И-281М | 80 |
| 10,00 R20 |  | И-281, У-4, И-281М | 70 |
| 10,00 R20 |  | И-281, У-4, И-281М | 55 |
| 10,00 R20 |  | И-309 | 75 |
| 10,00 R20 |  | И-309, Д-4 | 80 |
| 10,00 R20 |  | И-309, Д-4 | 70 |
| 10,00 R20 |  | И-321 | 50 |
| 10,00 R20 |  | И-321, Д-3МА | 80 |
| 10,00 R20 |  | ИА-265 | 65 |
| 10,00 R20 |  | ИА-265, Д-2М | 80 |
| 10,00 R20 |  | ИА-265, Д-2М | 65 |
| 10,00 R20 |  | ОИ-73А, Б | 65 |
| 10,00 R20 |  | ОИ-73А, Б | 80 |
| 10,00 R20 |  | ОИ-73А, Б | 75 |
| 10,00 R20 |  | У-4 | 50 |
| 11,00 R20 |  | Barum | 70 |
| 11,00 R20 |  | Taurus | 65 |
| 11,00 R20 |  | Д-3МА | 60 |
| 11,00 R20 |  | И-111А | 65 |
| 11,00 R20 |  | И-111А | 70 |
| 11,00 R20 |  | И-111АМ | 70 |
| 11,00 R20 |  | И-111АНК | 65 |
| 11,00 R20 |  | И-303 | 60 |
| 11,00 R20 |  | И-68А | 65 |
| 11,00 R20 |  | И-68А | 70 |
| 11,00 R22,5 |  | И-305, Д-1М | 45 |
| 12,00 R20 |  | БЦИ-150 | 80 |
| 12,00 R20 |  | Д-58 | 75 |
| 12,00 R20 |  | И-332 | 80 |
| 10,00-20 | Диагональные | Д-47, Д-48 | 65 |
| 10,00-20 |  | ИВЛ-1А | 85 |
| 11,00-20 |  | Barum | 60 |
| 11,00-20 |  | Taurus | 55 |
| 11,00-20 |  | В-195 | 65 |
| АВТОБУСЫ ДЛЯ МЕЖДУГОРОДНИХ ПЕРЕВОЗОК |  |  |  |
| 10,00 R20 | Радиальные | И-309 | 80 |
| 10,00 R20 |  | И-321, Д-3МА | 60 |
| 10,00 R20 |  | ИА-265, ОИ-73А, Б | 70 |
| 11,00 R20 |  | Д-3МА, И-111АМ | 70 |
| 11,00 R20 |  | И-303 | 75 |
| 10,00-20 | Диагональные | Barum | 60 |
| 11,00 20 |  | Matador | 45 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ |  |  |  |
| 155/70 R13 | Радиальные | Бл-85-1 | 45 |
| 165/80 R14 |  | М-180 | 50 |
| 175/70 R13 |  | БЛ-85-1 | 50 |
| 175 R16С |  | ДП-101 | 55 |
| 185/65 R14 |  | БЦ-5 | 50 |
| 185/65 R14 |  | М-198; М-199; М-200 | 50 |
| 185/75 R16С |  | БЦ-24 | 55 |
| 185/80 R15С |  | М-243 | 45 |
| 185/82 R15С |  | Я-288 | 40 |
| 195/65 R15С |  | БЦ-3 | 45 |
| 205/70 R14 |  | БЦ-1, БЦИД-220 | 55 |
| 6,15-13 | Диагональные | И-151 | 35 |
| 6,40-13С |  | М-100 | 35 |
| 6,45-13 |  | 130А, М-145 | 45 |
| 6,95-16 |  | ВЛИ-5 | 55 |
| 6,50-16С |  | Я-101, Я-248 | 45 |
| 7,35-14 |  | ИД-195 | 35 |
| 8,40-15 (215/90 15С) |  | Я-192, Я-245 | 55 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ |  |  |  |
| 8,25 R20 | Радиальные | К-55А, КИ-55А, КИ-63 | 90 |
| 8,25 R20 |  | К-84, У-2 | 90 |
| 9,00 R20 |  | Widlon | 80 |
| 9,00 R20 |  | БЦИ-342, М-184, О-40-БМ-1 | 85 |
| 9,00 R20 |  | ИН-142Б-1, БМ | 90 |
| 8,25-20 | Диагональные | ИК-6АМ, ИК-6АН-1 | 70 |
| 9,00-20 |  | ВИ-244, ВИ-244-1, УД-1 | 80 |
| 9,00-20 |  | Д-46, Д-49 | 80 |
| 9,00-20 |  | И-252 | 85 |
| 9,00-20 |  | ИМ-192Б | 80 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ |  |  |  |
| 9,00 R20 | Радиальные | Widlon | 80 |
| 9,00 R20 |  | ИН-142Б-1, Б | 85 |
| 9,00 R20 |  | БЦИ-342, М-184, О-40-М-1 | 85 |
| 11,00 R20 |  | Barum | 85 |
| 11,00 R20 |  | И-303 | 75 |
| 11,00 R20 |  | И-111АМ, И-68 | 80 |
| 12,00 R20 |  | Д-56, Д-58 | 70 |
| 12,00 R20 |  | БЦИ-150, И-109 | 80 |
| 12,00 R20 |  | И-109 | 85 |
| 12,00 R20 |  | И-332 | 60 |
| 12,00 R20 |  | ИД-304, У-4 | 80 |
| 12,00 R20(22,5) |  | CONTINENTAL | 140 |
| 12,00 R20(22,5) |  | MISHELIN | 150 |
| 12,00 R20(22,5) |  | PIRELLI | 125 |
| 12,00 R20(22,5) |  | SEMPERIT | 125 |
| 295/80 R22,5 |  | CONTINENTAL | 140 |
| 295/80 R22,5 |  | MISHELIN | 150 |
| 295/80 R22,5 |  | PIRELLI | 125 |
| 295/80 R22,5 |  | SEMPERIT | 125 |
| 305/70 R22,5 |  | CONTINENTAL | 140 |
| 305/70 R22,5 |  | MISHELIN | 150 |
| 305/70 R22,5 |  | SEMPERIT | 125 |
| 305/70 R22,5 |  | PIRELLI | 125 |
| 315/80 R22,5 |  | CONTINENTAL | 140 |
| 315/80 R22,5 |  | MISHELIN | 150 |
| 315/80 R22,5 |  | PIRELLI | 125 |
| 315/80 R22,5 |  | SEMPERIT | 125 |
| 365/80R20(22,5) |  | CONTINENTAL | 140 |
| 365/80 R20(22,5) |  | MISHELIN | 150 |
| 365/80 R20(22,5) |  | PIRELLI | 125 |
| 365/80 R20(22,5) |  | SEMPERIT | 125 |
| 385/65 R22,5 |  | CONTINENTAL | 140 |
| 385/65 R22,5 |  | MISHELIN | 150 |
| 385/65 R22,5 |  | PIRELLI | 125 |
| 385/65 R22,5 |  | SEMPERIT | 125 |
| 11,00-20 | Диагональные | В-195 | 65 |
| 11,00-20 |  | В-195 | 70 |
| 12,00-20 |  | ВИ-243, ВИ-243-1, ВИ-243А, ВИ-243Б, ВИ-243М, ИЯВ-12Б, ИЯВ-12В, УД-1 | 80 |
| 12,00-20 |  | ИАВ-12В, -ВИ | 70 |
| 1100´400´533 | Широкопро-фильные с регулируемым давлением |  | 25 |
| 1200´500´508 |  |  | 25 |
| 1220´400´533 |  |  | 40 |
| 1300´530´533 |  |  | 35 |
| 1500´600´635 |  |  | 30 |

Таблица 18 дополнена строками в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287

| Размер шины | Конструкция шины | Модель шины | Эксплуатационная норма пробега, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |
| 175/70 R13 | Радиальные | Nokian (зимняя) | 65 |
| 195/65 R15 |  | КС-4 | 55 |
| 205/60 R15 |  | Nokian (M+S) | 70 |
| 195/65 R15 |  | Mishelin (летняя) | 70 |
| 195/70 R14 |  | Nokian HKPL 1 | 70 |
| 185/65 R14 |  | Nord Frost 3AD 86Q TL | 65 |
| 175/70 R14 84 TTL |  | Good Year UG500 MS | 60 |
| 215/60 R16 |  | Falken | 45 |
| 265/70 R17 |  | Nokian HKPL SUV | 70 |
| АВТОБУСЫ МАЛОЙ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ |  |  |  |
| 195R15-8PRLT | Радиальные | Conventional | 60 |
| 195R15-8PR |  | Conventional | 60 |
| 195/70 R15 C |  | Nokian (M+S) | 70 |
| 205/65 R15 |  | Nokian Hakkapelitta | 70 |
| 195/65 R 15 C |  | Nokian Hakkapelitta | 70 |
| 195/60 R 16 |  | Nokian Hakkapelitta | 70 |
| 235/65 R 17 |  | Nokian Hakkapelitta | 70 |
| 215/75 R 17.5 |  | Kormoran | 110 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ |  |  |  |
| 9,00 R20 | Радиальные | ИН-142 БМ | 90 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ |  |  |  |
| 10,00 R20 | Радиальные | КАМА-310 | 80 |
| 11,0 R20 |  | И-111АМ | 80 |
| 12,0 R20 |  | ИД-304 | 80 |

| Таблица 19 - | Эксплуатационные нормы наработки шин для специальной техники |
| --- | --- |

| Размер шины | Конструкция шины | Модель шины | Эксплуатационный срок наработки, месяцев (но не менее тыс.час) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОГРУЗЧИКИ |  |  |  |
| 14,00-20 | Диагональные |  | 33 (3,0) |
| 16,00-24 |  |  | 27 (2,0) |
| 21,3-24 |  |  | (4,5) |
| 26,5-25 |  |  | (4,0) |
| ТРАКТОРЫ |  |  |  |
| 7,5-20 (направляющие колеса) | Диагональные | В-103 | (4,0) |
| 15,5 R38 (ведущие колеса) | Радиальные | Ф-2А | (5,5) |
| 28,1 R26 |  |  | (3,8)* |
| 30,5 R32 |  |  | (4,3)* |
| ЭКСКАВАТОРЫ |  |  |  |
| 1300´530´533 |  |  | (2,5) |
| * - для климатической зоны А допускается применять корректирующий коэффициент 0,75. |  |  |  |

27. Для условий эксплуатации и назначения подвижного состава, отличающихся от указанных в п. 26, производится корректировка эксплуатационных норм пробега автомобильных шин согласно указаниям, приведенным в таблице 20.

В таблицу 20 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240 (см. стар. ред.)

Таблица 20 - Коэффициенты корректирования эксплуатационных норм пробега автомобильных шин

| n/n | Условия эксплуатации и подвижной состав | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | III категория эксплуатации | 0,85 |
| 2. | IV и V категории эксплуатации | 0,70 |
| 3. | Легковые автомобили, автобусы вместимостью до 12 пассажиров и грузовые автомобили грузоподъемностью до 1,5 тонн, систематически эксплуатирующиеся с почасовой оплатой труда водителя | 1,10 |
| 4. | Прочие автобусы и грузовые автомобили, систематически эксплуатирующиеся с почасовой оплатой труда водителя | 1,15 |
| 5. | Грузовые автомобили, эксплуатирующиеся с прицепами и полуприцепами, автомобили–самосвалы, автомобили скорой медицинской помощи | 0,90 |
| 6. | Шины радиальной конструкции с текстильным брекером по отношению к шинам с металлокордным брекером | 0,85 |
| 7. | Шины, устанавливаемые на тяжеловесные прицепы, по отношению к шинам того же типоразмера для грузовых автомобилей | 0,75 |
| 8. | Шины с восстановленным протектором | 0,30 |
| 9 | Автотопливозаправщики (автоцистерны), перекачивающие станции и грузовые автомобили и прицепы, постоянно используемые для перевозки горючего и смазочных материалов, шины учебных автомобилей | 0,9 |

Результирующий коэффициент корректирования эксплуатационных норм пробега автомобильных шин получается путем перемножения отдельных коэффициентов, приведенных в таблице 20.

28. Эксплуатационные нормы пробега автомобильных шин, установленных на прицепах и полуприцепах, соответствуют нормам пробега шин для соответствующих автомобилей-тягачей.

Глава дополнена пунктом 29 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240

29. Нормы наработки шин снижаются на 5% за каждый год после пятилетнего срока со времени их изготовления (автотопливозаправщики (автоцистерны), перекачивающие станции и грузовые автомобили и прицепы, постоянно используемые для перевозки горючего и смазочных материалов, шины учебных автомобилей).

ПРИЛОЖЕНИЕ

(справочное)

Примеры составления расчетов по определению

нормируемых значений расхода топлива

Пример 1.

Исходные данные:

Автомобиль ГАЗ-31029 (двигатель ЗМЗ-402), работающий в г. Алматы в качестве такси, совершил в январе пробег L = 280 км за смену.

Нормируемое значение расхода топлива QН  определяется по формуле (1):

QН = 0,01 ´ НБ ´ L ´ (1+0,01 ´ КS)

Нормативные данные:

| · Базовая норма расхода топлива НБ для автомобиля ГАЗ-31029 | 13,0 л/100 км |
| --- | --- |
| · Надбавка за работу в городе с населением более 1,0 млн. человек | 10% |
| · Надбавка за работу на высоте от 500 до 1000 м над уровнем моря | 5% |
| · Надбавка за работу в зимнее время | 8% |

Суммарная относительная надбавка к расходу топлива составляет:

КS = 10 + 5 + 8 = 23%.

После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (1) получим:

QН  = 0,01 ´ НБ ´ L´ (1+0,01 ´ КS) =

= 0,01 ´ 13 ´ 280 ´ (1+ 0.01´ 23) = 44,8 л.

Пример 2.

Исходные данные:

Из путевого листа установлено, что городской автобус Икарус-280.33, работая в г. Павлодаре в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Сирокко, совершил пробег L = 164 км за 8 часов работы на линии.

Нормируемое значение расхода топлива QН определяется по формуле (2):

QН = 0,01´ НБ ´ L ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ

Нормативные данные:

| · базовая норма расхода топлива НБ для автобуса Икарус-280.33 | 42,0/100 км |
| --- | --- |
| · надбавка за работу в зимнее время установлена в размере | 10% |
| · надбавка за работу с частыми остановками (маршрутный автобус) принята равной | 5% |
| · норма расхода топлива НОТ на работу отопителей салона · время работы отопителей салона tОТ принимается равным времени нахождения автобуса на линии, т.е. | 3,5 л/час 8 часов |

Суммарная относительная надбавка к расходу топлива составляет:

КS =10 + 5 = 15%

После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (2) получим:

QН = 0,01´ НБ ´ L ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ =

= 0,01´ 42,0 ´ 164 ´ (1 + 0,01 ´ 15) + 3,5 ´ 8 = 107,2 л.

Пример 3.

Исходные данные:

Грузовой автомобиль ГАЗ-3307, работая летом в г. Костанае, совершил пробег L = 195 км, перевез GГР = 4,5 т груза, пробег с грузом составил LТР = 120 км.

Нормируемое значение расхода топлива QН  определяется по формуле (3):

QН = 0,01 ´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + HТР ´ GГР ´ LТР] ´  ´ (1 +0,01 ´ КS) + НДО ´ tДО

Нормативные данные:

| · базовая норма расхода топлива НБ для автомобиля ГАЗ-3307 | 24,5 л/100 км |
| --- | --- |
| · норма расхода на транспортную работу HТР | 2,0 /100 ткм |
| · по условиям эксплуатации не предусмотрено каких-либо увеличений или снижений расхода топлива. |  |

После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (3) получим:

QН =0,01 ´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + HТР ´ GГР ´ LТР] ´ (1 +0,01 ´ КS) +

+ НДО ´ tДО = 0,01 ´ [(24,5 + 0 ´ 0) ´ 195 +2,0 ´ 4,5 ´ 120] ´

´ (1 + 0,01 ´ 0) + 0 ´ 0 = 58,6 л

Пример 4.

Исходные данные:

Автопоезд в составе седельного тягача Мерседес-Бенц 1735 и полуприцепа (снаряженной массой GДМ= 14 т) совершает рейс по маршруту Алматы - Караганда - Костанай и обратно. Длина маршрута составляет в одну сторону L = LТР = 2000 км. Масса перевозимого груза по маршруту Алматы - Караганда - Костанай составляет GТР>= 20 т, обратно - GТР<= 4 т. Из Алматы в Костанай везется груз, требующий термостатирования в пути, обратно - тара. Время движения по маршруту в одну сторону составляет 48 часов. Время работы рефрижераторного оборудования tДО1> = 48 часов при движении по маршруту Алматы-Караганда-Костанай. На обратном пути tДО1<= 0.

Требуется определить нормируемое значение расхода топлива  автопоездом  для данного маршрута  в зимнее время года (время работы отопителя tДО2> = tДО2< = 8 часов)

Нормируемый расход топлива QН для автопоезда определяется по формуле (3):

QН = 0,01´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + НТР ´ GТР´ LТР] ´ (1 + 0,01´ КS)+ + НДО ´ tДО

Нормативные данные:

| · базовая норма расхода топлива НБ для автомобиля Мерседес-Бенц 1735 | 24,5 л/100 км |
| --- | --- |
| · норма потребления топлива на транспортную работу (основную и дополнительную) НДМ и НТР | 1,3 л/100 ткм |
| · норма расхода топлива на работу рефрижераторного оборудования НДО1 | 3,6 л/час |
| · норма расхода топлива на работу отопителя кабины НДО2 | 2,0 л/час |
| · надбавки при работе в зимнее время года (для климатической зоны В - 8,0%, а для зоны С - 12%) принимаем среднюю надбавку, равную | 10% |

После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (3) получим по маршруту Алматы-Караганда-Костанай:

QH> = 0,01´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + НТР ´ GТР>´ LТР] ´ (1 + 0,01´ КS)+

+ НДО 1´ tДО1> + НДО 2´ tДО2> = 0,01 ´ [(24,5 + 1,3 ´ 14) ´ 2000 +     + 1,3 ´ 20 ´ 2000] ´ (1 + 0,01 ´ 10) + 3,6 ´ 48 + 2,0 ´ 8 =

= 1700,2 л;

по маршруту Костанай-Караганда-Алматы получим:

QH<  = 0,01´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + НТР ´ GТР>´ LТР] ´ (1 + 0,01´ КS)+

+ НДО 1´ tДО1< + НДО 2´ tДО2< = 0.01´ [(24,5 + 1,3 ´ 14) ´ 2000 +

+ 1,3 ´ 4,0 ´ 2000) ´ (1 + 0,01 ´ 10) + 3,6 ´ 0 + 2,0 ´ 8  =

= 1069,8 л;

Итого нормируемое значение расхода топлива на весь маршрут (туда и обратно) составляет:

QН = QН> + QН< = 1700,2 + 1069,8 = 2770 л.

Пример 5.

Исходные данные:

Из путевого листа установлено, что в летнее время автомобиль-самосвал МАЗ-503 совершил в Кзылординской области общий пробег L = 165 км, выполнив при этом nЕ= 10 ездок с грузом.

Нормируемое значение расхода топлива QН для самосвала МАЗ-503 определяется по формуле (4):

QН = 0,01´ [НБ + НТР ´ (GДМ + 0,5 ´ q)] ´L´ (1 + 0,01 ´ КS) +

+ НЕ ´ nЕ.

Нормативные данные:

| · базовая норма расхода топлива НБ для автомобиля-самосвала МАЗ-503 составляет | 28 л/100 км |
| --- | --- |
| · норма расхода топлива для самосвалов на каждую ездку с грузом НЕ составляет | 0,25 л |
| · надбавка за работу в карьере установлена в размере | 10% |

После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу, получим нормируемое значение расхода топлива:

QН = 0,01´ [НБ + НТР ´ (GДМ + 0,5 ´ q)] ´ L´ (1 + 0,01 ´ КS) + НЕ ´ nЕ =

= 0,01 ´ [28 + 0´(0 + 0,5´ 0)]´ 165´ (1 + 0,01 ×10) + 0,25 ×10 = 53,3 л

Пример 6.

Исходные данные:

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527 перевез на расстояние L1= 115 км GГР1= 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние L2= 80 км GГР2= 16 т щебня. Общий пробег составил L = 240 км.

Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормируемый расход топлива определяется также как и для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для автомобиля-самосвала КамА3-5511) с учетом разницы собственных масс этих автомобилей GДМ1= 2,08 т. Масса снаряженного самосвального прицепа ГКБ-8527 составляет GДМ2 =´4,5 тонны;

Нормируемое значение расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 определяется по формуле (3):

QН  = 0,01´[(НБ +НДМ ´GДМ)´L + НТР ´ GГР ´ LГР]´(1+ 0,01´ КS)

+ НДО ´ tДО

Нормативные данные:

| · базовая норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5320 | 25,0 л/100 км |
| --- | --- |
| · норма расхода топлива на перевозку дополнительного и полезного груза | 1,3 л/ткм |

Работа проводилась в условиях, не требующих применения каких-либо надбавок или снижений расхода топлива (КS=0).

После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (3) получим:

QН  = 0,01´ [(НБ +НДМ ´(GДМ1+ GДМ2))´ L + НТР ´ (GГР1 ´ LГР1 +

+ GГР2 ´ LГР2 )]= 0,01 ´[(25,0 + 1,3 ´ (2,08 + 4,5)) ´ 240 +

+ 1,3´ (13 ´ 115 + 16 ´ 80) ]=116,6л

Пример 7.

Исходные данные:

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021, работая в августе на почасовой оплатой в г. Кокчетаве с частыми остановками, совершил пробег L = 152 км.

Нормируемое значение расхода топлива QН для автомобиля-фургона, работающего с почасовой оплатой, определяется по формуле (2):

QН = 0,01´ НБ ´ L ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ

Нормативные данные:

| · базовая норма расхода сжиженного газа НБ автомобиля-фургона ГЗСА-37021 составляет | 31,8 м3/100 км |
| --- | --- |
| · надбавка на работу с почасовой оплатой | 10% |
| · надбавка на работу с частыми технологическими остановками установлена в размере | 8% |

Суммарная относительная надбавка к расходу топлива составляет:

КS = 10,0 + 8,0 = 18,0%

После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (2) получим:

qh = 0,01´ НБ ´ L ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ =

= 0,01´31,8 ´152 ´ (1+0,01 ´18) + 0 ´ 0 = 57 м3

Пример 8.

Исходные данные:

Из путевого листа установлено, что автокран КС-4571 на базе автомобиля КрАЗ-257 совершил пробег L = 127 км. Время работы спецоборудования по перемещению грузов составило tСО= 8 часов.

Нормируемое значение расхода топлива QН для автомобильных кранов определяется по формуле (5):

QН = (0,01´ НБ ´ L + НСО ´ tСО) ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ

Нормативные данные:

| · базовая норма расхода топлива НБ автомобильного крана КС-4571 | 55 л/100 км |
| --- | --- |
| · норма расхода топлива на работу специального оборудования НСО, установленного на автомобиле | 8,4 л/час |

Работа проводилась в условиях, не требующих применения каких-либо надбавок или снижений расхода топлива (КS=0).

После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу, получим нормируемое значение расхода топлива:

qН  = (0,01´ НБ ´ L + НСО ´ tСО) ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ  =

= (0,01 ´ 55 ´ 127 + 8,4 ´ 8) ´ (1 + 0,01´ 0) + 0 ´ 0 = 137,1 л.

Пример 9.

Исходные данные:

Из путевого листа установлено, что пескоразбрасыватель ПР-53 на базе автомобиля ГАЗ-53А совершил пробег 74 км, из них пробег к месту работы и обратно составил L’ = 24 км, а при выполнении специальной работы - L’’= 50км, количество кузовов разбрасываемого песка в смену составило tДО = 6. Работы проводились в зимнее время года в г. Астана.

Нормируемое значение расхода топлива для автомобилей-пескоразбрасывателей QН  определяется по формуле (6)

QН = 0,01 ´ (НБ ´ L’ + НСР ´ L’’) ´ (1+0,01´ КS) + НДО´ tДО

Нормативные данные:

| · базовая норма расхода топлива НБ на пробег к месту работы и обратно пескоразбрасывателя ПР-53 составляет | 27,5 л/100 км |
| --- | --- |
| · норма расхода топлива НСР при выполнение специальной работы пескоразбрасывателя ПР-53 во время передвижения составляет | 76,8 л/100 км |
| · дополнительная норма расхода топлива при разбрасывании 1-го кузова песка в смену НДО составляет | 0,7 л |
| · надбавка на работу в зимнее время | 12,0% |

После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (6) получим:

QН = 0,01 ´ (НБ ´ L’ + НСР ´ L’’) ´ (1+0,01´ КS) + НДО´ tДО =

= 0,01´ (27,5´ 24 + 76,8´ 50) ´ (1 + 0,01´ 12) + 0,7´ 6 = 54,6 л

* I и II категория эксплуатации – дороги с твердым и/или облегченным типом покрытия, на равнинной (до 2000 метров над уровнем моря) местности, за пределами населенных пунктов и/или в городах с населением до 100 тыс. чел;

III категория эксплуатации – дороги с твердым, облегченным или гравийным типом покрытия на равнинной или горной местности (свыше 2000 метров над уровнем моря), или в городах с населением более 100 тыс. чел.;

IV и V категория эксплуатации – дороги с облегченным покрытием или естественные грунтовые дороги на любом рельефе местности или в городах с населением более 100 тыс. чел.