## 3-тақырып: Жүктемелер мен әсерлер

### 1. Кіріспе

Көпір құрылыстарын жобалау кезінде олар әсер ететін түрлі жүктемелер мен әсерлер ескерілуі тиіс. Жүктемелер – бұл көпірге тікелей немесе жанама түрде әсер ететін күштер, ал әсерлер – осы күштердің конструкцияда тудыратын нәтижесі (деформация, кернеу, ығысу, т.б.). Дұрыс есептелмеген жүктеме инженерлік қателіктерге және апаттық жағдайларға әкелуі мүмкін.

### 2. Жүктемелер мен әсерлердің жіктелуі

Жүктемелер бірнеше критерийлер бойынша жіктеледі:

#### а) Түсу уақытына қарай:

| Түрі | Сипаттамасы |
| --- | --- |
| Тұрақты (өзгермейтін) | Конструкция салынғаннан бастап үнемі әсер етеді (мысалы, өз салмағы) |
| Уақытша (өзгермелі) | Уақыт бойынша ауыспалы, белгілі бір сәттерде ғана әсер етеді (мысалы, көлік жүктемесі) |

#### ә) Табиғаты бойынша:

- Механикалық (күштік) – масса мен салмақтан туындайды

- Температуралық – жылу кеңею әсері

- Динамикалық – қозғалыстағы көліктер, жел, сейсмикалық толқындар

- Гидравликалық – су қысымы, ағын әсері

### 3. Тұрақты жүктемелер

#### Тұрақты жүктемелерге жатады:

- Құрылымның өз салмағы (аралық құрылымдар, тіректер, жабын, т.б.)

- Қаптама, гидрооқшаулағыш, қоршаулар

- Инженерлік жүйелер (сымдар, құбырлар)

#### Сенімділік коэффициенттері (γ₉):

- Бұл коэффициенттер жобалау кезінде конструкцияның сенімділігін қамтамасыз ету үшін қолданылады.

- Әр жүктеме түрі үшін жеке сенімділік коэффициенті тағайындалады.

| Жүктеме түрі | Сенімділік коэффициенті (γ₉) |
| --- | --- |
| Өзіндік салмақ | 1.1 – 1.2 |
| Тұрақты қаптама | 1.2 – 1.3 |

Нақты мәндер жобалау нормаларына (мысалы, ҚНжЕ / СНиП / СП) сәйкес алынады.

### 4. Уақытша жүктемелер мен әсерлер

#### Уақытша жүктемелерге жатады:

- Көлік жүктемесі (автокөлік, пойыз)

- Жаяу жүргіншілер салмағы

- Қар мен мұз

- Жел қысымы

- Температуралық өзгерістер

- Сейсмикалық әсерлер

#### Сенімділік коэффициенттері (γ₉):

- Қолданыстағы стандарттарға сай таңдалады. Мысалы:

| Уақытша жүктеме түрі | γ₉ мәні |
| --- | --- |
| Көлік жүктемесі | 1.3 – 1.4 |
| Жел, қар, температура | 1.2 – 1.4 |

#### Динамикалық коэффициенттер (φ):

- Қозғалыстағы күштің әсерін ескеру үшін қолданылады

- Көліктің жылдамдығы, көпірдің ұзындығы, материалы ескеріледі

| Жүк түрі | Динамикалық коэффициент (φ) |
| --- | --- |
| Автокөлік | 1.2 – 1.4 |
| Пойыз | 1.3 – 1.6 |

### 5. Жүктемелердің тіркесімі (комбинациясы)

Жобалау кезінде бір мезгілде бірнеше жүктеменің әсері ескеріледі. Бұл жүктеме тіркесімі деп аталады. Тіркесім – құрылымның ең жүктелген жағдайын анықтау үшін қолданылады.

#### Жүктемелер тіркесімінің түрлері:

- Негізгі тіркесім:
Тұрақты + ең ықтимал уақытша жүктеме

- Арнайы тіркесім:
Табиғи апаттар (жер сілкінісі, сел, т.б.) кезіндегі комбинация

- Қысқа мерзімді тіркесім:
Қысқа уақыт аралығында әсер ететін жүктемелер (мысалы, жел мен қар бір мезгілде)

#### Тіркесу формуласы:

[S = γ_{g} \cdot G + γ_{q1} \cdot Q_1 + γ_{q2} \cdot ψ \cdot Q_2]

Мұндағы:

- (G) – тұрақты жүктеме

- (Q_1, Q_2) – уақытша жүктемелер

- (γ_g, γ_q) – сенімділік коэффициенттері

- (ψ) – ықтималдық коэффициент

### 6. Қорытынды

Көпір конструкцияларын жобалау кезінде жүктемелерді нақты есептеу – қауіпсіздік пен ұзақмерзімділіктің кепілі. Жүктемелердің түрлері, әсер ету сипаты және тіркесімдері нақты нормаларға сай анықталуы тиіс. Сенімділік және динамикалық коэффициенттер жобаның беріктігін арттыруға бағытталған.

### Сұрақтар:

- Тұрақты және уақытша жүктемелердің айырмашылығын сипаттаңыз.

- Сенімділік коэффициенті қандай мақсатпен қолданылады?

- Көлік жүктемесінің динамикалық коэффициентін неге қолданады?

- Жүктемелер тіркесімін есептеу не үшін қажет?