Лекция 10.

Тема 10.

Введение в 3D-моделирование в геологии. Переход от двухмерных карт к трехмерному пространству. Архитектура горно-геологических информационных систем (ГГИС).

## 1. Введение: Ограничения 2D-пространства и необходимость 3D-моделирования

Классическая геологическая карта и система двумерных разрезов веками служили основным языком общения геологов. Однако Земля и любые геологические тела (рудные залежи, литологические интрузии, зоны трещиноватости, нефтегазоносные пласты) существуют в трехмерном пространстве (X, Y, Z), причем с глубиной их структура усложняется нелинейным образом.

Пытаясь поместить сложную многослойную и объемную геологическую реальность на плоский лист бумаги или экран монитора в виде 2D-проекции, специалист неизбежно сталкивается с потерей информации, субъективизмом ручной графической интерполяции и невозможностью оперативного пересчета объемов при поступлении новых данных бурения.

3D-моделирование в геологии — это процесс создания цифрового объемного аналога недр, в котором каждый элемент геологоразведочной сети (скважины, опробование, поверхности пластов, разрывные нарушения и рудные тела) увязан в единую пространственную математическую систему координат.

## 2. Эволюция представлений: От 2D к 3D и 4D

В геоинформатике и цифровой геологии выделяют несколько этапов усложнения пространственных моделей:

- 2D (Двумерные ГИС): Классические карты, где объекты имеют только координаты X и Y. Высота (Z) или глубина учитываются лишь как атрибуты или изолинии на плоскости.

- 2.5D (Полуторамерные модели): Пространственные модели типа Цифровых моделей рельефа (ЦМР) или поверхностей кровли пластов. В каждой точке сетки (X, Y) существует строго одно значение высоты или глубины (Z). Модель не способна корректно отобразить опрокинутые складки, покровы надвигов или вертикальные штоки (где в одной точке по вертикали может находиться несколько геологических слоев).

- 3D (Истинные трехмерные модели): Объемные модели, в которых любая точка пространства внутри геологического тела описывается тремя координатами (X, Y, Z) и набором атрибутивных параметров (литология, плотность, пористость, содержание металла).

- 4D (Динамические модели): Трехмерное пространство плюс фактор времени (t). Применяется для моделирования динамики разработки месторождений, миграции подземных вод, геомеханических изменений массива горных пород в процессе выемки или прогноза техногенных деформаций.

## 3. Архитектура горно-геологических информационных систем (ГГИС)

Для создания полноценных 3D-моделей недр универсальных ГИС общего назначения (таких как стандартный QGIS или базовый ArcGIS) часто оказывается недостаточно, поскольку они исторически оптимизированы под поверхностные двумерные задачи. Для глубинного моделирования недр используются Горно-геологические информационные системы (ГГИС) — специализированный класс программного обеспечения (например, Micromine, Leapfrog, Datamine, Micromine Origin & Beyond, Maptek Vulcan).

### Архитектурные блоки современной ГГИС:

- Модуль управления базами данных скважин и опробования (Database Core):

Ядро системы, основанное на реляционных структурах. Хранит данные устьев, инклинометрии, литологии, геотехнических и геохимических интервалов. Обеспечивает сквозной контроль качества (QC) и синхронизацию изменений.

- Модуль пространственной геометрии и каркасного моделирования (Wireframing):

Инструменты построения трехмерных каркасов (оболочек) по сечениям и точкам. Каркас (Wireframe / Solid) представляет собой замкнутую полигональную сетку (триангулированную поверхность), описывающую внешнюю границу геологического тела (рудной линзы, интрузии, контура выветривания).

- Модуль блочного моделирования (Block Modelling):

Инструмент дискретизации пространства. Все геологическое тело внутри каркаса разбивается на множество мелких геометрических элементов — блоков (например, кубы размером $5\times5\times2.5$ метров). Каждому блоку с помощью методов кригинга присваиваются расчетные значения: содержание полезного компонента, объемная масса, тип руды и категория запасов.

- Модуль геостатистического анализа:

Инструменты построения вариограмм, оценки пространственной изменчивости и валидации моделей.

- Модуль горного проектирования и визуализации:

Средства визуализации сцены в реальном 3D-времени, проектирования карьеров, подземных выработок, увязки с календарным планированием горных работ.

## 4. Основные подходы к созданию 3D-моделей недр

В современных ГГИС применяется два принципиальных подхода к построению объемных моделей:

### А. Каркасное (Wireframe) моделирование

- Суть: Геолог строит серию разрезов, проводит на них контуры рудных тел или литологических пачек, после чего компьютер соединяет эти контуры в единую трехмерную оболочку (каркас).

- Преимущества: Высокая степень экспертного контроля, возможность точного учета сложных структурных и морфологических особенностей, заданных геологом.

- Недостатки: Трудоемкость при обновлении модели (при появлении новых скважин каркас часто приходится перестраивать заново вручную).

### Б. Неявное (Implicit) моделирование

- Суть: Современный подход (реализованный, например, в Leapfrog), основанный на алгоритмах математической интерполяции (радиальные базисные функции). Пользователь задает исходные точки (интервалы скважин), а система в автоматическом режиме рассчитывает и строит гладкие 3D-поверхности и тела, минимизируя ручной труд.

- Преимущества: Мгновенный пересчет модели при добавлении новых скважин, высокая скорость работы, снижение влияния субъективного фактора оператора.

- Недостатки: Требует строгого контроля исходных данных, так как алгоритм без участия геолога может соединить сложные тектонические блоки математически гладким, но геологически невозможным образом.