Лекция 7.

Тема 7.

Пространственная интерполяция. Методы математического моделирования поверхностей (метод ближайшего соседа, IDW, кригинг) в геологических задачах.

## 1. Введение: Проблема дискретности и непрерывности в геологии

Большая часть первичной геологической информации носит дискретный (точечный) характер. Данные о строении недр мы получаем из скважин, сети горных выработок (канав, шурфов), точек поверхностного опробования или штуфных проб. Однако геологические тела, кровли пластов, литологические горизонты, геохимические ореолы и поля содержаний полезных компонентов в пространстве являются непрерывными (сплошными) объектами.

Переход от дискретных точечных измерений к сплошным двумерным (поверхности) или трехмерным (объемы) моделям осуществляется с помощью пространственной интерполяции. Выбор математического метода интерполяции напрямую определяет достоверность прогноза, точность подсчета запасов и безопасность горно-геометрических построений.

## 2. Основные понятия и классификация методов интерполяции

-Интерполяция: Оценка неизвестного значения параметра в неизученной точке на основе известных значений в окружающих точках, лежащих внутри области исследования.

-Экстраполяция: Прогнозирование значений за пределами области исходных данных (всегда сопряжено с высоким риском грубых ошибок в геологии).

Методы математического моделирования поверхностей делятся на две большие группы:

- Детерминированные методы: Основаны на математических формулах расстояния и геометрии (без учета статистической структуры изменчивости признака). К ним относятся метод ближайшего соседа, метод обратных взвешенных расстояний (IDW) и сплайны.

- Геостатистические методы: Основаны на теории случайных функций и учитывают пространственную автокорреляцию данных (главный представитель — кригинг).

## 3. Детерминированные методы интерполяции

### Метод ближайшего соседа (Nearest Neighbor / Thiessen Polygons / Voronoi)

- Принцип работы: Значение в любой точке сетки принимается равным значению ближайшей к ней точки наблюдения. Пространство разбивается на полигоны Тиссена (зоны влияния каждого пункта).

- Применение в геологии: Редко используется для построения гладких поверхностей (так как дает ступенчатую, «мозаичную» карту), но незаменим для категориальных данных (например, картирования фаций или типов руд, где плавный переход между классами невозможен физически).

### Метод обратных взвешенных расстояний (IDW — Inverse Distance Weighting)

Принцип работы: Значение в прогнозируемой точке рассчитывается как взвешенное среднее значений окружающих точек данных. Вес точки обратно пропорционален ее расстоянию до оцениваемой точки, возведенному в определенную степень ($p$ — параметр степени). Чем дальше точка, тем меньше ее влияние.

Достоинства: Прост в расчете, интуитивно понятен, значения результирующей поверхности никогда не выходят за рамки минимального и максимального значений исходной выборки.

Недостатки и риски в геологии: IDW создает «эффект бычьего глаза» (концентрические круги вокруг точек с аномально высокими или низкими значениями). Метод полностью игнорирует физическую природу геологического процесса и пространственную анизотропию (направление простирания рудных тел).

### Сплайны (Splines)

Принцип работы: Моделирование поверхности с помощью математических функций с минимальной кривизной (аналог упругой тонкой рейки, изгибающейся через заданные точки).

Применение в геологии: Удобен для построения гладких поверхностей регионального рельефа или простых пологих структурных поверхностей. Однако при наличии резких перепадов (например, крутых разломов или резких литологических уступов) сплайны дают мощные «выбросы» и нереалистичные колебания.

## 4. Геостатистический подход: Вариограмма и Кригинг

В современной геологоразведке и горном деле золотым стандартом пространственного моделирования является геостатистика, основой которой выступает концепция регионализированной переменной.

### Пространственная автокорреляция и Вариограмма

В геологии действует Первое законы географии (закон Тоблера): близко расположенные точки более похожи друг на друга, чем удаленные.

- Вариограмма (экспериментальная и теоретическая): Графическое отображение степени изменчивости (дисперсии) разностей между значениями точек в зависимости от расстояния между ними ($h$).

- Ключевые параметры вариограммы:

  - Пелликул / Самородок (Nugget effect): Ошибка измерения или микроизменчивость на нулевом расстоянии.

  - Сил (Sill): Уровень, на котором вариограмма выходит на плато (зона, где точки перестают коррелировать).

  - Радиус влияния (Range): Расстояние, на котором пространственная связь между точками исчезает.

### Кригинг (Kriging)

Кригинг — это группа методов оптимального линейного безмоментного прогноза (интерполяции), минимизирующих дисперсию ошибки оценки. В отличие от IDW, кригинг рассчитывает весовые коэффициенты с учетом эмпирической вариограммы (реальной пространственной структуры изменчивости данных).

- Обычный кригинг (Ordinary Kriging): Самый популярный метод. Предполагает неизвестное, но постоянное локальное среднее.

- Кригинг с трендом / Универсальный кригинг (Universal Kriging): Применяется, когда в данных есть выраженный региональный наклон (тренд) поверхности.

- Кокригинг (Cokriging): Позволяет улучшить качество прогнозирования главного параметра (например, содержания золота) за счет использования обильных сопутствующих данных (например, данных геофизических или геохимических съемок, имеющих высокую плотность покрытия).

- Главное преимущество кригинга: Наряду с самой оценкой содержания или мощности, кригинг выдает карту дисперсии ошибки (оценку точности прогноза), что позволяет геологам планировать сеть доразведки и оценивать риски при подсчете запасов.