Лекция 5.

Тема 5

Модели пространственных данных. Векторный и растровый форматы данных. Организация баз геоданных (Geodatabase) для хранения геологической информации.

## 1. Введение: Цифровое представление геологической реальности

Геологическое пространство непрерывно и бесконечно сложно по своей структуре. Однако любая ГИС оперирует не самой реальностью, а ее цифровым аналогом — пространственной моделью. Выбор модели данных определяет то, насколько корректно будут отображаться геологические объекты, какие типы пространственного анализа станут возможны и с какой точностью удастся выполнить прогнозные построения.

Переход от традиционных бумажных планшетов к цифровым геоинформационным системам потребовал строгой формализации геологической информации. В этой лекции рассматриваются две фундаментальные парадигмы описания пространства — векторная и растровая, а также современные стандарты организации их хранения в реляционных базах геоданных (Geodatabase).

## 2. Векторная модель данных в геологии

Векторная модель базируется на представлении дискретных объектов реального мира с помощью геометрических примитивов, обладающих точными координатами в выбранной системе отсчета. Каждый объект в векторе имеет четкие пространственные границы.

### Базовые векторные примитивы и их геологическая интерпретация:

- Точки (Points): Объекты, чьими размерами в масштабе исследования можно пренебречь. В геологии точками кодируются:

-Устья скважин, шурфов, канав.

-Отдельные пункты отбора штуфных или геохимических проб.

-Родники, выходы подземных вод, точки замера элементов залегания слоистости (азимут и угол падения).

- Линии (Lines / Polylines): Совокупность соединенных упорядоченных пар координат. В геологии линиями отображаются:

-Тектонические нарушения (разломы, сбросы, надвиги).

-Линии геологических профилей и разрезов.

-Стратиграфические границы, выходящие на дневную поверхность (контакты свиток и свит).

-Гидрографическая сеть (реки, ручьи) и дороги.

- Полигоны (Polygons): Замкнутые контуры, образованные одной или несколькими полилиниями. В геологии полигонами представляются:

-Ареалы распространения литологических комплексов и стратиграфических подразделений на геологической карте.

-Контуры интрузивных массивов.

-Проекции рудных тел на горизонтальную плоскость или контуры промышленных категорий запасов.

-Лицензионные участки недр.

### Топология в векторных данных

Критически важным аспектом векторной модели является топология — математические правила, описывающие взаиморасположение смежных пространственных объектов (соседство, замкнутость, пересечение).

Пример: На геологической карте смежные полигоны разных свит не должны иметь «щелей» (gaps) или перекрываться (overlaps). Правила топологии в ГИС позволяют автоматически выявлять такие ошибки, а также контролировать, чтобы устья всех скважин лежали строго на линиях профилей или в пределах контуров лицензионного участка.

## 3. Растровая модель данных в геологии

В растровой модели пространство делится на регулярную сетку ячеек (пикселей или гридов), образующих матрицу строк и столбцов. Каждое ячейке присваивается определенное числовое значение (атрибут), отражающее интенсивность сигнала или свойство среды в данной точке.

### Особенности и применение растров в геологии:

Цифровые модели рельефа (ЦМР / DEM): Матрицы высот, где каждая ячейка хранит абсолютную отметку поверхности ($Z$). Служат основой для привязки данных и 3D-моделирования.

Матрицы геофизических полей: Результаты аэромагнитной или гравиразведки, где растровое поле отражает напряженность физического поля.

Растровые подложки: Отсканированные геологические карты, космические снимки, аэрофотопланы.

Растровые поверхности свойств: Результаты интерполяции (например, сетка мощностей пласта или сетка распределения содержаний металла в рудном теле).

### Сравнение вектора и растра:

Вектор идеален для точного описания линейных и дискретных объектов с четкими границами (разломы, скважины, контуры), компактен по объему памяти для таких объектов, но сложен для описания плавно меняющихся непрерывных полей.

Растр прост в обработке при математическом моделировании поверхностей и сплошных полей, но требует больших объемов памяти и менее точен при фиксации резких границ линейных объектов.

## 4. Организация баз геоданных (Geodatabase)

По мере усложнения проектов простой набор разрозненных файлов на жестком диске (shape-файлы, отдельные растры, таблицы Excel) перестает справляться с задачами хранения и контроля целостности данных. На смену им приходят геобазы данных (Geodatabase) — специализированные реляционные базы данных, оптимизированные для хранения и управления пространственной и атрибутивной информацией.

### Архитектура и преимущества Geodatabase:

- Единое хранилище: Все слои (точки скважин, линии разломов, полигоны литологии, растры рельефа и таблицы опробования) хранятся в рамках одной структурированной базы данных (например, файловая геобаза в ArcGIS или корпоративная база на базе PostgreSQL/PostGIS).

- Реляционные связи (Relationships): Возможность связывать пространственные объекты с таблицами лабораторных анализов «один к многим» (одна скважина — множество интервалов опробования с химическим составом).

- Подмножества и классы пространственных объектов (Feature Datasets): Объединение слоев, находящихся в единой системе координат и охватывающих общую территорию, в логические группы.

- Домены и правила валидации (Domain Rules): Защита от ввода некорректных данных. Например, для поля «литология» можно задать строгий выпадающий список допустимых кодов (песчаник, алевролит, известняк), исключающий появление опечаток при ручном вводе.

- Многопользовательский доступ: Поддержка одновременной работы нескольких геологов и ГИС-специалистов над единым проектом с разграничением прав и контролем версий.