Лекция 1

Тема 1

Введение в ГИС -Определение ГИС. -Функциональные возможности -Аппаратно-программные средства и источники данных

1. Подробное определение ГИС и ее роль в геологии

Геоинформационная система (ГИС) — это автоматизированная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, интеграцию, анализ и пространственную визуализацию географических данных, а также связанных с ними атрибутивных характеристик.

В классическом понимании ГИС работает на стыке трех дисциплин:

-Картография (обеспечивает визуальное представление пространства, масштабирование, проекции).

-Базы данных (СУБД) (обеспечивают хранение, структурирование и быстрый поиск текстовой и числовой информации).

-Аналитическое моделирование (позволяет выявлять пространственные закономерности, строить прогнозы и рассчитывать параметры).

Специфика ГИС в геологии и горном деле

В отличие от экологии, городского планирования или кадастра, геологические ГИС имеют дело с трехмерным пространством недр, где данные распределены крайне неравномерно (вдоль линий скважин и выработок). Поэтому в геологии классические ГИС-пакеты дополняются или полностью заменяются специализированными горно-геологическими информационными системами (ГГИС).

Геологическая ГИС решает уникальные задачи:

-Увязывает дискретные данные из скважин в единое непрерывное геологическое пространство.

-Оперирует многоуровневыми реляционными базами данных опробования.

-Позволяет мгновенно пересчитывать геометрические объемы и запасы при изменении бортовых условий (Cut-off grade).

2. Глубокий обзор функциональных возможностей ГИС

Функционал геоинформационных систем принято делить на пять ключевых технологических этапов (жизненный цикл пространственных данных):

2.1. Ввод и сбор данных

На этом этапе разрозненные материалы переносятся в единую цифровую среду:

-Текстово-табличный ввод: Импорт логов скважин, результатов лабораторных анализов проб, каталогов координат из форматов CSV, Excel, TXT, а также прямая интеграция с промышленными СУБД (PostgreSQL/PostGIS, Oracle).

-Векторизация (Оцифровка): Перевод аналоговых бумажных карт, планшетов и разрезов в векторный формат. Процесс включает сканирование, геопривязку по крестам координатной сетки и ручную или полуавтоматическую трассировку контуров.

-Интеграция сенсорных данных: Загрузка облаков точек лазерного сканирования (LiDAR), данных телеметрии буровых станков и материалов аэрофотосъемки с беспилотников (БПЛА).

2.2. Управление и хранение данных

Организация хранения информации исключает дублирование и потерю данных:

Использование реляционных моделей данных, где каждый объект имеет уникальный идентификатор (ID), связывающий пространственную геометрию (точку, линию, полигон, 3D-каркас) с табличными свойствами (например, возрастом пород, содержанием металла, маркой руды).

Обеспечение топологической целостности — правил взаимного расположения объектов (например, полигоны литологических слоев не должны накладываться друг на друга или иметь разрывы/щели).

2.3. Манипулирование и преобразование

Геоданные из разных источников часто поступают в разных системах координат и масштабах:

--Трансформация проекций и датóв: Пересчет координат из местных систем или устаревших каталогов (например, СК-42, Пулково-1942) в современные глобальные системы (WGS-84, UTM, ГСК-2011).

Конвертация форматов: Перевод растровых изображений в векторы, триангуляция точек для построения поверхностей (TIN-моделей), трансформация полигональных сеток.

2.4. Пространственный анализ и моделирование

Это ядро ГИС, превращающее набор рисунков в инструмент принятия решений:

-Буферный анализ: Построение зон вокруг линейных или точечных объектов (например, выделение охранных зон вокруг водоемов или зон влияния разрывных нарушений).

-Оверлей (Наложение слоев): Совмещение разнородных карт для поиска закономерностей (например, наложение карты геохимических аномалий на структуру тектонических нарушений для выявления перспективных рудоконтролирующих зон).

-Морфометрический анализ (ЦМР): Расчет крутизны склонов, экспозиций, выделение русел водотоков, построение профилей рельефа.

-Трехмерное и геостатистическое моделирование: Построение каркасов (wireframes), расчет вариограмм для оценки пространственной изменренности и интерполяция содержаний методами обратных расстояний (IDW) и кригинга.

2.5. Визуализация и картографирование

Создание двухмерных карт любого назначения (поисковые, структурные, геологические, инженерные).

Генерация трехмерных интерактивных сцен, разрезов в произвольных направлениях, блок-диаграмм.

Верстка отчетных графических материалов в соответствии с государственными и международными стандартами (легенды, масштабные линейки, рамки, штампы).

3. Аппаратно-программные средства: детальный разбор

3.1. Аппаратное обеспечение

Требования к железу зависят от этапа геологоразведочного проекта:

Полевой уровень: Защищенные полевые планшеты и контроллеры (класса IP67/IP68) с интегрированными GNSS-приемниками сантиметровой точности (RTK), работающие под управлением специализированного полевого софта (например, QGIS Field, Micromine Origin Mobile) для документирования керна «на месте».

Кабинетный уровень (Рабочие станции):

Процессор (CPU): Многоядерные чипы с высокой тактовой частотой на ядро (интерполяция и расчет блочных моделей нагружают процессор).

Оперативная память (RAM): От 32 ГБ до 128 ГБ и выше (для работы с крупными блочными моделями, содержащими миллионы блоков, и массивными облаками точек LiDAR).

Видеокарта (GPU): Дискретные профессиональные видеокарты (NVIDIA RTX / Quadro) с аппаратным ускорением рендеринга трехмерной графики.

Накопители: Высокоскоростные SSD-диски (NVMe) для мгновенного чтения тяжелых файлов баз данных.

3.2. Программное обеспечение

Экосистема ГИС-софта делится на три большие группы:

Настольные ГИС общего назначения:

-QGIS: Бесплатная программа с открытым кодом. Обладает колоссальным набором плагинов, поддерживает работу с растрами, векторами, базами данных, идеально подходит для регионального картирования, анализа ДЗЗ и создания карт.

-ArcGIS Pro: Мощная коммерческая система от компании Esri. Стандарт индустрии для корпоративного картографирования, пространственного анализа и интеграции с облачными серверами (ArcGIS Online).

Горно-геологические информационные системы (ГГИС / Mining Software):

-Специализированные тяжелые платформы: Micromine, Leapfrog Geo, Datamine, Surpac, Vulcan, Micromine Beyond. Они объединяют ГИС-ядро с модулями блочного моделирования, геостатистики, проектирования карьеров и подземных выработок.

СУБД и геопорталы:

-Инструменты хранения данных на серверах (PostgreSQL с расширением PostGIS, Oracle Spatial) и веб-картографические движки для публикации данных в корпоративной сети.

4. Источники данных в геологических ГИС: классификация и специфика

Качество работы геоинформационной системы напрямую подчиняется правилу «Garbage in — garbage out» (мусор на входе — мусор на выходе). Источники делятся на четыре категории:

4.1. Первичная геологическая документация

Основа любого проекта, фиксируемая геологом в процессе полевых работ:

Документация скважин: Журналы литологического описания, интервалы отбора проб, данные инклинометрии (зенитные и азимутальные углы искривления ствола скважины со временем бурения).

Документация горных выработок: Документация стенок и забоев канав, траншей, шурфов, штолен, квершлагов.

Полевые наблюдения: Точки маршрутов, замеры элементов залегания слоев (азимут падения, угол падения) с помощью цифровых геологических компасов и GNSS.

4.2. Фондовые и исторические материалы

Архивная база данных прошлых лет:

Отчеты поисковых и геологоразведочных партий прошлых десятилетий.

Планшеты геологической съемки масштабов 1:50 000 — 1:10 000, исторические погоризонтные планы рудников.

Бумажные разрезы и погоризонтные планы, требующие предварительной оцифровки.

4.3. Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)

Космические и воздушные методы получения информации:

Мультиспектральные и гиперспектральные снимки (Sentinel-2, Landsat 8/9, WorldView): используются для дешифрирования региональных литологических комплексов, выявления зон гидротермально-измененных пород (вторичных кварцитов, березитов, аргиллизитов) по спектральным отражениям минералов.

Радарные данные (DEM/ЦМР): Матрицы высот SRTM, ALOS PALSAR, TanDEM-X, служащие основой для построения трехмерной поверхности рельефа и морфоструктурного анализа.

Аэрофотосъемка с БПЛА и LiDAR: Получение сверхдетальных ортофотопланов (разрешением в первые сантиметры на пиксель) и облаков точек высокой плотности для картирования обнажений и мониторинга открытых горных работ.

4.4. Аналитические и лабораторные данные

Результаты исследований вещественного состава:

Пробирный анализ, ААС, ICP-MS: Данные о содержаниях полезных и попутных компонентов в пробах.

Минералого-петрографические данные: Шлифы, аншлифы, рентгенофазовый (РФА) и рентгенофлуоресцентный (РФС) анализы.

Технологические и физико-механические свойства: Данные о плотности (объемной массе) пород, пористости, крепости по шкале Протодьяконова, дробимости и обогатимости, которые заносятся в атрибутивные таблицы блочной модели для последующей экономической оценки запасов.