Организация производственных процессов в пространстве

Организация производственных процессов в пространстве – это способ сочетания основных, вспомогательных и обслуживающих процессов в рамках территории предприятия. Она определяется расположением оборудования и рабочих мест, местонахождения участков и цехов и зависит, в первую очередь, от вида продукции, объемов производства и технологии изготовления.

При анализе особенностей организации производства в пространстве рассматриваются следующие понятия:

- генеральный план предприятия;

- производственная структура цехов и служб;

- планировка участков;

- особенности организации рабочих мест.

### Генеральный план предприятия

Генеральный план предприятия - это размещение всех основных, вспомогательных, обслуживающих цехов, служб и участков, включая инфраструктурные компоненты.

Оптимальный генеральный план соответствует следующим требованиям:

- здания основных цехов, складов, сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции должны размещаться по ходу производственного процесса, обеспечивая постоянное направление движения грузопотоков;

- вспомогательные цехи должны располагаться как можно ближе к цехам и участкам - потребителям их услуг;

- склады сырья и материалов размещаются со стороны подъездных путей и около заготовительных цехов; склады готовой продукции располагаются у сборочных цехов, а также рядом с подъездными цехами;

- взаимное расположение зданий и свободных территорий между ними должно удовлетворять санитарно-техническим и противопожарным требованиям;

- в ряде случаев целесообразно объединение основных и вспомогательных систем в единый блок, что сокращает расстояние и длительность перемещения грузов, уменьшает коммуникационные линии и упрощает управление;

- размещение производственных помещений не должно препятствовать дальнейшему росту производственных мощностей.

Оптимальность генерального плана оценивается тремя показателями:

  - Коэффициент плотности застройки участка:

Кп.з. = площадь, занимаемая зданиями и крытыми сооружениями

площадь участка, на котором расположено данное предприятие

  - Коэффициент использования площади участка:

К исп.s = площадь, занимаемая зданиями, сооружениями, установками

площадь участка.

Наилучшее использование площади участка достигается:

- при плотном расположении зданий;

- правильной конфигурации и соотношении размеров участка;

- максимально возможной блокировки зданий;

- максимальной этажности зданий.

3. Протяженность транспортных путей, которая зависит от размещения участков и цехов на территории предприятия, а также определяется схемой расположения проездов подъездных путей.

Производственные структуры цехов и служб предприятия

Производственные структуры цехов и служб предприятия – это состав участков, технологических линий, рабочих мест, а также формы взаимосвязи между ними.

Выбор вида производственной структуры цеха определяется:

1) характером выпускаемой продукции, конструкторской сложностью, номенклатурой и объемами выпуска;

2)формами взаимосвязи с другими производственными подразделениями.

Участки, линии и рабочие места могут быть специализированы по предметному, технологическому и смешанному принципу.

Предметная специализация предполагает закрепление за участками, линиями и рабочими местами процессов обработки определенной группы предметов труда или процессов изготовления части изделия.

Предметная форма специализации имеет два направления:

  - формирование предметно-замкнутых участков;

  - формирование предметно-групповых участков.

При предметно-групповой специализации участки организовываются по принципу изготавливаемых предметов труда, независимо от того, для какого изделия они предназначены. Предметно-групповые участки создаются на основе использования групповой технологии обработки предметов труда.

При организации группового производства осуществляются следующие мероприятия:

1) анализируется номенклатура изделия и производственных условий предприятия;

2) классифицируются и кодируются предметы труда с целью определения групп предметов труда, имеющих общие технологические признаки, которые можно совместно изготавливать;

3) группируются предметы труда, укрупненно рассчитывается трудоемкость их изготовления, определяется состав производственных подразделений, которые будут выпускать эти предметы труда;

4) анализ действующих технологических процессов и разработка групповых технологических процессов;

5) определение потребного количества оборудования и рабочей силы, разработка системы оперативно-производственного планирования;

6) проектирование и изготовление средств технологического оснащения (это инструмент, инвентарь и т.д.);

7) опытная эксплуатация и промышленное использование.

Преимущества предметно-групповой специализации:

- минимизация времени на переналадку оборудования;

- упрощение планирования за счет уменьшения внешних связей;

- повышение качества продукта.

На предметно замкнутых участках выполняются все операции, необходимые для полной обработки предметов труда и изготовления части или всего изделия.

В основе организации предметно-замкнутых участков находится классификация сложных и простых предметов труда по определенным признакам и закрепление за каждой классификационной группой определенного количества рабочих мест.

Преимущества:

- сокращаются транспортные перевозки;

- снижается длительность цикла;

- наиболее полно загружается оборудование;

- повышается ответственность исполнителей за продукцию, так как результаты работы оцениваются по готовой продукции.

# Схема расположения оборудования на предметно-замкнутом участке

проезд

проезд

заготовка

- люди

Технологическая специализация предполагает четкую технологическую обособленность отдельных частей производственного процесса. Участки включают рабочие места и оборудование, предназначенные для выполнения отдельных технологических операций. При размещении оборудования стремятся минимизировать расстояние транспортировки заготовок и максимально загрузить производственные мощности.

Для оценки оптимальности использования размещения оборудования по технологическому принципу используют следующие показатели:

- выпуск продукции на 1мпроизводственной площади;

- расстояние перемещения материалов;

- доля площади, занятой технологическим оборудованием.

Схема расположения оборудования на участках с технологической специализацией

Проезд

. . .

Проезд

## Смешанная форма специализации участков предполагает сочетание технологических и предметно-специализированных рабочих мест. В этом случае увеличивается длительность цикла за счет удлинения расстояния транспортировки предметов труда, возникают оборотные заделы и усложняются процессы планирования.

## Планировка участка

Планировка участка – это расположение технологического оборудования коммуникационных линий и рабочих мест.

Планировка считается оптимальной, если:

- соблюдается принцип прямоточности движения предметов труда по рабочим местам;

- удобные подходы к рабочим местам;

- имеется необходимая площадь для размещения предметов труда при образовании заделов;

- имеются участки для выполнения контрольных операций и проведения ремонта оборудования;

- не допускается возвратное и кольцевое движение предметов труда, которые создают встречные потоки предметов труда;

- соблюдаются нормы удельной площади на единицу основного оборудования.

Планировка выполнена правильно, если:

, где

F – площадь по результатам проектирования, кв.м.;

Кгр – количество групп оборудования на участке;

gi – количество станков i-й группы, шт.;

fi – удельная площадь на один станок i-й группы, кв.м/шт.

fi – до 12 – мелкие станки;

до 25 – средние;

до 45 кв.м/шт – крупные.

# Виды размещения рабочих мест и оборудования

  - Размещение оборудования по способу «птичья клетка».

Треугольное 						Прямоугольное

1	 1

2	3

4

2 			3

Все три в треугольном 				Все четыре в прямоугольном

Токарный станок

Сверлильный станок

# Ромбовидное

1 4

2 		3

# Все четыре в ромбовидном

Фрезерный станок

Наиболее распространенный и самый простой способ расстановки технологического оборудования.

Создается возможность одновременного обслуживания одним рабочим несколько однотипных станков.

Преимущества:

- повышается загрузка рабочего, так как сокращаются его простои во время обработки предметов труда;

- увеличивается производительность.

Недостатки:

- растут запасы предметов труда на рабочих местах;

- усложняются процессы планирования и синхронизации отдельных участков.

  - Расстановка оборудования по типу «изолированные островки».

С

С

Т

Ф

2

Ф

3

2

Т

3          1	 1

С –сверлильный станок

Ф – фрезерный станок

Т – токарный станок

Оборудование располагается по ходу технологического процесса таким образом, чтобы рабочий – многостаночник мог обслуживать несколько различных станков.

Преимущества:

- сокращаются межоперационные заделы;

- сокращается время транспортировки;

- сокращается перемещение рабочего между станками.

Недостатки:

- обособление рабочих друг от друга, что приводит к разобщенности членов коллектива, а также нарушает синхронизацию производства;

- сохраняется возможность образования излишних межоперационных заделов между участками;

- усложнение процессов планирования.

  - Линейное размещение оборудования.

Фрезер-ный

станок

Сверлильный станок

Токарный станок

## Передвижение	 Передвижение 	Передвижение	Передвижение

## Станочника	 станочника	 станочника 	станочника

Различные станки расположены в одну линию. Рабочие-многостаночники совершают переходы от одного станка к другому.

Преимущества:

- организуется непрерывный производственный поток;

- ликвидируются излишние межоперационные заделы.

Недостатки:

- невозможность точного перераспределения операции между рабочими в случае изменения спроса;

- независимость одной линии от другой.

  - U-образное размещение технологического оборудования

Вход  станки

линии

1

2

4

5

8

9

Ч   	Ч	Ч

3

6

7

10

Выход

линии

Ч – человек

Первая и последняя операции производственной линии находятся в одном месте. Линия может иметь вогнутую или круговую форму.

Преимущества:

- входная и выходная операции выполняются одним рабочим, что позволяет поддерживать постоянное количество предметов труда в заделах;

- визуально обнаруживается несинхронность операций;

- проявляется возможность создать узкоспециализированные участки и поточные линии.

Недостатки:

- сложность планирования.

  - Объединение V-образных линий

Основная цель объединения V-образных технологических линий заключается в оптимизации численности.