7 ЗОНАЛЫҚ ЖӘНЕ МАГИСТРАЛЬДЫҚ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ТОБЖ ЦИФРЛЫҚ АППАРАТУРАЛАРЫ

Зоналық және магистральдық оптикалық кабельдерді тығыздау үшін «Сопка-2», «Сопка-3», «Сопка-ЗМ», «Сопка-4», «Сопка-4М», «Сопка-5» және «Сопка-5 ТСЛ» беру жүйелері өндірілген. Олардың негізгі деректері 6-кестеде келтірілген.

Кесте 6 - ТОБЖ аппаратураларының негізгі техникалық деректері

| Параметр | «Сопка-2» | «Сопка-3» | «Сопка-3М» | «Сопка-4» | «Сопка-4М» | «Сопка-5» | «Соп-ка-5(ТСЛ)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарттық ТҮ каналдар саны | 120 | 480 | 480 | 1920 | Д920x4. | 1920x4 | 1920x4 |
| СБЖ беру жыл- дамдығы Мбит/с | 8,5 | 34,4 | 34,4 | 140 | 140x4 | 140x4 | 140x4 |
| Желілік коды | 5В6В | 5В6В | 2В4В | 10В1Р1К | 10В1Р1К | 40В4Р1К | 40В4Р1К |
| Сәуле қабылдағышы ның түрі | ЛФД | ЛФД | PJN- ГЕТ | ЛФД | ЛФД | PJN -ГД | PJN -ГД |
| Оптикалық талшық түрі | МОВ | МОВ | ООВ | ООВ | ООВ | ООВ | ООВ |
| Толқын ұзындығы, мкм | 1,3 | 1,3 | 1,55 | 1,3 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Сәуле көзінің турі | ЛД | ЛД | ЛД | ЛД | ЛД | ЛД . | ЛД |
| Энергетикалық потенциал, дБм | 38 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 |
| Оптикалық талшық өшуі, дБм | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,22 |
| Регенерациялық бөлімшенің макс. ұзындығы, км | 26 | 25 | 70 | 30 | 70 | 70 | 100 |
| Ұсынылатын оптикалық кабель | 03 КГ | 03 КГ | ОКЛ | ОМЗКГ | ОКЛ | ОКЛ | - |

«Сопка-2» және «Сопка-3» жүйелері бірінші реттік тораптарға екінші және үшінші реттік ағындарға ұйымдастыруға және әр түрлі ақпараттарды дискреттік түрде беруге арналған. Жабдықтар құрамына (9.33-сурет) мына тіректер кіреді: ИКМ-30 (ИКМ-30-4) ңүрамында болатын аналогты цифрлық жабдыңтар тірегі САЦО); ИКМ-120 жабдықтарының құрамында болатын екінші реттік уақыттық топтар құру тірегі (СВВГ); ЙКМ-480 жабдығының құрамында болатын үшінші реттік уақыттық топтар құру тірегі (СТВГ); желілік трактінің соңғы жабдықтарының тірегі (СОЛТ-); телемеханика және қызмет бабы байланысының соңғы тірегі (СТМСС-0).

САЦО тірегі өзінің толық құрамымен жылдамдықтары 2,048 Мбит/с төрт цифрлық ағыңды құрайды. СВВГ-да беру жылдамдығы 8,448 Мбит/с 120ТVканалына сәйкес цифрлық ағындар құрылады. СТВГ-да беру жылдамдығы 34,368 Мбит/с 480 ТVканалына сәйкес цифрлық ағындар құрылады. Бұл сигналдар НДВ- 3 түйісу кодына СОЛСТ-0-ға келіп түседі. СОЛТ-0: желілік сигналды беруді және қабылдауды; электрлік цифрлықсигналды кезек-кезегімен НДВ-3 кодынан 5В6В желілік кодына түрлендіруді; электрлік сигналды оптикалық желілік сигналға түрлендіруді; ақпараттықсигналды электрлік сигналға қайта түрлендіруді; желілік тракт жабдықтарын бақылауды; қызмет ету байланысын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

Беру сапасынажеліліккодтық түріықпал етеді. «Сопка-2» және «Сопка-3» аппаратураларында балансқа келтірілген 5В6В блок коды пайдаланылады. Ол код желілік оптикалық кодтарға қойылатын талаптармен қанағаттандырылады. «Сопка» атаулы жүйелеріндегі жеке регенератор үшін қателік коэффициенті 10-10 шамасында болады.

СТМСС тірегінде орналастырылған телемеханика және қызмет ету байланысы жабдықтары сезгілерден, әрбір НРП-да орналасқан бақылау сұлбаларынан алынатын хабарлау сигналдарын жинау және оларды таблоға беру үшін қызмет етеді. ОРП-ларды осы ОРП-ның қызмет көрсету секциясына кіретін НУП-лардан ғана ақпараттардың жиналуы және таблодан көрінуі қамтамасыз етіледі. ОП ТМ жабдығы нөмірлері 0-ден басталып, 32-мен аяқталатын 33 пунктке қызмет етеді. ОРП-ның қызмет көрсету секциясына осы ОРП-ның өзі және оның екі жағынан төрт-төрттен НРП кіреді. ТМ жүйесінде сол НРП-лардың жалпы реттік нөмірлері көрсетіледі. Ортадағы НРП-дан ақпарат көрші екі ОРП- ға бір мезгілде келіп түседі. ТМ жүйесі әрбір НРП- дан, ОРП-дан және ОП-дан берілетін 16 хабар беру сигналының көмегімен барлық аралық пункттерге циклдік түрде сұраныс беріп тұруды қамтамасыз етеді.

Аппаратураларда адрестік-циклдік сұраныс беру әдісі қолданылады. Сұраныс берілген НРП, ОРП, ОП- лардан алынған бақылау хабарлар екі ОП-ның екеуіне де және барлық ОРП-ларға беріледі. Кез келген ОП жетекші пункт функциясын атқара алады және оператор талабы бойынша әрбір бақыланатын пункттердегі жағдайлар сезгілерінен ақпараттар бере алады. Жетекші ОП кезегімен барлың пункттерге сұраныс бере алады, сұраныс командасында тиісті пункттің нөмірі көрсетіледі. Сұраныс берілетін пункт бақылау сигналын жасайды және оны жетекші (сұраныс жасаушы) пунктке береді. Ол сигналды құрамында сигнал беруші сезгінің нөмірі, жабдықтың жағдайы туралы ақпарат және сол пуңкттің еске сақтау түйінінде хабардың бары нежоғы туралы мәліметтер болады. ОРП-да осы күтілу секциясына қатысты аңпарат шығарылады. НРП-дан және ОРП-дан осы күтілу секциясына қатысты ақпарат бөлініп шығарылады. НРП-дан және ОРП-дан шығатын хабарлар екі ОП-ның екеуіне де беріледі, олардың екеуінде де «Выход» командасы бойынша хабар таблоға шығарылады.

ТМ сигналын беру үшін 5В6В кодындағы желілік сигнал спектрінің төменгі жиілік бөлігін пайдаланатын жиіліктік модуляцияны ТV каналы пайдаланылады. Берілген канал бойынша бақыланатын жабдықтар арасында дуплекстік байланыс жүзеге асырылады.

Оптикалық кабельдің бір пары бойынша жұмыс істейтін қызмет ету байланысыныңжабдықтары ОП, ОРП және НРП-ларда қызметкерлердің қызмет ету байланысын (СС) ұйымдастыруға арналған СС цифрлық сигналы спектрдіңтөменгіжиілік бөлігінде ақпараттың сигналмен бірге, әрі компандирлеу арқылы адаптивтік дельта-модуляция әдісімен беріледі, оның жылдамдығы - 0,032 Мбит/с. Берілу бағытында СС сигналы кодер қірісіне беріледі. Онда дельта - модуляцияланған цифрлықсигналға өзгертіледі, ақпараттық сигналмен бірге КОЛСТ-0 кірісіне беріледі. Онда ПОМ көмегімен желілік оптикалық сигнал құрылады (ПОМ - передающий оптический модель).

Қабылдау трактісінің кірісінде - қабылдау оптикалық модулінде (ПрОМ) желілік оптикалық сигнал электр сигналына қайта түрленеді. Бұл сигнал 5В6В кодындағы ақпараттың сигнал мен СМJкодындағы СС сигналының қоспасы болады. НУ сүзгісі 0,032 Мбит/с жылдамдықтағы цифрлық СС сигналын ажыратып шығарады. Бұл сигнал регенератор кірісіне беріледі де, ондаоныңпараметрлерітолығыменқалпынакелтіріледі, СМJ кодынан екілік кодқа өзгертіледі, сосын декодерге беріледі. Декодер шығысынан тональдік сигнал СС сигналының қабылдау құрылғысына беріледі.

НРП-мен байланыс жасау үшін автономдық қоректендіру көзі бар сөйлесу құрылғысы қарастырылған.

«Сопка-4» аппаратурасы магистральдық қосу желілерінде пайдаланылады. Мұндағы ұзындығы 1,3 мкм толқындағы өшу коэффициенті 0,7 дБ/км болатын бірмодты оптикалықкабель пайдаланылады. Аппаратура 1920 ТУ каналын (немесе ОЦК) ұйымдастыруға және дискреттік түрде кез келген ақпаратты беруге мүмкіндік жасайды.

«Сопка-4» аппаратуралар кешені бірінші реттік, екінші реттік, үшінші және төртінші реттік цифрлық каналдар құрушы типтік жабдықтардан тұрады. Олар арқылы әрбір ОП-да төртінші реттік (139, 264 Мбит/с), үшінші реттік (34, 368 Мбит/с), бірінші реттік (2,048 Мбит/с) цифрлық ағындарды бөліп шығаруды (ответвление) немесе транзитті қамтамасыз етеді. Әрбір ОП-да уақыттық топтар құру аппаратынсыз төртінші реттік цифрлықағынның транзиті қамтамасыз етіледі.

«Сопка-4» аппаратурасының құрамына станциялық және желілік кабельдерді түйістіру құрылғысымен (УССЛК) бірге, төртінші реттік оптикалық желілік тракт тірегі (СОЛТ-4-О) кіреді. СОЛТ-4-О үлдірігі тек ОП-да ғана емес, транзиттік регенерациялың пунктте де (ТРП) пайдаланылады. Сонымен қатар, ОРП- да жылдамдығы 139, 264 Мбит/с-тан төмен болатын цифрлық ағындарды бөліп шығару үшін де пайдаланылады.

СОЛТ-4-О тірегінің жабдықтары мынадай функцияларды атқарады:

- СMJ кодындағы ақпараттық сигналды 10В1Р1К кодындағы желілік тура және кері өзгертулерді жүзеге асырады, 10В1Р1Rкодының символдары ретінде он аңпараттық символдардан басқа, екі қосымша — Р және Rқатысады. Rсимволының функциясы — қосымша ақпарат беру, яғни синхрондау кодын, ОС сигналын, ТМ символдарын, резервтік цифрлық ақпараттарды беру.

Р символының функциясы - 10В1Р1Rкодының құрақты құраушысының дрейфін компенсациялау. Сигналдардың желідегі беру жылдамдығы 167,1168 Мбит/с; Р жәнё Rқосымша символдарының жүріп өту (следование) жиілігі - 27,85 М Гц;

- электрлік сигналды оптикалық сигналға жәңе керісінше түрлендіреді;

- желілік сигнал құрамына ТМ және СС жабдықтарынан ақпараттар енгізеді және арнайы тұтынушылар үшін сигнал беру жылдамдығы 2,048 Мбит/с қосымша тракт негізделеді;

- желілік сигналдың қателік коэффициентін бақылауды және өлшеуді қамтамасыз етеді;

- желілік жабдықтар түйіндерінің жұмыс сапасына бақылау жасайды;

-апаттық индикация сигналын құрайды жәнеондай сигналды танып ажыратады.

Запас бөлшектер құрамына (ЗИП) өшу құрылғысы енгізілген. Оның себебі - ОП - ОП (ОРП) секцияларында қысқартылған регенерация бөлімшелерін жобалауға жол беріледі. Регенерация бөлімшелерінің ұзындықтарын оптикалықаттенюатор көмегімен және СОЛТ-4-0 және АРП-4-0 жабдықтарының қабылдаушы оптоэлектрондық құрылғыларындағы АРУ жүйесімен компенсацияланады. Регенерация бөлімшесінің минималдық ұзындығы 12 км қысқартылған бөлімше ұзындығын компенсациялау үшін СОЛТ-4-О-ның қабылдау оптикалық модулінің кірісіне басқарылмайтын (реттелмейтін) өшу құрылғысы (НУЗ) қойылады. Желілік тракт жабдықтарын бабына келтіру кезінде келтіретін өшу құрылғысы (УЗ) пайдаланылады.

ТМ аппаратуралары ОП-ға қойылатын ТМ (ОТМ) тіректерінен және НРП-ларға қойылатын ТМ (БТМСС) блоктарынан тұрады. ТМ аппаратурасы 28 бақылау пункттерінен тұратын оптикалықберу жүйесін күтіп қадағалауға арналған. Ол пункттердің бесеуі қызмет етілетін (обслуживаемый) болуы мүмкін. ТМ-нің бір жүйесімен «Сопка-4»-тің төрт цифрлық ТОБЖ-сына қызмет көрсетіледі. Телемеханика (ТМ) тірегі (СТМ) сегіз оптикалық талшықтан тұратын желілік трактінің оптикалың кабелінің жабдықтарының жағдайын және барлық түрдегі станциялық жайлардың жағдайын автоматты түрде бақылауға арналған. «Сопка-4» аппаратурасында бөлімшелік және магистральдық; байланыстар функциясы біріктірілген. ТМ сигналдары ақпараттық сигналмен бірге беріледі. ТМ каналы негізгі жиіліктік трактіде құрылады және екі беру трактісі бойынша бір мезгілде беріледі. ТМсигналдарақпараттық сигналғада, негізгі сигнал жоғалғанда берілетін апаттық жағдайды индикациялау сигналы деп аталатын сигналға да (СИАС) енгізіледі. Бұдан бұрын айтылғандай, ТМ сигналдары цифрлық ағынға кодтағы қосымша ақпараттықсимволдар енгізу есебінен беріледі.

Ақпаратты қүжатқа түсіру және таблода көрсету электрондық телеграф аппараты және бейнебақылау құрылғысы арқылы жүзеге асырылады.

Қызмет байланыс ету жүйесі (СС) пайдаланушы - техник қызметкерлерінің ОП, ОРП және НРП араларында оптикалық кабель бойынша оперативтік байланыстар жүргізуіне арналған. СС жабдықтары ОП-ға қойылатын аппаратулардан және НРП-ларға қойылатын СС (ССС) тіректерден және СС (ВТМСС) блоктарынан тұрады. Желілік жабдықтар мен желілік- кабельдік қондырғылардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін байланыс жүйесінің екі түрі пайдаланылады. Олардың біріншісі - станциялар бойынша - ОП-лар арасында, екіншісі - бөлімшелік (УСС) - көрші ОП-лар арасында байланыс ұйымдастырады және олардың НРП-лармен байланысын қамтамасыз етеді.

СС цифрлық сигналдары ақпараттық сигналдармен бірге қосымша символдардың цифрлық ағынын енгізу есебінен беріледі. ПСС каналдары бірін-бірі ңайталайды. УСС каналдары бойынша беру және қабылдау екі жүйе бойынша бір мезгілде жүргізіледі. СС сигналдары негізгі цифрлық ағынға олардың құрылу кезінде енгізіледі. Сол кезде беру жылдамдығы артады да, соның есебінен ПСС және УСС сигналдарын орналастыруға болатын қосымша орындар пайда болады. Қабылдау жағында ПСС және УСС сигналдары СОЛТ-4-О - коммутация және синхрондау құрылғылары тірегінде бөлініп шығарылады. Бұл сигналдардың енгізілуі және бөліп шығарылуы желілік сигналға қосымша енгізілетін басқа сервистік сигналдарға тәуелсіз орындалады. Кез келген НРП-да УСС сигналын енгізу және бөліп шығару мүмкіндігі қарастырылған.

Талшықтық-оптикалықберу жүйелерінің (ТОБЖ) қазіргідаму кезеңі мына бағыттардан тұрады: біріншіден, үзындығы 1,3 мкм толқыннан жоғары болатын ұзын толқындар диапазонына көшу кезеңі өтуде. 1,55 мкм толқын диапазонында жұмыс істейтін электрлік-оптикалықэлементтер және кабельдер жасалып шығарылуда. Бұл диапазонда кабельдің өшу коэффициенті 0,3 дБ/км-ге дейін төмендеп, регенерация бөлімшесінің ұзындығы 100 км-ге дейін жеткізуге мүмкіндік туады. Бұдан да ұзынырақ толқындар диапазонында (10 мкм-ге дейін) кабельдің өшу коэффициентінің кемуі есебінен регенерация бөлімшесінің ұзындығы 500 км-ге дейін артуы мүмкін.

Екіншіден, ақпарат беру жылдамдығының бір секундта бірнеше гегабитке дейін артуы, тығыздаудың спектральдық әдісін қолдану кезеңі; Үшіншіден, оптикалық сәулелерді модуляциялаудың тиімдірек; әдістерін сигнал қабылдаудың когеренттік әдісін қолдану. Қорытындысында цифрлық ТОБЖ сезгіштігі тікелей фотодетекторлау әдісімен салыстырғанда дБ-ге арттырудың мүмкін болуы.

Қазіргі кезде таралудың солитондық режимін жасау мақсатымен оптикалық талшықтардың сызықтық емес қасиеті пайдаланылатын жүйелер тәжірибелік зерттеулерден өтуде. Мұндай режимде беру жылдамдығы секудына бірнеше гигабитке жетіп, регенерация бөлімшесінің ұзындығы 100 км-ге жетпек.

ТОБЖ-ның жаңа буынына «Сопка-Г» (қалалықбайланыс), «Сопка-ЗМ» (зоналықбайланыс) «Сопка-4М» және «Сопка-5» (магистральдық байланыс) сияқты жүйелерді жатқызуға болады. «Сопка-ЗМ» — зоналықбайланыс жүйесінің ерекшелігі сол, мұнда толқын диапазоны жоғарылау (1,55 мкм) бұл толқында кабельдің өшу коэффициент! 0,3 дБ/км-ге төмендеп, регенерация бөлімшесінің ұзындығы 70 км-ге жеткен.

Магистральдық байланысты ұйымдастыру үшін «Сопка-4М», «Сопка-5» жаңа жүйелері пайдаланылады. Мұнда да А,=1,5 мкм диапазоны пайдаланылады, регенерация бөлімшелерінің ұзындығы - 70:20 дБ. «Сопка-5» жүйесінде ИКМ-7680 ЦСП апйаратуралары қолданылады. «Сопка-5 ТСЛ» жүйесі транссібірлік оптикалықбайланыс желісін салу үшін пайдаланылмақ. Бұл желі жер шарын орайтын цифрлықбайланыс шеңберін тұйықтайтын болады.