# 1 РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Теоретическая основа этой части занятия изложена в параграфе   "Энергетические единицы и соотношения между ними".

Поверхностная плотность потока энергии - наиболее часто встречаемая характеристика светящегося или освещенного объекта. А в зависимости от того, объектом или субъектом является элемент, ее называют освещенностью или светимостью.

### Задачи

1 Потоком в 6.28 Вт освещается прямоугольная площадка размером 0.5 на 0.8 м. Определить освещенность площадки.

#### Решение

Освещенность - величина, обратно пропорциональная площади.

Площадь прямоугольного объекта S=0.5·0.8=0.4 (м2)

Освещенность Е=Ф/S=6.28/0.4=15.7 (Вт/м2)

Ответ: Освещенность E=15.7 Вт/м2

2 Обратная предыдущей задача - рассматривается светимость тела.

Светимость круглой площадки 10 Вт/м2. Поток, излучаемый площадкой составляет 31.4 Вт. Определить радиус площадки.

#### Решение

Соотношение для расчета светимости: М=Ф/S

S=Ф/M=31.4/10=3.14 (м2)

S=π·r2=3.14·r2, откуда r2=S/π=1 (м2)

Следовательно, радиус площадки r=1 (м)

Ответ: Радиус площадки составляет 1 м.

3 Источник находится на высоте 1 м над квадратной площадкой. Размер стороны квадрата 100 см. Поток, падающий на данную площадку, составляет 6.28 Вт. Найти силу света.

#### Решение

Сила света зависит от телесного угла и потока. Телесный угол в данном случае рассчитывается так: Ω=S/r2

S=1 (м2);      Ω=1/1=1 (ср)

I=Ф/Ω=6.28/1=6.28 (Вт/ср)

Ответ: Сила света составляет 6.28 Вт/ср.

4 Источник излучает неравномерный поток света, равный 31.4 Вт. Определить среднюю сферическую силу света.

#### Решение

Средняя сферическая сила света рассчитывается по формуле:

I=Ф/(4·π)=2.5 (Вт/ср)

Ответ: Сила света составляет 2.5 Вт/ср.

## Расчет световых величин

Сведения о световых величинах можно пополнить, ознакомившись с параграфом "Световые величины".

Задачи со световыми величинами аналогичны энергетическим в той степени, в которой сами величины аналогичны друг другу. Меняются только единицы измерения.

### Задачи

1 Потоком освещается круглая площадка. Освещенность равна 2 лк. Радиус площадки равен 1 м. Определить поток.

#### Решение

Освещенность - величина, обратно пропорциональная площади. Сначала необходимо определить площадь объекта:

S=π·r2=3.14·1·1=3.14 (м2)

Поток находится исходя из соотношений для освещенности:

E=Ф/S, значит Ф=Е·S=2·3.14=6.28 (лм)

Ответ: Поток Ф=6.28 лм.

2 Светимость круглой площадки 12.7 лм/м2. Поток, излучаемый площадкой составляет 10 лм. Определить радиус площадки.

#### Решение

Светимость М=Ф/S

Следовательно, площадь равна: S=Ф/М=0.785 (м2)

S=π·r2=3.14·r2, откуда r2=S/π=0.25 (м2)

Следовательно, радиус r=0.5 (м)

Ответ: Радиус площадки составляет 0.5 м.

## 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Теоретическая основа задач этой части занятия изложена в параграфах " Модели источников излучения" и "Поток от излучателей различной формы".

### Задачи

1 Полный поток от сферического ламбертовского излучателя в телесном угле, образованном вращением плоского угла σ=90° составляет 40 лм. Определить силу света излучателя.

#### Решение

Сила света рассчитывается исходя из соотношения: I=Ф/Ω

Сначала производится расчет телесного угла: Ω=4·π·sin2(σ/2)=4·π·2/4=2π (ср)

Тогда сила света: I=Ф/Ω=40/6.28=6.36 (лм/ср)

Ответ: I=6.36 лм/ср

2 Сила света плоского ламбертовского излучателя составляет 31.83 кд. Телесный угол Ω образован вращением плоского угла σ=90°. Определить полный поток от излучателя.

#### Решение

Полный поток от плоского ламбертовского излучателя:

Ф=(π·I·sin2σ)/2

Ф=31.8·3.14·1/2=100/2=50 (лм)

Ответ: Полный поток Ф=50 лм

## Определение параметров рассеивающих поверхностей

Теоретические вопросы изложены в параграфе "Яркость рассеивающей поверхности".

Задачи

1 Поток 40 лм освещает квадратный рассеиватель. Сторона квадрата 2 м. Степень белизны поверхности 0.5. Определить яркость рассеивателя.

#### Решение

Задача решается в несколько этапов:

Яркость рассеивателя:  рассчитывается через освещенность.

Сначала определяем освещенность площадки, Е=Ф/S=40/4=10 (лк)

Затем яркость L=0.5·10/π=5/3.14=1.59 (кд/м2)

Ответ: Яркость L=1.59 кд/м2.

2 На рассеивателе создана освещенность 10 лк. Яркость рассеивателя 1.59 кд/м2. Определить коэффициент Альбедо поверхности.

#### Решение

По той же формуле имеем: α=L·π/E=1.59·3.14/10=0.5

Ответ: Коэффициент Альбедо α=0.5

## Задачи для самостоятельной работы

1 Поток 25 лм освещает квадратный рассеиватель. Сторона квадрата 0.2 м. Степень белизны поверхности 0.3. Определить яркость рассеивателя. (Ответ: 59.68)

2 Сила света сферического ламбертовского излучателя составляет 6.37 кд. Телесный угол равен 0.38 ср. Определить полный поток от излучателя. (Ответ: 2.4)

3 Полный поток от сферического ламбертовского излучателя в телесном угле 0.38 ср составляет 2.4 лм. Определить силу света излучателя. (Ответ: 6.37)

### Задачи для домашних работ

1 Поток 30 лм освещает квадратный рассеиватель. Сторона квадрата 1.6 м. Степень белизны поверхности 0.2. Определить яркость рассеивателя.

2 Поток 30 лм освещает квадратный рассеиватель. Яркость рассеивателя 11.71875 кд/м2. Степень белизны поверхности 0.2. Определить размер стороны рассеивателя. Ответ дать в м.

3 На рассеивателе создана освещенность 11.7 лк. Коэффициент Альбедо поверхности равен 0.2. Определить яркость рассеивателя.

4 На рассеивателе создана освещенность 625 лк. Яркость рассеивателя 62.5 кд/м2Определить коэффициент Альбедо поверхности.

5 Полный поток от сферического ламбертовского излучателя в телесном угле Ω образованом вращением плоского угла 20° составляет 5 лм. Определить силу света излучателя.

6 Сила света сферического ламбертовского излучателя составляет 6.37 кд. Телесный угол Ω образован вращением плоского угла 20°. Определить полный поток от излучателя.

7 Сила света плоского ламбертовского излучателя составляет 14.32 кд. Телесный угол Ω образован вращением плоского угла 20°. Определить полный поток от излучателя.

8 Потоком в 16 Вт освещается прямоугольная площадка размером 2 на 1 м. Определить освещенность площадки.

9 Светимость круглой площадки 10 Вт/м2. Поток, излучаемый площадкой составляет 15.7 Вт. Определить радиус площадки.

10 Источник находится на высоте 0.5 м над квадратной площадкой. Размер стороны квадрата 20 см. Поток, падающий на данную площадку, составляет 6 Вт. Найти силу света.

11 Источник излучает неравномерный поток света, равный 5 Вт. Определить среднюю сферическую силу света.

12 Потоком освещается круглая площадка. Освещенность равна 5 лк. Радиус площадки равен 10 мм. Определить поток.

13 Светимость площадки 1.7 лм/м2. Излучаемый поток составляет 10 лм. Определить площадь.

14 Сила света плоского ламбертовского излучателя составляет 10 кд. Телесный угол образован вращением плоского угла 15°. Определить полный поток от излучателя.

15 Сила света плоского ламбертовского излучателя составляет 20 кд. Телесный угол образован вращением плоского угла 10°. Определить полный поток от излучателя.

16 Поток 50 лм освещает квадратный рассеиватель. Сторона квадрата 0.5 м. Степень белизны поверхности 0.5. Определить яркость рассеивателя.

17 Полный поток от сферического ламбертовского излучателя в телесном угле Ω образованном вращением плоского угла 10° составляет 3 лм. Определить силу света излучателя.

18 Сила света сферического ламбертовского излучателя составляет 15 кд. Телесный угол Ω образован вращением плоского угла 14°. Определить полный поток от излучателя.

19 Сила света плоского ламбертовского излучателя составляет 12 кд. Телесный угол Ω образован вращением плоского угла 30°. Определить полный поток от излучателя.

20 Потоком в 26 Вт освещается прямоугольная площадка размером 5 на 50 мм. Определить освещенность площадки.

### Общие положения правила знаков

В оптике для определения расположения оптических элементов друг относительно друга, для определения направления луча, для различных расчетов используются условности, называемые правилом знаков. Каждое расстояние при расчете и проектировании оптических систем имеет свой знак. Положительный или отрицательный.

Иллюстрация, приведенная ниже, показывает правильное использование знаков для различных величин при описании оптических систем.

Рисунок 2.1 - Использование знаков для различных величин при описании оптических систем.

- Положительным направлением света считается распространение слева направо.

- Осевые расстояния считаются положительными, если они измеряются по направлению распространения света (слева направо). Пример - положение предмета S (отрицательно), положение изображения S' (положительно).

- Радиус кривизны поверхности считается положительным, если центр кривизны находится справа от поверхности (поверхность обращена выпуклостью влево). Поверхность на рисунке имеет положительный знак радиуса.

- Угол между лучом и оптической осью считается положительным, если для совмещения оси с лучом ось нужно вращать по часовой стрелке. Углы σ' и σ - классический пример. Но также можно обратить внимание на углы, которые отмеряются от нормали к поверхности. Правило применяется и в этом случае, но системой отсчета является нормаль - ε' и ε, соответственно, если она вращается по часовой стрелке, то угол - положителен.

- Отрезки, перпендикулярные оптической оси считаются положительными, если они располагаются над осью. Пример - отрезки h, y - положительные, y' - отрицательный.

Во всех системах проектирования оптики приняты правила записи конструктивных параметров системы. Обычно они представляются в виде таблицы:

Величины пишутся с учетом знака. Поверхности записываются по мере прохождения через них луча.

#### Пример описания двояковыпуклой линзы

#### Таблица 2.1 - Запись конструктивных параметров системы.

| № | Радиусы | Осевые расстояния | Среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 |  |
| 1 | r1 | d1 | n |  |
| 2 | -r2 |  | 1 |  |

Пример описания вогнутого зеркала

Знак преломления среды по которой луч идет в обратную сторону, меняем на противоположный. Также и осевое расстояние при прохождении его справа на лево лучом записывается как отрицательное.

Таблица 2.2 - Обратная запись конструктивных параметров системы

| № | Радиусы | Осевые расстояния | Среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 |  |
| 1 | -r1 |  | -1 |  |

Пример описания зеркально-линзовой системы

Таблица 2.3 - Запись конструктивных параметров системы

| № | Радиусы | Осевые расстояния | Среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 |  |
| 1 | -r1 | d1 | n |  |
| 2 | -r2 | d2 | 1 |  |

## Задачи на закон преломления

Закон преломления установлен голландским математиком и астрономом Снеллиусом в 1626 (XVII век), а французский ученый Декарт в 1637 привел этот закон к более удобной математической форме. Подробно закон преломления рассмотрен в параграфе "Закон преломления"

Рисунок  2.2 - "Закон преломления"

й.
Падающий луч, преломленный луч и нормаль в точке падения луча лежат в одной плоскости.

Произведение показателя преломления на синус угла, образованного лучом с нормалью в точке падения, остается постоянным при переходе через преломляющую поверхность.

### Задачи

1 Объект находящийся в воде, виден под углом 60°. Определить угол наклона преломленного луча в воде, если показатель преломления n=1.33.

#### Решение

#### Рисунок 2.3 – Мнимый угол

Угол, под которым виден объект - это угол мнимый, а реально это угол, под которым мы смотрим на объект. Таким образом, нам даны ε1 и n.

По закону преломления n·sin ε=n'·sin ε'

sin(ε')=sin(ε)/n'

sin(ε')=sin(60°)/1.33=0.709

Преломленный угол ε' равен 40°30'

Ответ: Угол ε'=40°30'

## Задачи на закон отражения

Закон отражения состоит в том, что угол падения равен углу отражения. Подробно тема изложена в параграфе "Закон отражения". Рассмотрим примеры, имеющие практическое значение:

### Нахождение изображения в плоском зеркале

Рисунок 2.4 - Изображения в плоском зеркале

### Поворот плоского зеркала

Зависимость между углом поворота зеркала и поворотом выходящего луча представляет большой интерес.

Рисунок 2.5 - "Закон отражения"

Значит при повороте плоского зеркала на угол 30°, отраженный луч повернется на 60°.

Задачи

1 Определить угол поворота плоского зеркала γ относительно оси ОХ, если направление падающего луча задано углом α=10°, а направление отраженного луча β=80°.

#### Решение

Угол падения равен углу отражения. Если угол отражения не равен углу падения, значит, зеркало повернуто. Разница между углами составляет 70°. Как известно, угол поворота луча в два раза больше угла поворота зеркала.

В нашем случае угол поворота луча составляет 70 °. Это означает, что γ=35°.

Ответ: γ=35°

### Два плоских зеркала, расположенных под углом

Угловое зеркало - часто используемая в оптике конструкция.

Рисунок 2.6 -  "Закон отражения"

Зависимость между направлениями падающего и выходящего лучей для системы, состоящей из двух зеркал : .

1  Угол отклонения равен удвоенной величине угла между зеркалами.
2  При повороте двойного зеркала угол отклонения не изменяется
3  Угол отклонения не зависит от угла падения

2 Угловое зеркало изменяет направление падающего на него луча на величину γ=30°. Определить угол при вершине зеркала.

#### Решение

Угловое зеркало поворачивает луч на угол, равный удвоенному углу при вершине зеркала.

Значит, угол при вершине равен 15°.

Ответ: Угол при вершине двойного зеркала равен 15°.

## Задачи на эффект полного внутреннего отражения

Подробно тема изложена в параграфе "Полное внутреннее отражение".

### Эффект полного внутреннего отражения как частный случай закона преломления

По соотношениям закона преломления несложно установить: Угол полного внутреннего отражения - это угол, при падении под которым луч пойдет вдоль границы раздела двух сред, теоретически даже не проникая ни в одну из них.

Рисунок 2.7 - Полное внутреннее отражение

Получается, что угол выхода = 90, синус =1. По соотношениям для закона преломления несложно установить:

Угол полного внутреннего отражения:

Легко догадаться, что полное внутреннее отражение может происходить только для перехода из среды более плотной в менее плотную. Иначе получится синус больше 1 (а это невозможно). Например, задача:

1 Определить угол полного внутреннего отражения на границе раздела сред стекло-воздух.

#### Решение:

воздух; ;  - угол полного внутреннего отражения.

Ответ: Полное внутреннее отражение будет наступать при углах, больших чем .

При превышении угла полного внутреннего отражения , как видно из рисунка, производится отражение луча от границы раздела по закону отражения.

2 Показатель преломления первой среды n1=2. Синус угла ПВО =0.71. Определить показатель преломления второй среды. 
$F 1.42 % 5

#### Решение

По сотношениям для угла ПВО:

n2=sin εПВО·n1

Таким образом, n2=0.71·2=1.42

Ответ: Показатель преломления второй среды n2=1.42

### Применение явления ПВО

Явление полного внутреннего отражения используется в оптике: в волоконной оптике, в призмах для подсветки штрихов и перекрестий и т.д.

##### a) Световод

Для передачи света или изображения по волокну используется световод:

Рисунок 2.8 - Световод

Свет запускается в жилу световода под углом, большим угла ПВО, и таким образом, многократно отражаясь от стен, свет доходит до конца световода.

##### б) Призмы

Отражение от граней в призмах.

Призма оптическая - призма из прозрачного вещества (стекол, кварца, флюорита, LiF, NaCl, KBr, Csl и др.) Различают спектральные (дисперсионные) призмы, которые используют для изучения явлений, связанных с дисперсией света, и применяют в спектральных приборах; отражательные призмы, применяющиеся в оптических системах для изменения направления лучей; поляризационные призмы.

Если расчет показывает, что угол падения луча на отражающую грань больше угла полного внутреннего отражения, это означает, что на данную грань отражающее покрытие наносить не нужно. Например:

Рисунок 2.9 - Угол падения луча

Не следует на отражающую грань наносить отражающее покрытие.

Законы отражения и преломления имеют очень важное значение в геометрической оптике, т.к. последовательное их применение к поверхностям оптической системы позволяет производить расчет хода луча, т.е. определять координаты луча.