13  МОД АРАЛЫҚ ДИСПЕРСИЯ

Аралық дисперсияның астынан әр түрлі модалар үшін бірліктік ұзындық сызығын уақыттық жол, әр мода өзінің φ бұрышының астында таралады, ол φКР˃ φ˃0 аралықта өзгереді (6.1 сурет).

Осьтік сәуле (φ =0 кезінде)  Т1 = n1 l/c уақыт аралығында l жол жүреді, ал φКР максимальді кезде толық ішкі шағылу кезінде табылады, осы уақытта  Т2 = n1l/(n2 c).

Сурет 6.1 -   Дисперсияның мод аралық ұйғарымы

(6.1)

Дисперсиясы мод аралық ППП-да градиент ТОБЖ-терiне түйiстiрiлген минимумға мүмкiн болу, ал оны бiр модалы талшықтардағы ұйғарым бойымен мүмкiн емес болу.

Есеп 1

Сандық апертура, мод көздiң ең жоғары жиынтықталмауы, сан қуаттың диффузиялық көзден талшық ендiрiлетiн үлесiн салыстыр және дисперсияның мод, мод аралық топтары және қабығы бар кварц талшығы үшiн ақпараттық сыйымдылық (n1= 1.51 n2=1.5 ) және қабықсыз n1= 1.51 n2=1 ) диаметр ортасы 2а=50мкм  және толқын ұзындығына λ = 0, 85мкм.

Материалдық дисперсия талшықтың материалын дисперсиямен анықталады, яғни n(λ) тәуелдiлiкпен, мод аралыққа карағанда әдеттен кем бiраз маңызы болады. Сондықтан ол мод аралық дисперсия жоқ жағдайларында ескерiледi.

(6.2)

Материалдық және мод ішіндегі дисперсияның бір модттық ВС-та  бірігіп қозғалуы хроматиялық дисперсия деп аталады.  Сонғы кезде әдебиетте хроматиялық дисперсия орнына, мысалы 7-18 бір модты ВС дисперсиондық параметр D=-Ymλc пскм*нм қолданады.

(6.2)-де көрініп турғандай ∆T_MAIl спектрлiк сызықтың минималды енiмен көздiң таңдауымен азаюға болады, яғни  лазер диоды, жарық диод емес.

Егер мод аралық және хроматиколық дисперсия минимизироваттаса, онда алде қайда жінішке жағдайды есептеу керек – мод ішіндегі дисперсия, бір модты ТОБЖ-да болатын, және поляризация дисперсиясы, талшықты қысудан пайда болады, ол әр түрлі топтық жылдамдыққа алып келеді.

Дисперсиянын әр түрінің табиғаты әр түрлі болсада да, оптикалық импульстын бурмалауында бірдей болып көрінеді.

(6.3)

Алайда ақпатраттық сыйымдылықты және жиілік жолағын бағалауда есептеу керек нәрсе мод аралық дисперсияда оптикалық табиғаты бар және оптикалық жолақты ∆fоп1 түсіндіреді. Мысалы, АМ  жиілігі екі есе кіші АМ- сигналы және шартты түрде былай белгіленеді  ∆fоп1≈2∆fэ1=12∆Т. Сондықтан мод аралық дисперсияны игерү кезіндегі ақпараттық сыйымдылық келесі формула арқылы белгіленеді( баспалдақты көп модты ТОБЖ)

(6.4)

ал материалдық игеруде (градиентті және бір модтық ТОБЖ)

(6.5)

Көп модты сатылы талшықты оптикалық байланыс желілерінде , ал бір модтыда  1000 ТГц∙км жетеді.

Сурет 6.2 -  Материалды дисперсияны анықтау

Есеп №2

Жарық диодты (спектральді сызықтың ені ) және лазерды диодты () көздері бар бір модты кварцтық талшықтың материалдық дисперсиясын және информациялық сыйымдылығын бағалау.  талшықтың параметрлары;  материалдың дисперсия коэффициенті. Өзекшенің максималды мүмкін диаметрін анықтау.