15 ТАЛШЫҚТЫ ЖАРЫҚӨТКІЗГІШТІҢ РЕЖИМІ МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Талшықты жарықөткізгіштегі көз қозуға жақын, кез келген ЛП-да сияқты көптеген модтар бар және поляризация мен құрылысында келіспеушіліктер байқалады. Бұл бастапқы учаскіде модтың  қатты өзгеруіне әкеледі, ал қалғаны сыртына шағылады. Сол себепті «модтың бірқалыпты жағдайындағы қалыптасқан үзындығы» параметрі енгізіледі.

Мысалы,

Жарықты жарықөткізгіштің жұмыс істеу принципін сипаттауға және мод арасындағы дисперсияның бағасын қолдануға арналған жарықөткізгіштік әдіс,   шартты қолдануға арналған. Тәжірибелердің нәтижелеріне байланысты энергияның жартысы сырт жағына өтеді, ал жарықтың жүруі шекарада 8.1,а суретінде көрсетілгендей болады. d- φ мен  γ байланысты және ол дисперсияға әсерін тигізеді.

Модты анализ Пойтинг векторының әрбір модын ағынды қуатты орналасуын анықтайды. Сонымен қатар толқынның томенгі фазалы жылдамдықтың кез келген ашық системаның қапқа кіру тереңдігін анықтауға болады. 8.2 суретінде модтың қатысты бөлік қуатының графигі көрсетілген. Тұрақталған жиілік V-дан P қапқа таралады.

Қию жиілігіне жақын модтан басқасы, қуатты ағынның көп болігі жүрекшеде орналасқан, оны графиктерден көруге болады. Бір модты талшықты жағдайда, қуаттың көп бөлігі қабықшаға таралады. Бұл қуаттың бөлігі қаптың модын әкеледі. Бір модты талшықта бұл құбылыс диаметрмен немесе радиуспен анықталады.

Сурет 8.1 -  Шекарадағы сауленің жүруі (а) және модты жазықтың диаметрі(б)

Сурет 8.2 - Жүрекшедегі қуаттың капта орналасуы, бөлікті қуаттың орындалуы

Радиус бойынша таралу гаусстық түрге енетіні көрсетілген: .dпм тәжірибелік мағынаны біле тұра,   көбейту арқылы,  теориялық мағынасын анықтауға болады.

Сурет 8.3 - Талшықты жарықөткізгіш көлденеңінің үлестірілуі

Сыртқы аймақта Rизl радиусының иілуінен фазалық жылдамдық артады және Vф сыртқы қабатына ұмылып, нәтижесінде сәулеленуге немесе модтық қабаттасуына алып келеді. Бұл 8.4,а суретте көрсетілген.

Сурет 8.4 -  талшықтың иілуі кезінде пайда болған сәуленің жолы көрсетілген.

КТЖӨ-тің (Көпмодты талшықты жарық өткізгіш) иілу кезіндегі жоғалтуды былай сипаттауға болады: αизг=10lg[1-α/(Rизг∙∆)]g [дБ]

Бұл жерде α- радиустың ортаңғы бөлігі, R- иілу радиусы:

∆=n1-n2n1∙g=-ТЖ градиенті үшін ТЖ- параметрінде максималды Rизм мүмкіндігі көрсетіледі. Үлкен иілу ықпалын сипаттау кезінде оптикалық талшық кабельінің барабанына оралады немесе монтаждалады. Алайда, ТЖ түзуінің ауысуына иілу түрінде берілген α-дің ұзындығына қарағанда оның доғалды үйілуіне көбірек әсер етеді. Lα>100 жағдайында иілген бөлікте жоғалу болады.Ал, R>5 см кезінде жоғалтуға селқостық танытуға болады.

Түзудің ТЖ осьінен мкм-ге ауытқуын микробүгілу (сурет 8.4,б) деп аталады (олар жұмыс барысында пайда болуы мүмкін).Көп мөлешрді жоғалту кезінде DПМ ∆=n1-n2/n1 -формуласымен анықтайды және ол 20дБ/км дейін жетуі мүмкін.