4 ТОБЖ ЖЕЛІЛІК КОДТАРЫ

ТОБЖ желілік кодтарына мынадай талаптар қойылады:

- сигнал спектрі тар және жоғарыдан да, төменнен де шектелген болуы тиіс. Спектр неғұрлым тар болған сайын, фотоқабылдағыштың өткізу жолағы соғұрлым тар болады, сондықтан шуыл қуаты аз болып, оның ықпалы төмендейді. Спектрдің жоғарыдан шектелуі символаралық тосқауылды азайтуды, төменнен шектелуі тұрақты ток бойынша ажыратылу тізбегі бар фотоқабылдағыштың электрлік бөлігінде қабылданған сигналдың флуктуация деңгейін төмендетеді. Төменгі жиіліктік құраушының минималды шамада болуы оптикалық беру қондырғысының шығыс қуатын тұрақтандырушы тізбектің орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

- желілік сигналдың коды тактілік синхрондаудың қалыпты жұмыс істеуіне қажетті тактілі жиілік тербелісін бөліп шығаруды қамтамасыз ететін болуы тиіс;

- желілік сигнал коды тосқауылға барынша (макс) төзімді болуы тиіс. Сонда әр түрлі тең жағдайларда регенерация бөлімшелерінің ұұзындығы максималды шекте болады;

- желілік сигнал коды шектен тыс қаныққан болуы тиіс. Сонда кодтың құрылу ережесінің бұзылуы бойынша қателіктің пайда болғанын анықтауға болады;

- кодтардың қайта өзгерткіш сұлбаларын жасау жеңіл болуы үшін желілік код қарапайым болуы тиіс.

ТОБЖ желілік сигналдарын құру үшін  nBmB түріндегі блоктық кодтар пайдаланылады. Мұндағы n – кодталатын цифрлық разрядтар саны; B–бастапқы кодтардың санақ жүйесінің екілік негізін анықтайды; m–n разрядқа сәйкес келетін оптикалық талшық бойымен берілетін екі деңгейлік сигналдар саны. Мысалы, 1B3в – талшық бойынша бір цифрлық разряд, екі сигналмен беріледі және желілік трактағы салыстырмалы беру жылдамдығы кіріс символдар жылдамдығынан екі есе жоғары дегенді білдіреді.

Ең қарапайым желілік кодтар нөлге қайтып оралмайтын NRZ-кодтары және нөлге қайтып оралатын RZ-кодтары деп аталатын кодтар болады. NRZ кодында «1» импульс және үзіліс арқылы беріледі, сонымен қатар олардың ұзақтығы 2 есе қысқа. Ал «0» бұрынғыдай үзіліс арқылы беріледі.

NRZ және RZ кодының кемшілігі – ұзақтықтары қысқа импульстерді берудің қажеттілігінен берудің кең жолағын пайдалануы; ал артықшылығы – мұнда оптикалық сәуле шығару көзі аз уақыт ішінде жұмыс істейді,  соған сәйкес оның параметрлері аз дәрежеде ауытқитын болады.

Қабылданған анықтамаға сәйкес, RZ коды 1В2В  сигналдың мысалы болып табылады. Мұның кемшілігі сол, ол жоғарыда келтірілген талаптардың ең соңғысынан басқаларын қанағаттандырмайды. Сондықтан ол регенерациялық бөлімшелері жоқ шағын бөлімшелерде қолданылады.

Сигнал спектрінде төменгі жиіліктік құраушының болуын төмендету үшін Магистральдық немесе BJF бифазалық код пайдаланылады. Мұнда «0»  үзіліс пен импульстерден тұратын тізбектермен, «1» импульстер мен үзілістерден тұратын тізбектермен беріледі. Соңғысындағы импульстер ұзақтығы үзілістер ұзақтығынан екі есе қысқа. Бұл кодта бір-біріне ұқсас екі символдың қатар берілуі кездеспейді, оның өзі спектрде төменгі жиіліктік құраушының төмендеуін көрсетеді. Бұл кодты да регенерациялау қолданылмайтын шағын ұзындықта қолданған жөн, ол да 1В2В коды сигналының мысалы болып табылады.

Мысалы: 2В3Г кодының құрылу алгоритмі мынадай: 00 разрядтары 001 мен алмастырылады, ол 010-ға; 10-100-ге тең; 11-111-ге алмастырылады. Мұндай код 1В2В сигналымен салыстырғанда желі бойынша беру жылдамдығын төмендетуге жағдай жасауды қамтамасыз етеді.

Қарастырылған кодтарының ортақ кемшіліктеріне мыналар жатады: тосқауылдан қорғанудың төмендегі, тактілік жиілікті бөліп алудың және қателікті байқаудың күрделілігі. Сондықтан бұл кодтар ұзақтығы үлкен ТОБЖ  трактілерін ұйымдастыру үшін ұсынылмайды.

Берілетін екі деңгейлік сигналдардың амплитудалары арасына корреляциялық байланыс енгізу айтылған кемшіліктерді жоюға мүмкіндік береді.

Коррекциялық байланысты сигналдың мысалы болып табылады. CMJ коды немесе токтық сигналдар – кезек-кезек инверсиясы пайдаланылатын код. CMJ-ге коррекциялық байланыс енгізу – екілік 1-ді беруде 11 және 00 комбинацияларының кезектесуінің білінуіне апарып соғатын қателікті байқауға мүмкіндік береді.

Миллер (М) коды 1В2В сигналының бір түрі болып табылады. Мұнда биларлықсигналдың 0 кодтық посылкасына кодтық сөзге сәйкес 11 немесе 00 қойылады, ал 1 кодтық посылкасына 01 немесе 10 қойылады. Сонымен қатар, бастапқы бинарлық сигналдың нөлдер тізбектілігі 11 немесе 00 кодтық сөздерінің кезектесуімен беріледі. Бинарлық сигнал посылкаларының басқа коммуникацияларында кодтық сөздің бірінші кодтық посылкасы алдынғы кодтық сөздің соңғы кодтық посылкасындай болуы тиіс. Мысалы, 01100 бинарлық тізбектілігі желілік трактіде 1110011100 тізбектілігімен беріледі. Қорытындысында желілік сигналды 10 немесе 01 түрдегі көрші өтулер Т тактілік интервалынан бұрын және 2Т тактілік интервалынан кейін орналаспайды. Осы себептен желілік сигналдың энергетикалық спектрі fт тактілік жиілігінен төменгі аймаққа шоғырланады және энергетикалық спектрдің төменгі жиіліктік құраушысы біршама басылады (NRZ форматында  басылған құраушы бинарлық сигналдың төменгі жиіліктік құраушысының 30 пайызын құрайды). 1/т шамасынан үлкен жиіліктегі өтулердің пайда болуын бақылау жай ғана регенераторда қателіктің орын алуын оперативтік бақылаумен бірдей.

Цифрлық  талшықтық-оптикалық байланыс жүйелерінде қолдану үшін МККТТ 1В2В, 2В3В, 5В6В, 6В8В және МВ1В сияқты екі деңгейлік кодтар ұсынылады. Мұндағы 1Р символы М бинарлық посылкаларға бір баланстық посылканың қосылатындығын көрсетеді (мысалы, баланстық посылка бірлер мен нөлдер саны кодтық сөзге барлық уақытта жұп немесе тақ болатындай етіп қосылады).

Цифрлық ТОБЖ-да ИКМ иерархиясының бірінші реттік сатысында CMJ кодын; екінші реттігінде – CMJ және BJF; үшінші реттігінде – BJF және Миллер кодтарын; олардан жоғарырақ сатыларда – Миллер кодын және NRZ формалы склемблерленген бинарлық сигналдарды қолданған тиімді.

Қалалық, зоналық және Магистральдық байланыс тораптарында екі деңгейлік кодтармен салыстырғанда, көп деңгейлі кодтарды пайдалану энергетикалық потенциалдық  15÷20 дБ-ге төмендеуіне апарып соғады. Сондықтан көп деңгейлі кодтарды арнайы мақсаттағы ішкі объектілік байланыс желілерінде пайдаланған жөн.